P O V O D Í L A B E, státní podnik

ZÁMĚR OPRAVY

##### VD Souš, oprava rozvaděče DT1

| Zpracoval: | dne: | Jan Švejda energetik Z1 Ing. Daniel Benda, TS JBC |
| --- | --- | --- |
| Schválil: | dne: | Ing. Bohumil Pleskač ředitel závodu Jablonec nad Nisou |
| Vyhlášeno Dokumentační komisí: | dne: číslo zápisu: | Tajemník Dokumentační komise |

- identifikační údaje o plánované stavbě v členění:

| název stavby – tok, název | VD Souš, oprava rozvaděče DT1 |
| --- | --- |
| místo, případně ř. km, k.ú. | Černá Desná, ř.km 7,300 (10103543) |
| Inventární číslo DM | 9051005909 |
| identifikátor ISYPO | 400045945 |

- Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

b)1. Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny

Zajištění požadavku bezpečné manipulace spodních výpustí VD Souš, včetně dálkového ovládání a sběru měřených dat.

b)2. Popis předmětu veřejné zakázky

b)2.1. Popis současného stavu

V roce 2001 – 2005 byla provedena celková rekonstrukce vodního díla. Součástí rekonstrukce bylo i osazení řídícího PLC a monitorovacího systému umístěného v rozváděči DT1 ve věži na koruně hráze.

Řídící a monitorovací systém ovládá, řídí a zpětně zobrazuje provedené řídící a ovládací úkony, které byly provedeny obsluhou.

Současný stav řídícího a monitorovacího systému není plně funkční a to z důvodu náhrady poškozeného původního kancelářského PC za nové, které plně nenahrazuje původní PC.

Původní PC sloužilo nejen k zobrazování a sběru dat monitoringu VD, ale i pro plnohodnotné ovládání spodních výpustí.

V letošním roce (2024), bude realizována výměna pohonů povodních šoupat spodních výpustí včetně opravy elektroinstalace silového rozváděče RM1 (viz PD DZS – VD Souš, výměna pohonů povodních šoupat spodních výpustí, dodavatel AW-DAD, s.r.o. v příloze).

b)2.2. Návrh technického řešení

Bude provedena kompletní výměna stávajícího rozváděče DT1 včetně jeho komponentů monitorovacího a řídícího systému. Rozváděč bude instalován ve stejném místě jako stávající.

Datový rozváděč DT1 bude napájen ze silového rozváděče RM1, kde bude i odjištěn.

Rozváděč DT1 bude sloužit pro řízení a ovládání spodních výpustí, k přenosu a zobrazování dat jejich stavů a bude propojen s novým ovládacím displejem (nahradí původní PC) v kanceláři hrázného pomocí stávající metalické komunikace.

Propojení mezi DT1 a silovým rozváděčem RM1 bude provedeno stávajícími datovými a silovými kabely.

DT1 bude osazen displejem pro místní ovládání a zobrazování stavů, to samé ovládání bude instalováno i v kanceláři hrázného a to včetně přípravy pro budoucí připojení PC monitoringu VHD.

Dodavatelské práce budou zahájeny po domluvě termínu s provozovatelem a VH dispečinkem. Během realizace zakázky musí být zajištěna možnost manipulace s uzávěry alespoň ze spodní strojovny.

Detailní technická specifikace navrhovaného řešení bude předložena před zahájením prací k odsouhlasení a to včetně výkresové dokumentace.

Po předání hotového díla, komplexních zkouškách a uvedení do provozu zhotovitel doloží dokumentaci skutečného provedení, výchozí revizi, prohlášení o shodě k instalovaným zařízením a návod k obsluze technologického zařízení. Všechny tyto dokumenty budou dodány i v elektronické podobě a to na CD, kde bude záloha programu včetně přístupových hesel a zdrojových kódů a editovatelná výkresová dokumentace ve formátu DWG.

b)3. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Zajištění bezpečného ovládání spodních výpustí VD Souš

b)4. Rizika nerealizace veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů

Nerealizací předmětu VZ nedojde k naplnění potřeb zadavatele. Kvalita plnění bude zadavatelem jasně definována v zadávacích podmínkách, a proto zadavatel nepřipouští, že by mohlo dojít k jakémukoliv snížení kvality plnění.

Předmět plnění veřejné zakázky je jasně a určitě definován zadávacími podmínkami resp. vymezením předmětu plnění veřejné zakázky v souladu se zákonem. Cena stanovená na základě zadávacího řízení tak je konečná a úplná včetně všech nákladů souvisejících s předmětem plnění veřejné zakázky. Zadavatel tak nepředpokládá vynaložení dalších finančních nákladů v souvislosti s realizací předmětné veřejné zakázky.

b)5. Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky

Realizace záměru vlastními kapacitami zadavatele není vzhledem k charakteru prací možná.

b)6. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky

Dle finančních možností Povodí Labe, státní podnik, s předpokladem realizace v r. 2024.

b)7. Výsledek hodnocení VH majetku dle OS 14/2018 v platném znění

Netýká se.

- kvalifikovaný propočet nákladů na realizaci stavby s uvedením způsobu stanovení těchto nákladů, v relevantních případech vč. odhadu návratnosti investice (např. MVE)

Předpokládané náklady na realizaci v době zpracování záměru jsou odhadovány na 480.000,- Kč   (bez DPH).

- požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby a požadavky na stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory apod.

Detailní řešení bude specifikováno projektovou dokumentací zhotovitele.

- územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního půdního fondu apod.

Netýká se.

- údaje o výskytu chráněných území (CHKO, NP, NPP, PP, PR, Natura, EVL apod.) event. o chráněných druzích rostlin a živočichů a o jiných způsobech ochrany (kulturní památka, technická památka apod.)

Netýká se.

- v relevantních případech vyjádření, že zamýšlená investice nebo oprava není v rozporu se závazným Plánem dílčích povodí

Netýká se.

- majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru nemovitostí

Záměr bude prováděn na pozemcích vodních děl v majetku státu, kde vlastnická práva vykonává Povodí Labe, státní podnik.

Přístup na stavbu bude po veřejných komunikacích a pozemcích ve správě PLa.

Výpis z katastru nemovitostí

k.ú. Desná III [655970]

| p.č. | LV | výměra [m²] | druh pozemku | vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1763/2 | 1236 | 25032 | zastavěná plocha a nádvoří | Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové Česká republika, |

Snímek pozemkové mapy

- požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky apod. a předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak i reprodukce pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu

Netýká se.

- v relevantních případech upozornění na nutnost zajištění povolení mimořádné manipulace pro realizaci stavby

Netýká se.

- výkresy a schémata určená správcem programu (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů)

Akce nebude hrazena z prostředků žádného dotačního programu.

- rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory s určením u každého z nich jednotlivě zda jde o opravu či investici (včetně uvedení DHM v relevantních případech)

Předložený záměr není členěn na stavební objekty, jedná se o opravu.

- rozhodující projektované parametry ve tvaru (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů) :

Akce nebude hrazena z prostředků žádného dotačního programu.

Přesný rozsah prací bude stanoven projektovou dokumentací zapojení zařízení zpracovanou zhotovitelem.

- přílohy

- Situace přehledná na podkladě mapy KN a ortofotomapy

- Fotodokumentace

- Stávající výkresová dokumentace elektrotechnologie

- PD DZS k akci VD Souš, výměna pohonů povodních šoupat spodních výpustí (AW-DAD s.r.o.)

- Technické specifikace

Přehledná situace:

Fotodokumentace: