| Příloha č. 1 SOD č. 688/2024 Oceněný soupis prací REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód: Stavba: | SoD501999 Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem |  |  |
| KSO: Místo: |  | CC-CZ: Datum: | 28. 5. 2024 |
| Zadavatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH |  |  |  | 4 796 671,35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sazba daně |  | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |  | 4 796 671,35 | 1 007 300,98 |
| snížená | 15,00% |  | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK | 5 803 972,33 |

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: Kód | Popis | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 28. 5. 2024 |  | Typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |  |  | 4 796 671,35 | 5 803 972,33 |  |
| SO 01 | Koryto |  | 3 682 552,61 | 4 455 888,66 | STA |
| SO 02 | Rozdělovací objekt |  | 329 575,02 | 398 785,77 | STA |
| SO 03 | Tůň |  | 413 248,33 | 500 030,48 | STA |
| SO 04 | Kácení - odstranění pařezů |  | 47 738,80 | 57 763,95 | STA |
| SO 05 | Náhradní výsadba |  | 193 600,09 | 234 256,11 | STA |
| VON 1 | Vedlejší a ostatní náklady (SO01) |  | 46 585,50 | 56 368,46 | STA |
| VON 2 | Vedlejší a ostatní náklady (SO02) |  | 41 685,50 | 50 439,46 | STA |
| VON 3 | Vedlejší a ostatní náklady (SO03) |  | 41 685,50 | 50 439,46 | STA |

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 28. 5. 2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  | 3 682 552,61 |
| DPH základní snížená | Základ daně 3 682 552,61 0,00 | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 773 336,05 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK | 4 455 888,66 |

| 4- Vodorovné konstrukce | 2 019 470,09 |
| --- | --- |
| 8- Trubní vedení | 3 252,00 |
| 9- Ostatní konstrukce a práce, bourání | 2 732,52 |
| 997 - Přesun sutě | 205 746,47 |
| 998 - Přesun hmot | 124 987,40 |
| OST - Ostatní | 279 170,30 |

3 682 552,61

1 047 193,83

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 3682 552,61 |
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 1 047 193,83 |
| 1K | 11315111R | Odstranění stávajících betonových panelů uložených do pískového lože | M2 | 2 614,280 | 66,72 | 174 424,76 |
| PP |  | Odstranění stávajících betonových panelů uložených do pískového lože Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: - s použitím nejmenší techniky - kráčející bagr + dumper, příplatek za ztížený přístup + stísněný prostor - příplatek za ztíženou manipulaci (částečně zkorodovaná oka panelů) |  |  |  |  |
| VV |  | "" ""příloha D.3.1-D.3.6, D.5 |  |  |  |  |
| VV |  | ""plný panel 1000x1500x100 ze dna toku |  |  |  |  |
| VV | A1 | 824"ks"*1.5"m2/kus |  | 1 236,000 |  |  |
| VV |  | ""plný panel 1000x500x100 ze svahu toku |  |  |  |  |
| VV | B1 | 994"ks"*0.5"m2/kus |  | 497,000 |  |  |
| VV |  | ""vegetační panel 600x600x120 ze svahu toku |  |  |  |  |
| VV | C1 | 1416"ks"*0.36"m2/kus |  | 509,760 |  |  |
| VV |  | ""vegetační panel 1200x600x140 ze svahu toku |  |  |  |  |
| VV | D1 | 516"ks"*0.72"m2/kus |  | 371,520 |  |  |
| VV | E1 | "Celkem: "1236+497+509.76+371.52 |  | 2 614,280 |  |  |
| 2K | 114203103 | Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementov | M3 | 45,299 | 600,00 | 27 179,40 |

PP

Online PSC

PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203103

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání: a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu; b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; c) schodů z lomového kamene. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání: a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu; b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru; b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic; c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 5. Objem rozebrání se určí v m3: a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože; b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm; c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě s odběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovací stavby. 6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustřeďovací stavby.

| PP Online PSC |  |
| --- | --- |
| PSC |  |
| VV |  |
| VV | A3 |
| VV |  |
| VV | B3 |
| VV |  |
| VV | C3 |
| VV |  |
| VV | D3 |
| VV | E3 |
| K | 114203202 |

| PP Online PSC |  |
| --- | --- |
| PSC |  |
| VV |  |
| VV |  |
| VV | A4 |
| VV | B4 |
| VV |  |
| VV |  |
| VV | C4 |
| VV |  |
| VV | D4 |
| VV | E4 |
| VV | F4 |

"" ""viz Tabulky pro SO 01

""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm na MC, použije se k obnově kam. dlažby, kam. záhozu a balvan. úprav 32.549"m3

"Mezisoučet: "32.549 ""viz Tabulky pro SO 01 ""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm na MC, dna do štěrk. lože 4.050"m3

""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm, na MC svahů do štěrk. lože

8.700"m3

"Mezisoučet: "4.05+8.7

"Celkem: "32.549+4.05+8.7

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo písku

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo písku https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203201

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek, b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před očištěním.

"" ""plný panel 1000x1500x100 ze dna toku, očištění 2/3 panelů 550"ks"*1.5"m2/kus"*0.1

""plný panel 1000x500x100 ze svahu toku, očištění 2/3 panelů 663"ks"*0.5"m2/kus"*0.1

""vegetační panel 600x600x120 ze svahu toku, očištění 2/3 panelů 944"ks"*0.36"m2/kus"*0.12

""vegetační panel 1200x600x140 ze svahu toku, očištění 2/3 panelů 344"ks"*0.72"m2/kus"*0.14

"Celkem: "82.5+33.15+40.781+34.675

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203202

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek, b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před očištěním.

"" ""viz Tabulky pro SO 01

""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm na MC, použije se k obnově kam. dlažby, kam. záhozu a balvan. úprav 32.549"m3

"Mezisoučet: "32.549 ""viz Tabulky pro SO 01 ""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm na MC, dna do štěrk. lože 4.050"m3

""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm, na MC svahů do štěrk. lože

8.700"m3

"Mezisoučet: "4.05+8.7

"Celkem: "32.549+4.05+8.7

32,549

32,549

M3

M3

4,050

8,700

12,750

45,299

191,106

82,500

33,150

40,781

34,675

191,106

45,299

32,549

32,549

4,050

8,700

12,750

45,299

256,90

517,30

49 095,13

23 433,17

| PP Online PSC |  |
| --- | --- |
| PSC |  |
| VV |  |
| VV |  |
| VV | A5 |
| VV | B5 |
| VV |  |
| VV |  |
| VV | C5 |
| VV |  |
| VV | D5 |
| VV | E5 |
| VV | F5 |
| K | 162301151r |
| PP |  |
| VV |  |
| VV |  |
| VV |  |
| VV | A6 |
| VV | B6 |
| VV |  |
| VV | C6 |
| VV |  |
| VV | D6 |
| VV | E6 |
| VV | F6 |
| K | 115R01 |
| PP |  |
| K | 115R1 |
| PP |  |

K

PP VV VV

120001101r

A9

B9

Popis

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203301

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na uložení vytříděného lomového kamene nebo tvárnic na hromady podle druhu, velikosti nebo tvaru ve vzdálenosti do 3 m nebo na naložení vytříděného kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek. 2. V ceně nejsou započteny náklady na: a) očištění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 3. Množství měrných jednotek se určí v m3 tříděného kamene nebo tvárnic.

"" ""viz Tabulky pro SO 01

""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm na MC, použije se k obnově kam. dlažby, kam. záhozu a balvan. úprav 32.549"m3

"Mezisoučet: "32.549 ""viz Tabulky pro SO 01

""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm na MC, dna do štěrk. lože

4.050"m3

""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm, na MC svahů do štěrk. lože

8.700"m3

"Mezisoučet: "4.05+8.7

"Celkem: "32.549+4.05+8.7

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m

"" ""viz Tabulky pro SO 01

""vod. přem. na mezideponii a zpět k zpětnému využití

""Rozebraná kam. dlažba tl. 25 cm na MC, použije se k obnově kam. dlažby, kam. záhozu a balvan. úprav 32.549"m3

"Mezisoučet: "32.549

""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm na MC, dna do štěrk. lože

4.050"m3

""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm, na MC svahů do štěrk. lože

8.700"m3

"Mezisoučet: "4.05+8.7

"Celkem: "32.549+4.05+8.7

Čerpání vody po dobu realizace včetně pohotovosti záložní čerpací soustavy

Čerpání vody po dobu realizace včetně pohotovosti záložní čerpací soustavy

Jímkování pro SO 01 - zřízení a odstranění

Jímkování pro SO 01 - zřízení a odstranění

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Jímkování pro SO 01 zahrnuje veškeré práce, materiál a poplatky pro zřízení a odstranění jímkování pro stavební objekt SO-01 (vč. převedení vody). Projekt předpokládá nutnost jímkování v úseku ř.km 0,000÷0,250, 0,520÷0,535 a 1,135÷1,165 kde budou práce probíhat pod ochranou stavebních jímek ochráněnými např. nasypanými zemními hrázkami s vodou převáděnou potrubím (předpokládáme ochranu na Q30d průtok s odpovídajícím potrubím 1x DN250 ve sklonu 2%). Maximální délka zajímkovaného úseku je 35 m. Výše po toku projekt předpokládá práce prováděné bez nutnosti jímkování, ale s prováděním adekvátních přestávek, z důvodu naředění kalné vody čistou přitékající vodou. V případě větších průtoků (Q amp;gt;Q150d) je nutné vždy jímkovat.

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy 12.5*1.2 "Celkem: "15

MJ

M3

M3

KPL

KPL

M3

Množství

45,299

32,549

32,549

4,050

8,700

12,750

45,299

45,299

32,549

32,549

4,050

8,700

12,750

45,299

1,000

1,000

15,000

15,000

15,000

J.cena [CZK]

162,40

127,60

106 200,00

131 602,50

125,00

Cena celkem [CZK]

7 356,56

5 780,15

106 200,00

131 602,50

1 875,00

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | K | 124203101r | Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3 | M3 | 325,017 | 71,00 | 23 076,21 |
|  | PP |  | Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""viz Tabulky pro SO 01, příloha D.3.1-D.3.6, D.6.1-D.6.5 |  |  |  |  |
|  | VV |  | ""75% z celkového množství výkopu hor. tř. 3 |  |  |  |  |
|  | VV | A10 | 45.2"m3"*0.75 "úprava dna + doplnění balvanů |  | 33,900 |  |  |
|  | VV | B10 | 93.1"m3"*0.75 "balvanité prahy malé |  | 69,825 |  |  |
|  | VV | C10 | 117.6"m3"*0.75 "balvanité prahy zavazující |  | 88,200 |  |  |
|  | VV | D10 | 30.16"m3"*0.75 "balvan. skluz navazující |  | 22,620 |  |  |
|  | VV | E10 | 16.8"m3"*0.75 "balvan. rovnaniny zaústění |  | 12,600 |  |  |
|  | VV | F10 | 4.97"m3"*0.75 "balvan. rovnaniny přítoků |  | 3,728 |  |  |
|  | VV | G10 | 32.297"m3"*0.75 "balvan. skluz č.1 |  | 24,223 |  |  |
|  | VV | H10 | 19.382"m3"*0.75 "balvan. skluz č.2 |  | 14,537 |  |  |
|  | VV | I10 | 19.981"m3"*0.75 "balvan. skluz č.3 |  | 14,986 |  |  |
|  | VV | J10 | 17.072"m3"*0.75 "balvan. paty svahů |  | 12,804 |  |  |
|  | VV | K10 | 20.812"m3"*0.75 "balvan. pata PB |  | 15,609 |  |  |
|  | VV | L10 | 2.64"m3"*0.75 "balvan. zához |  | 1,980 |  |  |
|  | VV | M10 | 6.34"m3"*0.75 "balvan. rovnanina dna 33.9 PB |  | 4,755 |  |  |
|  | VV | N10 | 7.00"m3"*0.75 "balvan. skluz pod RO |  | 5,250 |  |  |
|  | VV | O10 | "Celkem: "33.9+69.825+88.2+22.62+12.6+3.728+24.223+14.537+14.986+12.804+15.609+1.98+4.755+5.25 |  | 325,017 |  |  |
| 11 | K | 124303101r | Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3 | M3 | 108,339 | 130,00 | 14 084,07 |
|  | PP |  | Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""viz Tabulky pro SO 01, příloha D.3.1-D.3.6, D.6.1-D.6.5 |  |  |  |  |
|  | VV |  | ""25% z celkového množství výkopu hor. tř. 4 |  |  |  |  |
|  | VV | A11 | 45.2"m3"*0.25 "úprava dna + doplnění balvanů |  | 11,300 |  |  |
|  | VV | B11 | 93.1"m3"*0.25 "balvanité prahy malé |  | 23,275 |  |  |
|  | VV | C11 | 117.6"m3"*0.25 "balvanité prahy zavazující |  | 29,400 |  |  |
|  | VV | D11 | 30.16"m3"*0.25 "balvan. skluz navazující |  | 7,540 |  |  |
|  | VV | E11 | 16.8"m3"*0.25 "balvan. rovnaniny zaústění |  | 4,200 |  |  |
|  | VV | F11 | 4.97"m3"*0.25 "balvan. rovnaniny přítoků |  | 1,243 |  |  |
|  | VV | G11 | 32.297"m3"*0.25 "balvan. skluz č.1 |  | 8,074 |  |  |
|  | VV | H11 | 19.382"m3"*0.25 "balvan. skluz č.2 |  | 4,846 |  |  |
|  | VV | I11 | 19.981"m3"*0.25 "balvan. skluz č.3 |  | 4,995 |  |  |
|  | VV | J11 | 17.072"m3"*0.25 "balvan. paty svahů |  | 4,268 |  |  |
|  | VV | K11 | 20.812"m3"*0.25 "balvan. pata PB |  | 5,203 |  |  |
|  | VV | L11 | 2.64"m3"*0.25 "balvan. zához |  | 0,660 |  |  |
|  | VV | M11 | 6.34"m3"*0.25 "balvan. rovnanina dna 11.3 PB |  | 1,585 |  |  |
|  | VV | N11 | 7.00"m3"*0.25 "balvan. skluz pod RO |  | 1,750 |  |  |
|  | VV | O11 | "Celkem: "11.3+23.275+29.4+7.54+4.2+1.243+8.074+4.846+4.995+4.268+5.203+0.66+1.585+1.75 |  | 108,339 |  |  |
| 12 | K | 162201102r | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 178,500 | 48,40 | 8 639,40 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""vodorovné přemístění do 50 m a zpět vč. naložení, využití do zásypu - výkopek |  |  |  |  |
|  | VV | A12 | 89.25"m3"*2 |  | 178,500 |  |  |
|  | VV | B12 | "Celkem: "178.5 |  | 178,500 |  |  |
| 13 | K | 162301101r | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 344,106 | 55,50 | 19 097,88 |
|  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez |  |  |  |  |
|  | PP |  | rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m |  |  |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | "" ""vod. přemístění na mezideponii - přebytek výkopku |  |  |  |  |
|  | VV | A13 | 325.017"m3""výkop v hor. tř. 3 |  | 325,017 |  |  |
|  | VV | B13 | 108.339"m3""výkop v hor. tř. 4 |  | 108,339 |  |  |
|  | VV | C13 | -89.25"m3""odpočet, zpětný zásyp |  | -89,250 |  |  |
|  | VV | D13 | "Celkem: "325.017+108.339+-89.25 |  | 344,106 |  |  |
| 14 | K | 16270110R | Vodorovné přemístění a uložení výkopku (přebytku zeminy tř. 1 až 4) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy | M3 | 344,106 | 280,00 | 96 349,68 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění a uložení výkopku (přebytku zeminy tř. 1 až 4) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dle výsledků hodnocení odebraného vzorku sedimentů je možno sediment využít (vsouladu s vyhláškami č. 257/2009 |  |  |  |  |
|  |  |  | Sb. a 294/2005 Sb.): -mimo ZPF do horní rekultivační vrstvy ne hlouběji než 1 metr pod plánovaným povrchem rekultivace či terénní úpravy; - |  |  |  |  |
|  | P |  | na ZPF stím, že by zdůvodu mírného nesplnění přílohy č. 3 bylo nutné testovat půdu, kde bude tento sediment dle pravidel vyhlášky č. 257/2009 sb. aplikován. Půda musí plnit přílohu č. 3 a aplikací vrstvy max 10 cm nesmí dojít kpřekročení těchto hodnot u směsi sediment/půda; - uložení na zabezpečenou skládku |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""přebytek výkopku |  |  |  |  |
|  | VV | A14 | 344.106"m3 |  | 344,106 |  |  |
|  | VV | B14 | "Celkem: "344.106 |  | 344,106 |  |  |
| 15 | K | 167101101r | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | M3 | 344,106 | 106,50 | 36 647,29 |
|  | PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 |  |  |  |  |
| 16 | K | 174101101r | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | M3 | 89,250 | 669,20 | 59 726,10 |
|  |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto |  |  |  |  |
|  | PP |  | vykopávkách |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""viz Tabulky pro SO 01, příloha D.3.1-D.3.6, D.6.1-D.6.5 |  |  |  |  |
|  | VV |  | ""zpětný zásyp hor. tř. 3 |  |  |  |  |
|  | VV | A16 | 9.04"m3""úprava dna + doplnění balvanů |  | 9,040 |  |  |
|  | VV | B16 | 19.6"m3""balvanité prahy malé |  | 19,600 |  |  |
|  | VV | C16 | 21.0"m3""balvanité prahy zavazující |  | 21,000 |  |  |
|  | VV | D16 | 2.32"m3""balvan. skluz navazující |  | 2,320 |  |  |
|  | VV | E16 | 3.36"m3""balvan. rovnaniny zaústění |  | 3,360 |  |  |
|  | VV | F16 | 1.243"m3""balvan. rovnaniny přítoků |  | 1,243 |  |  |
|  | VV | G16 | 9.194"m3""balvan. skluz č.1 |  | 9,194 |  |  |
|  | VV | H16 | 4.426"m3""balvan. skluz č.2 |  | 4,426 |  |  |
|  | VV | I16 | 10.7"m3""balvan. skluz č.3 |  | 10,700 |  |  |
|  | VV | J16 | 3.104"m3""balvan. paty svahů |  | 3,104 |  |  |
|  | VV | K16 | 3.784"m3""balvan. pata PB |  | 3,784 |  |  |
|  | VV | L16 | 0.779"m3""balvan. rovnanina dna 9.04 PB |  | 0,779 |  |  |
|  | VV | M16 | 0.7"m3""balvan. skluz pod RO |  | 0,700 |  |  |
|  | VV | N16 | "Celkem: "9.04+19.6+21+2.32+3.36+1.243+9.194+4.426+10.7+3.104+3.784+0.779+0.7 |  | 89,250 |  |  |
| 17 | K | 181951102r | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | M2 | 1 462,867 | 12,65 | 18 505,27 |
|  | PP |  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""viz Tabulky pro SO 01 |  |  |  |  |
|  | VV | A17 | 1462.867"m2 |  | 1 462,867 |  |  |
|  | VV | B17 | "Celkem: "1462.867 |  | 1 462,867 |  |  |
| 18 | K | 182101101r | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 | M2 | 2 499,511 | 91,50 | 228 705,26 |
|  | PP |  | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""viz Tabulky pro SO 01 |  |  |  |  |
|  | VV | A18 | 2499.511"m2 |  | 2 499,511 |  |  |
|  | VV | B18 | "Celkem: "2499.511 |  | 2 499,511 |  |  |
| 19 | K | 184818231 | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm | KUS | 5,000 | 1 379,20 | 6 896,00 |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP |  | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818231 |  |  |  |  |
| Online PSC |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | "" ""příloha D.3, D.9.4 |  |  |  |  |
| VV | A19 | 5"ks""průměr 250 mm |  | 5,000 |  |  |
| VV | B19 | "Celkem: "5 |  | 5,000 |  |  |
| 20 K | 184818232 | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm | KUS | 5,000 | 1 704,00 | 8 520,00 |
| PP |  | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818232 |  |  |  |  |
| VV |  | "" ""příloha D.3, D.9.4 |  |  |  |  |
| VV | A20 | 3"ks""průměr 350 mm |  | 3,000 |  |  |
| VV | B20 | 2"ks""průměr 400 mm |  | 2,000 |  |  |
| VV | C20 | "Celkem: "3+2 |  | 5,000 |  |  |
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 2 019 470,09 |
| 21 K | 451571112 | Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | M2 | 51,000 | 175,50 | 8 950,50 |
| PP |  | Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451571112 |  |  |  |  |
| PSC P |  | Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a konstrukce z prefabrikátů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání líce vrstvy. 3. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod kterou je lože určeno. Poznámka k položce: Poznámka k položce: frakce ŠP 0-64 mm |  |  |  |  |
| VV |  | "" ""viz Tabulky pro SO 01 |  |  |  |  |
| VV | A21 | 51"m2 |  | 51,000 |  |  |
| VV | B21 | "Celkem: "51 |  | 51,000 |  |  |
| 22 K | 457572114 | Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-45 do 063 mm | M3 | 132,888 | 610,40 | 81 114,84 |
| PP |  | Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-45 do 0-63 mm |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457572114 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí |  |  |  |  |
| PSC |  | kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží, b) urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až - 2111. |  |  |  |  |
| VV |  | "" ""viz Tabulky pro SO 01, příloha D.3.1-D.3.6, D.5 |  |  |  |  |
| VV |  | ""FILTR. VRSTVA fr. 0-63, tl. 0.15 m |  |  |  |  |
| VV | A22 | 132.888"m3 |  | 132,888 |  |  |
| VV | B22 | "Celkem: "132.888 |  | 132,888 |  |  |
| 23 K | 462512270R | Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg - stávající kámen Ds=0.2÷0.3 m | M3 | 2,400 | 1 890,00 | 4 536,00 |
| PP |  | Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg - stávající kámen Ds=0.2÷0.3 m Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého |  |  |  |  |
| PSC |  | skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu, b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu. |  |  |  |  |
| VV |  | "" ""viz Tabulky pro SO 01 |  |  |  |  |
| VV | A23 | 2.4"m3""balvan. zához, stáv. kámen Ds=0.2÷0.3 m |  | 2,400 |  |  |
| VV | B23 | "Celkem: "2.4 |  | 2,400 |  |  |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 K | 462519002 | Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg | M2 | 8,000 | 2 530,00 | 20 240,00 |
| PP |  | Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/462519002 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého |  |  |  |  |
| PSC |  | skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu, b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu. |  |  |  |  |
| VV |  | "" ""viz Tabulky pro SO 01 |  |  |  |  |
| VV | A24 | 8"m2""balvan. zához, stáv. kámen |  | 8,000 |  |  |
| VV | B24 | "Celkem: "8 |  | 8,000 |  |  |
| 25 K | 463212111 | Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene | M3 | 360,803 | 3 357,50 | 1 211 396,07 |
| PP |  | Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463212111 |  |  |  |  |
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon. 2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny. 3. Množství měrných jednotek a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny, b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců. |  |  |  |  |
| VV |  | "" ""viz Tabulky pro SO 01, příloha D.3.1-D.3.6, D.5 |  |  |  |  |
| VV |  | ""BALV. ROVNANINA DS=0.3÷0.6 m |  |  |  |  |
| VV | A25 | 61.020"m3""úprava dna + doplnění balvanů |  | 61,020 |  |  |
| VV | B25 | 88.200"m3""balvanité prahy malé |  | 88,200 |  |  |
| VV | C25 | 103.180"m3""balvanité prahy zavazující |  | 103,180 |  |  |
| VV | D25 | 16.240"m3""balvan. rovnaniny zaústění |  | 16,240 |  |  |
| VV | E25 | 4.260"m3""balvan. rovnaniny přítoků |  | 4,260 |  |  |
| VV | F25 | 29.681"m3""balvan. skluz č.1 |  | 29,681 |  |  |
| VV | G25 | 20.125"m3""balvan. skluz č.2 |  | 20,125 |  |  |
| VV | H25 | 18.996"m3""balvan. skluz č.3 |  | 18,996 |  |  |
| VV | I25 | 15.520"m3""balvan. paty svahů |  | 15,520 |  |  |
| VV | J25 | 18.920"m3""balvan. pata PB |  | 18,920 |  |  |
| VV | K25 | 5.535"m3""balvan. rovnanina dna 61.02 PB |  | 5,535 |  |  |
| VV | L25 | "Mezisoučet: "61.02+88.2+103.18+16.24+4.26+29.681+20.125+18.996+15.52+18.92+5.535 |  | 381,677 |  |  |
| VV | M25 | -20.874"m3""stávající kámen |  | -20,874 |  |  |
| VV | N25 | "Celkem: "61.02+88.2+103.18+16.24+4.26+29.681+20.125+18.996+15.52+18.92+5.535+-20.874 |  | 360,803 |  |  |
| 26 K | 46321211R | Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene - stávající kámen | M3 | 20,874 | 2 830,00 | 59 073,42 |
| PP PSC |  | Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene - stávající kámen Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon. 2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny. 3. Množství měrných jednotek a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny, b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců. Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: stávající kámen bude v konstrukci použit v max. poměru 1:20 s novým kamenem a převážně jako výplňový kámen a pro vyklínování (nebude použit v prazích a v patě svahu) |  |  |  |  |
| VV |  | "" ""viz Tabulky pro SO 01, příloha D.3.1-D.3.6, D.5 |  |  |  |  |
| VV |  | ""BALV. ROVNANINA DS=0.3÷0.6 m |  |  |  |  |
| VV | A26 | 20.874"m3""stávající kámen |  | 20,874 |  |  |
| VV | B26 | "Celkem: "20.874 |  | 20,874 |  |  |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 K | 465516217 | Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na sucho s vyklínováním kamenem, | M2 | 51,000 | 979,00 |
| PP |  | Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. kamene 250 mm |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/465516217 |  |  |  |
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro opravu dlažeb o sklonu přes 1:1; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 32 . 21-2 . Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene. 2. Ceny bez dodání kamene - 6117 až -9417 lze použít pokud není nutno kámen nakupovat (použije se původní kámen). 3. V cenách jsou započteny i náklady na opravu dlažby v úzkém pruhu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) podkladní betonové lože; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého části A01 katalogu, b) lože z kameniva; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z kameniva časti A01 katalogu, c) bourání porušené dlažby; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 960 . . -12 Bourání konstrukcí vodních staveb části B01 katalogu. 5. Množství jednotek se stanoví v m2 rozvinuté lícní opravované plochy dlažby. |  |  |  |
| VV |  | "" ""viz Tabulky pro SO 01 |  |  |  |
| VV |  | ""Kam. dlažba tl. 25 cm na sucho do štěrk. lože, stáv. kámen - dno |  |  |  |
| VV | A27 | 16.2"m2 |  | 16,200 |  |
| VV |  | ""Kam. dlažba tl. 25 cm na sucho do štěrk. lože, stáv. kámen - svah |  |  |  |
| VV | B27 | 34.8"m2 |  | 34,800 |  |
| VV | C27 | "Celkem: "16.2+34.8 |  | 51,000 |  |
| 28 K | 467510111 | Balvanitý skluz z lomového kamene hmotnosti kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl. vrstvy 700 až 1200 mm | M3 | 81,433 | 6 832,00 |
| PP |  | Balvanitý skluz z lomového kamene hmotnosti kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl. vrstvy 700 až 1200 mm |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/467510111 |  |  |  |
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na práci pod hladinou vody přes 100 do 300 mm. 2. V ceně nejsou započteny náklady na podkladní vrstvu z kameniva; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 5 . - . . Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu. 3. Objem se stanoví v m3 konstrukce skluzu. |  |  |  |
| VV |  | "" ""viz Tabulky pro SO 01, příloha D.3.1-D.3.6, D8.1-D.8.3 |  |  |  |
| VV |  | ""Balvanitý skluz, DS=0.3÷0.6 m |  |  |  |
| VV | A28 | 20.416"m3""balvan. skluz navazující |  | 20,416 |  |
| VV | B28 | 28.093"m3""balvan. skluz č.1 |  | 28,093 |  |
| VV | C28 | 11.328"m3""balvan. skluz č.2 |  | 11,328 |  |
| VV | D28 | 21.316"m3""balvan. skluz č.3 |  | 21,316 |  |
| VV | E28 | 5.280"m3""balvan. skluz pod RO |  | 5,280 |  |
| VV | F28 | "Mezisoučet: "20.416+28.093+11.328+21.316+5.28 |  | 86,433 |  |
| VV | G28 | -5"m3""stávající kámen |  | -5,000 |  |
| VV | H28 | "Celkem: "20.416+28.093+11.328+21.316+5.28+-5 |  | 81,433 |  |
| 29 K | 46751011R | Balvanitý skluz z lomového kamene hmotnosti kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl. vrstvy 700 až 1200 mm | M3 | 5,000 | 5 576,00 |
| PP |  | Balvanitý skluz z lomového kamene hmotnosti kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl. vrstvy 700 až 1200 mm |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/46751011R |  |  |  |
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na práci pod hladinou vody přes 100 do 300 mm. 2. V ceně nejsou započteny náklady na podkladní vrstvu z kameniva; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 5 . - . . Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu. 3. Objem se stanoví v m3 konstrukce skluzu. Poznámka k položce: |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: stávající kámen bude v konstrukci použit v max. poměru 1:20 s novým kamenem a převážně jako výplňový kámen a pro vyklínování (nebude použit v prazích a v patě svahu) |  |  |  |
| VV |  | "" ""viz Tabulky pro SO 01, příloha D.3.1-D.3.6, D8.1-D.8.3 |  |  |  |
| VV |  | ""Balvanitý skluz, DS=0.3÷0.6 m |  |  |  |
| VV | A29 | 5"m3""stávající kámen |  | 5,000 |  |
| VV | B29 | "Celkem: "5 |  | 5,000 |  |
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  |

3 252,00

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 K | 820391113 | Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěním DN přes 250 do 400 mm | KUS | 4,000 | 813,00 | 3 252,00 |
| PP |  | Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěním DN přes 250 do 400 mm |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/820391113 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k souboru cen: |  |  |  |  |
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství se stanoví v ks jednotlivých přeseknutí. |  |  |  |  |
| VV |  | "" ""Odříznutí bet. potrubí DN300 - příl. D.5.11 |  |  |  |  |
| VV | A30 | 3"ks |  | 3,000 |  |  |
| VV |  | ""Odříznutí bet. potrubí DN400 |  |  |  |  |
| VV | B30 | 1"ks |  | 1,000 |  |  |
| VV | C30 | "Celkem: "3+1 |  | 4,000 |  |  |
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 2 732,52 |
| 31 K | 962052210 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3 | M3 | 0,504 | 4 120,00 | 2 076,48 |
| PP |  | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3 |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962052210 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k souboru cen: |  |  |  |  |
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -2211 jako bourání zdiva nadzákladového železobetonového. |  |  |  |  |
| VV |  | "" ""Odbourání stáv. železobet. sloupku hrazení |  |  |  |  |
| VV | A31 | 0.6*0.6*1.4 |  | 0,504 |  |  |
| VV | B31 | "Celkem: "0.504 |  | 0,504 |  |  |
| 32 K | 966008213 | Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových | M | 7,100 | 92,40 | 656,04 |
|  |  | Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na |  |  |  |  |
| PP |  | dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 800 do 1 200 mm |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966008213 |  |  |  |  |
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na bouráním obetonování žlabu a případné bourání betonového lože. 2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce nutné při rozebírání žlabů. 3. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovné přemístění vybouraných hmot. |  |  |  |  |
| VV |  | "" ""Odstranění bet. žlabovek v písk. loži v dl. 7.1 m |  |  |  |  |
| VV | A32 | 7.1"m |  | 7,100 |  |  |
| VV | B32 | "Celkem: "7.1 |  | 7,100 |  |  |
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 205 746,47 |
| 33 K | 99700251R | Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení a poplatku | T | 210,582 | 408,00 | 85 917,46 |
| PP |  | Vodorovná doprava suti na skládku vč. uložení a poplatku |  |  |  |  |
| VV |  | "" ""plný panel 1000x1500x100 ze dna toku |  |  |  |  |
| VV |  | ""odvoz na skládku - 1/3 panelů |  |  |  |  |
| VV | A33 | 274"ks"*0.375"t/kus |  | 102,750 |  |  |
| VV |  | ""plný panel 1000x500x100 ze svahu toku |  |  |  |  |
| VV |  | ""odvoz na skládku - 1/3 panelů |  |  |  |  |
| VV | B33 | 331"ks"*0.125"t/kus |  | 41,375 |  |  |
| VV |  | ""vegetační panel 600x600x120 ze svahu toku |  |  |  |  |
| VV |  | ""odvoz na skládku - 1/3 panelů |  |  |  |  |
| VV | C33 | 472"ks"*0.076"t/kus |  | 35,872 |  |  |
| VV |  | ""vegetační panel 1200x600x140 ze svahu toku |  |  |  |  |
| VV | D33 | 172"ks"*0.162"t/kus |  | 27,864 |  |  |
| VV |  | ""železobet. sloupek hrazení |  |  |  |  |
| VV | E33 | 1.21"t |  | 1,210 |  |  |
| VV |  | ""Odříznutí žb potrubí DN300 - příl. D.5.11 |  |  |  |  |
| VV | F33 | 3"ks"*0.8"m"*188"kg/m"/1000 |  | 0,451 |  |  |

| Typ | Kód | Popis | MJ | Množství |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | ""Odříznutí žb potrubí DN400 |  |  |
| VV | G33 | 1"ks"*0.4"m"*304"kg/m"/1000 |  | 0,122 |
| VV |  | ""bet. žlabovky |  |  |
| VV | H33 | 14"ks"*67"kg/kus"/1000 |  | 0,938 |
| VV | I33 | "Celkem: "102.75+41.375+35.872+27.864+1.21+0.451+0.122+0.938 |  | 210,582 |
| K | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | T | 1 233,687 |
| PP |  | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002511 |  |  |
|  |  | Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i náklady na |  |  |
| PSC |  | terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava suti v každém úseku samostatně. |  |  |
| VV |  | "" ""plný panel 1000x1500x100 ze dna toku |  |  |
| VV |  | ""odvoz na mezideponii do 500 m |  |  |
| VV | A34 | 824"ks"*0.375"t/kus |  | 309,000 |
| VV |  | ""odvoz do 5 km a složení (obec Verneřice) - 2/3 panelů |  |  |
| VV | B34 | 550"ks"*0.375"t/kus |  | 206,250 |
| VV |  | ""plný panel 1000x500x100 ze svahu toku |  |  |
| VV |  | ""odvoz na mezideponii do 500 m |  |  |
| VV | C34 | 994"ks"*0.125"t/kus |  | 124,250 |
| VV |  | ""odvoz do 5 km a složení (obec Verneřice) - 2/3 panelů |  |  |
| VV | D34 | 663"ks"*0.125"t/kus |  | 82,875 |
| VV |  | ""vegetační panel 600x600x120 ze svahu toku |  |  |
| VV |  | ""odvoz na mezideponii do 500 m |  |  |
| VV | E34 | 1416"ks"*0.076"t/kus |  | 107,616 |
| VV |  | ""odvoz do 5 km a složení (obec Verneřice) - 2/3 panelů |  |  |
| VV | F34 | 944"ks"*0.076"t/kus |  | 71,744 |
| VV |  | ""vegetační panel 1200x600x140 ze svahu toku |  |  |
| VV |  | ""odvoz na mezideponii do 500 m |  |  |
| VV | G34 | 516"ks"*0.162"t/kus |  | 83,592 |
| VV |  | ""odvoz do 5 km a složení (obec Verneřice) - 2/3 panelů |  |  |
| VV | H34 | 344"ks"*0.162"t/kus |  | 55,728 |
| VV |  | ""železobet. sloupek hrazení |  |  |
| VV |  | ""odvoz na mezideponii do 500 m |  |  |
| VV | I34 | 1.21"t |  | 1,210 |
| VV |  | ""Odříznutí žb potrubí DN300 - příl. D.5.11 |  |  |
| VV | J34 | 3"ks"*0.8"m"*188"kg/m"/1000 |  | 0,451 |
| VV |  | ""Odříznutí žb potrubí DN400 |  |  |
| VV | K34 | 1"ks"*0.4"m"*304"kg/m"/1000 |  | 0,122 |
| VV |  | ""bet. žlabovky |  |  |
| VV | L34 | 14"ks"*67"kg/kus"/1000 |  | 0,938 |
| VV |  | ""viz Tabulky pro SO 01 |  |  |
| VV |  | ""vod. přem. na mezideponii |  |  |
| VV |  | ""Rozebraná kam. dlažba tl. 25 cm na MC, použije se k obnově kam. dlažby, kam. záhozu a balvan. úprav |  |  |
| VV | M34 | 32.549"m3"*2.2"t/m3 |  | 71,608 |
| VV | N34 | "Mezisoučet: "309+206.25+124.25+82.875+107.616+71.744+83.592+55.728+1.21+0.451+0.122+0.938+71.608 |  | 1 115,384 |
| VV |  | ""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm na MC, dna do štěrk. lože |  |  |
| VV | O34 | 4.050"m3"*2.2"t/m3 |  | 8,910 |
| VV |  | ""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm, na MC svahů do štěrk. lože |  |  |
| VV | P34 | 8.700"m3"*2.2"t/m3 |  | 19,140 |
| VV | Q34 | "Mezisoučet: "8.91+19.14 |  | 28,050 |

61,50

75 871,75

34

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | ""odvoz z mezideponie do 500 m k zpětnému využití (zához, rovnanina, dlažba, balvanitý skluz) |  |  |  |  |
| VV | R34 | (2.4"m3"+20.874"m3"+12.75"m3"+5"m3")*2.2"t/m3 |  | 90,253 |  |  |
| VV | S34 | "Celkem: "309+206.25+124.25+82.875+107.616+71.744+83.592+55.728+1.21+0.451+0.122+0.938+71.608+8.91+19.14+90.253 |  | 1 233,687 |  |  |
| 35 K | 997002519 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | T | 1 666,388 | 7,05 | 11 748,04 |
| PP |  | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002519 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i náklady na |  |  |  |  |
| PSC |  | terénní přirážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava suti v každém úseku samostatně. |  |  |  |  |
| VV |  | "" ""plný panel 1000x1500x100 ze dna toku |  |  |  |  |
| VV |  | ""odvoz do 5 km a složení (obec Verneřice) - 2/3 panelů |  |  |  |  |
| VV | A35 | (550"ks"*0.375"t/kus")*4 |  | 825,000 |  |  |
| VV |  | ""plný panel 1000x500x100 ze svahu toku |  |  |  |  |
| VV |  | ""odvoz do 5 km a složení (obec Verneřice) - 2/3 panelů |  |  |  |  |
| VV | B35 | (663"ks"*0.125"t/kus")*4 |  | 331,500 |  |  |
| VV |  | ""vegetační panel 600x600x120 ze svahu toku |  |  |  |  |
| VV |  | ""odvoz do 5 km a složení (obec Verneřice) - 2/3 panelů |  |  |  |  |
| VV | C35 | (944"ks"*0.076"t/kus")*4 |  | 286,976 |  |  |
| VV |  | ""vegetační panel 1200x600x140 ze svahu toku |  |  |  |  |
| VV |  | ""odvoz do 5 km a složení (obec Verneřice) - 2/3 panelů |  |  |  |  |
| VV | D35 | (344"ks"*0.162"t/kus")*4 |  | 222,912 |  |  |
| VV | E35 | "Celkem: "825+331.5+286.976+222.912 |  | 1 666,388 |  |  |
| 36 K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění | T | 300,835 | 62,50 | 18 802,19 |
| PP |  | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002611 |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k souboru cen: |  |  |  |  |
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně. |  |  |  |  |
| VV |  | "" ""naložení na mezideponii, odvoz k zpětnému využití |  |  |  |  |
| VV | A36 | (2.4"m3"+20.874"m3"+12.75"m3"+5"m3")*2.2"t/m3 |  | 90,253 |  |  |
| VV |  | ""naložení na mezideponii, odvoz na skládku |  |  |  |  |
| VV | B36 | 210.582"t |  | 210,582 |  |  |
| VV | C36 | "Celkem: "90.253+210.582 |  | 300,835 |  |  |
| 37 K | 997006007 | Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového | T | 207,861 | 64,50 | 13 407,03 |
| PP |  | Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva železobetonového |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006007 |  |  |  |  |
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže). |  |  |  |  |
| VV |  | "" ""rozbití panelů na max velikost 1 kusu 0.3 x 0.3 m |  |  |  |  |
| VV |  | ""plný panel 1000x1500x100 ze dna toku |  |  |  |  |
| VV | A37 | 274"ks"*0.375"t/kus |  | 102,750 |  |  |
| VV |  | ""plný panel 1000x500x100 ze svahu toku |  |  |  |  |
| VV | B37 | 331"ks"*0.125"t/kus |  | 41,375 |  |  |
| VV |  | ""vegetační panel 600x600x120 ze svahu toku |  |  |  |  |
| VV | C37 | 472"ks"*0.076"t/kus |  | 35,872 |  |  |
| VV |  | ""vegetační panel 1200x600x140 ze svahu toku |  |  |  |  |
| VV | D37 | 172"ks"*0.162"t/kus |  | 27,864 |  |  |
| VV | E37 | "Celkem: "102.75+41.375+35.872+27.864 |  | 207,861 |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 124 987,40 |
| 38 | K | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m | T | 1 281,922 | 97,50 | 124 987,40 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011 |  |  |  |  |
|  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. |  |  |  |  |
|  | D | OST | Ostatní |  |  |  | 279 170,30 |
| 39 | K | R_1.1 | Ochrana přejížděných IS betonovými panely - dodávka, montáž, odstranění | KPL | 1,000 | 62 468,80 | 62 468,80 |
|  | PP |  | Ochrana přejížděných IS betonovými panely - dodávka, montáž, odstranění Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ochranné pásmo plynovodu a sděl. kabelu - provizorní panelová cesta (bet. panely ze dna koryta) do štěrkového lože |  |  |  |  |
|  | P |  | (min 4 cm) na geotextilii (min 500 g/m2) - zřízení a odstranění (plocha panelů ~24 m2), Poznámka k položce: - použití panelů ze dna koryta (předpoklad: ~24 m2) - osazení panelů do lože z kameniva těženého na geotextilii netkanou, 500 g/m2 - odstranění panelů vč. lože a geotextilie (odvoz na mezideponii do 500 m) |  |  |  |  |
| 40 | K | R_1.2 | Sjezd z veřejné komunikace na přilehlý pozemek | KPL | 1,000 | 142 129,50 | 142 129,50 |
|  | PP P |  | Sjezd z veřejné komunikace na přilehlý pozemek Poznámka k položce: Poznámka k položce: Sjezd na staveniště - celkem 15x (pro lehkou stav. techniku) - ochrana sjezdu ze silnice do přil. pozemku (15x) - provizorní panelová cesta (bet. panely ze dna koryta) do štěrkového lože (min 4 cm) na geotextilii (min 500 g/m2) - zřízení a odstranění (plocha panelů 15x ~36 m2), zároveň ochrana IS Poznámka k položce: - použití panelů ze dna koryta (předpoklad: 15x ~36 m2) - panely budou přesouvány mezi jednotlivými sjezdy (likvidace panelů viz SO01) - osazení panelů do lože z kameniva těženého na geotextili netkanou, 500 g/m2 - odstranění panelů vč. lože a geotextilie (odvoz na mezideponii do 500 m) |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""příloha D.9.3 |  |  |  |  |
|  | VV | A40 | 1"kpl |  | 1,000 |  |  |
|  | VV | B40 | "Celkem: "1 |  | 1,000 |  |  |
| 41 | K | R_1.3 | Sjezdy do koryta | KPL | 1,000 | 65 072,00 | 65 072,00 |
|  | PP |  | Sjezdy do koryta Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Sjezd do koryta - celkem 15x (pro lehkou stav. techniku) - zemní práce v rozsahu 15x ~4 m3 (výkop a zpětný zásyp) - obnovení povrchových vrstev tl. 0.2 m v rozsahu 15x 10 m2 (sejmutí a obnova) |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""příloha D.9.3 |  |  |  |  |
|  | VV | A41 | 1"kpl |  | 1,000 |  |  |
|  | VV | B41 | "Celkem: "1 |  | 1,000 |  |  |
| 42 | K PP P | 034203000 | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště Poznámka k položce: Poznámka k položce: - oplocení zařízení staveniště a vlastní stavby, výstražné pásky | KPL | 1,000 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 43 | K | 034303R01 | Dopravní značení na staveništi | KPL | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|  | PP |  | Dopravní značení na staveništi Poznámka k položce: Poznámka k položce: - značení na silnici budou provedena dočasným umístěním mobilní dopravní značky IP22 – Pozor! Výjezd a vjezd vozidel stavby, B20a – maximální dovolená rychlost 70 km/h, B20a – maximální dovolená rychlost 50 km/h a B20b konec nejvyšší dovolené rychlosti v protějším jízdním pruhu. Značky B20a – maximální dovolená rychlost 50 km/h budou umístěny v obou směrech i v prostoru |  |  |  |  |
|  | P |  | křižovatky silnic III. třídy. Tyto budou umístěny v obou směrech silnice na podpěrný sloupek, v podkladní desce vždy před začátkem a koncem úseku, kde bude probíhat stavba. V rozích napojení výjezdu ze staveniště na silnici budou umístěny červené směrové sloupky Z11g kotvených prostřednictvím hliníkových patek do země. - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR, - 10x značka + 8x směrový sloupek |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""příloha C.5 |  |  |  |  |
|  | VV | A43 | 1"kpl |  | 1,000 |  |  |
|  | VV | B43 | "Celkem: "1 |  | 1,000 |  |  |

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 28. 5. 2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  | 329 575,02 |
| DPH základní snížená | Základ daně 329 575,02 0,00 | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 69 210,75 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK | 398 785,77 |

| 2- Zakládání | 35 460,10 |
| --- | --- |
| 3- Svislé a kompletní konstrukce | 23 435,97 |
| 4- Vodorovné konstrukce | 90 437,24 |
| 9- Ostatní konstrukce a práce, bourání | 813,50 |
| 998 - Přesun hmot | 7 994,12 |
| OST - Ostatní | 62 925,50 |

329 575,02

108 508,59

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: |  |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  | 28. 5. 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 329 575,02 |
| D1 | Zemní práce |  |  |  | 108 508,59 |
| 1 K 114203103 | Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementov | M3 | 3,225 | 600,00 | 1 935,00 |
| PP | Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou |  |  |  |  |
| Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203103 Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání: a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu; b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; c) schodů z lomového kamene. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání: a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu; b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru; b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) |  |  |  |  |
| PSC | očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic; c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 5. Objem rozebrání se určí v m3: a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože; b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm; c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě s odběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovací stavby. 6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustřeďovací stavby. |  |  |  |  |
| VV | "" ""Tabulka 2.1 a 2.2 |  |  |  |  |
| VV A1 | 3.225"m3 |  | 3,225 |  |  |
| VV B1 | "Celkem: "3.225 |  | 3,225 |  |  |
| 2 K 114203202 | Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty | M3 | 3,225 | 517,30 | 1 668,29 |

PP	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203202

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na

vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek, b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost PSC	do 10 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před očištěním.

VV	"" ""Tabulka 2.1 a 2.2

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV | A2 | 3.225"m3 |  | 3,225 |  |
|  | VV | B2 | "Celkem: "3.225 |  | 3,225 |  |
| 3 | K | 114203301 | Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru | M3 | 3,225 | 162,40 |
|  | PP |  | Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/114203301 |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na uložení vytříděného lomového kamene nebo tvárnic na hromady podle druhu, velikosti nebo tvaru ve vzdálenosti do 3 m nebo na naložení vytříděného kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek. 2. V ceně |  |  |  |
|  | PSC |  | nejsou započteny náklady na: a) očištění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur. 3. Množství měrných jednotek se určí v m3 tříděného kamene nebo tvárnic. |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""Tabulka 2.1 a 2.2 |  |  |  |
|  | VV | A3 | 3.225"m3 |  | 3,225 |  |
|  | VV | B3 | "Celkem: "3.225 |  | 3,225 |  |
| 4 | K | 115R02 | Čerpání vody po dobu realizace včetně pohotovosti záložní čerpací soustavy | KPL | 1,000 | 23 200,00 |
|  | PP |  | Čerpání vody po dobu realizace včetně pohotovosti záložní čerpací soustavy |  |  |  |
| 5 | K | 115R2 | Jímkování pro SO 02 - zřízení a odstranění | KPL | 1,000 | 15 860,00 |
|  | PP |  | Jímkování pro SO 02 - zřízení a odstranění Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jímkování pro SO 02 zahrnuje veškeré práce, materiál a poplatky pro zřízení a odstranění jímkování pro stavební objekt |  |  |  |
|  | P |  | SO-02 (vč. převedení vody). Projekt předpokládá nutnost jímkování v celém úseku ř.km 0.990÷1.010 kde budou práce probíhat pod ochranou stavebních jímek ochráněnými např. nasypanými zemními hrázkami s vodou převáděnou potrubím (předpokládáme ochranu na Q30d průtok s odpovídajícím potrubím 1x DN150 ve sklonu 2%). |  |  |  |
| 6 | K | 121101101r | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m | M3 | 8,264 | 180,40 |
|  | PP |  | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""příloha D.7, Tabulka 2.1 |  |  |  |
|  | VV | A6 | 41.32"m2"*0.2"m""sejmutí tl. 200 mm |  | 8,264 |  |
|  | VV | B6 | "Celkem: "8.264 |  | 8,264 |  |
| 7 | K | 124203101r | Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3 | M3 | 12,195 | 71,00 |
|  | PP |  | Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3 |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""příloha D.7, viz Tabulka 2.1, 2.2, 2.4 |  |  |  |
|  | VV |  | ""20% z celkového množství výkopu hor. tř. 3 |  |  |  |
|  | VV | A7 | 58.475"m3"*0.2 |  | 11,695 |  |
|  | VV | B7 | 1.300"m3"*0.2 |  | 0,260 |  |
|  | VV | C7 | 1.200"m3"*0.2 |  | 0,240 |  |
|  | VV | D7 | "Celkem: "11.695+0.26+0.24 |  | 12,195 |  |
| 8 | K | 124303101r | Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3 | M3 | 36,585 | 130,00 |
|  | PP |  | Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 1 000 m3 |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""příloha, D.7, viz Tabulka 2.1, 2.2, 2.4 |  |  |  |
|  | VV |  | ""60% z celkového množství výkopu hor. tř. 4 |  |  |  |
|  | VV | A8 | 58.475"m3"*0.6 |  | 35,085 |  |
|  | VV | B8 | 1.300"m3"*0.6 |  | 0,780 |  |
|  | VV | C8 | 1.200"m3"*0.6 |  | 0,720 |  |
|  | VV | D8 | "Celkem: "35.085+0.78+0.72 |  | 36,585 |  |

Cena celkem [CZK]

523,74

23 200,00

15 860,00

1 490,83

865,85

4 756,05

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9K | 124403101r | Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 1 000 m3 | M3 | 12,195 | 243,00 | 2 963,39 |
| PP |  | Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 1 000 m3 |  |  |  |  |
| VV |  | "" ""příloha d.7, viz Tabulka 2.1, 2.2, 2.4 |  |  |  |  |
| VV |  | ""20% z celkového množství výkopu hor. tř. 5 |  |  |  |  |
| VV | A9 | 58.475"m3"*0.2 |  | 11,695 |  |  |
| VV | B9 | 1.300"m3"*0.2 |  | 0,260 |  |  |
| VV | C9 | 1.200"m3"*0.2 |  | 0,240 |  |  |
| VV | D9 | "Celkem: "11.695+0.26+0.24 |  | 12,195 |  |  |
| 10 K | 162201102r | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 69,552 | 48,40 | 3 366,32 |
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m |  |  |  |  |
| VV |  | "" ""vodorovné přemístění do 50 m a zpět vč. naložení, využití do zásypu - výkopek |  |  |  |  |
| VV | A10 | 30.644"m3"*2 |  | 61,288 |  |  |
| VV |  | ""vodorovné přemístění do 50 m z mezideponie vč. naložení, zpětné využití - ornice |  |  |  |  |
| VV | B10 | 41.32"m2"*0.2"m |  | 8,264 |  |  |
| VV | C10 | "Celkem: "61.288+8.264 |  | 69,552 |  |  |
| 11 K | 162201152r | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 | M3 | 6,450 | 188,00 | 1 212,60 |
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m |  |  |  |  |
| VV |  | "" ""vodorovné přemístění do 50 m a zpět vč. naložení, využití v kam. záhozu svahu |  |  |  |  |
| VV | A11 | 3.225"m3"*2 |  | 6,450 |  |  |
| VV | B11 | "Celkem: "6.45 |  | 6,450 |  |  |
| 12 K | 162301101r | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 | M3 | 18,136 | 55,50 | 1 006,55 |
|  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez |  |  |  |  |
| PP |  | rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m |  |  |  |  |
| VV |  | "" ""vod. přemístění na mezideponii - přebytek výkopku |  |  |  |  |
| VV | A12 | 12.195"m3""výkop v hor. tř. 3 |  | 12,195 |  |  |
| VV | B12 | 36.585"m3""výkop v hor. tř. 4 |  | 36,585 |  |  |
| VV | C12 | -30.644"m3""odpočet, zpětný zásyp |  | -30,644 |  |  |
| VV | D12 | "Celkem: "12.195+36.585+-30.644 |  | 18,136 |  |  |
| 13 K | 162301151r | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 | M3 | 12,195 | 127,60 | 1 556,08 |
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m |  |  |  |  |
| VV |  | "" ""vod. přemístění na mezideponii - přebytek výkopku |  |  |  |  |
| VV | A13 | 12.195"m3""výkop v hor. tř. 5 |  | 12,195 |  |  |
| VV | B13 | "Celkem: "12.195 |  | 12,195 |  |  |
| 14 K | 16270110R | Vodorovné přemístění a uložení výkopku (přebytku zeminy tř. 1 až 4) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy | M3 | 18,136 | 280,00 | 5 078,08 |
| PP P |  | Vodorovné přemístění a uložení výkopku (přebytku zeminy tř. 1 až 4) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dle výsledků hodnocení odebraného vzorku sedimentů je možno sediment využít (vsouladu s vyhláškami č. 257/2009 Sb. a 294/2005 Sb.): -mimo ZPF do horní rekultivační vrstvy ne hlouběji než 1 metr pod plánovaným povrchem rekultivace či terénní úpravy; - na ZPF stím, že by zdůvodu mírného nesplnění přílohy č. 3 bylo nutné testovat půdu, kde bude tento sediment dle pravidel vyhlášky č. 257/2009 sb. aplikován. Půda musí plnit přílohu č. 3 a aplikací vrstvy max 10 cm nesmí dojít kpřekročení těchto hodnot u směsi sediment/půda; - uložení na zabezpečenou skládku |  |  |  |  |
| VV |  | "" ""přebytek výkopku |  |  |  |  |
| VV | A14 | 18.136"m3 |  | 18,136 |  |  |
| VV | B14 | "Celkem: "18.136 |  | 18,136 |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | K | 16270115R | Vodorovné přemístění a uložení výkopku (přebytku zeminy tř. 5 až 7) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy | M3 | 12,195 | 198,00 | 2 414,61 |
|  | PP |  | Vodorovné přemístění a uložení výkopku (přebytku zeminy tř. 5 až 7) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""přebytek výkopku |  |  |  |  |
|  | VV | A15 | 12.195"m3""výkop v hor. tř. 5 |  | 12,195 |  |  |
|  | VV | B15 | "Celkem: "12.195 |  | 12,195 |  |  |
| 16 | K | 167101101r | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | M3 | 18,136 | 106,50 | 1 931,48 |
|  | PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""naložení na mezideponii |  |  |  |  |
|  | VV | A16 | 12.195"m3""výkop v hor. tř. 3 |  | 12,195 |  |  |
|  | VV | B16 | 36.585"m3""výkop v hor. tř. 4 |  | 36,585 |  |  |
|  | VV | C16 | -30.644"m3""odpočet, zpětný zásyp |  | -30,644 |  |  |
|  | VV | D16 | "Celkem: "12.195+36.585+-30.644 |  | 18,136 |  |  |
| 17 | K | 167101151r | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7 | M3 | 12,195 | 298,00 | 3 634,11 |
|  | PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""naložení na mezideponii |  |  |  |  |
|  | VV | A17 | 12.195"m3""výkop v hor. tř. 5 - odvoz na skládku |  | 12,195 |  |  |
|  | VV | B17 | "Celkem: "12.195 |  | 12,195 |  |  |
| 18 | K | 174101101r | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | M3 | 30,644 | 669,20 | 20 506,96 |
|  |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto |  |  |  |  |
|  | PP |  | vykopávkách |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""příloha D.7, viz Tabulka 2.1, 2.2, 2.4 |  |  |  |  |
|  | VV |  | ""zpětný zásyp z hor. tř. 3 a 4 |  |  |  |  |
|  | VV | A18 | 12.2"m3"+18.444"m3 |  | 30,644 |  |  |
|  | VV | B18 | "Celkem: "30.644 |  | 30,644 |  |  |
| 19 | K | 181301103r | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm | M2 | 41,320 | 150,00 | 6 198,00 |
|  | PP |  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""příloha D.7, Tabulka 2.1 |  |  |  |  |
|  | VV | A19 | 41.32"m2 |  | 41,320 |  |  |
|  | VV | B19 | "Celkem: "41.32 |  | 41,320 |  |  |
| 20 | K | 181951102r | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | M2 | 43,424 | 12,65 | 549,31 |
|  | PP |  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""viz Tabulka 2.1-2.5 |  |  |  |  |
|  | VV | A20 | 43.424"m2 |  | 43,424 |  |  |
|  | VV | B20 | "Celkem: "43.424 |  | 43,424 |  |  |
| 21 | K | 182101101r | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 | M2 | 70,078 | 91,50 | 6 412,14 |
|  | PP |  | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""viz Tabulka 2.1-2.5 |  |  |  |  |
|  | VV | A21 | 70.078"m2 |  | 70,078 |  |  |
|  | VV | B21 | "Celkem: "70.078 |  | 70,078 |  |  |
| 22 | K | 184818231 | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm | KUS | 1,000 | 1 379,20 | 1 379,20 |
|  | PP |  | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818231 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""příloha D.3, D.9.4 |  |  |  |  |
|  | VV | A22 | 1"ks |  | 1,000 |  |  |

| VV | B22 | "Celkem: "1 | 1,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 2 | Zakládání |  |
| K | 275214211 | Základové konstrukce z lomového kamene upraveného, nelícovaného bloky na maltu MC 10, objemu přes 3 m3 M3 | 7,616 |
| PP |  | Základové konstrukce z lomového kamene upraveného, nelícovaného bloky na maltu MC 10, objemu přes 3 m3 |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275214211 |  |
| VV |  | "" ""příloha D.7, Tabulka 2.1 |  |
| VV |  | ""Zdivo na MC základové LK250, čedič |  |
| VV | A23 | 7.616"m3 | 7,616 |
| VV | B23 | "Celkem: "7.616 | 7,616 |
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |
|  |  | Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby |  |
| K | 321213345 | vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op M3 | 2,721 |
|  |  | Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných |  |
| PP |  | věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného |  |
|  |  | s vyspárováním, na cementovou maltu |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321213345 |  |
|  |  | Poznámka k souboru cen: |  |
|  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -3235, -3345, -3445 lze použít i pro dlažby z lomového kamene o sklonu přes 1:1. 2. Ceny -4511, -4591 lze |  |
| PSC |  | použít i pro rovnaninu z lomového kamene o sklonu přes 1:1. 3. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od |  |
|  |  | celkového objemu neodečítá. |  |
| VV |  | "" ""příloha D.7, Tabulka 2.1 |  |
| VV |  | ""Zdivo na MC 25 nadzákladové LK250, čedič |  |
| VV | A24 | 2.721"m3 | 2,721 |
| VV | B24 | "Celkem: "2.721 | 2,721 |
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |
| K | 457572114 | Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-45 do 0- M3 63 mm M3 | 8,362 |
| PP |  | Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-45 do 0-63 mm |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457572114 |  |
|  |  | Poznámka k souboru cen: |  |
|  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí |  |
| PSC |  | kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) průměrné množství kameniva |  |
|  |  | zatlačeného do podloží, b) urovnání líce vrstvy. 4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až - |  |
|  |  | 2111. |  |
| VV |  | "" ""příloha d.7, viz Tabulka 2.1- 2.6 |  |
| VV |  | ""FILTR. VRSTVA fr. 0-63, tl. 0.15 m |  |
| VV | A25 | 8.362"m3 | 8,362 |
| VV | B25 | "Celkem: "8.362 | 8,362 |
| K | 46251127R | Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých M3 kamenů do 200 kg - bez dodávky M3 | 3,225 |
| PP |  | Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg - bez dodávky |  |

4 656,00

8 613,00

610,40

1 890,00

PSC

VV

VV

VV

A26

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene. 2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene. 3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení. 4. Množství měrných jednotek a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu, b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

"" ""příloha D.7, Tabulka 2.2, zához svahu, využití stáv. kamene - položka bez dodávky

""LK - Ds=0.2÷0.3 m

3.225"m3

3,225

35 460,10

35 460,10

23 435,97

23 435,97

90 437,24

5 104,16

6 095,25

| 27 K | 463212111 | Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene | M3 | 6,310 | 3 357,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP |  | Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463212111 |  |  |  |
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon. 2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny. 3. Množství měrných jednotek a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny, b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců. |  |  |  |
| VV |  | "" ""příloha D.7 |  |  |  |
| VV |  | ""BALV. ROVNANINA DS=0.3÷0.6 m |  |  |  |
| VV |  | ""Tabulka 2.2, balvan. pata PB |  |  |  |
| VV | A27 | 1.3"m3 |  | 1,300 |  |
| VV |  | ""Tabulka 2.3, balvan. rovnanina dna a svahů |  |  |  |
| VV | B27 | 3.25"m3 |  | 3,250 |  |
| VV |  | ""Tabulka 2.4, balvan. práh zavazující |  |  |  |
| VV | C27 | 1.76"m3 |  | 1,760 |  |
| VV | D27 | "Celkem: "1.3+3.25+1.76 |  | 6,310 |  |
| 28 K | 46321210R | Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene | M3 | 1,200 | 2 830,00 |
| PP |  | Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/46321210R |  |  |  |
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon. 2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny. 3. Množství měrných jednotek a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny, b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců. |  |  |  |
| VV |  | "" ""příloha D.7 |  |  |  |
| VV | A28 | 0.15*8 |  | 1,200 |  |
| VV | B28 | "Celkem: "1.2 |  | 1,200 |  |
| 29 K | 467510111 | Balvanitý skluz z lomového kamene hmotnosti kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl. vrstvy 700 až 1200 mm | M3 | 8,000 | 6 832,00 |
| PP |  | Balvanitý skluz z lomového kamene hmotnosti kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl. vrstvy 700 až 1200 mm |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/467510111 |  |  |  |
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na práci pod hladinou vody přes 100 do 300 mm. 2. V ceně nejsou započteny náklady na podkladní vrstvu z kameniva; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 5 . - . . Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu. 3. Objem se stanoví v m3 konstrukce skluzu. |  |  |  |
| VV |  | "" ""příloha D.7, Tabulka 2.5 |  |  |  |
| VV |  | ""Balvanitý skluz pod rozděl. objektem, DS=0.3÷0.6 m |  |  |  |
| VV | A29 | 8.0"m3 |  | 8,000 |  |
| VV | B29 | "Celkem: "8 |  | 8,000 |  |
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |
| 30 K | 953943112 | Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cement | KUS | 3,000 | 190,00 |
| PP |  | Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943112 |  |  |  |

Cena celkem [CZK]

21 185,83

3 396,00

54 656,00

813,50

570,00

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se |  |  |  |  |
| PSC |  | nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití. |  |  |  |  |
| VV |  | "" ""příloha D.7, D.9.1 |  |  |  |  |
| VV |  | ""Drážky hrazení ocel pozink U 60x40x40x3 |  |  |  |  |
| VV | A30 | 1"ks""dl. 0,98 m |  | 1,000 |  |  |
| VV |  | ""příloha D.7, D.9.1 |  |  |  |  |
| VV |  | ""Drážky hrazení ocel pozink U 60x40x40x3 |  |  |  |  |
| VV | B30 | 2"ks""dl. 0,35 m |  | 2,000 |  |  |
| VV | C30 | "Celkem: "1+2 |  | 3,000 |  |  |
| 31 K | 1542554R | profil ocelový U tl 3mm 60x40x40mm - pozink | T | 0,005 | 48 700,00 | 243,50 |
| PP |  | profil ocelový U tl 3mm 60x40x40mm - pozink Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: 'Ochranný systém proti korozi: - stupeň přípravy povrchu : Be (odmaštění, moření) - žárové zinkování ponorem (ČSN ISO 1461) 120 µm ' |  |  |  |  |
| VV |  | "" ""příloha D.7, D.9.1 |  |  |  |  |
| VV | A31 | (3.1"kg/m"*(0.35+0.35+0.98))/1000 |  | 0,005 |  |  |
| VV | B31 | "Celkem: "0.005 |  | 0,005 |  |  |
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 7 994,12 |
| 32 K | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m | T | 81,991 | 97,50 | 7 994,12 |
| PP |  | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m |  |  |  |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011 |  |  |  |  |
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. |  |  |  |  |
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 62 925,50 |
| 33 K | R_2.1 | Sjezd z veřejné komunikace na přilehlý pozemek | KPL | 1,000 | 46 851,50 | 46 851,50 |
| PP P |  | Sjezd z veřejné komunikace na přilehlý pozemek Poznámka k položce: Poznámka k položce: Sjezd na staveniště - celkem 1x (pro lehkou stav. techniku) - ochrana sjezdu ze silnice do přil. pozemku - provizorní panelová cesta (bet. panely ze dna koryta) do štěrkového lože (min 4 cm) na geotextilii (min 500 g/m2) - zřízení a odstranění (plocha panelů 42 m2), vč. přejezdu přes koryto přítoku (převedení vody potrubím DN200) Poznámka k položce: - použití panelů ze dna koryta (předpoklad: 42 m2) - likvidace panelů viz SO01 - osazení panelů do lože z kameniva těženého na geotextilii netkanou, 500 g/m2 - odstranění panelů vč. lože a geotextilie (odvoz na mezideponii do 500 m) |  |  |  |  |
| VV |  | "" ""příloha D.9.3 |  |  |  |  |
| VV | A33 | 1"kpl |  | 1,000 |  |  |
| VV | B33 | "Celkem: "1 |  | 1,000 |  |  |
| 34 K | R_2.2 | Sjezdy do koryta | KPL | 1,000 | 13 014,00 | 13 014,00 |
| PP |  | Sjezdy do koryta Poznámka k položce: |  |  |  |  |
| P |  | Poznámka k položce: Sjezd do koryta - celkem 1x (pro lehkou stav. techniku) - zemní práce v rozsahu 4 m3 (výkop a zpětný zásyp) - obnovení povrchových vrstev tl. 0.2 m v rozsahu 10 m2 (sejmutí a obnova) |  |  |  |  |
| VV |  | "" ""příloha D.9.3 |  |  |  |  |
| VV | A34 | 1"kpl |  | 1,000 |  |  |
| VV | B34 | "Celkem: "1 |  | 1,000 |  |  |
| 35 K | 034203000 | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště | KPL | 1,000 | 2 560,00 | 2 560,00 |

PP	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště

P	Poznámka k položce:

P	Poznámka k položce: - oplocení zařízení staveniště a vlastní stavby, výstražné pásky

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 K | 034303R02 |  | Dopravní značení na staveništi | KPL | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
| PP P |  |  | Dopravní značení na staveništi Poznámka k položce: Poznámka k položce: - značení na silnici budou provedena dočasným umístěním mobilní dopravní značky IP22 – Pozor! Výjezd a vjezd vozidel stavby, B20a – maximální dovolená rychlost 70 km/h, B20a – maximální dovolená rychlost 50 km/h a B20b konec nejvyšší dovolené rychlosti v protějším jízdním pruhu. Tyto budou umístěny v obou směrech silnice na podpěrný sloupek, v podkladní desce vždy před začátkem a koncem úseku, kde bude probíhat stavba. V rozích napojení výjezdu ze staveniště na silnici budou umístěny červené směrové sloupky Z11g kotvených prostřednictvím hliníkových patek do země. - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR, - 8x značka 2x směrový sloupek |  |  |  |  |
| VV |  |  | "" ""příloha C.5 |  |  |  |  |
| VV | A36 |  | 1"kpl |  | 1,000 |  |  |
| VV | B36 |  | "Celkem: "1 |  | 1,000 |  |  |

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 28. 5. 2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  | 413 248,33 |
| DPH základní snížená | Základ daně 413 248,33 0,00 | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 86 782,15 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK | 500 030,48 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem

Objekt:

SO 03 - Tůň

Místo:	Datum:	28. 5.	2024

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	413	248,33

1- Zemní práce	364	715,98

998 - Přesun hmot	9,95

OST - Ostatní	48	522,40

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 28. 5. 2024 |
| --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód Popis MJ | Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  | 413 248,33 |
| D 1 Zemní práce |  | 364 715,98 |
| 1 K 122301101r Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na M3 1 K 122301101r dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3 M3 | 2,900 1 001,00 | 2 902,90 |
| PP Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 |  |  |
| PP do 100 m3 |  |  |
| VV "" ""Výkop - hor. č.4 - hráz rybníka |  |  |
| VV A1 2.9"m3 | 2,900 |  |
| VV B1 "Celkem: "2.9 | 2,900 |  |
| 2 K 122703601 Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve M3 2 K 122703601 výkopišti při únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa M3 | 503,750 163,50 | 82 363,13 |
| Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopišti při únosnosti dna |  |  |
| PP přes 15 kPa do 40 kPa |  |  |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122703601 |  |  |
| Poznámka k souboru cen: |  |  |
| Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít: a) pro odstraňování nánosu z nádrží se zpevněnými stěnami a dnem; b) předepisuje-li projekt |  |  |
| PSC ponechání části vrstvy nánosu na dně. 2. V cenách nejsou započteny náklady na provedení a udržování odvodňovacích příkopů; tyto práce, |  |  |
| PSC jsou-li projektem předepsány, se oceňují cenami souboru cen 125 70-33 Čištění melioračních kanálů. 3. Množství měrných jednotek se určí v |  |  |
| m3 nánosu v rostlém stavu. 4. Vodorovné přemístění nánosu přes 20 m těžními stroji, které vyvozují malý specifický tlak na nános se oceňuje |  |  |
| cenami souboru cen 162 25-3 . Vodorovné přemístění nánosu z vodních nádrží nebo rybníků. |  |  |
| VV A2 234*1.3 "plocha dna * výška | 304,200 |  |
| VV B2 307 *0.65 "plocha svahů * výška/2 | 199,550 |  |
| VV C2 "Celkem: "304.2+199.55 | 503,750 |  |
| 3 K 162253102R Vodorovné přemístění nánosu z nádrží na meziskládku při únosnost dna do 40 kPa M3 | 503,750 156,00 | 78 585,00 |
| PP Vodorovné přemístění nánosu z nádrží na meziskládku při únosnost dna do 40 kPa |  |  |
| VV "" ""vod. přemístění na meziskládku k odvodnění |  |  |
| VV A3 503.75"m3 | 503,750 |  |
| VV B3 "Celkem: "503.75 | 503,750 |  |
| Vodorovné přemístění a uložení výkopku (přebytku zeminy tř. 1 až 4) na skládku vč. uložení (poplatku) dle 4 K 16270110R platné legislativy M3 | 481,463 224,00 | 107 847,71 |
| PP Vodorovné přemístění a uložení výkopku (přebytku zeminy tř. 1 až 4) na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy |  |  |
| Poznámka k položce: |  |  |
| Poznámka k položce: Dle výsledků hodnocení odebraného vzorku sedimentů je možno sediment využít (vsouladu s vyhláškami č. 257/2009 |  |  |
| P Sb. a 294/2005 Sb.): -mimo ZPF do horní rekultivační vrstvy ne hlouběji než 1 metr pod plánovaným povrchem rekultivace či terénní úpravy; - |  |  |
| P na ZPF stím, že by zdůvodu mírného nesplnění přílohy č. 3 bylo nutné testovat půdu, kde bude tento sediment dle pravidel vyhlášky č. |  |  |
| 257/2009 sb. aplikován. Půda musí plnit přílohu č. 3 a aplikací vrstvy max 10 cm nesmí dojít kpřekročení těchto hodnot u směsi |  |  |
| sediment/půda; - uložení na zabezpečenou skládku |  |  |
| VV A4 503.75"m3"*0.95 "výkopek po odvodnění | 478,563 |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV | B4 | 2.9"m3 |  | 2,900 |  |  |
|  | VV | C4 | "Celkem: "478.563+2.9 |  | 481,463 |  |  |
| 5 | K | 167101102r | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | M3 | 503,750 | 106,50 | 53 649,38 |
|  | PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""naložení na mezideponii |  |  |  |  |
|  | VV | A5 | 503.75"m3 |  | 503,750 |  |  |
|  | VV | B5 | "Celkem: "503.75 |  | 503,750 |  |  |
| 6 | K | 181951102r | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | M2 | 246,200 | 12,65 | 3 114,43 |
|  | PP |  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním |  |  |  |  |
|  | VV | A6 | 233+13.2 |  | 246,200 |  |  |
|  | VV | B6 | "Celkem: "246.2 |  | 246,200 |  |  |
| 7 | K | 182101101r | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 | M2 | 328,820 | 91,50 | 30 087,03 |
|  | PP |  | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 |  |  |  |  |
|  | VV | A7 | 307*1.06+3.4 |  | 328,820 |  |  |
|  | VV | B7 | "Celkem: "328.82 |  | 328,820 |  |  |
| 8 | K | 184818231 | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm | KUS | 2,000 | 1 379,20 | 2 758,40 |
|  | PP |  | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818231 |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""příloha D.3, D.9.4 |  |  |  |  |
|  | VV | A8 | 2"ks""průměr 300 mm |  | 2,000 |  |  |
|  | VV | B8 | "Celkem: "2 |  | 2,000 |  |  |
| 9 | K | 184818234 | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 700 do 900 mm | KUS | 2,000 | 1 704,00 | 3 408,00 |
|  | PP |  | Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 700 do 900 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818234 |  |  |  |  |
|  | VV |  | "" ""příloha D.3, D.9.4 |  |  |  |  |
|  | VV | A9 | 1"ks""průměr 750 mm |  | 1,000 |  |  |
|  | VV | B9 | 1"ks""průměr 900 mm |  | 1,000 |  |  |
|  | VV | C9 | "Celkem: "1+1 |  | 2,000 |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 9,95 |
| 10 | K | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m | T | 0,102 | 97,50 | 9,95 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011 |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k souboru cen: |  |  |  |  |
|  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku. |  |  |  |  |
|  | D | OST | Ostatní |  |  |  | 48 522,40 |
| 11 | K | R_3.1 | Provizorní přístupová cesta a manipulační plocha | KPL | 1,000 | 44 822,40 | 44 822,40 |
|  | PP |  | Provizorní přístupová cesta a manipulační plocha |  |  |  |  |

| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Sjezd na staveniště, přístupová cesta, manipulační plocha - pro těžkou stavební techniku - provizorní panelová cesta a plocha - silniční panely do štěrkového lože tl. min 0.2 m na geotextilii (min 500 g/m2), vč. 2x přejezdu přes koryto toku - zřízení a odstranění Poznámka k položce: - dodávka panelů (předpoklad: 315 m2) - panel silniční IZD 86/10 300x100x21,5 cm - 105 ks, použitý panel v max. hodnotě 1/3 nového panelu - osazení panelů do lože z kameniva těženého tl. min 0.2 m na geotextilii netkanou (min 500 g/m2) - odstranění panelů vč. lože a geotextilie - přejezd koryta 1 - zajímkování koryta - zemní těleso - 29 m3 (výška 1.4 m), převedení vody žb potrubím DN300 dl. 10 m - zřízení, odstranění - přejezd koryta 2 - zajímkování koryta - zemní těleso - 16 m3 (výška 1.0 m), převedení vody žb potrubím DN300 dl. 8 m - zřízení, odstranění |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pronájem a opotřebení - panely v majetku zhotovitele. |  |  |  |  |
| VV |  | "" ""příloha D.9.2 |  |  |  |  |
| VV | A11 | 1"kpl |  | 1,000 |  |  |
| VV | B11 | "Celkem: "1 |  | 1,000 |  |  |
| 12 K | 034203000 | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště | KPL | 1,000 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| PP P |  | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště Poznámka k položce: Poznámka k položce: - oplocení zařízení staveniště a vlastní stavby, výstražné pásky |  |  |  |  |
| 13 K | 034303R02 | Dopravní značení na staveništi | KPL | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
| PP P |  | Dopravní značení na staveništi Poznámka k položce: Poznámka k položce: - značení na silnici budou provedena dočasným umístěním mobilní dopravní značky IP22 – Pozor! Výjezd a vjezd vozidel stavby, B20a – maximální dovolená rychlost 70 km/h, B20a – maximální dovolená rychlost 50 km/h a B20b konec nejvyšší dovolené rychlosti v protějším jízdním pruhu. Tyto budou umístěny v obou směrech silnice na podpěrný sloupek, v podkladní desce vždy před začátkem a koncem úseku, kde bude probíhat stavba. V rozích napojení výjezdu ze staveniště na silnici budou umístěny červené směrové sloupky Z11g kotvených prostřednictvím hliníkových patek do země. - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR, - 8x značka 2x směrový sloupek |  |  |  |  |
| VV |  | "" ""příloha C.5 |  |  |  |  |
| VV | A13 | 1"kpl |  | 1,000 |  |  |
| VV | B13 | "Celkem: "1 |  | 1,000 |  |  |

CC-CZ:

Datum:	28. 5. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem Objekt:

SO 04 - Kácení - odstranění pařezů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

| Cena bez DPH | Základ daně | Sazba daně | 47 738,80 Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 47 738,80 | 21,00% | 10 025,15 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 57 763,95 |

Datum:	28. 5. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

47 738,80

47 738,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem

Objekt:

SO 04 - Kácení - odstranění pařezů

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

1- Zemní práce

| D | 1 | Zemní práce |  |
| --- | --- | --- | --- |
| K | 112251211 | Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 |  |
| PP |  | Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 |  |
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251211 |  |
| P |  | Poznámka k položce: |  |
|  |  | vč. likvidace dle platné legislativy |  |
| VV |  | "" ""příloha B |  |
| VV |  | ""frézováním do hl. 0.15 | m |
| VV | A1 | 12"ks"*3.14*(0.05)^2 | "dn 100 mm |
| VV | B1 | 8"ks"*3.14*(0.075)^2 | "dn 150 mm |
| VV | C1 | 4"ks"*3.14*(0.1)^2 | "dn 200 mm |
| VV | D1 | 13"ks"*3.14*(0.125)^2 | "dn 250 mm |
| VV | E1 | 11"ks"*3.14*(0.15)^2 | "dn 300 mm |
| VV | F1 | 10"ks"*3.14*(0.175)^2 | "dn 350 mm |
| VV | G1 | 1"ks"*3.14*(0.2)^2 | "dn 400 mm |
| VV | H1 | 8"ks"*3.14*(0.225)^2 | "dn 450 mm |
| VV | I1 | 7"ks"*3.14*(0.25)^2 | "dn 500 mm |
| VV | J1 | 6"ks"*3.14*(0.275)^2 | "dn 550 mm |
| VV | K1 | 4"ks"*3.14*(0.3)^2 | "dn 600 mm |
| VV | L1 | 1"ks"*3.14*(0.325)^2 | "dn 650 mm |
| VV | M1 | 4"ks"*3.14*(0.35)^2 | "dn 700 mm |
| VV | N1 | 1"ks"*3.14*(0.375)^2 | "dn 750 mm |
| VV | O1 | "Celkem: "0.094+0.141+0.126+0.638+0.777+0.962+0.126+1.272+1.374+1.425+1.13+0.332+1.539+0.442 |  |

0,094

0,141

0,126

0,638

0,777

0,962

0,126

1,272

1,374

1,425

1,130

0,332

1,539

0,442

10,378

| KSO: Místo: | CC-CZ: Datum: 28. 5. 2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: |  | IČ: DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  | 193 600,09 |
| DPH základní snížená | Základ daně 193 600,09 0,00 | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 40 656,02 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK | 234 256,11 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem

Objekt:

SO 05 - Náhradní výsadba

Místo:	Datum:	28. 5.	2024

Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	193	600,09

1- Zemní práce	168	501,93

998 - Přesun hmot	25	098,16

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  |  |  | 28. 5. 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  | 193 600,09 |
|  | D1 | Zemní práce |  |  |  | 168 501,93 |
| 1 | K 183101114 | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3 | KUS | 90,000 | 80,80 | 7 272,00 |
|  | PP | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183101114 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""příloha K.1 Technická zpráva náhradní výsadby, K.2 Situace náhradní výsadby |  |  |  |  |
|  | VV A1 | 90"ks |  | 90,000 |  |  |
|  | VV B1 | "Celkem: "90 |  | 90,000 |  |  |
| 2 | K 184102115 | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm | KUS | 90,000 | 464,80 | 41 832,00 |
|  | PP | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102115 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""příloha K.1 Technická zpráva náhradní výsadby, K.2 Situace náhradní výsadby |  |  |  |  |
|  | VV A2 | 90"ks |  | 90,000 |  |  |
|  | VV B2 | "Celkem: "90 |  | 90,000 |  |  |
| 3 | K 02650R01 | jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), vel. 130/150 (max. velikost kmínku 12 cm) | KUS | 25,000 | 600,00 | 15 000,00 |
|  | PP | jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), vel. 130/150 (max. velikost kmínku 12 cm) |  |  |  |  |
| 4 | K 02650R02 | olše lepkavá (Alnus glutinosa), vel. 130/150 (max. velikost kmínku 12 cm) | KUS | 25,000 | 560,00 | 14 000,00 |
|  | PP | olše lepkavá (Alnus glutinosa), vel. 130/150 (max. velikost kmínku 12 cm) |  |  |  |  |
| 5 | K 02650R03 | topol černý (Populus nigra), vel. 130/150 (max. velikost kmínku 12 cm) | KUS | 20,000 | 560,00 | 11 200,00 |
|  | PP | topol černý (Populus nigra), vel. 130/150 (max. velikost kmínku 12 cm) |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P | Poznámka k položce: Původní, nekřížený druh |  |  |  |  |
| 6 | K 02650R04 | vrba křehká (Salix fragilis), vel. 130/150 (max. velikost kmínku 12 cm) | KUS | 20,000 | 520,00 | 10 400,00 |
|  | PP | vrba křehká (Salix fragilis), vel. 130/150 (max. velikost kmínku 12 cm) |  |  |  |  |
| 7 | K 184215132 | Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m | KUS | 90,000 | 180,00 | 16 200,00 |
|  | PP | Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215132 |  |  |  |  |
|  | VV | "" ""příloha K.1 Technická zpráva náhradní výsadby, K.2 Situace náhradní výsadby |  |  |  |  |
|  | VV A7 | 90"ks |  | 90,000 |  |  |
|  | VV B7 | "Celkem: "90 |  | 90,000 |  |  |
| 8 | K 05217118 | tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m | M3 | 6,359 | 3 176,00 | 20 196,18 |

| PČ Typ Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP | tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/05217118 |  |  |  |  |
|  | VV A8 | (0.05)^2*3.14*3"m"*90"ks"*3 |  | 6,359 |  |  |
|  | VV B8 | "Celkem: "6.359 |  | 6,359 |  |  |
| 9 | K 05217118.1 | tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m | M3 | 0,371 | 3 176,00 | 1 178,30 |
|  | PP | tyče dřevěné v kůře D 100mm dl 8m |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/05217118.1 |  |  |  |  |
|  | VV A9 | (((0.05)^2*3.14*0.35)/2)*90"ks"*3 |  | 0,371 |  |  |
|  | VV B9 | "Celkem: "0.371 |  | 0,371 |  |  |
| 10 | K 184501131 | Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5 | M2 | 63,000 | 175,20 | 11 037,60 |
|  | PP | Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184501131 |  |  |  |  |
| 11 | K 184802211r | Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko | M2 | 90,000 | 15,06 | 1 355,40 |
|  |  | Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do |  |  |  |  |
|  | PP | 1:2 postřikem na široko |  |  |  |  |
|  | VV A11 | 1"m2"*90 |  | 90,000 |  |  |
|  | VV B11 | "Celkem: "90 |  | 90,000 |  |  |
| 12 | K 25234001 | herbicid totální systémový neselektivní | LITR | 0,090 | 379,20 | 34,13 |
|  | PP | herbicid totální systémový neselektivní |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/25234001 |  |  |  |  |
|  | VV A12 | 90*0.001 |  | 0,090 |  |  |
|  | VV B12 | "Celkem: "0.09 |  | 0,090 |  |  |
| 13 | K 18491111R | Uvázání dřeviny ke kůlům | KUS | 90,000 | 147,20 | 13 248,00 |
|  | PP | Uvázání dřeviny ke kůlům |  |  |  |  |
|  | VV A13 | 90"ks |  | 90,000 |  |  |
|  | VV B13 | "Celkem: "90 |  | 90,000 |  |  |
| 14 | K 184911421 | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | M2 | 72,000 | 72,00 | 5 184,00 |
|  | PP | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911421 |  |  |  |  |
| 15 | K 185804311 | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 | M3 | 0,900 | 404,80 | 364,32 |
|  | PP | Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804311 |  |  |  |  |
|  | VV A15 | 90*0.010 |  | 0,900 |  |  |
|  | VV B15 | "Celkem: "0.9 |  | 0,900 |  |  |
|  | D 998 | Přesun hmot |  |  |  | 25 098,16 |
| 16 | K 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m | T | 4,693 | 5 348,00 | 25 098,16 |
|  | PP | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m |  |  |  |  |
|  | Online PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998231311 |  |  |  |  |

CC-CZ:

Datum:	28. 5. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem Objekt:

VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady (SO01)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

| Cena bez DPH | Základ daně | Sazba daně | 46 585,50 Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 46 585,50 | 21,00% | 9 782,96 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 56 368,46 |

Datum:	28. 5. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem Objekt:

VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady (SO01)

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

VRN2 - Příprava staveniště	600,00

VRN3 - Zařízení staveniště	20 980,00

VRN4 - Inženýrská činnost	6 600,00

VRN9 - Ostatní náklady	12 015,50

Náklady stavby celkem

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

46 585,50

6 390,00

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: |  |  |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  |  | 28. 5. 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 46 585,50 |
|  | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 6 390,00 |
| 1 | K | 012103000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou | KPL | 1,000 | 1 400,00 | 1 400,00 |
|  | PP |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: - vytýčení stavby oprávněným geodetem před zahájením prací |  |  |  |  |
| 2 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | KPL | 1,000 | 1 800,00 | 1 800,00 |
|  | PP |  | Geodetické práce po výstavbě Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: - náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, geodetické zaměření skutečného provedení stavby v pěti |  |  |  |  |
|  | P |  | vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení (CD), Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, |  |  |  |  |
| 3 | K | 013203000 | Dokumentace stavby | KPL | 1,000 | 1 290,00 | 1 290,00 |
|  | PP |  | Dokumentace stavby |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Dodavatelská dokumentace |  |  |  |  |
| 4 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | KPL | 1,000 | 1 900,00 | 1 900,00 |
|  | PP |  | Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  |  |  |
|  | D | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  | 600,00 |
| 5 | K | 020001000 | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště | KPL | 1,000 | 600,00 | 600,00 |
|  | PP |  | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště |  |  |  |  |
|  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 20 980,00 |
| 6 | K | 032103000 | Vybavení zařízení staveniště | KPL | 1,000 | 1 550,00 | 1 550,00 |
|  | PP |  | Vybavení zařízení staveniště Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: vybudování zařízení staveniště (stavební buňky, sociální objekty pro pracovníky stavby), včetně staveništních přípojek, úhrada nákladů za odběr vody, el. energie a dalších potřebných médií, nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie |  |  |  |  |
| 7 | K | 031203000 | Terénní úpravy pro zařízení staveniště | KPL | 1,000 | 2 600,00 | 2 600,00 |
|  | PP |  | Terénní úpravy pro zařízení staveniště |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: odstranění křovin 30 m2, vyrovnání terénu |  |  |  |  |
| 8 | K | 032503000 | Skládky na staveništi | KPL | 1,000 | 1 700,00 | 1 700,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP P |  | Skládky na staveništi Poznámka k položce: Poznámka k položce: - úprava a zpevnění ploch pro stavební materiál a kotvící prvky |  |  |  |  |
| 9 | K | 034503000 | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule | KPL | 1,000 | 250,00 | 250,00 |
|  | PP |  | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: - velkoplošná informační tabule o stavbě - zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště |  |  |  |  |
| 10 | K | 039103000 | Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz | KPL | 1,000 | 11 000,00 | 11 000,00 |
|  | PP |  | Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz |  |  |  |  |
| 11 | K | 039203000 | Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště | KPL | 1,000 | 3 880,00 | 3 880,00 |
|  | PP P |  | Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště Poznámka k položce: Poznámka k položce: - očištění stáv. zpevněné plochy, vyspravení stavbou vzniklých výtluků |  |  |  |  |
|  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 6 600,00 |
| 12 | K | 042603000 | Plán zkoušek | KPL | 1,000 | 6 600,00 | 6 600,00 |
|  | PP |  | Plán zkoušek Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby, zkoušky kameniva a certifikace materiálů |  |  |  |  |
|  | D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 12 015,50 |
| 13 | K | 0910020R1 | Ostatní náklady před zahájením stavby | KPL | 1,000 | 2 720,00 | 2 720,00 |
|  | PP P |  | Ostatní náklady před zahájením stavby Poznámka k položce: Poznámka k položce: - náklady na aktualizaci a doplnění Havarijního plánu - náklady na aktualizaci a doplnění Povodňového plánu - aktualizace plánu BOZP - zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace objektů před zahájením stavby, - zajištění vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich ochrany a neporušení během stavby a jejich zpětné předání správcům, - ochrana ochranných pásem nadzemních vedení IS výstražnými cedulemi „Pozor ochranné pásmo vedení VN' ze všech stran možného vjezdu do tohoto pásma - zajištění biologického dozoru na stavbě |  |  |  |  |
| 14 | K | 0910020R2 | Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby | KPL | 1,000 | 3 240,00 | 3 240,00 |
|  | PP |  | Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby Poznámka k položce: Poznámka k položce: - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů - zakryté konstrukce, zařízení staveniště, příjezdové cesty - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty s přiloženým měřítkem; fotodokumentace bude opatřena datem a popisem jednotlivých záběrů, včetně uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace Geotechnická služba dodavatele, kdo provádí nebo zajišťuje na náklad |  |  |  |  |
|  | P |  | stavby : - ověření základových a hydrogeologických poměrů stavební jámy (průběh a mocnost vrstev, průsaky a výskyt pramenů), - výluhové zkoušky zemin akreditovanou laboratoří pro uložení výkopku dle platné legislativy, - kontrolu zhutnění zemin (filtrační vrstvy, záhozy atd.), - kontrolu vhodnosti zemin pro konstrukce, - zjišťuje a dokumentuje stavební stav a založení zakrytých konstrukcí po jejich odkrytí, - kontroluje pažení a svahy stavební jámy, Zajištění udržování čistoty na výjezdu ze staveniště a přilehlých komunikacích. Všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace. Slovení obsádky ryb za úhradu ČRS-SÚS v zajímkovaných úsecích a přemístěny mimo dotčený úsek |  |  |  |  |
| 15 | K | 0910020R3 | Uvedení veškerých dotčených zpevněných i nezpevněných ploch stavbou do původního stavu | KPL | 1,000 | 5 555,50 | 5 555,50 |
|  | PP P |  | Uvedení veškerých dotčených zpevněných i nezpevněných ploch stavbou do původního stavu Poznámka k položce: Poznámka k položce: Udržování pořádku na staveništi a závěrečné uvedení všech doprovodných povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, zeleň, příkopy, propustky, dočasně využívané plochy apod.), který bude před započetím stavby dodavatelem vhodným způsobem zdokumentován, vč. zápisů o prověření převzetí prací od vlastníků, správců, uživatelů apod. |  |  |  |  |
| 16 | K | 0910020R4 | Informační tabule na staveništi - dodávka + montáž | KPL | 1,000 | 500,00 | 500,00 |
|  | PP |  | Informační tabule na staveništi - dodávka + montáž |  |  |  |  |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P |  | Poznámka k položce: - informační tabule o stavbě, zajištění publicity - plakát min. velikosti A3 dle platného Grafického manuálu publicity OPŽP 2021-2027 a tiskového podkladu dodaného objednatelem Volba materiálu a výsledného provedení a umístění záleží na možnostech uchycení v místě realizace (snadno viditelném pro veřejnost ) Umístění plakátu musí býti minimálně po celou dobu průběhu realizace projektu. |  |  |  |  |

CC-CZ:

Datum:	28. 5. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem Objekt:

VON 2 - Vedlejší a ostatní náklady (SO02)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

| Cena bez DPH | Základ daně | Sazba daně | 41 685,50 Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 41 685,50 | 21,00% | 8 753,96 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 50 439,46 |

Datum:	28. 5. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem Objekt:

VON 2 - Vedlejší a ostatní náklady (SO02)

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

VRN2 - Příprava staveniště	600,00

VRN3 - Zařízení staveniště	16 580,00

VRN4 - Inženýrská činnost	6 600,00

VRN9 - Ostatní náklady	11 515,50

Náklady stavby celkem

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

41 685,50

6 390,00

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: |  |  |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  |  | 28. 5. 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 41 685,50 |
|  | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 6 390,00 |
| 1 | K | 012103000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou | KPL | 1,000 | 1 400,00 | 1 400,00 |
|  | PP |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: - vytýčení stavby oprávněným geodetem před zahájením prací |  |  |  |  |
| 2 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | KPL | 1,000 | 1 800,00 | 1 800,00 |
|  | PP |  | Geodetické práce po výstavbě Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: - náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, geodetické zaměření skutečného provedení stavby v pěti |  |  |  |  |
|  | P |  | vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení (CD), Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, |  |  |  |  |
| 3 | K | 013203000 | Dokumentace stavby | KPL | 1,000 | 1 290,00 | 1 290,00 |
|  | PP |  | Dokumentace stavby |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Dodavatelská dokumentace |  |  |  |  |
| 4 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | KPL | 1,000 | 1 900,00 | 1 900,00 |
|  | PP |  | Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  |  |  |
|  | D | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  | 600,00 |
| 5 | K | 020001000 | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště | KPL | 1,000 | 600,00 | 600,00 |
|  | PP |  | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště |  |  |  |  |
|  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 16 580,00 |
| 6 | K | 032103000 | Vybavení zařízení staveniště | KPL | 1,000 | 1 550,00 | 1 550,00 |
|  | PP |  | Vybavení zařízení staveniště Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: vybudování zařízení staveniště (stavební buňky, sociální objekty pro pracovníky stavby), včetně staveništních přípojek, úhrada nákladů za odběr vody, el. energie a dalších potřebných médií, nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie |  |  |  |  |
| 7 | K | 031203000 | Terénní úpravy pro zařízení staveniště | KPL | 1,000 | 2 600,00 | 2 600,00 |
|  | PP |  | Terénní úpravy pro zařízení staveniště |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: odstranění křovin 30 m2, vyrovnání terénu |  |  |  |  |
| 8 | K | 032503000 | Skládky na staveništi | KPL | 1,000 | 1 700,00 | 1 700,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP P |  | Skládky na staveništi Poznámka k položce: Poznámka k položce: - úprava a zpevnění ploch pro stavební materiál a kotvící prvky |  |  |  |  |
| 9 | K | 034503000 | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule | KPL | 1,000 | 250,00 | 250,00 |
|  | PP |  | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: - velkoplošná informační tabule o stavbě - zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště |  |  |  |  |
| 10 | K | 039103000 | Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz | KPL | 1,000 | 6 600,00 | 6 600,00 |
|  | PP |  | Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz |  |  |  |  |
| 11 | K | 039203000 | Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště | KPL | 1,000 | 3 880,00 | 3 880,00 |
|  | PP P |  | Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště Poznámka k položce: Poznámka k položce: - očištění stáv. zpevněné plochy, vyspravení stavbou vzniklých výtluků |  |  |  |  |
|  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 6 600,00 |
| 12 | K | 042603000 | Plán zkoušek | KPL | 1,000 | 6 600,00 | 6 600,00 |
|  | PP |  | Plán zkoušek Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby, zkoušky kameniva a certifikace materiálů |  |  |  |  |
|  | D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 11 515,50 |
| 13 | K | 0910020R1 | Ostatní náklady před zahájením stavby | KPL | 1,000 | 2 720,00 | 2 720,00 |
|  | PP |  | Ostatní náklady před zahájením stavby Poznámka k položce: Poznámka k položce: - náklady na aktualizaci a doplnění Havarijního plánu - náklady na aktualizaci a doplnění Povodňového plánu - |  |  |  |  |
|  | P |  | aktualizace plánu BOZP - zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace objektů před zahájením stavby, - zajištění vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich ochrany a neporušení během stavby a jejich zpětné předání správcům, - zajištění biologického dozoru na stavbě |  |  |  |  |
| 14 | K | 0910020R2 | Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby | KPL | 1,000 | 3 240,00 | 3 240,00 |
|  | PP |  | Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby Poznámka k položce: Poznámka k položce: - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů - zakryté konstrukce, zařízení staveniště, příjezdové cesty - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty s přiloženým měřítkem; fotodokumentace bude opatřena datem a popisem jednotlivých záběrů, včetně uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace Geotechnická služba dodavatele, kdo provádí nebo zajišťuje na náklad |  |  |  |  |
|  | P |  | stavby : - ověření základových a hydrogeologických poměrů stavební jámy (průběh a mocnost vrstev, průsaky a výskyt pramenů), - výluhové zkoušky zemin akreditovanou laboratoří pro uložení výkopku dle platné legislativy, - kontrolu zhutnění zemin (filtrační vrstvy, záhozy atd.), - kontrolu vhodnosti zemin pro konstrukce, - zjišťuje a dokumentuje stavební stav a založení zakrytých konstrukcí po jejich odkrytí, - kontroluje pažení a svahy stavební jámy, Zajištění udržování čistoty na výjezdu ze staveniště a přilehlých komunikacích. Všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace. Slovení obsádky ryb za úhradu ČRS-SÚS v zajímkovaných úsecích a přemístěny mimo dotčený úsek |  |  |  |  |
| 15 | K | 0910020R3 | Uvedení veškerých dotčených zpevněných i nezpevněných ploch stavbou do původního stavu | KPL | 1,000 | 5 555,50 | 5 555,50 |

PP	Uvedení veškerých dotčených zpevněných i nezpevněných ploch stavbou do původního stavu

Poznámka k položce:

P	Poznámka k položce: Udržování pořádku na staveništi a závěrečné uvedení všech doprovodných povrchů dotčených stavbou do původního

P	stavu (komunikace, zeleň, příkopy, propustky, dočasně využívané plochy apod.), který bude před započetím stavby dodavatelem vhodným

způsobem zdokumentován, vč. zápisů o prověření převzetí prací od vlastníků, správců, uživatelů apod.

CC-CZ:

Datum:	28. 5. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem Objekt:

VON 3 - Vedlejší a ostatní náklady (SO03)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

| Cena bez DPH | Základ daně | Sazba daně | 41 685,50 Výše daně |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní | 41 685,50 | 21,00% | 8 753,96 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK |  | 50 439,46 |

Datum:	28. 5. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem Objekt:

VON 3 - Vedlejší a ostatní náklady (SO03)

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

VRN2 - Příprava staveniště	600,00

VRN3 - Zařízení staveniště	16 580,00

VRN4 - Inženýrská činnost	6 600,00

VRN9 - Ostatní náklady	11 515,50

Náklady stavby celkem

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

41 685,50

6 390,00

| Místo: Zadavatel: Zhotovitel: |  |  |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: |  |  | 28. 5. 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 41 685,50 |
|  | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 6 390,00 |
| 1 | K | 012103000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou | KPL | 1,000 | 1 400,00 | 1 400,00 |
|  | PP |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: - vytýčení stavby oprávněným geodetem před zahájením prací |  |  |  |  |
| 2 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | KPL | 1,000 | 1 800,00 | 1 800,00 |
|  | PP |  | Geodetické práce po výstavbě Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: - náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, geodetické zaměření skutečného provedení stavby v pěti |  |  |  |  |
|  | P |  | vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení (CD), Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, |  |  |  |  |
| 3 | K | 013203000 | Dokumentace stavby | KPL | 1,000 | 1 290,00 | 1 290,00 |
|  | PP |  | Dokumentace stavby |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Dodavatelská dokumentace |  |  |  |  |
| 4 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | KPL | 1,000 | 1 900,00 | 1 900,00 |
|  | PP |  | Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  |  |  |
|  | D | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  | 600,00 |
| 5 | K | 020001000 | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště | KPL | 1,000 | 600,00 | 600,00 |
|  | PP |  | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště |  |  |  |  |
|  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 16 580,00 |
| 6 | K | 032103000 | Vybavení zařízení staveniště | KPL | 1,000 | 1 550,00 | 1 550,00 |
|  | PP |  | Vybavení zařízení staveniště Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: vybudování zařízení staveniště (stavební buňky, sociální objekty pro pracovníky stavby), včetně staveništních přípojek, úhrada nákladů za odběr vody, el. energie a dalších potřebných médií, nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie |  |  |  |  |
| 7 | K | 031203000 | Terénní úpravy pro zařízení staveniště | KPL | 1,000 | 2 600,00 | 2 600,00 |
|  | PP |  | Terénní úpravy pro zařízení staveniště |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: odstranění křovin 30 m2, vyrovnání terénu |  |  |  |  |
| 8 | K | 032503000 | Skládky na staveništi | KPL | 1,000 | 1 700,00 | 1 700,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP P |  | Skládky na staveništi Poznámka k položce: Poznámka k položce: - úprava a zpevnění ploch pro stavební materiál a kotvící prvky |  |  |  |  |
| 9 | K | 034503000 | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule | KPL | 1,000 | 250,00 | 250,00 |
|  | PP |  | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: - velkoplošná informační tabule o stavbě - zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště |  |  |  |  |
| 10 | K | 039103000 | Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz | KPL | 1,000 | 6 600,00 | 6 600,00 |
|  | PP |  | Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz |  |  |  |  |
| 11 | K | 039203000 | Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště | KPL | 1,000 | 3 880,00 | 3 880,00 |
|  | PP P |  | Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště Poznámka k položce: Poznámka k položce: - očištění stáv. zpevněné plochy, vyspravení stavbou vzniklých výtluků |  |  |  |  |
|  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 6 600,00 |
| 12 | K | 042603000 | Plán zkoušek | KPL | 1,000 | 6 600,00 | 6 600,00 |
|  | PP |  | Plán zkoušek Poznámka k položce: |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: - veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby, zkoušky kameniva a certifikace materiálů |  |  |  |  |
|  | D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 11 515,50 |
| 13 | K | 0910020R1 | Ostatní náklady před zahájením stavby | KPL | 1,000 | 2 720,00 | 2 720,00 |
|  | PP |  | Ostatní náklady před zahájením stavby Poznámka k položce: Poznámka k položce: - náklady na aktualizaci a doplnění Havarijního plánu - náklady na aktualizaci a doplnění Povodňového plánu - |  |  |  |  |
|  | P |  | aktualizace plánu BOZP - zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace objektů před zahájením stavby, - zajištění vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich ochrany a neporušení během stavby a jejich zpětné předání správcům, - zajištění biologického dozoru na stavbě |  |  |  |  |
| 14 | K | 0910020R2 | Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby | KPL | 1,000 | 3 240,00 | 3 240,00 |
|  | PP P |  | Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby Poznámka k položce: Poznámka k položce: - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů - zakryté konstrukce, zařízení staveniště, příjezdové cesty - fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty s přiloženým měřítkem; fotodokumentace bude opatřena datem a popisem jednotlivých záběrů, včetně uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace Geotechnická služba dodavatele, kdo provádí nebo zajišťuje na náklad stavby : - ověření základových a hydrogeologických poměrů stavební jámy (průběh a mocnost vrstev, průsaky a výskyt pramenů), - výluhové zkoušky zemin akreditovanou laboratoří pro uložení výkopku dle platné legislativy, - laboratorní analýza na sušinu a ekotoxicitu dle Tabulky č. 10.1 a 10.2 – sloupec I Přílohy č.10 vyhlášky č. 294/2005 Sb. Zajištění udržování čistoty na výjezdu ze staveniště a přilehlých komunikacích. Všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace. Slovení obsádky ryb za úhradu ČRS-SÚS v zajímkovaných úsecích a přemístěny mimo dotčený úsek |  |  |  |  |
| 15 | K | 0910020R3 | Uvedení veškerých dotčených zpevněných i nezpevněných ploch stavbou do původního stavu | KPL | 1,000 | 5 555,50 | 5 555,50 |

PP	Uvedení veškerých dotčených zpevněných i nezpevněných ploch stavbou do původního stavu

Poznámka k položce:

P	Poznámka k položce: Udržování pořádku na staveništi a závěrečné uvedení všech doprovodných povrchů dotčených stavbou do původního

P	stavu (komunikace, zeleň, příkopy, propustky, dočasně využívané plochy apod.), který bude před započetím stavby dodavatelem vhodným

způsobem zdokumentován, vč. zápisů o prověření převzetí prací od vlastníků, správců, uživatelů apod.

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- |
| SO 01 | Koryto |  |  |
| A1 | A1 |  | 1 236,000 |
|  | "" ""příloha D.3.1-D.3.6, D.5 |  | 0,000 |
|  | ""plný panel 1000x1500x100 ze dna toku |  | 0,000 |
| A1 | 824"ks"*1.5"m2/kus |  | 1 236,000 |
| A10 | A10 |  | 33,900 |
|  | "" ""viz Tabulky pro SO 01, příloha D.3.1-D.3.6, D.6.1-D.6.5 |  | 0,000 |
|  | ""75% z celkového množství výkopu hor. tř. 3 |  | 0,000 |
| A10 | 45.2"m3"*0.75 "úprava dna + doplnění balvanů |  | 33,900 |
| A11 | A11 |  | 11,300 |
|  | "" ""viz Tabulky pro SO 01, příloha D.3.1-D.3.6, D.6.1-D.6.5 |  | 0,000 |
|  | ""25% z celkového množství výkopu hor. tř. 4 |  | 0,000 |
| A11 | 45.2"m3"*0.25 "úprava dna + doplnění balvanů |  | 11,300 |
| A12 | A12 |  | 178,500 |
|  | "" ""vodorovné přemístění do 50 m a zpět vč. naložení, využití do zásypu - výkopek |  | 0,000 |
| A12 | 89.25"m3"*2 |  | 178,500 |
| A13 | A13 |  | 325,017 |
|  | "" ""vod. přemístění na mezideponii - přebytek výkopku |  | 0,000 |
| A13 | 325.017"m3""výkop v hor. tř. 3 |  | 325,017 |
| A14 | A14 |  | 344,106 |
|  | "" ""přebytek výkopku |  | 0,000 |
| A14 | 344.106"m3 |  | 344,106 |
| A16 | A16 |  | 9,040 |
|  | "" ""viz Tabulky pro SO 01, příloha D.3.1-D.3.6, D.6.1-D.6.5 |  | 0,000 |
|  | ""zpětný zásyp hor. tř. 3 |  | 0,000 |
| A16 | 9.04"m3""úprava dna + doplnění balvanů |  | 9,040 |
| A17 | A17 |  | 1 462,867 |

| A17 | 1462.867"m2 | 1 462,867 |
| --- | --- | --- |
| A18 | A18 | 2 499,511 |
|  | "" ""viz Tabulky pro SO 01 | 0,000 |
| A18 | 2499.511"m2 | 2 499,511 |
| A19 | A19 | 5,000 |
|  | "" ""příloha D.3, D.9.4 | 0,000 |
| A19 | 5"ks""průměr 250 mm | 5,000 |
| A2 | A2 | 32,549 |
|  | "" ""viz Tabulky pro SO 01 | 0,000 |
|  | ""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm na MC, použije se k obnově kam. dlažby, kam. záhozu a balvan. úprav | 0,000 |
| A2 | 32.549"m3 | 32,549 |
| A20 | A20 | 3,000 |
|  | "" ""příloha D.3, D.9.4 | 0,000 |
| A20 | 3"ks""průměr 350 mm | 3,000 |
| A21 | A21 | 51,000 |
|  | "" ""viz Tabulky pro SO 01 | 0,000 |
| A21 | 51"m2 | 51,000 |
| A22 | A22 | 132,888 |
|  | "" ""viz Tabulky pro SO 01, příloha D.3.1-D.3.6, D.5 | 0,000 |
|  | ""FILTR. VRSTVA fr. 0-63, tl. 0.15 m | 0,000 |
| A22 | 132.888"m3 | 132,888 |
| A23 | A23 | 2,400 |
|  | "" ""viz Tabulky pro SO 01 | 0,000 |
| A23 | 2.4"m3""balvan. zához, stáv. kámen Ds=0.2÷0.3 m | 2,400 |
| A24 | A24 | 8,000 |
|  | "" ""viz Tabulky pro SO 01 | 0,000 |
| A24 | 8"m2""balvan. zához, stáv. kámen | 8,000 |
| A25 | A25 | 61,020 |
|  | "" ""viz Tabulky pro SO 01, příloha D.3.1-D.3.6, D.5 | 0,000 |
|  | ""BALV. ROVNANINA DS=0.3÷0.6 m | 0,000 |
| A25 | 61.020"m3""úprava dna + doplnění balvanů | 61,020 |
| A26 | A26 | 20,874 |
|  | "" ""viz Tabulky pro SO 01, příloha D.3.1-D.3.6, D.5 | 0,000 |
|  | ""BALV. ROVNANINA DS=0.3÷0.6 m | 0,000 |

| A27 | A27 | 16,200 |
| --- | --- | --- |
|  | "" ""viz Tabulky pro SO 01 | 0,000 |
|  | ""Kam. dlažba tl. 25 cm na sucho do štěrk. lože, stáv. kámen - dno | 0,000 |
| A27 | 16.2"m2 | 16,200 |
| A28 | A28 | 20,416 |
|  | "" ""viz Tabulky pro SO 01, příloha D.3.1-D.3.6, D8.1-D.8.3 | 0,000 |
|  | ""Balvanitý skluz, DS=0.3÷0.6 m | 0,000 |
| A28 | 20.416"m3""balvan. skluz navazující | 20,416 |
| A29 | A29 | 5,000 |
|  | "" ""viz Tabulky pro SO 01, příloha D.3.1-D.3.6, D8.1-D.8.3 | 0,000 |
|  | ""Balvanitý skluz, DS=0.3÷0.6 m | 0,000 |
| A29 | 5"m3""stávající kámen | 5,000 |
| A3 | A3 | 82,500 |
|  | "" ""plný panel 1000x1500x100 ze dna toku, očištění 2/3 panelů | 0,000 |
| A3 | 550"ks"*1.5"m2/kus"*0.1 | 82,500 |
| A30 | A30 | 3,000 |
|  | "" ""Odříznutí bet. potrubí DN300 - příl. D.5.11 | 0,000 |
| A30 | 3"ks | 3,000 |
| A31 | A31 | 0,504 |
|  | "" ""Odbourání stáv. železobet. sloupku hrazení | 0,000 |
| A31 | 0.6*0.6*1.4 | 0,504 |
| A32 | A32 | 7,100 |
|  | "" ""Odstranění bet. žlabovek v písk. loži v dl. 7.1 m | 0,000 |
| A32 | 7.1"m | 7,100 |
| A33 | A33 | 102,750 |
|  | "" ""plný panel 1000x1500x100 ze dna toku | 0,000 |
|  | ""odvoz na skládku - 1/3 panelů | 0,000 |
| A33 | 274"ks"*0.375"t/kus | 102,750 |
| A34 | A34 | 309,000 |
|  | "" ""plný panel 1000x1500x100 ze dna toku | 0,000 |
|  | ""odvoz na mezideponii do 500 m | 0,000 |
| A34 | 824"ks"*0.375"t/kus | 309,000 |
| A35 | A35 | 825,000 |

20,874

| A36 | A36 | 90,253 |
| --- | --- | --- |
|  | "" ""naložení na mezideponii, odvoz k zpětnému využití | 0,000 |
| A36 | (2.4"m3"+20.874"m3"+12.75"m3"+5"m3")*2.2"t/m3 | 90,253 |
| A37 | A37 | 102,750 |
|  | "" ""rozbití panelů na max velikost 1 kusu 0.3 x 0.3 m | 0,000 |
|  | ""plný panel 1000x1500x100 ze dna toku | 0,000 |
| A37 | 274"ks"*0.375"t/kus | 102,750 |
| A4 | A4 | 32,549 |
|  | "" ""viz Tabulky pro SO 01 | 0,000 |
|  | ""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm na MC, použije se k obnově kam. dlažby, kam. záhozu a balvan. úprav | 0,000 |
| A4 | 32.549"m3 | 32,549 |
| A40 | A40 | 1,000 |
|  | "" ""příloha D.9.3 | 0,000 |
| A40 | 1"kpl | 1,000 |
| A41 | A41 | 1,000 |
|  | "" ""příloha D.9.3 | 0,000 |
| A41 | 1"kpl | 1,000 |
| A43 | A43 | 1,000 |
|  | "" ""příloha C.5 | 0,000 |
| A43 | 1"kpl | 1,000 |
| A5 | A5 | 32,549 |
|  | "" ""viz Tabulky pro SO 01 | 0,000 |
|  | ""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm na MC, použije se k obnově kam. dlažby, kam. záhozu a balvan. úprav | 0,000 |
| A5 | 32.549"m3 | 32,549 |
| A6 | A6 | 32,549 |
|  | "" ""viz Tabulky pro SO 01 | 0,000 |
|  | ""vod. přem. na mezideponii a zpět k zpětnému využití | 0,000 |
|  | ""Rozebraná kam. dlažba tl. 25 cm na MC, použije se k obnově kam. dlažby, kam. záhozu a balvan. úprav | 0,000 |
| A6 | 32.549"m3 | 32,549 |
| A9 | A9 | 15,000 |

A35	(550"ks"*0.375"t/kus")*4

| B1 | B1 ""plný panel 1000x500x100 ze svahu toku |
| --- | --- |
| B1 | 994"ks"*0.5"m2/kus |
| B10 | B10 |
| B10 | 93.1"m3"*0.75 "balvanité prahy malé |
| B11 | B11 |
| B11 | 93.1"m3"*0.25 "balvanité prahy malé |
| B12 | B12 |
| B12 | "Celkem: "178.5 |
| B13 | B13 |
| B13 | 108.339"m3""výkop v hor. tř. 4 |
| B14 | B14 |
| B14 | "Celkem: "344.106 |
| B16 | B16 |
| B16 | 19.6"m3""balvanité prahy malé |
| B17 | B17 |
| B17 | "Celkem: "1462.867 |
| B18 | B18 |
| B18 | "Celkem: "2499.511 |
| B19 | B19 |
| B19 | "Celkem: "5 |
| B2 | B2 |
| B2 | "Mezisoučet: "32.549 |
| B20 | B20 |
| B20 | 2"ks""průměr 400 mm |
| B21 | B21 |
| B21 | "Celkem: "51 |
| B22 | B22 |
| B22 | "Celkem: "132.888 |
| B23 | B23 |
| B23 | "Celkem: "2.4 |
| B24 | B24 |
| B24 | "Celkem: "8 |
| B25 | B25 |

| B25 | 88.200"m3""balvanité prahy malé | 88,200 |
| --- | --- | --- |
| B26 | B26 | 20,874 |
| B26 | "Celkem: "20.874 | 20,874 |
| B27 | B27 | 34,800 |
|  | ""Kam. dlažba tl. 25 cm na sucho do štěrk. lože, stáv. kámen - svah | 0,000 |
| B27 | 34.8"m2 | 34,800 |
| B28 | B28 | 28,093 |
| B28 | 28.093"m3""balvan. skluz č.1 | 28,093 |
| B29 | B29 | 5,000 |
| B29 | "Celkem: "5 | 5,000 |
| B3 | B3 | 33,150 |
|  | ""plný panel 1000x500x100 ze svahu toku, očištění 2/3 panelů | 0,000 |
| B3 | 663"ks"*0.5"m2/kus"*0.1 | 33,150 |
| B30 | B30 | 1,000 |
|  | ""Odříznutí bet. potrubí DN400 | 0,000 |
| B30 | 1"ks | 1,000 |
| B31 | B31 | 0,504 |
| B31 | "Celkem: "0.504 | 0,504 |
| B32 | B32 | 7,100 |
| B32 | "Celkem: "7.1 | 7,100 |
| B33 | B33 | 41,375 |
|  | ""plný panel 1000x500x100 ze svahu toku | 0,000 |
|  | ""odvoz na skládku - 1/3 panelů | 0,000 |
| B33 | 331"ks"*0.125"t/kus | 41,375 |
| B34 | B34 | 206,250 |
|  | ""odvoz do 5 km a složení (obec Verneřice) - 2/3 panelů | 0,000 |
| B34 | 550"ks"*0.375"t/kus | 206,250 |
| B35 | B35 | 331,500 |
|  | ""plný panel 1000x500x100 ze svahu toku | 0,000 |
|  | ""odvoz do 5 km a složení (obec Verneřice) - 2/3 panelů | 0,000 |
| B35 | (663"ks"*0.125"t/kus")*4 | 331,500 |
| B36 | B36 | 210,582 |
|  | ""naložení na mezideponii, odvoz na skládku | 0,000 |
| B36 | 210.582"t | 210,582 |

| Kód |  |  | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B37 |  | B37 |  |  | 41,375 |
|  |  | ""plný panel 1000x500x100 ze svahu toku |  |  | 0,000 |
| B37 |  | 331"ks"*0.125"t/kus |  |  | 41,375 |
| B4 |  | B4 |  |  | 32,549 |
| B4 |  | "Mezisoučet: "32.549 |  |  | 32,549 |
| B40 |  | B40 |  |  | 1,000 |
| B40 |  | "Celkem: "1 |  |  | 1,000 |
| B41 |  | B41 |  |  | 1,000 |
| B41 |  | "Celkem: "1 |  |  | 1,000 |
| B43 |  | B43 |  |  | 1,000 |
| B43 |  | "Celkem: "1 |  |  | 1,000 |
| B5 |  | B5 |  |  | 32,549 |
| B5 |  | "Mezisoučet: "32.549 |  |  | 32,549 |
| B6 |  | B6 |  |  | 32,549 |
| B6 |  | "Mezisoučet: "32.549 |  |  | 32,549 |
| B9 |  | B9 |  |  | 15,000 |
| B9 |  | "Celkem: "15 |  |  | 15,000 |
| C1 |  | C1 |  |  | 509,760 |
|  |  | ""vegetační panel 600x600x120 ze svahu toku |  |  | 0,000 |
| C1 |  | 1416"ks"*0.36"m2/kus |  |  | 509,760 |
| C10 |  | C10 |  |  | 88,200 |
| C10 |  | 117.6"m3"*0.75 "balvanité prahy zavazující |  |  | 88,200 |
| C11 |  | C11 |  |  | 29,400 |
| C11 |  | 117.6"m3"*0.25 "balvanité prahy zavazující |  |  | 29,400 |
| C13 |  | C13 |  |  | -89,250 |
| C13 |  | -89.25"m3""odpočet, zpětný zásyp |  |  | -89,250 |
| C16 |  | C16 |  |  | 21,000 |
| C16 |  | 21.0"m3""balvanité prahy zavazující |  |  | 21,000 |
| C2 |  | C2 |  |  | 4,050 |
|  |  | ""viz Tabulky pro SO 01 |  |  | 0,000 |
|  |  | ""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm na MC, dna do štěrk. lože |  |  | 0,000 |
| C2 |  | 4.050"m3 |  |  | 4,050 |
| C20 |  | C20 |  |  | 5,000 |
| C20 |  | "Celkem: "3+2 |  |  | 5,000 |

|  | Kód | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C25 |  | C25 |  | 103,180 |
| C25 |  | 103.180"m3""balvanité prahy zavazující |  | 103,180 |
| C27 |  | C27 |  | 51,000 |
| C27 |  | "Celkem: "16.2+34.8 |  | 51,000 |
| C28 |  | C28 |  | 11,328 |
| C28 |  | 11.328"m3""balvan. skluz č.2 |  | 11,328 |
| C3 |  | C3 |  | 40,781 |
|  |  | ""vegetační panel 600x600x120 ze svahu toku, očištění 2/3 panelů |  | 0,000 |
| C3 |  | 944"ks"*0.36"m2/kus"*0.12 |  | 40,781 |
| C30 |  | C30 |  | 4,000 |
| C30 |  | "Celkem: "3+1 |  | 4,000 |
| C33 |  | C33 |  | 35,872 |
|  |  | ""vegetační panel 600x600x120 ze svahu toku |  | 0,000 |
|  |  | ""odvoz na skládku - 1/3 panelů |  | 0,000 |
| C33 |  | 472"ks"*0.076"t/kus |  | 35,872 |
| C34 |  | C34 |  | 124,250 |
|  |  | ""plný panel 1000x500x100 ze svahu toku |  | 0,000 |
|  |  | ""odvoz na mezideponii do 500 m |  | 0,000 |
| C34 |  | 994"ks"*0.125"t/kus |  | 124,250 |
| C35 |  | C35 |  | 286,976 |
|  |  | ""vegetační panel 600x600x120 ze svahu toku |  | 0,000 |
|  |  | ""odvoz do 5 km a složení (obec Verneřice) - 2/3 panelů |  | 0,000 |
| C35 |  | (944"ks"*0.076"t/kus")*4 |  | 286,976 |
| C36 |  | C36 |  | 300,835 |
| C36 |  | "Celkem: "90.253+210.582 |  | 300,835 |
| C37 |  | C37 |  | 35,872 |
|  |  | ""vegetační panel 600x600x120 ze svahu toku |  | 0,000 |
| C37 |  | 472"ks"*0.076"t/kus |  | 35,872 |
| C4 |  | C4 |  | 4,050 |
|  |  | ""viz Tabulky pro SO 01 |  | 0,000 |
|  |  | ""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm na MC, dna do štěrk. lože |  | 0,000 |
| C4 |  | 4.050"m3 |  | 4,050 |
| C5 |  | C5 |  | 4,050 |
|  |  | ""viz Tabulky pro SO 01 |  | 0,000 |

|  | ""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm na MC, dna do štěrk. lože | 0,000 |
| --- | --- | --- |
| C5 | 4.050"m3 | 4,050 |
| C6 | C6 | 4,050 |
|  | ""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm na MC, dna do štěrk. lože | 0,000 |
| C6 | 4.050"m3 | 4,050 |
| D1 | D1 | 371,520 |
|  | ""vegetační panel 1200x600x140 ze svahu toku | 0,000 |
| D1 | 516"ks"*0.72"m2/kus | 371,520 |
| D10 | D10 | 22,620 |
| D10 | 30.16"m3"*0.75 "balvan. skluz navazující | 22,620 |
| D11 | D11 | 7,540 |
| D11 | 30.16"m3"*0.25 "balvan. skluz navazující | 7,540 |
| D13 | D13 | 344,106 |
| D13 | "Celkem: "325.017+108.339+-89.25 | 344,106 |
| D16 | D16 | 2,320 |
| D16 | 2.32"m3""balvan. skluz navazující | 2,320 |
| D2 | D2 | 8,700 |
|  | ""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm, na MC svahů do štěrk. lože | 0,000 |
| D2 | 8.700"m3 | 8,700 |
| D25 | D25 | 16,240 |
| D25 | 16.240"m3""balvan. rovnaniny zaústění | 16,240 |
| D28 | D28 | 21,316 |
| D28 | 21.316"m3""balvan. skluz č.3 | 21,316 |
| D3 | D3 | 34,675 |
|  | ""vegetační panel 1200x600x140 ze svahu toku, očištění 2/3 panelů | 0,000 |
| D3 | 344"ks"*0.72"m2/kus"*0.14 | 34,675 |
| D33 | D33 | 27,864 |
|  | ""vegetační panel 1200x600x140 ze svahu toku | 0,000 |
| D33 | 172"ks"*0.162"t/kus | 27,864 |
| D34 | D34 | 82,875 |
|  | ""odvoz do 5 km a složení (obec Verneřice) - 2/3 panelů | 0,000 |
| D34 | 663"ks"*0.125"t/kus | 82,875 |
| D35 | D35 | 222,912 |
|  | ""vegetační panel 1200x600x140 ze svahu toku | 0,000 |

| D35 | (344"ks"*0.162"t/kus")*4 | 222,912 |
| --- | --- | --- |
| D37 | D37 | 27,864 |
|  | ""vegetační panel 1200x600x140 ze svahu toku | 0,000 |
| D37 | 172"ks"*0.162"t/kus | 27,864 |
| D4 | D4 | 8,700 |
|  | ""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm, na MC svahů do štěrk. lože | 0,000 |
| D4 | 8.700"m3 | 8,700 |
| D5 | D5 | 8,700 |
|  | ""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm, na MC svahů do štěrk. lože | 0,000 |
| D5 | 8.700"m3 | 8,700 |
| D6 | D6 | 8,700 |
|  | ""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm, na MC svahů do štěrk. lože | 0,000 |
| D6 | 8.700"m3 | 8,700 |
| E1 | E1 | 2 614,280 |
| E1 | "Celkem: "1236+497+509.76+371.52 | 2 614,280 |
| E10 | E10 | 12,600 |
| E10 | 16.8"m3"*0.75 "balvan. rovnaniny zaústění | 12,600 |
| E11 | E11 | 4,200 |
| E11 | 16.8"m3"*0.25 "balvan. rovnaniny zaústění | 4,200 |
| E16 | E16 | 3,360 |
| E16 | 3.36"m3""balvan. rovnaniny zaústění | 3,360 |
| E2 | E2 | 12,750 |
| E2 | "Mezisoučet: "4.05+8.7 | 12,750 |
| E25 | E25 | 4,260 |
| E25 | 4.260"m3""balvan. rovnaniny přítoků | 4,260 |
| E28 | E28 | 5,280 |
| E28 | 5.280"m3""balvan. skluz pod RO | 5,280 |
| E3 | E3 | 191,106 |
| E3 | "Celkem: "82.5+33.15+40.781+34.675 | 191,106 |
| E33 | E33 | 1,210 |
|  | ""železobet. sloupek hrazení | 0,000 |
| E33 | 1.21"t | 1,210 |
| E34 | E34 | 107,616 |

0,000

|  | ""vegetační panel 600x600x120 ze svahu toku | 0,000 |
| --- | --- | --- |
|  | ""odvoz na mezideponii do 500 m | 0,000 |
| E34 | 1416"ks"*0.076"t/kus | 107,616 |
| E35 | E35 | 1 666,388 |
| E35 | "Celkem: "825+331.5+286.976+222.912 | 1 666,388 |
| E37 | E37 | 207,861 |
| E37 | "Celkem: "102.75+41.375+35.872+27.864 | 207,861 |
| E4 | E4 | 12,750 |
| E4 | "Mezisoučet: "4.05+8.7 | 12,750 |
| E5 | E5 | 12,750 |
| E5 | "Mezisoučet: "4.05+8.7 | 12,750 |
| E6 | E6 | 12,750 |
| E6 | "Mezisoučet: "4.05+8.7 | 12,750 |
| F10 | F10 | 3,728 |
| F10 | 4.97"m3"*0.75 "balvan. rovnaniny přítoků | 3,728 |
| F11 | F11 | 1,243 |
| F11 | 4.97"m3"*0.25 "balvan. rovnaniny přítoků | 1,243 |
| F16 | F16 | 1,243 |
| F16 | 1.243"m3""balvan. rovnaniny přítoků | 1,243 |
| F2 | F2 | 45,299 |
| F2 | "Celkem: "32.549+4.05+8.7 | 45,299 |
| F25 | F25 | 29,681 |
| F25 | 29.681"m3""balvan. skluz č.1 | 29,681 |
| F28 | F28 | 86,433 |
| F28 | "Mezisoučet: "20.416+28.093+11.328+21.316+5.28 | 86,433 |
| F33 | F33 | 0,451 |
|  | ""Odříznutí žb potrubí DN300 - příl. D.5.11 | 0,000 |
| F33 | 3"ks"*0.8"m"*188"kg/m"/1000 | 0,451 |
| F34 | F34 | 71,744 |
|  | ""odvoz do 5 km a složení (obec Verneřice) - 2/3 panelů | 0,000 |
| F34 | 944"ks"*0.076"t/kus | 71,744 |
| F4 | F4 | 45,299 |
| F4 | "Celkem: "32.549+4.05+8.7 | 45,299 |
| F5 | F5 | 45,299 |

| F5 | "Celkem: "32.549+4.05+8.7 | 45,299 |
| --- | --- | --- |
| F6 | F6 | 45,299 |
| F6 | "Celkem: "32.549+4.05+8.7 | 45,299 |
| G10 | G10 | 24,223 |
| G10 | 32.297"m3"*0.75 "balvan. skluz č.1 | 24,223 |
| G11 | G11 | 8,074 |
| G11 | 32.297"m3"*0.25 "balvan. skluz č.1 | 8,074 |
| G16 | G16 | 9,194 |
| G16 | 9.194"m3""balvan. skluz č.1 | 9,194 |
| G25 | G25 | 20,125 |
| G25 | 20.125"m3""balvan. skluz č.2 | 20,125 |
| G28 | G28 | -5,000 |
| G28 | -5"m3""stávající kámen | -5,000 |
| G33 | G33 | 0,122 |
|  | ""Odříznutí žb potrubí DN400 | 0,000 |
| G33 | 1"ks"*0.4"m"*304"kg/m"/1000 | 0,122 |
| G34 | G34 | 83,592 |
|  | ""vegetační panel 1200x600x140 ze svahu toku | 0,000 |
|  | ""odvoz na mezideponii do 500 m | 0,000 |
| G34 | 516"ks"*0.162"t/kus | 83,592 |
| H10 | H10 | 14,537 |
| H10 | 19.382"m3"*0.75 "balvan. skluz č.2 | 14,537 |
| H11 | H11 | 4,846 |
| H11 | 19.382"m3"*0.25 "balvan. skluz č.2 | 4,846 |
| H16 | H16 | 4,426 |
| H16 | 4.426"m3""balvan. skluz č.2 | 4,426 |
| H25 | H25 | 18,996 |
| H25 | 18.996"m3""balvan. skluz č.3 | 18,996 |
| H28 | H28 | 81,433 |
| H28 | "Celkem: "20.416+28.093+11.328+21.316+5.28+-5 | 81,433 |
| H33 | H33 | 0,938 |
|  | ""bet. žlabovky | 0,000 |
| H33 | 14"ks"*67"kg/kus"/1000 | 0,938 |
| H34 | H34 | 55,728 |

|  | ""odvoz do 5 km a složení (obec Verneřice) - 2/3 panelů | 0,000 |
| --- | --- | --- |
| H34 | 344"ks"*0.162"t/kus | 55,728 |
| I10 | I10 | 14,986 |
| I10 | 19.981"m3"*0.75 "balvan. skluz č.3 | 14,986 |
| I11 | I11 | 4,995 |
| I11 | 19.981"m3"*0.25 "balvan. skluz č.3 | 4,995 |
| I16 | I16 | 10,700 |
| I16 | 10.7"m3""balvan. skluz č.3 | 10,700 |
| I25 | I25 | 15,520 |
| I25 | 15.520"m3""balvan. paty svahů | 15,520 |
| I33 | I33 | 210,582 |
| I33 | "Celkem: "102.75+41.375+35.872+27.864+1.21+0.451+0.122+0.938 | 210,582 |
| I34 | I34 | 1,210 |
|  | ""železobet. sloupek hrazení | 0,000 |
|  | ""odvoz na mezideponii do 500 m | 0,000 |
| I34 | 1.21"t | 1,210 |
| J10 | J10 | 12,804 |
| J10 | 17.072"m3"*0.75 "balvan. paty svahů | 12,804 |
| J11 | J11 | 4,268 |
| J11 | 17.072"m3"*0.25 "balvan. paty svahů | 4,268 |
| J16 | J16 | 3,104 |
| J16 | 3.104"m3""balvan. paty svahů | 3,104 |
| J25 | J25 | 18,920 |
| J25 | 18.920"m3""balvan. pata PB | 18,920 |
| J34 | J34 | 0,451 |
|  | ""Odříznutí žb potrubí DN300 - příl. D.5.11 | 0,000 |
| J34 | 3"ks"*0.8"m"*188"kg/m"/1000 | 0,451 |
| K10 | K10 | 15,609 |
| K10 | 20.812"m3"*0.75 "balvan. pata PB | 15,609 |
| K11 | K11 | 5,203 |
| K11 | 20.812"m3"*0.25 "balvan. pata PB | 5,203 |
| K16 | K16 | 3,784 |
| K16 | 3.784"m3""balvan. pata PB | 3,784 |
| K25 | K25 | 5,535 |

| K34 | K34 | 0,122 |
| --- | --- | --- |
|  | ""Odříznutí žb potrubí DN400 | 0,000 |
| K34 | 1"ks"*0.4"m"*304"kg/m"/1000 | 0,122 |
| L10 | L10 | 1,980 |
| L10 | 2.64"m3"*0.75 "balvan. zához | 1,980 |
| L11 | L11 | 0,660 |
| L11 | 2.64"m3"*0.25 "balvan. zához | 0,660 |
| L16 | L16 | 0,779 |
| L16 | 0.779"m3""balvan. rovnanina dna 9.04 PB | 0,779 |
| L25 | L25 | 381,677 |
| L25 | "Mezisoučet: "61.02+88.2+103.18+16.24+4.26+29.681+20.125+18.996+15.52+18.92+5.535 | 381,677 |
| L34 | L34 | 0,938 |
|  | ""bet. žlabovky | 0,000 |
| L34 | 14"ks"*67"kg/kus"/1000 | 0,938 |
| M10 | M10 | 4,755 |
| M10 | 6.34"m3"*0.75 "balvan. rovnanina dna 33.9 PB | 4,755 |
| M11 | M11 | 1,585 |
| M11 | 6.34"m3"*0.25 "balvan. rovnanina dna 11.3 PB | 1,585 |
| M16 | M16 | 0,700 |
| M16 | 0.7"m3""balvan. skluz pod RO | 0,700 |
| M25 | M25 | -20,874 |
| M25 | -20.874"m3""stávající kámen | -20,874 |
| M34 | M34 | 71,608 |
|  | ""viz Tabulky pro SO 01 | 0,000 |
|  | ""vod. přem. na mezideponii | 0,000 |
|  | ""Rozebraná kam. dlažba tl. 25 cm na MC, použije se k obnově kam. dlažby, kam. záhozu a balvan. úprav | 0,000 |
| M34 | 32.549"m3"*2.2"t/m3 | 71,608 |
| N10 | N10 | 5,250 |
| N10 | 7.00"m3"*0.75 "balvan. skluz pod RO | 5,250 |
| N11 | N11 | 1,750 |
| N11 | 7.00"m3"*0.25 "balvan. skluz pod RO | 1,750 |
| N16 | N16 | 89,250 |

N16

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- |
| N25 | N25 |  | 360,803 |
| N25 | "Celkem: "61.02+88.2+103.18+16.24+4.26+29.681+20.125+18.996+15.52+18.92+5.535+-20.874 |  | 360,803 |
| N34 | N34 |  | 1 115,384 |
| N34 | "Mezisoučet: "309+206.25+124.25+82.875+107.616+71.744+83.592+55.728+1.21+0.451+0.122+0.938+71.608 |  | 1 115,384 |
| O10 | O10 |  | 325,017 |
| O10 | "Celkem: "33.9+69.825+88.2+22.62+12.6+3.728+24.223+14.537+14.986+12.804+15.609+1.98+4.755+5.25 |  | 325,017 |
| O11 | O11 |  | 108,339 |
| O11 | "Celkem: "11.3+23.275+29.4+7.54+4.2+1.243+8.074+4.846+4.995+4.268+5.203+0.66+1.585+1.75 |  | 108,339 |
| O34 | O34 |  | 8,910 |
|  | ""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm na MC, dna do štěrk. lože |  | 0,000 |
| O34 | 4.050"m3"*2.2"t/m3 |  | 8,910 |
| P34 | P34 |  | 19,140 |
|  | ""Rozebrání kam. dlažby tl. 25 cm, na MC svahů do štěrk. lože |  | 0,000 |
| P34 | 8.700"m3"*2.2"t/m3 |  | 19,140 |
| Q34 | Q34 |  | 28,050 |
| Q34 | "Mezisoučet: "8.91+19.14 |  | 28,050 |
| R34 | R34 |  | 90,253 |
|  | ""odvoz z mezideponie do 500 m k zpětnému využití (zához, rovnanina, dlažba, balvanitý skluz) |  | 0,000 |
| R34 | (2.4"m3"+20.874"m3"+12.75"m3"+5"m3")*2.2"t/m3 |  | 90,253 |
| S34 | S34 |  | 1 233,687 |
| S34 | "Celkem: "309+206.25+124.25+82.875+107.616+71.744+83.592+55.728+1.21+0.451+0.122+0.938+71.608+8.91+19.14+90.253 |  | 1 233,687 |
| SO 02 | Rozdělovací objekt |  |  |
| A1 | A1 |  | 3,225 |
|  | "" ""Tabulka 2.1 a 2.2 |  | 0,000 |
| A1 | 3.225"m3 |  | 3,225 |
| A10 | A10 |  | 61,288 |
|  | "" ""vodorovné přemístění do 50 m a zpět vč. naložení, využití do zásypu - výkopek |  | 0,000 |
| A10 | 30.644"m3"*2 |  | 61,288 |
| A11 | A11 |  | 6,450 |
|  | "" ""vodorovné přemístění do 50 m a zpět vč. naložení, využití v kam. záhozu svahu |  | 0,000 |
| A11 | 3.225"m3"*2 |  | 6,450 |
| A12 | A12 |  | 12,195 |
|  | "" ""vod. přemístění na mezideponii - přebytek výkopku |  | 0,000 |
| A12 | 12.195"m3""výkop v hor. tř. 3 |  | 12,195 |

| Kód |  |  | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A13 |  | A13 |  |  | 12,195 |
|  |  | "" ""vod. přemístění na mezideponii - přebytek výkopku |  |  | 0,000 |
| A13 |  | 12.195"m3""výkop v hor. tř. 5 |  |  | 12,195 |
| A14 |  | A14 |  |  | 18,136 |
|  |  | "" ""přebytek výkopku |  |  | 0,000 |
| A14 |  | 18.136"m3 |  |  | 18,136 |
| A15 |  | A15 |  |  | 12,195 |
|  |  | "" ""přebytek výkopku |  |  | 0,000 |
| A15 |  | 12.195"m3""výkop v hor. tř. 5 |  |  | 12,195 |
| A16 |  | A16 |  |  | 12,195 |
|  |  | "" ""naložení na mezideponii |  |  | 0,000 |
| A16 |  | 12.195"m3""výkop v hor. tř. 3 |  |  | 12,195 |
| A17 |  | A17 |  |  | 12,195 |
|  |  | "" ""naložení na mezideponii |  |  | 0,000 |
| A17 |  | 12.195"m3""výkop v hor. tř. 5 - odvoz na skládku |  |  | 12,195 |
| A18 |  | A18 |  |  | 30,644 |
|  |  | "" ""příloha D.7, viz Tabulka 2.1, 2.2, 2.4 |  |  | 0,000 |
|  |  | ""zpětný zásyp z hor. tř. 3 a 4 |  |  | 0,000 |
| A18 |  | 12.2"m3"+18.444"m3 |  |  | 30,644 |
| A19 |  | A19 |  |  | 41,320 |
|  |  | "" ""příloha D.7, Tabulka 2.1 |  |  | 0,000 |
| A19 |  | 41.32"m2 |  |  | 41,320 |
| A2 |  | A2 |  |  | 3,225 |
|  |  | "" ""Tabulka 2.1 a 2.2 |  |  | 0,000 |
| A2 |  | 3.225"m3 |  |  | 3,225 |
| A20 |  | A20 |  |  | 43,424 |
|  |  | "" ""viz Tabulka 2.1-2.5 |  |  | 0,000 |
| A20 |  | 43.424"m2 |  |  | 43,424 |
| A21 |  | A21 |  |  | 70,078 |
|  |  | "" ""viz Tabulka 2.1-2.5 |  |  | 0,000 |
| A21 |  | 70.078"m2 |  |  | 70,078 |
| A22 |  | A22 |  |  | 1,000 |
|  |  | "" ""příloha D.3, D.9.4 |  |  | 0,000 |
| A22 |  | 1"ks |  |  | 1,000 |

Kód

Popis

MJ

Výměra

A23

A23

A24

A24

A25

A25

A26

A26

A27

A27

A28

A28

A29

A29

A3

A3

A30

7,616

0,000

0,000

7,616

2,721

0,000

0,000

2,721

8,362

0,000

0,000

8,362

3,225

0,000

0,000

3,225

1,300

0,000

0,000

0,000

1,300

1,200

0,000

1,200

8,000

0,000

0,000

8,000

3,225

0,000

3,225

1,000

A23

"" ""příloha D.7, Tabulka 2.1

""Zdivo na MC základové LK250, čedič

7.616"m3 A24 "" ""příloha D.7, Tabulka 2.1

""Zdivo na MC 25 nadzákladové LK250, čedič

2.721"m3 A25

"" ""příloha d.7, viz Tabulka 2.1- 2.6

""FILTR. VRSTVA fr. 0-63, tl. 0.15 m

8.362"m3 A26

"" ""příloha D.7, Tabulka 2.2, zához svahu, využití stáv. kamene - položka bez dodávky ""LK - Ds=0.2÷0.3 m

3.225"m3 A27 "" ""příloha D.7

""BALV. ROVNANINA DS=0.3÷0.6 m

""Tabulka 2.2, balvan. pata PB

1.3"m3 A28 "" ""příloha D.7

0.15*8 A29 "" ""příloha D.7, Tabulka 2.5

""Balvanitý skluz pod rozděl. objektem, DS=0.3÷0.6 m

8.0"m3 A3 "" ""Tabulka 2.1 a 2.2

3.225"m3 A30

"" ""příloha D.7, D.9.1

""Drážky hrazení ocel pozink U 60x40x40x3

0,000

0,000

| A30 | 1"ks""dl. 0,98 m | 1,000 |
| --- | --- | --- |
| A31 | A31 | 0,005 |
|  | "" ""příloha D.7, D.9.1 | 0,000 |
| A31 | (3.1"kg/m"*(0.35+0.35+0.98))/1000 | 0,005 |
| A33 | A33 | 1,000 |
|  | "" ""příloha D.9.3 | 0,000 |
| A33 | 1"kpl | 1,000 |
| A34 | A34 | 1,000 |
|  | "" ""příloha D.9.3 | 0,000 |
| A34 | 1"kpl | 1,000 |
| A36 | A36 | 1,000 |
|  | "" ""příloha C.5 | 0,000 |
| A36 | 1"kpl | 1,000 |
| A6 | A6 | 8,264 |
|  | "" ""příloha D.7, Tabulka 2.1 | 0,000 |
| A6 | 41.32"m2"*0.2"m""sejmutí tl. 200 mm | 8,264 |
| A7 | A7 | 11,695 |
|  | "" ""příloha D.7, viz Tabulka 2.1, 2.2, 2.4 | 0,000 |
|  | ""20% z celkového množství výkopu hor. tř. 3 | 0,000 |
| A7 | 58.475"m3"*0.2 | 11,695 |
| A8 | A8 | 35,085 |
|  | "" ""příloha, D.7, viz Tabulka 2.1, 2.2, 2.4 | 0,000 |
|  | ""60% z celkového množství výkopu hor. tř. 4 | 0,000 |
| A8 | 58.475"m3"*0.6 | 35,085 |
| A9 | A9 | 11,695 |
|  | "" ""příloha d.7, viz Tabulka 2.1, 2.2, 2.4 | 0,000 |
|  | ""20% z celkového množství výkopu hor. tř. 5 | 0,000 |
| A9 | 58.475"m3"*0.2 | 11,695 |
| B1 | B1 | 3,225 |
| B1 | "Celkem: "3.225 | 3,225 |
| B10 | B10 | 8,264 |
|  | ""vodorovné přemístění do 50 m z mezideponie vč. naložení, zpětné využití - ornice | 0,000 |
| B10 | 41.32"m2"*0.2"m | 8,264 |
| B11 | B11 | 6,450 |

| B11 | "Celkem: "6.45 |
| --- | --- |
| B12 | B12 |
| B12 | 36.585"m3""výkop v hor. tř. 4 |
| B13 | B13 |
| B13 | "Celkem: "12.195 |
| B14 | B14 |
| B14 | "Celkem: "18.136 |
| B15 | B15 |
| B15 | "Celkem: "12.195 |
| B16 | B16 |
| B16 | 36.585"m3""výkop v hor. tř. 4 |
| B17 | B17 |
| B17 | "Celkem: "12.195 |
| B18 | B18 |
| B18 | "Celkem: "30.644 |
| B19 | B19 |
| B19 | "Celkem: "41.32 |
| B2 | B2 |
| B2 | "Celkem: "3.225 |
| B20 | B20 |
| B20 | "Celkem: "43.424 |
| B21 | B21 |
| B21 | "Celkem: "70.078 |
| B22 | B22 |
| B22 | "Celkem: "1 |
| B23 | B23 |
| B23 | "Celkem: "7.616 |
| B24 | B24 |
| B24 | "Celkem: "2.721 |
| B25 | B25 |
| B25 | "Celkem: "8.362 |
| B26 | B26 |
| B26 | "Celkem: "3.225 |
| B27 | B27 |

6,450 36,585 36,585 12,195 12,195 18,136 18,136 12,195 12,195 36,585 36,585 12,195 12,195 30,644 30,644 41,320 41,320 3,225

3,225 43,424 43,424 70,078 70,078 1,000

1,000 7,616 7,616 2,721 2,721 8,362 8,362 3,225 3,225 3,250

| B27 | 3.25"m3 |
| --- | --- |
| B28 | B28 |
| B28 | "Celkem: "1.2 |
| B29 | B29 |
| B29 | "Celkem: "8 |
| B3 | B3 |
| B3 | "Celkem: "3.225 |
| B30 | B30 ""příloha D.7, D.9.1 ""Drážky hrazení ocel pozink U 60x40x40x3 |
| B30 | 2"ks""dl. 0,35 m |
| B31 | B31 |
| B31 | "Celkem: "0.005 |
| B33 | B33 |
| B33 | "Celkem: "1 |
| B34 | B34 |
| B34 | "Celkem: "1 |
| B36 | B36 |
| B36 | "Celkem: "1 |
| B6 | B6 |
| B6 | "Celkem: "8.264 |
| B7 | B7 |
| B7 | 1.300"m3"*0.2 |
| B8 | B8 |
| B8 | 1.300"m3"*0.6 |
| B9 | B9 |
| B9 | 1.300"m3"*0.2 |
| C10 | C10 |
| C10 | "Celkem: "61.288+8.264 |
| C12 | C12 |
| C12 | -30.644"m3""odpočet, zpětný zásyp |
| C16 | C16 |
| C16 | -30.644"m3""odpočet, zpětný zásyp |

0,000

3,250

1,200

1,200

8,000

8,000

3,225

3,225

2,000

0,000

0,000

2,000

0,005

0,005

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

8,264

8,264

0,260

0,260

0,780

0,780

0,260

0,260

69,552

69,552 -30,644 -30,644 -30,644 -30,644

| C27 | C27 ""Tabulka 2.4, balvan. práh zavazující |
| --- | --- |
| C27 | 1.76"m3 |
| C30 | C30 |
| C30 | "Celkem: "1+2 |
| C7 | C7 |
| C7 | 1.200"m3"*0.2 |
| C8 | C8 |
| C8 | 1.200"m3"*0.6 |
| C9 | C9 |
| C9 | 1.200"m3"*0.2 |
| D12 | D12 |
| D12 | "Celkem: "12.195+36.585+-30.644 |
| D16 | D16 |
| D16 | "Celkem: "12.195+36.585+-30.644 |
| D27 | D27 |
| D27 | "Celkem: "1.3+3.25+1.76 |
| D7 | D7 |
| D7 | "Celkem: "11.695+0.26+0.24 |
| D8 | D8 |
| D8 | "Celkem: "35.085+0.78+0.72 |
| D9 | D9 |
| D9 | "Celkem: "11.695+0.26+0.24 |
| SO 03 | Tůň |
| A1 | A1 "" ""Výkop - hor. č.4 - hráz rybníka |
| A1 | 2.9"m3 |
| A11 | A11 "" ""příloha D.9.2 |
| A11 | 1"kpl |
| A13 | A13 "" ""příloha C.5 |
| A13 | 1"kpl |
| A2 | A2 |

| A2 | 234*1.3 "plocha dna * výška | 304,200 |
| --- | --- | --- |
| A3 | A3 | 503,750 |
|  | "" ""vod. přemístění na meziskládku k odvodnění | 0,000 |
| A3 | 503.75"m3 | 503,750 |
| A4 | A4 | 478,563 |
| A4 | 503.75"m3"*0.95 "výkopek po odvodnění | 478,563 |
| A5 | A5 | 503,750 |
|  | "" ""naložení na mezideponii | 0,000 |
| A5 | 503.75"m3 | 503,750 |
| A6 | A6 | 246,200 |
| A6 | 233+13.2 | 246,200 |
| A7 | A7 | 328,820 |
| A7 | 307*1.06+3.4 | 328,820 |
| A8 | A8 | 2,000 |
|  | "" ""příloha D.3, D.9.4 | 0,000 |
| A8 | 2"ks""průměr 300 mm | 2,000 |
| A9 | A9 | 1,000 |
|  | "" ""příloha D.3, D.9.4 | 0,000 |
| A9 | 1"ks""průměr 750 mm | 1,000 |
| B1 | B1 | 2,900 |
| B1 | "Celkem: "2.9 | 2,900 |
| B11 | B11 | 1,000 |
| B11 | "Celkem: "1 | 1,000 |
| B13 | B13 | 1,000 |
| B13 | "Celkem: "1 | 1,000 |
| B2 | B2 | 199,550 |
| B2 | 307 *0.65 "plocha svahů * výška/2 | 199,550 |
| B3 | B3 | 503,750 |
| B3 | "Celkem: "503.75 | 503,750 |
| B4 | B4 | 2,900 |
| B4 | 2.9"m3 | 2,900 |
| B5 | B5 | 503,750 |
| B5 | "Celkem: "503.75 | 503,750 |
| B6 | B6 | 246,200 |

| B7 | B7 |  | 328,820 |
| --- | --- | --- | --- |
| B7 | "Celkem: "328.82 |  | 328,820 |
| B8 | B8 |  | 2,000 |
| B8 | "Celkem: "2 |  | 2,000 |
| B9 | B9 |  | 1,000 |
| B9 | 1"ks""průměr 900 mm |  | 1,000 |
| C2 | C2 |  | 503,750 |
| C2 | "Celkem: "304.2+199.55 |  | 503,750 |
| C4 | C4 |  | 481,463 |
| C4 | "Celkem: "478.563+2.9 |  | 481,463 |
| C9 | C9 |  | 2,000 |
| C9 | "Celkem: "1+1 |  | 2,000 |
| SO 04 | Kácení - odstranění pařezů |  |  |
| A1 | A1 |  | 0,094 |
|  | "" ""příloha B |  | 0,000 |
|  | ""frézováním do hl. 0.15 m |  | 0,000 |
| A1 | 12"ks"*3.14*(0.05)^2 | "dn 100 mm | 0,094 |
| B1 | B1 |  | 0,141 |
| B1 | 8"ks"*3.14*(0.075)^2 | "dn 150 mm | 0,141 |
| C1 | C1 |  | 0,126 |
| C1 | 4"ks"*3.14*(0.1)^2 | "dn 200 mm | 0,126 |
| D1 | D1 |  | 0,638 |
| D1 | 13"ks"*3.14*(0.125)^2 | "dn 250 mm | 0,638 |
| E1 | E1 |  | 0,777 |
| E1 | 11"ks"*3.14*(0.15)^2 | "dn 300 mm | 0,777 |
| F1 | F1 |  | 0,962 |
| F1 | 10"ks"*3.14*(0.175)^2 | "dn 350 mm | 0,962 |
| G1 | G1 |  | 0,126 |
| G1 | 1"ks"*3.14*(0.2)^2 | "dn 400 mm | 0,126 |
| H1 | H1 |  | 1,272 |
| H1 | 8"ks"*3.14*(0.225)^2 | "dn 450 mm | 1,272 |
| I1 | I1 |  | 1,374 |

"Celkem: "246.2

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
| --- | --- | --- | --- |
| J1 | J1 |  | 1,425 |
| J1 | 6"ks"*3.14*(0.275)^2 "dn 550 mm |  | 1,425 |
| K1 | K1 |  | 1,130 |
| K1 | 4"ks"*3.14*(0.3)^2 "dn 600 mm |  | 1,130 |
| L1 | L1 |  | 0,332 |
| L1 | 1"ks"*3.14*(0.325)^2 "dn 650 mm |  | 0,332 |
| M1 | M1 |  | 1,539 |
| M1 | 4"ks"*3.14*(0.35)^2 "dn 700 mm |  | 1,539 |
| N1 | N1 |  | 0,442 |
| N1 | 1"ks"*3.14*(0.375)^2 "dn 750 mm |  | 0,442 |
| O1 | O1 |  | 10,378 |
| O1 | "Celkem: "0.094+0.141+0.126+0.638+0.777+0.962+0.126+1.272+1.374+1.425+1.13+0.332+1.539+0.442 |  | 10,378 |
| SO 05 | Náhradní výsadba |  |  |
| A1 | A1 |  | 90,000 |
|  | "" ""příloha K.1 Technická zpráva náhradní výsadby, K.2 Situace náhradní výsadby |  | 0,000 |
| A1 | 90"ks |  | 90,000 |
| A11 | A11 |  | 90,000 |
| A11 | 1"m2"*90 |  | 90,000 |
| A12 | A12 |  | 0,090 |
| A12 | 90*0.001 |  | 0,090 |
| A13 | A13 |  | 90,000 |
| A13 | 90"ks |  | 90,000 |
| A15 | A15 |  | 0,900 |
| A15 | 90*0.010 |  | 0,900 |
| A2 | A2 |  | 90,000 |
|  | "" ""příloha K.1 Technická zpráva náhradní výsadby, K.2 Situace náhradní výsadby |  | 0,000 |
| A2 | 90"ks |  | 90,000 |
| A7 | A7 |  | 90,000 |
|  | "" ""příloha K.1 Technická zpráva náhradní výsadby, K.2 Situace náhradní výsadby |  | 0,000 |
| A7 | 90"ks |  | 90,000 |
| A8 | A8 |  | 6,359 |
| A8 | (0.05)^2*3.14*3"m"*90"ks"*3 |  | 6,359 |
| A9 | A9 |  | 0,371 |
| A9 | (((0.05)^2*3.14*0.35)/2)*90"ks"*3 |  | 0,371 |

Kód

Popis

MJ

B1 B1

B11

B11

B12

B12 B13 B13 B15 B15 B2 B2 B7 B7 B8

B8 B9 B9

B1 "Celkem: "90 B11 "Celkem: "90 B12 "Celkem: "0.09 B13 "Celkem: "90 B15 "Celkem: "0.9 B2 "Celkem: "90 B7 "Celkem: "90 B8 "Celkem: "6.359 B9 "Celkem: "0.371

Výměra

90,000 90,000 90,000 90,000 0,090 0,090 90,000 90,000 0,900 0,900 90,000 90,000 90,000 90,000 6,359 6,359 0,371 0,371

| STA | Stavební objekt pozemní |
| --- | --- |
| ING | Stavební objekt inženýrský |
| PRO | Provozní soubor |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| OST | Ostatní |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

| PČ | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu |
| --- | --- |
| TYP | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur |
| Kód | Kód položky |
| Popis | Zkrácený popis položky |
| MJ | Měrná jednotka položky |
| Množství | Množství v měrné jednotce |
| J.cena | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy |

| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |
| Kód | A | Kód stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Název stavby | String | 120 |
| Místo | N | Místo stavby | String | 50 |
| Datum | A | Datum vykonaného exportu | Date |  |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel | N | Zadavatel zadaní | String | 50 |
| IČ | N | IČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| DIČ | N | DIČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| Uchazeč | N | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | N | Projektant | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k zadání | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double |  |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double |  |
| Cena s DPH | A | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double |  |

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód | A | Kód objektu | String | 20 |
| Objektu, Soupis prací | A | Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný objekt | Double |  |
| Cena s DPH | A | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double |  |
| Typ | A | Typ zakázky | eGTypZakazky |  |

| Název | Povinný | Popis | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |  |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String |
| Soupis | A | Kód a název soupisu | String |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String |
| Poznámka | N | Poznámka k soupisu prací | String |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný soupis | Double |
| Cena s DPH | A | Cena s DPH za daný soupis | Double |

| Název | Povinný | Popis | Typ | Max. počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |  | znaků |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód dílu - Popis | A | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem | A | Cena celkem za díl ze soupisu | Double |  |

| Název | Povinný | Popis |
| --- | --- | --- |
| atributu | (A/N) |  |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby |
| Objekt | A | Kód a název objektu |
| Soupis | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Místo | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Datum | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Projektant | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu |
| PČ | A | Pořadové číslo položky soupisu |
| Typ | A | Typ položky soupisu |
| Kód | A | Kód položky ze soupisu |
| Popis | A | Popis položky ze soupisu |
| MJ | A | Měrná jednotka položky |
| Množství | A | Množství položky soupisu |
| J.Cena | A | Jednotková cena položky |
| Cena celkem | A | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství |
| Cenová soustava | N | Zařazení položky do cenové soustavy |
| p | N | Poznámka položky ze soupisu |
| psc | N | Poznámka k souboru cen ze soupisu |
| pp | N | Plný popis položky ze soupisu |
| vv | N | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu |
| fig | N | Rozpad figur |
| DPH | A | Sazba DPH pro položku |
| Hmotnost | A | Hmotnost položky ze soupisu |
| Suť | A | Suť položky ze soupisu |
| Nh | N | Normohodiny položky ze soupisu |

| Typ věty eGSazbaDPH | Hodnota základní snížená nulová zákl. přenesená sníž. přenesená | Význam Základní sazba DPH Snížená sazba DPH Nulová sazba DPH Základní sazba DPH přenesená Snížená sazba DPH přenesená |
| --- | --- | --- |
| eGTypZakazky | STA | Stavební objekt |
|  | PRO | Provozní soubor |
|  | ING | Inženýrský objekt |
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady |
|  | OST | Ostatní náklady |
| eGTypPolozky | 1 | Položka typu HSV |
|  | 2 | Položka typu PSV |
|  | 3 | Položka typu M |
|  | 4 | Položka typu OST |

| Typ | Max. počet znaků |
| --- | --- |
| String | 120 |
| String | 20 + 120 |
| String | 20 + 120 |
| String | 50 |
| Date |  |
| String | 50 |
| String | 50 |
| String | 50 |
| Long |  |
| eGTypPolozky | 1 |
| String | 20 |
| String | 255 |
| String | 10 |
| Double |  |
| Double |  |
| Double |  |
| String | 50 |
| Memo |  |
| Memo |  |
| Memo |  |
| Text,Text,Double | 20, 150 |
| Text,Text,Double | 20, 150 |
| eGSazbaDPH |  |
| Double |  |
| Double |  |
| Double |  |