Příloha č. 1 smlouvy Specifikace předmětu plnění

Technická specifikace nabíjecí stanice pro vozidla na elektrický pohon

- Maximální celkový nabíjecí výkon 22kW

- Jmenovité vstupní napětí 400 V

- Jmenovitý vstupní proud 32 A

- Stupeň ochrany krytu min. IP44

- Zátěžový proud až 32 A

- Dynamické řízení

- Měření a regulace výkonu (dostupné v řídícím systému)

- 2x nabíjecí kabel Type 2 v délce 5m - 7m - možnost nabíjení dvou vozidel současně (dělení výkonu)

- Světelný indikátor stavu nabíjecí stanice

Autorizace:

- Možnost řízeného přístupu RFID ( používané zaměstnanecké karty a čipy -  RFID typu EM4200, 125 kHz). V případě nekompatibility s kartami zadavatele bude součástí dodávky i dodávka 100 ks čipových karet a 2 ks čteček pro PC k uživatelskému nastavení karet v řídícím systému.

- on-line autorizace - on-line autorizace prostřednictvím řídícího systému

- off-line autorizace - v případě ztráty komunikace s řídícím systémem se stanice přepne do režimu, kdy autorizace není vyžadována. Poté, co je komunikace s řídícím systémem opět navázána se stanice automaticky přepne do režimu on-line autorizace

Komunikace:

- Dobíjecí stanice musí být schopna uživatele informovat o svém stavu, minimálně v rozsahu 
"k dispozici", "obsazena" a "mimo provoz" a to pro každý konektor samostatně.

- Síťová konektivita: vestavěný 4G/LTE modem (SIM kartu s datovým tarifem do 3GB/měsíc/stanice zajistí zadavatel).

- Komunikační protokol stanic: minimálně na úrovni OCPP 1.6

Dálkové řízení a řídící systém:

- Možnost dálkového řízení dobíjecí stanice v rozsahu OCPP

- Součástí dodávky bude řídící systém s odpovídající podporou OCPP, který musí umožňovat vzdálenou správu dobíjecí stanice a vzdáleného upgradu programového vybavení stanice (firmware apod.) a to v ceně min. po dobu 60 měsíců od akceptace dodávky.

- V případě výpadku komunikace s řídícím systémem jsou sebraná data uchovávána v lokální paměti dobíjecí stanice a poté, co je komunikace s řídícím systémem opět navázána jsou automaticky odeslána do řídícího systému.

- Data z dobíjecí stanice lze odečítat prostřednictvím řídícího systému. Dobíjecí stanice musí umožnit měření výstupu a zaznamenávat informace o každé dobíjecí seanci a to způsobem, který umožní efektivní řízení dobíjení. Sbíraná a ukládaná data musí být chráněna proti zneužití a neoprávněnému přístupu odpovídajícím zabezpečením.

Řídící systém musí umožňovat uživatelskou správu karet, seskupovat karty a nabíječky do různých skupin, zobrazení a export dat.

Řídící systém musí umožnovat exportovat všechna evidovaná metadata o kartách, nabíječkách, výkonech, časech a použití. Sestavení konkrétního exportu musí být uživatelsky volitelné.

Pro potřeby ekonomického oddělení potřebujeme pravidelný měsíční export dat k nabíjení v rozsahu: „Jaké auto, kdy, kde, kolik a pokud možno i za kolik a dobu nabíjení“.

Řídící systém musí umožnovat export ve formátech min. csv, xlsx, pdf.