A .  Průvodní  zpráva

Projektová  dokumentace pro stavební povolení

Obsah projektu :

| A. | Průvodní zpráva |
| --- | --- |
| B. | Souhrnná technická zpráva Požárně bezpečnostní řešení stavby Statické výpočet+posouzení kotev Tepelně technické posouzení konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2011 paré 1,2,3,4, Energetický průkaz náročnosti budov paré 1,2,3,4 |
| C.1 C.2 | Výřez z katastrální mapy Situace |
| D. | Doklady 1,2,3,4 |
| E. | Zásady organizace výstavby |
|  | BOZP paré 1,2,3,4 |
| F.1.1 | Dokumentace objektu - stavební část – zateplení budovy Mze Položkový rozpočet |
|  | Výkaz výměr |

### Akce 		: Zateplení fasády a výměna oken, budova Mze, Wurmova 2, Přerov

Místo		: Přerov

Investor	: Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Odbor Krajská agentura pro

zemědělství a venkov Olomoucký kraj, Blatnická 383/1, 777 00 Olomouc

Zpracovatel	: Tillerová s.r.o., Interbrigadistů 2, Přerov

Datum		: 03/2012

Paré:

a) Identifikační údaje

Název stavby		: Zateplení fasády a výměna oken, budova Mze, Wurmova 2, Přerov

Místo stavby		: Přerov, Wurmova 2

Číslo parcely		: 1236/1

Vlastník stavby	: Česká republika

Charakter stavby	: stavební úpravy

Stavebník		: Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Odbor Krajská agentura

pro zemědělství a venkov Olomoucký kraj, Blatnická 383/1,

777 00 Olomouc

Stupeň dokumentace	: projekt stavby pro stavební povolení

Zpracovatel		: Tillerová s.r.o. Interbrigadistů 2, Přerov

Vypracoval		: ing. Zdeňka Tillerová

Autorizovaná osoba	: ing. Zdeňka Tillerová (ČKAIT 1201353)

Datum zpracování	: 03/2012

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území

Objekt Mze se nachází v centru statutárního města Přerov, na ulici Wurmova. Z jihovýchodní strany sousedí s budovou Finančního úřadu, se kterým má společný průjezd do dvorního prostoru. Budova Mze se skládá ze dvou navzájem propojených objektů – Administrativní objekt a Zasedací sál s vestibulem.

Administrativní objekt je pětipodlažní, nepodsklepený, zakončený plochou střechou, na které je zbudován přístavek s kotelnou a strojovnou výtahu. Nosnou konstrukcí tvoří skeletový systém se sloupy a zděnými vyzdívkami tl. 250mm. Podlaha je tvořena prefabrikovanými panely. Propojení mezi jednotlivými podlažími umožňuje tříramenné schodiště a výtah. Fasáda ze strany ulice a dvora je tvořena pásy ocelových oken s meziokenními vložkami opatřenými skleněným povrchem. V přízemí ze strany ulice jsou jednotlivá okna s plastovým rámem a izolačním dvojsklem. Konstrukční výška podlaží je 3,3 m, světlá výška místnosti je 3 m.

Zasedací sál s vestibulem je jednopodlažní objekt nepodsklepený zakončený plochou střechou dvou výškových úrovní. Nosnou konstrukci tvoří skeletová konstrukce a zdivo tl. 250-300mm. Strop nad vestibulem je tvořen železobetonovou deskou, strop nad sálem je z železobetonových vazníků. Z prostoru vestibulu je přístup do Administrativní části. Světlá výška místnosti vestibulu je 3,9 m, zasedací sál je výšky 5,15 m. Prosvětlení sálu je tvořeno prosklenou stěnou v ocelovém rámu.

Hlavní vstup do budovy je řešen ze severovýchodu, přes vestibul po terénním jednoramenném schodišti. Vedlejší vstup je umístěn v průjezdu na jihovýchodní straně.

Kolem fasády je proveden okapový chodník z betonových dlaždic 500/500 mm s obrubníkem, ze strany dvora je podél okapového chodníku proveden zpevněný asfaltový povrch parkoviště. Fasáda sousedící s průjezdem je lemována soklem z prostého betonu.

Předmětem řešení je nové zateplení štítu kontaktním zateplovacím certifikovaným systémem  kvalitativní tř. A (např. Weber-terranova), tepelný izolant tl.120 mm (šedý polystyrén a minerální vata).

Seznam dotčených pozemků

| obec | kú | parc. číslo | druh pozemku | výměra | Vlastník budovy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přerov | Přerov | 1236/1 | Zastavěná plocha+nádvoří | 698 | Česká republika |

Seznam sousedních  pozemků

| obec | kú | parc. číslo | druh pozemku | výměra | Vlastník budovy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přerov | Přerov | 1236/2 | Zastavěná plocha+nádvoří | 543 | Česká republika |
| Přerov | Přerov | 1236/3 | Ostatní plocha | 1865 | Česká republika |
| Přerov | Přerov | 1236/6 | Ostatní plocha | 467 | Česká republika |
| Přerov | Přerov | 1253/1 | Ostatní plocha | 347 | Statutární město Přerov Bratrská 34,Přerov |
| Přerov | Přerov | 1253/2 | Zastavěná plocha+nádvoří | 655 | Statutární město Přerov Bratrská 34,Přerov |

Šířka objektu:                                                            13,05m, 12,85m

Délka objektu:                         ( 38,15m+23,3m) , (30,50m + 18,5m)

Konstrukční výška podlaží :                                              3,3 m

Výška atiky ±0,000=1.N      :                                       17,300 m

Stavební úpravy- zateplení fasády a výměny oken , budova Mze,Wurmova 2, Přerov, bude rozdělena na 4 etapy vč.položkového rozpočtu :

1.etapa – severovýchodní pohled+severozápadní pohled

(výměna všech oken mimo oken 1.NP, výměna oken ve vrátnici-2ks a prosklená

stěna s dveřmi z vestibulu do chodby v 1.NP)

2.etapa – jihozápadní  pohled

3.etapa – zasedací místnost

4.etapa – zateplení střechy

Stavební úpravy spočívají:

- výměna stávajících kovových výplní okenních otvorů – nové výplně materiál plast

- zmenšení stávajících okenních otvorů - vyzdívka z porobetonových tvárnic

- zateplení fasády certifikovaným zateplovacím systémem třídy A

- zateplení ploché střechy

- nové klempířské a zámečnické výrobky

-úpravy soklu a okapových chodníků

c) Údaje o provedených průzkumech a napojení na dopravní technickou infrastrukturu

Průzkumy nebyly provedeny. Napojení na technickou infrastrukturu – přípojka vody, kanalizace a přípojka NN a plynu – stávající beze změny.

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Veškeré požadavky majitelů, správců, státních a městských orgánů jsou v projektové dokumentaci splněny a dodrženy. Jednotlivá vyjádření, stanoviska a rozhodnutí jsou doložena v dokladové části.

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Stavební úpravy nezmění využití a účel budovy. Předmětná stavba je prováděna za účelem zlepšení tepelně technických parametrů vnější obálky budovy.Po realizaci stavby budou splněny požadované hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 730540-2/2011 Tepelná ochrana budov.

f) Údaje o splnění podmínek územně plánovací informace u staveb podle § 104,

odt. 1 stavebního zákona

Jedná se o stávající objekt.

g) Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v

dotčeném území

Stavební úpravy objektu  nemají vliv na okolní výstavbu.

h) Předpokládaná lhůta výstavby

Zahájení stavby	: 2Q/2013 (upřesní investor)

Ukončení stavby	: 3Q/2013 (upřesní investor)

i) Statistické údaje

Dočasný zábor pozemku je cca 340 m2.

Půdorysná plocha objektu je cca 698 m2.

Přerov – březen 2012

Vypracoval :   Ing. Zdeňka Tillerová