# A - Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby		„HRÁZ NA MORAVĚ HÁJ – BOHUSLAVICE, 							PŘITĚŽOVACÍ LAVICE“

b) Místo stavby		k.ú. Třeština, č.parc. 2629, 2614/2, 1095/2

k.ú.Bohuslavice nad Moravou, č.parc. 775/60, 775/58, 					775/59, 775/1, 1478/5, 1478/6

Kraj:				Olomoucký

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Stavebník			Povodí Moravy, s.p.,  se sídlem v Brně

Dřevařská 11, 601 75 Brno

IČ: 70890013 
DIČ: CZ70890013 
Tel: +420 541 637 111 
Fax: +420 541 211 403

email: sekretariat@pmo.cz

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Projektant:			AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

IČO: 60710063

## Kapusty 27

690 06 Břeclav

tel.: +420 519 333 689

email: aqc@wo.cz

Hlavní projektant	:	Ing. Milan Bartolšic

1002273

Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby

Vypracoval:			Ing. Jan Varadínek

tel.: 602 775 032

A.2 Seznam vstupních podkladů

  - Zaměření stávajícího stavu. Zaměření bylo provedeno metodou GPS, výškový systém BPV, souřadnicový systém JSTK.

  - Zpráva o IG průzkumu, BALUN geo s.r.o., Gromešova 3, 62100 Brno

  - HRÁZ NA MORAVĚ HÁJ – BOHUSLAVICE, PŘITĚŽOVACÍ LAVICE – Matematický model proudění podzemní vody v ochranné hrázi a jejím podloží (Prof. Ing. Jaromír Říha, CSc., Pekařská 46, 602  Brno)

  - ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY – HRÁZ NA MORAVĚ HÁJ – BOHUSLAVICE, PŘITĚŽOVACÍ LAVICE, Povodí Moravy s.p.

A.3 Údaje o území

A.3.a) Rozsah řešeného území

Dokumentace řeší zřízení přitěžovací lavice na vzdušném líci stávající ochranné hráze Háj – Bohuslavice. Stavební úpravy se týkají úseku hráze délky cca 300m. Úsek začíná v úrovni jezu a stavidlového uzávěru nátoku do mlýnského náhonu a končí za meandrem toku Morava. Celková plocha zájmového území je cca 3.500m2

A.3.b) Dosavadní využití a zastavěnost území

Na zájmovém území je zřízena ochranná hráz. Jedná se o zemní, homogenní hráz průměrné výšky 2,50m. Šířka koruny je 3,50m, sklon návodního líce hráze je 1:2,5 a vzdušného líce 1:2. Návodní svah je v linii souběhu s korytem toku Morava opevněn záhozem z lomového kamene. Ostatní plochy hráze jsou zatravněny, travní porost je pravidelně sečen.

Hladina v korytě toku Morava v nadjezí je výš než terén za vzdušnou patou hráze. Z tohoto důvodu dochází zvláště při vyšších úrovních hladiny k podmáčení terénu za patou hráze. Vlivem působení teplotních cyklů může dojít k narušení kompaktnosti stavebních vrstev hráze a tím ke zhoršení technického stavu hráze, její bezpečnosti a stability.

Území cca 6m od vzdušné paty hráze je zemědělsky a lesnicky využíváno.

A.3.c) Údaje o ochraně území podle jiných platných předpisů

Stávající hráz není kulturní ani technickou památkou. Území, na kterém se bude stavba realizovat, je součástí systému NATURA 2000 a leží na území LVE Litovelské Pomoraví.

A.3.d) Údaje o odtokových poměrech

Povrchové vody na území vsakují na pozemních, na kterých se bude stavba realizovat. Nevsáklé vody díky přirozenému spádu terénu odtékají volně na sousední pozemky.

A.3.e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Stavba – zřízení přitěžovací lavice - bude realizována na stávajícím objektu – vzdušném lící levobřežní ochranné hráze toku Morava. Stavbou nebude stávající hráz navyšována, koruna přitěžovací lavice bude pod úrovní stávající koruny hráze. Stavbou bude zajištěna stabilita stávající hráze při zvýšené hladině vody v inundačním území Moravy. Stavba je navržena v souladu a územně plánovací dokumentací obcí Třeština  a Bohuslavice.

A.3.e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím, s povolením stavby.

Dokumentace řeší zřízení přitěžovací lavice ke vzdušnému svahu stávající hráze. Na stavbu vylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení.

A.3.f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Využití území se stavbou nemění.

A.3.g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Veškeré požadavky dotčených orgánů byly do dokumentace zapracovány. Jejich zapracování vyplývá z obsahu dokumentace.

A.3.h) Seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba je prostá výjimek a úlevových řešení.

A.3.i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavbou nejsou vyvolány související ani podmiňující investice

A.3.j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

Pozemky, na nichž se bude stavba realizovat k.ú. Třeština 770 795

Číslo pozemku	Druh pozemku			Vlastník, jméno, adresa

2629			ostatní plocha				Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 								Veveří, 60200 Brno

2614/2			ostatní plocha				Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 								Veveří, 60200 Brno

1095/2			orná půda				Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 								Veveří, 60200 Brno

Pozemky, na nichž se bude stavba realizovat k.ú. Bohuslavice nad Moravou 606 537

Číslo pozemku	Druh pozemku			Vlastník, jméno, adresa

775/60			ostatní plocha				Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 								Veveří, 60200 Brno

775/58			ostatní plocha				Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 								Veveří, 60200 Brno

775/59			ostatní plocha				Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 								Veveří, 60200 Brno

775/1			ostatní plocha				Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 								Veveří, 60200 Brno

1478/5			lesní pozemek				Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 								Veveří, 60200 Brno

1478/6			lesní pozemek				Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 								Veveří, 60200 Brno

A.4 Údaje o stavbě

A.4.a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Dokumentace řeší stavební úpravy na stávající stavbě.

A.4.b) Účel užívání stavby

Jedná se o stavbu – zřízení přitěžovací lavice - na stávající ochranné hrázi. Přitěžovací lavice slouží ke stabilizaci tělesa stávající inundační hráze.

A.4.c) Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

A.4.d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není kulturní ani technickou památkou. Stavba po ukončení nebude nijak chráněna.

A.4.e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Dokumentace řeší zřízení přitěžovací lavice na stávající ochranné hrázi. Způsob navržené opravy odpovídá technickým požadavkům na vodohospodářské stavby. Stavbou se využití území nemění. Území zůstává nadále volně přístupné, pohyb osob je na vlastní nebezpečí. Vzhledem ke druhu stavby bezbariérové užívání staveb dokumentace neřeší.

A.4.f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Veškeré požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplývající z jiných právních předpisů byly do dokumentace zapracovány. Jejich zapracování vyplývá z obsahu dokumentace.

A.4.g) Seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba je prostá výjimek a úlevových řešení.

A.4.h) Navrhované kapacity stavby

- celková délka přísypu		…	320,50m

- šířka koruny přísypu		…	3,00m

- sklon svahů přísypu		…	1:2,5

- příčný sklon koruny přísypu	…	5%

- úroveň koruny přísypu		… 	257,86 – 258,11m n.m.

- úroveň koruny stávající hráze	…	259,30-259,54 m n.m.

A.4.i) Základní bilance stavby

Pro konstrukci přitěžovací lavice bude použit štěrkopísek (konstrukce filtračního jádra přitěžovací lavice). Do násypů (zásyp konstrukce filtračního jádra) bude použita zemina z výkopu lože filtračního jádra a zemina ze sejmutého drnu po separaci drnu. Chybějící zemina bude dovezena ze zemníku

Stavba není zdrojem odpadů a emisí, odtokové poměry dešťových vod se stavbou nemění.

A.4.j) Základní předpoklady výstavby

Stavba bude realizována odbornou firmou. Stavbu bude možno realizovat pouze v suchém období tak, aby nebyla stavební činností poškozena stávající hráz a aby nebyly poškozeny sousední pozemky.

A.4.k) Orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby: náklady budou stanoveny na základě výsledků výběrového řízení.

## Břeclav 04. 2019								Ing. Jan Varadínek