# B – Souhrnná technická zpráva

- B.1 Popis území stavby

- a) Charakteristika stavebního pozemku

- Dokumentace řeší zřízení přitěžovací lavice na vzdušném líci stávající ochranné hráze Háj – Bohuslavice. Stavební úpravy se týkají úseku hráze délky cca 300m. Úsek začíná v úrovni jezu a stavidlového uzávěru nátoku do mlýnského náhonu a končí za meandrem toku Morava. Celková plocha zájmového území je cca 3.500m2.

- Na zájmovém území je zřízena ochranná hráz. Jedná se o zemní, homogenní hráz průměrné výšky 2,50m. Šířka koruny je 3,50m, sklon návodního líce hráze je 1:2,5 a vzdušného líce 1:2. Návodní svah je v linii souběhu s korytem toku Morava opevněn záhozem z lomového kamene. Ostatní plochy hráze jsou zatravněny, travní porost je pravidelně sečen.

- Hladina v korytě toku Morava v nadjezí je výš než terén za vzdušnou patou hráze. Z tohoto důvodu dochází zvláště při vyšších úrovních hladiny k podmáčení terénu za patou hráze. Vlivem působení teplotních cyklů může dojít k narušení kompaktnosti stavebních vrstev hráze a tím ke zhoršení technického stavu hráze, její bezpečnosti a stability.

- Území cca 6m od vzdušné paty hráze je zemědělsky a lesnicky využíváno.

- b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

- Pro potřeby zpracování projektové dokumentace byly provedeny následující průzkumy:

  - - Zaměření stávajícího stavu. Zaměření bylo provedeno metodou GPS, výškový systém BPV, souřadnicový systém JSTK.

  - Zaměření slouží jako geodetický podklad pro zpracování projektové dokumentace – situace, pracovní příčné řezy

  - - Zpráva o IG průzkumu, BALUN geo s.r.o., Gromešova 3, 62100 Brno

  - Výsledky IG průzkumu slouží jako podklad pro zpracování matematického modelu proudění podzemní vody v ochranné hrázi a jejím podloží

  - - HRÁZ NA MORAVĚ HÁJ – BOHUSLAVICE, PŘITĚŽOVACÍ LAVICE – Matematický model proudění podzemní vody v ochranné hrázi a jejím podloží (Prof. Ing. Jaromír Říha, CSc., Pekařská 46, 602  Brno)

  - Na základě výsledků matematického modelu byl proveden návrh technického řešení přísypu (tvar a dimenze přísypu)

  - - ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY – HRÁZ NA MORAVĚ HÁJ – BOHUSLAVICE, PŘITĚŽOVACÍ LAVICE, Povodí Moravy s.p.

- c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

- V místě stavby se dle dostupných informací nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení IS.

- d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Jedná se o levobřežní ochrannou inundační hráz.

- e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

- e.1) Vliv stavby na okolní stavby

- Dokumentace řeší zřízení přitěžovací lavice na vzdušném líci stávající ochranné hráze Háj – Bohuslavice. Přitěžovací přísyp zajistí stabilitu stávající ochranné hráze.

- e.2) Ochrana okolí

- Dokumentace řeší zřízení přitěžovací lavice na vzdušném líci stávající ochranné hráze Háj – Bohuslavice. Přitěžovací přísyp zajistí stabilitu stávající ochranné hráze. Ochranná hráz byla zřízena z důvodu zamezení rozlivu vody vně inundace Moravy.  Tato funkce stávající ochranné hráze, ke které bude přitěžovací lavice zřízena, nadále zajištěna.

- Na stavbě se dále nevyskytují zařízení, která by byla zdrojem hlukové zátěže ani zdrojem prašnosti, případně jiných negativních vlivů na životní prostředí.

- e.3) Vliv stavby na odtokové poměry v území

- Povrchové vody na území vsakují na pozemních, na kterých se bude stavba realizovat. Nevsáklé vody díky přirozenému spádu terénu odtékají volně na sousední pozemky. Odtokové poměry povrchových vod z území nejsou stavbou měněny.

- f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

      - f.1) Požadavky na asanace

- Stavbou není vyvolána nutnost sanace.

- f.2) Požadavky na demolice

- Stavbou není vyvolána nutnost demolice.

- f.3) Požadavky na kácení dřevin

- Stavbou budou dotčeny stromové porosty nacházející se při vzdušné patě mezi PP3 PP5. Stromové porosty zasahující do tělesa přísypu musí být odstraněny včetně pařezů a kořenového systému. Jámy po pařezech budou zasypány.

- g) Požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění lesa

- g.1)  Požadavky na maximální zábory ZPF – trvalý zábor

- Těleso přísypu bude v linii paty zasahovat do níže uvedených pozemků vedených v katastru nemovitostí jako orná půda:

- Pozemky nebo jejich části určené k trvalému vynětí k.ú. Třeština 770 795

- Číslo pozemku		plocha celkem			plocha určená k vynětí

- 1095/2				155m2					155,00m2

- g.2) Požadavky na maximální zábory pozemků určených k plnění lesa – trvalý zábor

- Těleso přísypu bude v linii paty zasahovat do níže uvedených pozemků vedených v katastru nemovitostí jako lesní pozemek:

- Pozemky nebo jejich části určené k trvalému vynětí k.ú. Bohuslavice nad Moravou 606 537

- Číslo pozemku		plocha celkem			plocha určená k vynětí

- 1478/5					195m2				195,00m2

- 1478/6					229m2				229,00m2

- h) Územně technické podmínky

- h.1) Napojení na dopravní infrastrukturu

- Přístup na místo stavby je z místních zpevněných a nezpevněných komunikacích.

- h.2) Napojení na technickou infrastrukturu

- Na stavbě se nenachází objekty vyžadující napojení na technickou infrastrukturu.

- i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

- Stavba není věcně ani časově vázána na jiné investice.

- B.2 Celkový popis stavby

- B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

- B.2.1.1 Účel užívání stavby

- Jedná se o stavbu – zřízení přitěžovací lavice - na stávající ochranné hrázi. Přitěžovací lavice slouží ke stabilizaci tělesa stávající inundační hráze.

- B.2.1.2 Základní kapacity funkčních jednotek

- - celková délka přísypu		…	320,50m

- - šířka koruny přísypu		…	3,00m

- - sklon svahů přísypu		…	1:2,5

- - příčný sklon koruny přísypu	…	5%

- - úroveň koruny přísypu		… 	257,86 – 258,11m n.m.

- - úroveň koruny stávající hráze	…	259,30-259,54 m n.m.

- B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Stávající hráz je lichoběžníkového příčného tvaru. Stávající hráz je zemní, homogenní, průměrné výšky 2,50m. Šířka koruny je 3,50m, sklon návodního líce hráze je 1:2,5 a vzdušného líce 1:2. Návodní svah je v linii souběhu s korytem toku Morava opevněn záhozem z lomového kamene. Ostatní plochy hráze jsou zatravněny, travní porost je pravidelně sečen.

Přísyp ke stávajícímu vzdušnému lící hráze je zemní, lichoběžníkového tvaru. Šířka v koruně je 3,00m, sklon svahu je 1:2,5. Pláň koruny přísypu bude zpevněná pro možnost pojezdu techniky při údržbě svahu přísypu. Svah přísypu bude zatravněn.

- B.2.3 Celkové provozní řešení

- Šířka koruny přísypu 3,00m je volena tak, aby byl možný po koruně pohyb údržby pří sečení travního porostu na pláni a svahu hráze a přísypu. Koruna přísypu bude zpevněna.

- B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

- Dokumentace řeší zřízení přitěžovací lavice na stávající ochranné hrázi. Způsob navržené opravy odpovídá technickým požadavkům na vodohospodářské stavby. Stavbou se využití území nemění. Území zůstává nadále volně přístupné, pohyb osob je na vlastní nebezpečí. Vzhledem ke druhu stavby bezbariérové užívání staveb dokumentace neřeší.

- B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

- Stavba je trvale přístupná, přístup na stavbu je na vlastní nebezpečí. Realizací přísypu ke stávající hrázi se účel užívání stavby nemění.

- B.2.6 Základní charakteristika objektů

- a) Stavební řešení

- Přitěžovací lavice bude zřízena ke vzdušnému svahu stávající inundační hráze. Ze styčné plochy stávající hráz – přitěžovací lavice bude odstraněn travní drn. Provede se odtěžení zeminy z paty hráze pro založení filtračního jádra a zazubení svahu hráze, výška ozubů bude odpovídat výšce jednotlivých lamel filtračního jádra. Na spáru mezi tělesem hráze a filtračním jádrem bude položena filtrační geotextilie. Filtrační jádro bude zřízeno hutněným násypem ze štěrkopísku. Hutnění bude prováděno po vrstvách odpovídajícím hutnícímu účinku stroje na míru zhutnění 96%PS.

- Konečná úprava přitěžovací lavice bude zásypem filtračního jádra zeminou  a finálním rozprostřením zúrodnění schopné zeminy o mocnosti 0,20m. Povrch svahu bude zatravněn.

- Pláň přísypu bude zpevněna za účelem možnosti pojezdu techniky při údržbě svahu přísypu. Zpevnění je navrženo krytem ze štěrkodrti se zakalením výsypkami, podkladní vrstvy jsou navrženy ze štěrkodrti a geobuňkami vyplněnými štěrkodrtí. Na korunu poslední lamely filtračního jádra bude položena separační geotextilie.

- b) Konstrukční a materiálové řešení

- Geotextilie filtračního jádra přísypu bude filtrační, netkaná o hmotnosti 500g/m2.  Materiál přísypu musí splňovat podmínky (8) až (10) pro filtry, materiál musí splňovat jak podmínku filtrační stability, tak průtočnosti (8).

- Skladba zpevněné vrstvy koruny přísypu:

- - zakalení lomovými výsypkami 20kg/m2

- - štěrkodrť fr. 0-32mm, tl. 150mm

- - geobuňky + výplň stěrokdrť fr. 0-63mm, tl. 200mm

- - geotextilie separační 500g/m2

- - štěrkodrť fr. 0-32mm, tl. 240-380mm

- c) Mechanická odolnost a stabilita

Navržené technické řešení zajišťuje trvalou stabilitu stávající hráze a přitěžovací lavice.

- B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- Stavba je prostá technických a technologických zařízení.

- B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

- Stavba nevyžaduje opatření k zajištění požární bezpečnosti vlastní ani jiných objektů.

- B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

- Charakter díla nevyžaduje řešení zajišťující úspory energie a tepla. Pouze v době realizace musí být snaha ze strany dodavatele o co největší šetření s energiemi (elektrickou, pohonných hmot).

- B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu

- Stavba není zdrojem vibrací, emisí ani hlukové zátěže. Pouze během výstavby může dojít ke zvýšené hladině hluku, které bude pouze přechodné a časově omezené, nepředpokládá se ale zvýšení úrovně hluku nad hygienicky přípustné meze.

- B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- Jedná se o dílo volně začleněné do okolní krajiny. Dílo je svým charakterem a technickým řešením stabilní proti negativním účinkům vnějšího prostředí (kolísání úrovně vodní hladiny při návodním líci hráze).

- B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

- Stavba je prostá technických a technologických zařízení vyžadujících připojení na technickou infrastrukturu.

- B.4 Dopravní řešení

- Přístup na stavbu je po místních zpevněných a nezpevněných komunikacích. Kapacita místních komunikací je dostačující.

- B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- Stavbou není vyvolána nutnost řešení vegetace (náhradní výsadba apod.). Související terénní úpravy jsou malého rozsahu a týkají se pouze navázání tělesa přitěžovací lavice na stávající těleso hráze a stávající terén vně paty přitěžovací lavice.

- B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- Při provádění díla se musí dbát na ochranu životního prostředí a to zejména nesmí být toto negativně ohrožováno mechanizačními prostředky (poškozování přilehlých stromových porostů při provádění prací, úniky pohonných hmot do půdy a přilehlých toků).

- Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností závažně nepoškodil ekosystémy

- nesprávným prováděním stavby, nesmí připustit únik ropných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci ropnými látkami atp. Veškeré mechanismy pohybující se v blízkosti toku musí být opatřeny ekologickými náplněmi splňujícími požadavky práce v blízkosti toků.

- V případě vážnější havárie (např. únik ropných látek z mechanismů), je nutno neprodleně podniknout kroky k jejímu odstranění a minimalizaci vzniklých ekologických škod a musí být neprodleně uvědomen příslušný Městský úřad, HZS olomouckého kraje a příslušný vodoprávní úřad.

- Stavba není zdrojem vibrací, hluku a prašnosti. Provoz na stavbě nemá negativní vliv na životní prostředí.

- B.7 Ochrana obyvatelstva

- Ochranu obyvatelstva dokumentace neřeší.

- B.8. Zásady organizace výstavby

- a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

- Veškeré stavební mechanismy budou na vlastní pohon, jako zdroj el. energie bude používána mobilní elektrocentrála. Pitná voda se bude dovážet balená. WC bude chemické, mobilní.

- b) Odvodnění staveniště

- Konfigurace terénu v místě stavby si nevyžaduje speciální úpravy okolního terénu za účelem odvedení povrchových vod mimo stavbu. Povrchové vody volně odtékají vně staveniště. Při realizace se nepočítá s čerpáním prosáklé vody.

- c) Napojení stavby na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

- c.1) Napojení na dopravní infrastrukturu

- Přístup na staveniště je z místních zpevněných a nezpevněných komunikací. c.2) Napojení na technickou infrastrukturu

- Veškeré stavební mechanismy budou na vlastní pohon, jako zdroj el. energie bude používána mobilní elektrocentrála. Pitná voda se bude dovážet balená. WC bude chemické, mobilní. Dokumentace napojení na technickou infrastrukturu neřeší.

- d) Vliv provádění stavby na okolní pozemky

- Při provádění stavby nesmí být okolní pozemky, sousední nemovitosti a přístupové komunikace stavební činností poškozeny. V případě, že dojde k poškození výše uvedených nemovitostí, musí se ihned zajistit náprava – uvedení do původního stavu. Uvedení do původního stavu bude provedeno na náklady dodavatele stavby.

- e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

- V rámci zařízení staveniště a pro provádění opravy není vyvolána nutnost demolic a kácení dřevin vně staveniště.

- f) Maximální zábory pro staveniště

- Pro zařízení staveniště je určen prostor na části pozemků č.parc. 2629 k.ú. Třeština a č.parc. 775/60 k.ú. Bohuslavice nad Moravou . Přesné hranice budou stanoveny při předání staveniště dodavateli stavebních prací.

- g) Maximální produkovaná množství odpadů a druhy odpadů

- Při realizaci- akce mohou vznikat odpady, se kterými je povinen původce těchto odpadů nakládat v souladu s platnými právními předpisy na úseku odpadového hospodářství. Podle §12 odst. 3 a 4 zákona o odpadech je k převzetí odpadů oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného odpadu.  Projektant upozorňuje, že původce odpadů je podle  stanovení §16 odst.  1 písmene g) zákona o odpadech povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi.

- h) Bilance zemních prací

- Soudržná zemina na konstrukci přitěžovací lavice bude bude použita z výkopů, chybějící množství bude dovezeno ze zemníku, dopravní vzdálenost do 5km. Tato dopravní vzdálenost je platná pro zemník známý ke dni zpracování dokumentace. V případě, že ke dni zpracování cenové nabídky nebude tento zemník již k dispozici, upraví se dopravní vzdálenost ve vazbě na nově určený zemník.

- i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

- Při provádění díla se musí dbát na ochranu životního prostředí a dodavatel stavebních může používat pouze mechanismy splňující kritéria bezpečnostních a hygienických norem.

- Dále je nutno dodržovat určený obvod staveniště a v případě poškození pozemků a komunikací stavební činností uvést tyto do původního stavu. Dodavatel nesmí připustit únik ropných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci ropnými látkami atp.

- j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy BOZ a platné normy týkající se stavebních prací a musí být řádně proškoleni. Zaměstnanci jsou povinni při práci používat ochranné prostředky a pomůcky.

- k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

- Stavbou nejsou vyvolány potřeby úprav pro bezbariérové využívání výstavbou dotčených staveb.

- l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření

- Zásady pro dopravní inženýrská opatření projektová dokumentace neřeší

- m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

- Speciální podmínky pro provádění stavby nejsou stanoveny.

- n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

- Zahájení stavby musí investor oznámit dotčeným subjektům předem podle podmínek příslušného stavebního úřadu a podle podmínek stanovených příslušnými stavbou dotčenými orgány a organizacemi.

- Postup stavebních prací je logicky dán návazností jednotlivých fází realizace díla podle návrhu technického řešení projektu a v souladu s harmonogramem stavebních prací zpracovaným dodavatelem stavby. V harmonogramu stavebních prací bude uvedena časová návaznost jednotlivých HSV a PSV stavebních prací.

#### Břeclav 04. 2019							Ing. Jan Varadínek