Šišemka, Hradčany, oprava toku v  ř.km 2,300 - 4, 608 (PŠ 6/2024)

Zadání rozsahu stavby

k.ú. Hradčany

Vypracoval: Bc Jan Behúň, dne 14.8.2024

ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY

## Základní údaje

Název stavby                                    Šišemka, Hradčany, oprava toku v  ř.km 2,300 - 4, 608

Vodní tok				Šišemka (IDVT 10206282), ř. km 2,300 – 4,608

Místo stavby (katastrální území)	k.ú. Hradčany

Okres				Přerov

Kraj   				Olomoucký

Číslo hydrologického pořadí		4-12-02-0870-0-00

Účel stavby				Sanace povodňových škod, těžba sedimentů, sanace

břehových výtrží, oprava poškozeného břehového

opevnění

Předpokládaná cena opravy		5 570 tis. Kč

Investor				Povodí Moravy, s.p.

HM				905196 - Úprava Šišemky, km 2,300 - 4,608, Hradčany

na Moravě

Časový plán výstavby:

Zahájení				2025

Ukončení				2026

## Termín pro zpracování dokumentace:

zahájení:	2024

ukončení:	2025

## Popis současného stavu:

Předmětem prací je poškozené koryto DVT Šišemka po povodni v červnu 2024 v ř.km. 2,300-4,608 obce v obci Hradčany, celková délka úseku činí cca 2.308 m.

Koryto bylo provedeno ve tvaru jednoduchého lichoběžníku, šířka ve dně 2,0-3,0 m, svahy ve sklonu 1:2, které je pomístně upraveno kamennou rovnaninou, případně dlažbou.

Stávající opevnění břehů a dna toku je po povodňových průtocích v červnu 2024 narušeno v celé délce úpravy, tedy v ř.km 2,300 – 4,608, místy se tvoří břehové výtrže a nánosy, narušeny jsou kamenné dlažby a rovnanina.

## Terénním šetřením byly zjištěny a odhadnuty povodňové škody na celém řešeném úseku, které byly kvantifikovány v povodňovém protokolu.

Účel stavby:

V rámci stavby budou odstraněny povodňové škody způsobené povodňovými průtoky z června 2024, které výrazně přesáhly kapacitu koryta toku.

Účelem je oprava objektů, odstranění nánosů, provedení sanací a obnovení, popř. zlepšení projektované stability koryta toku.

## Návrh technického řešení stavby

Bude provedeno komplexní zaměření řešeného úseku, vč. diagnostiky závad.

Předpokládá se odstranění nánosů, sanace výtrží, oprava a doplnění opevnění břehů, dna a příčných objektů z kamenné rovnaniny a dlažeb.

Způsob provedení bude projednán na výrobním výboru akce.

Přehled dotčených pozemků:

Záměrem dojde k přímému dotčení pozemků ve vlastnictví státu s právem hospodaření pro Povodí Moravy, s.p. a pozemků ve vlastnictví soukromých i právnických osob.

Souhlas majitelů sousedních pozemků, bude zajištěn při vyřizování stavebního povolení, stejně tak souhlas majitelů pozemků využívaných pro příjezd na stavbu nebo pro zřízení staveniště.

| parcelní číslo | K.Ú. | Číslo LV | Druh pozemku | Vlastnické právo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1240 | Hradčany | 405 | vodní plocha | Česká republika (Povodí Moravy, s.p.) |
| 155 | Hradčany | 405 | vodní plocha | Česká republika (Povodí Moravy, s.p.) |
| 10 | Hradčany | 405 | Vodní plocha | Česká republika (Povodí Moravy, s.p.) |
| 33 | Hradčany | 10001 | Vodní plocha | Česká republika (Povodí Moravy, s.p.) |
| 38 | Hradčany | 23 | Vodní plocha | Agras želatovice a.s. |
| 41 | Hradčany | 434 | Vodní plocha | Vaculíková Barbora č.p. 31 Hradčany |
| 46 | Hradčany | 10001 | Vodní plocha | Obec Hradčany |
| 45 | Hradčany | 51 | Vodní plocha | Tomečková Mária 459 Světice |
| 44 | Hradčany | 405 | Vodní plocha | Česká republika (Povodí Moravy, s.p.) |
| 1064 | Hradčany | 405 | Vodní plocha | Česká republika (Povodí Moravy, s.p.) |

Zdůvodnění naléhavosti a priority dané akce:

Průchodem povodně v červnu 2024 došlo k rozsáhlé devastaci koryta, jeho opevnění a objektů v korytě toku, dále pak i k zanesení průtočného profilu toku sedimenty. Provedení opravy toku je nezbytné pro obnovení funkce (kapacity a stability) koryta, a tím zajištění bezpečnosti okolních staveb a obyvatel obce. Opravu je nutno provést v co nejbližším možném termínu pro zajištění ochrany nemovitostí sousedících s destabilizovaným korytem toku a současně i pro ochranu majetku (úpravy toku) v korytě vodního toku před vznikem dalších škod způsobených opakovaným průchodem povodňových průtoků. Prodlevy v odstranění povodňových škod povedou ke zvýšení nákladů nutných pro odstranění těchto škod.

Celý uvažovaný úsek toku je v úpravě, tedy i v majetku Povodí Moravy, s.p. vedeném pod HM č. 905 196.

S ohledem na charakter závad a rozsah poškození, požadujeme termín zahájení a ukončení stavby v co nejbližším možném termínu, vzhledem k nárokům na vypracování projektové dokumentace, předpokládáme, že nejbližší reálný termín zahájení stavby bude v roce 2026.

Seznam známých účastníků dotčených stavbou

- Magistrát města Přerova– Stavební úřad a vodoprávní úřad

- Obec Hradčany

- Povodí Moravy, s.p.,

- Český Rybářský Svaz, MO – Přerov

- vlastníci dotčených pozemků

Minimální požadavky na zpracování PD

- pochůzka a diagnostika závad, podrobné zaměření celého řešeného úseku toku.

- vypracování projektové dokumentace dle výše uvedených požadavků v rozsahu dokumentace pro stavební povolení, pro výběr zhotovitele stavby a pro provádění stavby, včetně zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr pro účely výběru zhotovitele stavby

- zajištění veškerých nutných dokladů pro realizaci stavby a projednání s příslušnými úřady, včetně zapracování požadavků do PD

- návrh a projednání příjezdových tras na staveniště, zařízení staveniště, skládek apod.

- zajištění rozboru sedimentů a návrh nakládání s ním

- odevzdání projektu v elektronické i tištěné formě (4x)

## Vliv stavby na životní prostředí

Stavba nebude mít vliv na životní prostředí.

Přílohy:

Přehledná situace

Fotodokumentace

Situace:

Fotodokumentace: