Povodňový plán

pro dobu stavby

(návrh k doplnění)

Jez na Teplé u ČS Teplička – výstavba rybího přechodu

Vypracoval:	Ing. Václav Chroustovský	Datum:	12.05.2020

Zodpovědný projektant:	Ing. Jaroslav Vrzák

Základní údaje:

Název akce:	Jez na Teplé u ČS Teplička – výstavba rybího přechodu

Obec:					Teplička

Katastrální území:	Teplička [766402]

Okres:	Karlovy Vary

Kraj:	Karlovarský

Investor:	Povodí Ohře, státní podnik,

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Dodavatel stavby:

Vodní tok:	Teplá

Správce vodního toku:	Povodí Ohře, státní podnik,

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Hydrologické číslo povodí:		 1-13-02-001, 1-13-02-003, 1-13-02-005

Předpokládané zahájení stavby:	2021

Předpokládané dokončení stavby:	2021

Platnost povodňového plánu:	po dobu trvání akce

Vyjádření správce povodí a správce vodního toku:	přiloženo k návrhu PP

Schválení příslušnou obcí/městem:

Příslušná obec: Teplička

Datum:

Razítko:

Podpis:

Obsah:

A. VĚCNÁ ČÁST	4

A.1	Úvod	4

A.1.1	Povodňový plán byl zpracován v souladu s následujícími právními předpisy	4

A.1.2	Použité podklady pro vypracování PP	4

A.1.3	Definice povodně (dle § 64 zákona č. 254/2001 Sb.)	4

A.1.4	Za nebezpečí povodně se považují situace zejména při	4

A.2	Popis stavby	5

A.3	Ohrožené materiály, prostředky a mechanizace na stavbě	5

A.4	Hydrologické údaje	5

A.5	Stupně povodňové aktivity (SPA)	6

A.5.1	Konkrétní SPA pomocného profilu kategorie B u přečerpávací stanice do VD, pravý břeh	6

A.6	Povodňová komise stavby (PK)	7

A.7	Činnost PK stavby při dosažení limitních hodnot jednotlivých SPA v pomocném profilu	7

A.8	Činnost PK stavby prováděná po skončení povodně	8

A.9	Povodňová kniha	8

B. ORGANIZAČNÍ ČÁST	10

B.1	Povodňová komise stavby	10

B.2	Spojení na ostatní účastníky povodňové ochrany	Chyba! Záložka není definována.

C. GRAFICKÁ ČÁST	12

# A. VĚCNÁ ČÁST

## A.1	Úvod

### A.1.1	Povodňový plán byl zpracován v souladu s následujícími právními předpisy

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů;

- Zákon č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon);

- Zákon č. 239/ 2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů;

- Metodický návod MŽP ČR pro provádění hlásné a předpovědní povodňové služby (Věstník MŽP, částka 5/2003);

- TNV (technické normy vodohospodářské) 75 2931 Povodňové plány z 08/2006.

### A.1.2	Použité podklady pro vypracování PP

- technické údaje

- místní šetření zpracovatele

- projektová dokumentace

Povodňový plán je určen pro ochranu stavby:

Jez na Teplé u ČS Teplička – výstavba rybího přechodu

Platnost tohoto povodňového plánu je určena po dobu trvání stavby. Povodňový plán řeší přípravu a stanovuje organizační, operativní, technická a provozní opatření směřující k záchraně osob, materiálních hodnot, včasného ukončení pracovních procesů, zabezpečení nebezpečných látek ohrožující životní prostředí a zabezpečení odplavitelného materiálu. Jedná se především o opatření maximálně využívající vlastní síly a prostředky.

Správcem vodního toku je Povodí Ohře, státní podnik. Příslušným vodoprávním úřadem je Magistrát města Karlovy Vary – Úřad územního plánování a stavební úřad.

### A.1.3	Definice povodně (dle § 64 zákona č. 254/2001 Sb.)

Povodněmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity (SPA) a končí odvoláním třetího SPA, není-li v době odvolání třetího SPA vyhlášen druhý SPA. V tom případě končí povodeň odvoláním druhého SPA. Povodní je rovněž situace, při níž nebyl vyhlášen druhý nebo třetí SPA, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla směrodatné úrovně pro některý z těchto SPA podle povodňového plánu příslušného územního celku.

### A.1.4	Za nebezpečí povodně se považují situace zejména při

- dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci,

- déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů, nebo

- vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy (zvláštní povodeň).

Zvláštní povodní se rozumí povodeň způsobená umělými vlivy tj. situace, jež mohou nastat při stavbě nebo provozu vodohospodářských děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu, zejména při narušení tělesa vzdouvacího vodohospodářského díla, poruše hradících konstrukcí výpustných zařízení vodohospodářských děl nebo nouzovém řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodohospodářského díla.

## A.2	Popis stavby

Předmětné území se nachází v extravilánu obce města Teplička, v jeho severní části nedaleko vlakové zastávky Teplička u Karlových Varů, v místě pevného jezu s přepadovou hranou. Jez vzdouvá hladinu pro čerpací stanici, jež je tvořena objektem strojovny čerpadel, která se nachází na pravém břehu a slouží k přečerpání vody z povodí Teplé do povodí Lomnického potoka.

Staveniště zahrnuje opěrnou zeď, břeh toku, samotný vodní tok, a dále prostory pro zařízení staveniště, nacházející se na pozemcích na levém břehu.

Bezprostřední okolí toku je na levém břehu převážně rovinaté a nachází se zde louka, zatímco na pravém břehu je akumulační nádrž se strojovnou. Za nádrží na pravém břehu se vede silnice E49. Na pravém břehu v nadjezí, přímo u nádrže se nacházejí dva rodinné domy. V dotčeném úseku toku se nachází jedna lávka. Dotčené obecní, státní a soukromé pozemky představují jediný přístup do koryta toku.

Konstrukce rybího přechodu je situována mimo těleso jezu a navržena tak, aby bylo zachováno provozní vzdutí hladiny pro účely odběru vody ČS Teplička. Nově budované konstrukce rybího přechodu je umožnění migrace ryb a ostatních vodních živočichů.

Součástí stavby bude kácení stromů, odstranění pařezů a mýcení křovin a náletové vegetace v místech, kde dřeviny kolidují se stavbou či omezují přístup ke stavbě.

Navržená stavba neklade nároky na zásobování pitnou vodou ani na napojení na energetické sítě.

## A.3	Ohrožené materiály, prostředky a mechanizace na stavbě

V době nepřítomnosti pracovníků na stavbě nebudou v území potenciálně ohroženém zvýšenými průtoky ponechány žádné snadno rozpustitelné nebo odplavitelné materiály a náčiní.

Zemní stroje, stavební materiál (doplní vybraný zhotovitel stavby)

## A.4	Hydrologické údaje

N-leté průtoky (ČHMÚ 2017):

| N-letost | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemový průtok [m3/s] | 33,9 | 41,1 | 54,7 | 68,0 | 84,5 | 111,0 | 136,0 |

M-denní průtoky (ČHMÚ 2017):

| M-dennost | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemový průtok [m3/s] | 6,01 | 3,94 | 2,93 | 2,29 | 1,84 | 1,49 | 1,21 |
| M-dennost | 240 | 270 | 300 | 330 | 355 | 364 |  |
| Objemový průtok [m3/s] | 0,980 | 0,772 | 0,585 | 0,406 | 0,231 | 0,117 |  |

## A.5	Stupně povodňové aktivity (SPA)

## A.5.1	Konkrétní SPA pomocného profilu kategorie B u přečerpávací stanice do VD, pravý břeh

Je uvažován hlásný profil ev. č. 227, jehož provozovatelem je Povodí Ohře Chomutov. Jedná se o stanici Teplička v ř. km 16,90.

Kritický profil

Za kritický je po dobu stavby považován profil jezu.

Pomocný hlásný profil pro potřeby stavby

Pro potřeby PK stavby bude v profilu jezu vytvořen pomocný hlásný profil.  Při uvedených parametrech vychází objemový průtok následující:

| Popis | Výška hladiny [m n. m.] |
| --- | --- |
| Hladina Q5 | 449,55 |
| Hladina Q20 | 449,95 |
| Hladina Q100 | 450,55 |

Z těchto údajů, a z poskytnuté konzumční křivky jezu, byly odvozeny hladiny SPA pro pomocný profil.

Definice stupňů povodňové aktivity

Stupně ohrožení a povodňové aktivity (SPA) projektová dokumentace uvažuje následující:

| Stupně povodňové aktivity | Vodní stav cm (m n. m.) | Označení na místě stavby |
| --- | --- | --- |
| I. SPA – bdělost (6,01 m3/s) | 54 cm (448,34) | Zelená |
| II. SPA – pohotovost (10,09 m3/s) | 90 cm (448,70) | Žlutá |
| III. SPA – ohrožení (23,7 m3/s) | 120 cm (449,00) | Červená |

Dle těchto hodnot se bude povodňová komise stavby řídit v součinnosti s následnými povinnostmi a opatřeními pro zmírnění účinku povodně.

Způsob převádění vody

Stavební práce budou probíhat pod ochranou stavební jímky. Je doporučena realizace stavebních jímek v podjezí i nadjezí pomocí kombinace dočasné štětovnicové stěny předpokládané hloubky 4 m z profilů IIIn a VL604 a sypané hrázky. Výška stěny jímky je proměnná. Maximální návrhová pracovní hladina v nadjezí byla stanovena na kótu 449,05 m n. m. V podjezí se výška ochranné jímky snižuje na kótu 447,30 m n. m.

Stavební práce budou probíhat za minimálních nebo běžných průtoků v málovodném období. Navržený způsob převádění vody není závazný. Konkrétní způsob řešení převádění vody navrhne zhotovitel dle svých technologických zvyklostí s tím, že bude toto řešení odsouhlaseno správcem toku.

## A.6	Povodňová komise stavby (PK)

Povodňová komise stavby zahajuje činnost, jakmile nastal I. SPA nebo předseda PK, popř. jeho zástupce, obdrží hlášení příslušného povodňového orgánu o možném vzniku povodně. Členové povodňové komise se dostaví do zájmové lokality a budou v pohotovosti až do doby poklesu hladiny pod stav bdělosti.

Povinností komise je především zorganizovat povodňovou službu a zorganizovat zabezpečovací záchranné práce.

Předseda PK stavby zodpovídá za povodňovou ochranu stavby.

Předsedou PK stavby je 	 Zástupce předsedy PK stavby je

Kontakty na členy povodňové komise stavby jsou uvedeny v organizační části PP.

## A.7	Činnost PK stavby při dosažení limitních hodnot jednotlivých SPA v pomocném profilu

V případě hrozby zatopení nebo vyhlášení jednotlivých SPA je zabezpečeno varování pracovníků osobně nebo pomocí mobilního telefonu.

I. SPA - nastává při dosažení vodního stavu 54 cm

Probíhá sledování hladiny v pomocném profilu v návaznosti na pravidelném zajišťování informací od odboru vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře, státní podnik (trend - vzestup, pokles). Minimální četnost pozorování při dosažení I. SPA je doporučena na 2x denně. Je zahájena činnost povodňové hlídky.

- S nastalou situací budou seznámeni všichni pracovníci stavby

II. SPA - je vyhlášen při dosažení vodního stavu 90 cm

Po vyhlášení II. SPA povodňovou komisí stavby budou probíhat pravidelné kontroly zájmové lokality a bude zvýšena četnost zjišťování údajů o hydrologické situaci. Nadále je udržován pravidelný kontakt s odborem vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře, státní podnik. Minimální četnost pozorování při dosažení nebo vyhlášení II. SPA je doporučena na 3x denně. Jsou prováděny zápisy do povodňové knihy (příp. do stavebního deníku).

- PK stavby je ve spojení s příslušnou povodňovou komisí obce a pravidelně se informuje o prognóze průtoku a průběhu povodně,

- na pracovišti se ukončí pracovní činnost,

- z lokality, která je ohrožena zaplavením se vyvezou stroje a materiály, které by se zaplavením znehodnotily nebo mohly způsobit škody, popř. vytvořit překážku plynulému odtoku vody,

- budou upevněny všechny předměty, které by mohla voda strhnout a odnést,

- budou odstraněny hrázky pro převedení vody, příp. potrubí z koryta,

- pro zmírnění ekologických následků budou veškeré látky a materiály závadné vodám odvezeny mimo záplavové území toku.

III. SPA - je vyhlášen při dosažení vodního stavu 120

Po vyhlášení III. SPA pokračují veškeré činnosti podle předchozího odstavce. Je zvýšená úroveň kontroly a četnost vzájemného předávání a získávání informací o nastalé situaci mezi předsedou PK stavby, povodňovými orgány, správcem toku a ČHMÚ. Podle možností je zajišťována dokumentace vzniklé situace a případných škod (fotodokumentace, video, svědectví). Provádí se zápisy do povodňové knihy (stavebního deníku).

- Veškeré staveništní rozvody el. energie a rozvaděče budou odpojeny od zdroje,

- veškeré překážky znemožňující plynulý průtok vody korytem budou průběžně odstraňovány,

- budou prováděna opatření proti poškození nebo zničení rozpracovaného díla,

- bude zajištěno, aby na ohrožených pracovištích byli přítomni pouze pracovníci pověření úkoly protipovodňové služby,

Evakuační trasy z ohrožené lokality

Ústupové cesty se volí ve směru od území ohroženého povodní – směrování evakuace z lokality stavby je vyznačeno ve výkresové příloze.

## A.8	Činnost PK stavby prováděná po skončení povodně

Po skončení povodně jsou příslušné povodňové aktivity odvolány povodňovou komisí stavby, která je vyhlásila.

Následně bude zajištěno:

- vyčerpání zaplavených prostorů,

- odborná prohlídka pro zjištění povodňových škod

- posouzení stavu konstrukcí z  hlediska jejich stability a bezpečnosti s ohledem na ochranu zdraví,

- sepsání zprávy o těchto činnostech do povodňové knihy (stavebního deníku).

## A.9	Povodňová kniha

Veškerá činnost, která bude probíhat po vyhlášení stavu bdělosti, bude zaznamenána do povodňové knihy nebo do stavebního deníku.

Jedná se zejména:

- o doslovné znění přijatých a odeslaných zpráv hlásné služby, od spolupracujících organizací a orgánů ochrany před povodněmi (odesílatel, způsob a doba převzetí),

- denní stavy a průtoky vody,

- o výsledky prohlídek před a po povodni,

- o opatření přijatá na úseku zabezpečovacích a záchranných prací.

Zápisy se zaznamenávají chronologicky podle skutečnosti. Za vedení knihy je odpovědný předseda povodňové komise stavby.

Povodňový plán bude umístěn na dostupném místě a musí s ním být seznámeni všichni pracovníci zapojení do povodňové služby. PP je v platnosti dnem jeho schválení. Za dodržování PP zodpovídá předseda PK stavby

# B. ORGANIZAČNÍ ČÁST

## B.1	Povodňová komise stavby

| Pozice | Jméno | Adresa (v mimopracovní době) | Telefon |
| --- | --- | --- | --- |
| Předseda PK stavby |  |  |  |
| Zástupce předsedy PK stavby |  |  |  |
| Členové PK stavby (budou doplněni po výběru zhotovitele) |  |  |  |

Vyhlašování SPA, hlásná služba:

Výše uvedená povodňová komise:

- vyhodnocuje informace od povodňové komise příslušné obce – Karlovy Vary, o trendech vývoje povodně,

- vyhlašuje stupně povodňové aktivity (SPA) pro předmětnou stavbu,

- organizuje záchranné práce v ohrožené lokalitě,

- zajišťuje stálou hlídkovou službu,

- provádí zápisy do povodňového deníku (stavebního deníku).

## B.2	Spojení na ostatní účastníky povodňové ochrany

- Povodňová komise Karlovy Vary

| Pozice | Jméno | Adresa | Telefon |
| --- | --- | --- | --- |
| Předseda | Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA | Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary | 353 151 319 |
| - Místopředseda | Mgr. Tomáš Trtek | Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary | 353 151 315 |
| - Místopředseda | Jakub Kaválek | Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary | 353 151 313 |
| Tajemník | Stanislav Průša | Magistrát města, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary | 353 152 735 |
| Členové | Lukáš Zelenka | Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary | 353 151 453 |
|  | Žák Petr | Magistrát města, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary | 353 152 736 |
|  | Mgr. Lenka Kůsová | Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary | 353 151 257 |
|  | Bc. Jana Reischlová | Magistrát města, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary | 353 151 257 |
|  | Ing. Jaroslav Cícha | Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary | 353 151 241 |
|  | Ing. Eva Pavlasová | Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary | 353 151 242 |
|  | Bc. Marcel Vlasák | Městská policie, Moskevská 913, 360 01 Karlovy Vary | 353 118 499 |
|  | Ing. Evžen Krejčí | Lázeňské lesy KV, Na Vyhlídce 35, 360 01 K. Vary | 353 225 696 |
|  | PhDr. Filip Lepík | Magistrát města, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary | 353 151 415 |
|  | Miroslav Gigal | Povodí Ohře s. p., Horova 12, 360 01 Karlovy Vary | - |
|  | Jiří Vaňourek | VaK KV, a. s, Studentská 64, 360 07 Karlovy Vary | 353 339 711 |
| Tiskový mluvčí | Jan Kopál | Magistrát města, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary | 353 151 274 |
| Zapisovatel | Ing. Miroslav Kučera | U Solivárny 2, 360 01 Karlovy Vary | 353 360 825 |

- Příslušný vodoprávní úřad

- Magistrát města Karlovy Vary – Úřad územního plánování a stavební úřad

tel.	353 152 516

- Český hydrometeorologický ústav Praha (ČHMÚ)

pobočka Plzeň

Mozartova 1237/41, 323 00 Plzeň	tel. 377 256 611

- předpověď	tel. 377 256 651

- email	hydro.okpl@chmi.cz

meteo.okpl@chmi.cz

- Správce toku Ohře

- Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary	tel.	353 436 711

Horova 12, 360 01 Karlovy Vary

- Odbor vodohospodářského dispečinku POh, státní podnik	tel.	474 636 306,

fax. 	474 624 200

- web	www.poh.cz

- Provoz Karlovy Vary 	tel.   353 222 303
Mostecká 50, 362 32 Otovice

Vedoucí provozu (Ing. Lukáš Holý)	tel.	353 337 780

- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje

- tísňové volání 	tel.	112, 150

- Územní odbor Karlovy Vary	tel.	950 371 120

- Požární stanice Karlovy Vary	tel.	950 371 111

- Policie ČR

- tísňové volání	tel.	112, 158

- Územní odbor Karlovy Vary	tel.	974 361 111

- Obvodní oddělení Karlovy Vary – Rybáře	tel.	353 449 071

# C. GRAFICKÁ ČÁST

Situace s vyznačením umístění stavby a směrováním případné evakuace