Příloha č. 1

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADAVATEL:	Povodí Labe, státní podnik

Sídlem:		Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČ: 		70890005

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBU:

Jizera, Turnov, rekonstrukce opevnění PB, ř.km 79,812 - 80,400 – geotechnický průzkum

Číslo akce: 219241001

Předmětem veřejné zakázky je geotechnický průzkum pro účely zpracování projektové dokumentace DSJ na akci „Jizera, Turnov, rekonstrukce opevnění PB, ř.km 79,812 - 80,400“.

Předmětná lokalita požadovaného geotechnického průzkumu je špatně přístupná pro mechanizaci, z LB jen přes koryto Jizery, z PB částečně přes soukromé pozemky.

Geotechnický průzkum:

Požadovaná podrobnost průzkumu

Podrobnost průzkumu je stanovená jednak min. požadavky stanovenými tímto dokumentem a obecnými zákonnými požadavky dle platné legislativy a příslušných ČSN viz níže. Základem GP budou vrtané sondy v rozmístění dle situace – viz. Příloha 1.

Součástí průzkumu budou veškeré související úkony nutné k zajištění požadovaného průzkumu, jako jsou např.: vytýčení sond, zaměření sond v JTSK, BpV, vytyčení inženýrských sítí, odběr vzorků, laboratorní zkoušky, jeřábnické práce, lešení, jímkování, doprava materiálu, pracovníků, použití speciálních nástrojů a zařízení, zajištění vhodné mechanizace atd.

Legislativní a normativní požadavky

Zhotovitel průzkumu bude postupovat v souladu s platnou legislativou a normativními předpisy a to zejména:

ČSN EN 1997-2

Základní cíle průzkumu

Geotechnické poměry v místě stávajících a navrhovaných opěrných zdí/štětové stěny.

Geotechnický průzkum musí poskytnout veškeré potřebné informace k návrhu a posouzení nových konstrukcí.

Geotechnický průzkum musí být dostatečným podkladem k výpočtu statiky opěrné zdi/štětových stěn, včetně případných kotvících prvků (kotvení do skalního podloží, příp. zemní kotvy).

Geotechnický průzkum musí být dostatečným podkladem k návrhu případných dočasných pažících konstrukcí, resp. k případnému posouzení sklonů dočasných výkopů

Geotechnická doporučení pro výstavbu opěrné zdi/štětové stěny.

Rešerše stávajících vrtů (Geofond).

Minimální požadovaný terénní průzkum

Minimální počet vrtaných sond je stanoven na 3 ks s min. průměrem vrtu min. 190 mm, doplněný 3 ks dynamické penetrace. Výstupem bude souvislý podélný profil úrovně skalního podloží v celé délce úpravy (v linii opevnění).

Hloubka sond do skalního podloží, minimálně 2 m v hornině třídy R4, nebo 1 m hornině třídy R3 s odběrem vzorku horniny.

Zhlaví sond bude geodeticky zaměřeno (JTSK, BpV)

Budou sledovány hloubky mocnosti jednotlivých vrstev včetně zatřídění

Bude stanovena vrtatelnost, beranitelnost

Stabilní sklony dočasných výkopů

Fotodokumentace

Sondy budou po ukončení vyplněny výkopkem

Sledované mechanicko-fyzikální parametry zemin a hornin pro každý geotechnický typ jsou minimálně: úhel vnitřního tření, soudržnost, objemová hmotnost, Edef, poissonovo číslo

Skalní hornina bude mít stanovenu pevnost v tlaku.

Podzemní voda – chemický rozbor vody

agresivita na beton, na ocel

Zadavatel díla si vyhrazuje právo účastnit se terénních prací.

Výsledkem bude závěrečná zpráva průzkumů obsahující výstupy výše uvedených požadovaných činností.

V Jablonec nad Nisou, říjen 2024

Ing. Jan Kurka

Povodí Labe, státní podnik,

Závod 1 Jablonec nad Nisou