Příloha č. 1 smlouvy

Podrobná specifikace předmětu díla

Mapování vybraných vodních toků a hydromorfologických charakteristik jako podklad pro PDP

POPIS PŘEDMĚTU DÍLA

Předmětem díla je vypracování kompletního terénního průzkumu dle Metodiky „Pasportizace vodních toků metodika a formulář pro sběr dat a návrh opatření“ (verze 2.0 – 12.2.2024) na 5 vodních tocích o celkové délce 394,866 km, jedná se o vodní toky:

Jizera (IDVT 10100009) v délce 143,623 km (od soutoku s tokem Mumlava po ústí do toku Labe)

Chrudimka (IDVT 10100018) v délce 52,252 km (od hráze vodní nádrže Seč po ústí do toku Labe)

Loučná (IDVT 10100037) v délce 82,708 km (od pramene po ústí do toku Labe)

Lužická Nisa (IDVT 10100061) v délce 52,828 km (od pramene po státní hranici)

Výrovka (IDVT 10100044) v délce 63,455 km (od pramene po ústí do toku Labe)

Po nainstalování aplikace ArcGIS Survey123 (volně ke stažení na „Google Play“) do mobilního zařízení

lze pomocí QR kódu

načíst v aplikaci formulář „Pasportizace – správci VT“.

Heslo, díky kterému bude možné formulář odeslat do databáze AOPK ČR bude zpracovateli poskytnuto po vysoutěžení zakázky. Bez hesla lze  formulář pouze cvičně vyplnit.Webový odkaz pro zobrazení formuláře prostřednictvím PC:

https://survey123.arcgis.app?itemID=f465a04b088d4d25822c256c24c11801

V mobilní aplikaci budou vyplněny všechny níže požadované parametry a návrh možných opatření do formuláře

| Kapitola formuláře | Posuzované atributy | Další podrobnost atributů | Pasportizace správci VT |
| --- | --- | --- | --- |
| Základní identifikace | Identifikace mapovatele a lokalizace úseku |  | Ano |
|  | Typ úseku (vzdutý MVN – vč. atributů, zatrubněný, nepřístupný, k mapování) |  | Ano |
| 1. Půdorysný průběh trasy toku (říční vzor) | Současný stav |  | Ano |
|  | Současný stav trasy |  | Ano |
|  | Rozsah technických úprav |  | Ano |
|  | Vymístění mimo údolnici |  | Ne |
|  | Poznámka |  | Ne |
|  | Původní říční vzor |  | Ano |
| 2. Typ údolí |  |  | Ne |
| 3. Charakter úprav dna a substrát dna | Charakter dna |  | Ano |
|  | Propustnost dna a břehů |  | Ne |
|  | Poznámka |  | Ne |
| 4. Charakter úprav břehů | Charakter břehů (odděleně PB a LB) |  | Ano |
|  | Působení renaturačních procesů |  | Ano |
|  |  | Intenzita | Ne |
|  |  | Míra pokročilosti | Ano |
|  | Poznámka |  | Ne |
| 5. Vývoj příčného profilu (hloubky, šířky, břehy) | Min. a max. šířka koryta mezi horními hranami břehů |  | Ano |
|  | Min. a max. šířka v běžné hladině vody |  | Ne |
|  | Min. a max. zahloubení hladiny vody proti okolnímu terénu |  | Ano |
|  | Min. a max. hloubka vody v korytě |  | Ne |
|  | Vysychavý vodní tok |  | Ne |
|  | Poznámka |  | Ne |
|  | Kapacita a hloubková eroze |  | Ano |
|  | Břehová eroze |  | Ano |
|  | Poznámka |  | Ne |
| 6. Dynamika proudění, migrační prostupnost a režim sedimentů | Příčné překážky v korytě - Přirozené stupně |  | Ano |
|  |  | Říční dřevo – počet výskytů | Ne |
|  |  | Říční dřevo – určuje morfologii | Ne |
|  |  | Kameny, balvany, vodopád – počet výskytů | Ne |
|  |  | Bobří hráz – lokalizace, stav | Ne |
|  | Vytvořené příčné překážky v korytě | Lokalizace | Ano |
|  |  | Typ (nepovinně mosty) | Ano |
|  |  | Stav* | Ano |
|  |  | Počet výskytů* | Ano |
|  |  | Ovlivnění* průtoku | Ano |
|  |  | Migračně zprůchodněná* | Ano |
|  |  | Překážka pro ryby* | Ano |
|  |  | Překážka pro vydry* | Ne |
|  |  | Mostní pilíře v korytě* | Ne |
|  |  | Zrušená VP úřadem * | Ne |
|  |  | Poznámka | Ne |
|  |  | Návrh opatření | Ano |
|  |  | Doplňující informace k návrhu | Ne |
| 7. Habitaty, erozní a akumulační tvary koryta a procesy | Struktury dna (koryta) |  | Ano |
|  | Říční dřevo | Četnost výskytu | Ano |
|  |  | Četnost odstraňování říčního dřeva | Ano |
|  |  | Vývraty | Ne |
|  |  | Instalované struktury | Ne |
|  | Vegetace v korytě |  | Ne |
|  | Členitost dna |  | Ano |
|  | Hodnotné struktury břehů |  | Ano |
|  | Poznámky |  | Ne |
| 8. Antropogenní ovlivnění průtoku | Ovlivnění průtoku |  | Ano |
|  | Evidence výpustí na úseku** |  | Ano |
|  | Extrémně snížený průtok |  | Ne |
| 9. Struktura vegetace břehů a příbřežní zóny | Struktura porostu (odděleně PB a LB) |  | Ano |
|  | Využití příbřežní zóny (odděleně PB a LB) |  | Ne |
|  | Poznámky |  | Ne |
|  | Šířka funkční příbřežní zóny (odděleně PB a LB) |  | Ne |
|  | Podélná kontinuita funkční vegetace příbřežní zóny (odděleně PB a LB) |  | Ne |
| 10. Využití údolní nivy/říčního prostoru |  |  | Bude řešeno jednotnou analýzou v GIS (mapovatelé nezaznamenávají) |
| 11. Retenční potenciál údolní nivy a charakter inundačního území | Retenční potenciál údolní nivy | Šířka současného inundačního území (využitelná pro návrh opatření) | Ano |
|  |  | Laterální pohyb koryta | Ano |
|  |  | Příčné objekty ovlivňující podélnou průchodnost nivy | Ano |
|  |  | Objekty paralelně s korytem reálně neodstranitelné | Ano |
|  |  | Protipovodňové hráze, valy (paralelně s korytem) s možností odstranění | Ano |
|  |  | Poznámky | Ne |
| 12. Znaky podporující zařazení do základní skupin navrhovaných opatření |  |  | Pouze podpůrný parametr (mapovatelé nevyplňují) |
| 13. Krátké (výstižné) komplexní zhodnocení úseku VT |  |  | Ano |
| 14. Návrh opatření |  |  | Ano |
| Fotodokumentace |  |  | Ano |

*pokud je relevantní (požadováno formulářem)

**do pole „Výpusť – poznámka“ bude vyplněno: vnitřní průměr x cm; materiál (PVC, beton, železo kamenina, …); při jasném určení popsat zdroj (dešťová, výpust čov, …), jinak použít „neurčeno“

Po ukončení sběru dat zhotovitel e-mailem/telefonicky požádá zástupce AOPK ČR (RNDr. Kateřina Kujanová, Ph.D.; katerina.kujanova@nature.cz / 604 294 001) o export dat. Export bude vytvořen zpravidla vždy k počátku kalendářního měsíce, v případě potřeby lze export vytvořit i individuálně.

AOPK ČR zašle zhotoviteli i objednateli export dat v podobě excelové tabulky (řádek pro každý vymapovaný úsek) včetně souřadnice horního a dolního bodu úseku, popř. souřadnic a atributů příčných překážek, výpustí a bobřích hrází. Kromě excelu lze v případě zájmu poskytnout export také jako textový soubor nebo jako geodatabázi.

Zhotovitel si zkontroluje odeslané záznamy, popř. provede prostřednictvím odeslaných formulářů potřebné úpravy a formulář znovu odešle. (V případě dodatečných úprav formulářů zažádá zhotovitel o opakování exportu). Dále zhotovitel vytvoří ze souřadnic exportu body a nasnapuje horní a dolní bod úseku, příčné překážky a bobří hráze na vodní toky ZABAGED 2023 (je veřejně dostupný podklad).

Po dokončení validace dat, zašle zhotovitel vrstvu nasnapovaných bodů doplněných o zmapované atributy zpět na AOPK ČR (RNDr. Kateřina Kujanová).

AOPK ČR cca každé 3 měsíce (dle předem stanoveného harmonogramu) provede rozdělení linie vodních toků ZABAGED podle nasnapovaných bodů a vytvoří vrstvu úseků vodních toků, kterým přiřadí všechny vymapované atributy a vrstvy dalších vymapovaných bodů (příčné překážky, výpusti, bobří hráze) včetně přiřazení atributů. Výsledný produkt zašle AOPK ČR zhotoviteli i objednateli a promítne výsledky mapování do online mapy (odkaz bude poskytnut zhotoviteli i objednateli).