## Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, BRNO

## INVESTIČNÍ ZÁMĚR

„Dyje, úprava Dyje Břeclav u jezu, ř.km 22,750 – 22,910, odstranění nánosů pod jezem“

## Kraj          :	Jihomoravský

## Číslo akce:

Zpracoval: Ing.  Ladislav Vágner

Datum      :	9. 10. 2024

## TECHNICKÁ  ZPRÁVA

1.  Základní údaje

Název stavby	:	Dyje, úprava Dyje Břeclav u jezu, ř.km 22,750 – 22,910,

odstranění nánosů pod jezem

Vodní tok 	:	Dyje

Obec:	:	Břeclav

Obec s rozšířenou působností	:	Břeclav

Kraj	:	Jihomoravský

Stupeň dokumentace	:

Účel stavby	  	:	Oprava povodňové škody (protokol č. 317)

Číslo stavby	  	:

Název DHM		: 	Úprava Dyje Břeclav u jezu

Číslo DHM	:	211049

Investor	:	Povodí Moravy, s.p.

Správce vodního díla	:	Povodí Moravy, s.p., ZSM, provoz Břeclav

2.  Časový plán výstavby

Zahájení výstavby	:	06/2025

Ukončení výstavby	:	08/2025

3.  Popis vodního díla

Pod jezem Břeclav se po opadnutí povodňových průtoků objevil nános štěrkopísku. Odhadovaná kubatura je 20 tis. m3.

- Účel stavby

Jedná se o povodňovou škodu, ze které byl sepsán protokol dne 1. 10. 2024 pod č. 317.

Pokud by se naplavený štěrkopísek neodstranil, hrozí zhoršování stavu, zarůstání vegetací a s tím

spojené  zvýšení  nákladů  na  jeho  pozdější  odstranění. Docházelo by ke změně  proudění vody

a mohl by být ovlivněn odtok z MVE a ze zatrubněné Ladenské strouhy.

5.  Výchozí podklady

Původní PD a  prohlídka  objektu přímo  v  terénu – dne 1. 10. 2024  sepsán protokol  z  místního

šetření o zjištění rozsahu povodňové škody č. 317.

- Návrh technického řešení stavby

Naplavený štěrkopísek cca 20 tis. m2 přiblížit bagrem k pravému břehu a následně odvážet na skládku nebo jinému využití. Nutno provádět v letních měsících při minimálním průtoku.

7.  Požadavky na zpracování PD

Přesné zaměření naplaveného štěrkopísku, výpočet přesné kubatury a vypracování rozpočtu.

# 8.  Předpokládaný finanční náklad

# Odhad nákladů na opravu byl stanoven rozpočtářem ZSM na 20 mil. Kč (při odvozu na skládku). Pokud by byl materiál využit k jiným účelům (stavebním), byl by náklad mnohem nižší.

# 9.  Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce

Nejedná se o havarijní stav, ale pokud se štěrkopísek neodstraní v průběhu r. 2025, hrozí zhoršení stavu (zejména zarůstání vegetací) a zvýšení finančních nákladů na jeho pozdější odstranění.

# 10. Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká

Veškeré  práce  budou  probíhat  na  pozemcích  p.č.  st. 6062 a  p.č. 3750/22 v  k.ú.  Břeclav, ve

vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Moravy, s.p.

Přílohy: Situace širších vztahů 1 : 25 000