DROBNÝ VODNÍ TOK KOZRÁLKA

Souhrnný popis:

- Sečení levého i pravého břehu vodního toku Kozrálka včetně dna

- Pokos travního porostu, včetně likvidace jednoletých výmladků dřevin do průměru kmene menšího než 3 cm.

- Posečená travní hmota bude mulčována popř. odvezena k ekologické likvidaci. Nepomulčovaná travní hmota nesmí být ponechána v korytě vodního toku vč. břehů.

- Úsek je přístupný pro mechanizaci, ale vzhledem většímu sklonu svahu není vhodný pro sečení mechanizací. Dosečení okolo dřevin křovinořezem.

- Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. zařízení, skruže, pařezy, kameny, odpady apod. Povodí Moravy, s.p. neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním díla, a to včetně případných škod způsobených výše uvedenými skrytými překážkami. Zhotovitel je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak zranění osob a příp. poškození mechanizace a majetku Povodí Moravy, s.p. nebo třetích osob.

Doporučené strojní vybavení: křovinořez, svahová sekačka nebo dle vybavení zhotovitele.

Požadovaný termín provedení: 2x ročně; první pokos do 15.7 a druhý pokos do 30.9.

Technický dozor akce: Bc. Jan Behúň, behun@pmo.cz, +420 602 540 660

Popis 1. úseku: ř.km 7,724 – 7,250 k.ú.  Prusinovice

Sečení levého i pravého břehu vodního toku Kozrálka v úseku od výpustě dešťové kanalizace v ř.km. 7,724 po nemovitost nacházející se v ř.km. 7,250.

Úsek má délku 344 m a celková plocha určená k sečení je cca 2112 m2 (z toho jsou 5 % porosty dřevin)

Most v ř.km 7,479

Popis 2. úseku: ř.km 7,100 – 6,413 v k.ú. Prusinovice

Sečení levého i pravého břehu vodního toku Kozrálka. Úsek má délku 506 m a celková plocha určená k sečení je 3168 m2 (z toho jsou 5 % porosty dřevin)

Úsek v ř.km 7,00

Úsek 1 + úsek 2 činí celkem 5 280m2 plochy určení k sečení.