Vodní tok Kelčický potok

Popis úseku v ř.km 2,42-3,70 v k.ú. Kelčice a Vranovice

Jedná se o sečení koryta (břehy i dno) Kelčického potoka v úseku od začátku břehových zdí v obci Kelčice po silniční most ev. č. 37763-1 v obci Vranovice s výjimkou propustků u dálničního sjezdu. Předmětné pozemky jsou ve správě Povodí Moravy, s.p.

- Od začátku úseku, ř. km 2,42, po ř. km 2,80 se předpokládá sečení pouze dna křovinořezem z důvodu nemožnosti přístupu mechanizací po březích a prací mezi břehovými zdmi na nezpevněném dnu.

- V úseku ř. km 2,80 - 3,30 se předpokládá provádění křovinořezem z důvodu nemožnosti přístupu mechanizací. Profil je tvořen jednoduchým lichoběžníkem se zatravněním dna 
i břehů, jsou zde celkem 3 propustky, které nesmí být poškozeny, jsou majetkem ŘSD 
a SSOK.

- V úseku ř. km 3,30 - 3,70  je možné provádět sečení z břehu žacím ramenem, přístup je po pozemcích obce Vranovice-Kelčice a musí být využití pozemku obecním úřadem odsouhlaseno.

Souhrnný popis:

- Pokos travního porostu, včetně likvidace jednoletých výmladků dřevin do průměru kmene menšího než 3 cm,

- Celková délka úseku je cca 1,170 km, celková plocha sečení je přibližně 15 500 m2 (Výměry jsou počítány orientačně dle změřené šíře koryta s předpokladem profilu tvaru prostého lichoběžníku se šířkou ve dně 0,5 m a sklony svahů 1:2.)

- Posečená travní hmota bude mulčována.

- Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. silně podmáčený a měkký terén, pařezy, kameny apod. Povodí Moravy, s.p. neručí za případné škody, které tímto mohou dodavateli na mechanizaci vzniknout. Ten je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak příp. poškození mechanizace nebo zranění osob.

Doporučené strojní vybavení: křovinořez, žací rameno nebo dle vybavení dodavatele.

Požadovaný termín provedení: 2x ročně; první pokos do 15.7, druhý pokos do 30.9.

Technický dozor akce: Ivana Jandová, DiS.  jandova@pmo.cz  +420 702 177 142

Označený úsek sečení:

k.ú. Kelčice

k.ú. Vranovice

Fotodokumentace: