VÝZNAMNÝ VODNÍ TOK VALOVÁ

Popis úseku v ř.km 0,136 - 6,800 v k.ú. Uhřičice, Lobodice, Polkovice, Oplocany

Sečení ploch levého i pravého břehu vodního toku Valová včetně levobřežní a pravobřežní bermy a hráze v úseku od hospodářského mostu u soutoku s Moravou (ř. km 0,136) po konec ohrazování nad silničním mostem mezi obcemi Oplocany a Polkovice (ř. km 6,800).

Souhrnný popis:

- Úsek sečení má délku 6 600 m a celková plocha určená k sečení je 180 000 m2.

- Pokos travního porostu, včetně likvidace jednoletých výmladků dřevin do průměru kmene menšího než 3 cm.

- Úsek je přístupný pro mechanizaci, ale v některých úsecích je větší sklon svahu – není vhodný pro sečení mechanizací.

- Plochy budou sečeny mulčovačem, příp. v horším porostu lze doporučit využití lesní frézy. Kolem stromů, v kynetě a v nedostupné části pro mechanizaci lze provést ruční sečení křovinořezy.

- Upozorňujeme, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. zařízení, skruže, pařezy, kameny, odpady apod. Povodí Moravy, s.p. neodpovídá za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním díla, a to včetně případných škod způsobených výše uvedenými skrytými překážkami. Zhotovitel je povinen se před provedením prací řádně seznámit s terénem a předejít tak zranění osob a příp. poškození mechanizace a majetku Povodí Moravy, s.p. nebo třetích osob.

Doporučené strojní vybavení: křovinořez, traktor s rovinným a příkopovým mulčovačem, lesní fréza, svahová sekačka nebo dle vybavení zhotovitele.

Termín provádění prací: 1x ročně; od 1. 7. do 15.9.

Technický dozor akce: Ivana Jandová, DiS.,  jandova@pmo.cz  +420 702 177 142