# ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY

Bystřice, Olomouc, ř.km 0,000 – 1,170 – nánosy

##### Kraj:   Olomoucký

### Okres: Olomouc

Čís. zakázky:

Říjen 2024                                                                       Zpracoval:   Povodí Moravy, s.p.

Hana Zelená

| 1. | ### Základní údaje |  |
| --- | --- | --- |
|  | # Název stavby: | Bystřice,Olomouc, ř.km 0,000 – 1,170 – nánosy |
|  | Vodní tok: | Bystřice, ř.km 0,000-1,170 |
|  | Místo stavby | Olomoucký kraj,, k.ú. - Olomouc, Hodolany, Bělidla |
|  | Okres | Olomouc |
|  | Stupeň dokumentace | zadání rozsahu stavby |
|  | Číslo hydrologického pořadí | 4-10-03-1130 |
|  | Účel stavby | odstranění povodňových škod z 9/2024 |
|  | Číslo HM | HM220800 |
|  | Investor | Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno |
| 2. | ### Časový plán výstavby |  |
|  | Projektová dokumentace | : 2025 |
|  | Zahájení výstavby | : 2025 |
|  | Ukončení výstavby | : 2025 |

| 3. | Popis současného stavu a základní charakteristické parametry |
| --- | --- |
|  | Původní stav: Koryto významného vodního toku Bystřice je od zaústění do Moravy za silniční most ve Velké Bystřici (řkm 0,000 – 7,156) upraveným vodním tokem. V upraveném úseku řk 0,000 – 0,400 se jedná o obdélníkový profil v opěrných zdech z kyklopského zdiva. Hloubka koryta je v tomto úseku 4,60 m. V upraveném úseku řkm 0,400 – 7,156 se jedná o jednoduchý lichoběžník. V přímé trati a konvexách je dlažba na sucho na šikmou výšku 2,00 m, tl. 30 cm opřená o kamennou patku vel. 080/1,00 m. Patka je prolita betonem. V konkávách je dlažba na šikmou výšku 4,00 m opřená o kamennou patku prolitou betonem vel. 0,90/1,20 m. Patka je opřena o kůly. V řkm 1,160 v místě bývalého jezu byl vybudován železobetonový příčný práh, jehož účelem je stabilizace koryta toku, posílení krajinotvorné funkce toku, zajištění migrační průchodnosti a plní funkci protipovodňová ochrany města Olomouc – snížení hladiny povodňových průtoků a eliminace ledových nápěchů. Práh je v příčném řezu upraven tak, aby v období malých průtoků koncentroval vodu do středu toku. Koruna prahu je opevněna kamennou dlažbou. Ve středové části je snížený prostor prahu a kyneta nad a pod prahem je vyplněna kamennou rovnaninou. Pravý břeh tvoří přechodová plocha mezi stávající pravobřežní zdí (od prahu dále po toku) a svahem koryta (v nadjezí), je opevněna kamenným obkladem. Opevnění je stabilizováno kamennou patkou. Levý břeh nad prahem je opevněn kamennou rovnaninou s vyklínováním, opřenou o záhozovou patku z kamene do 200kg. Stávající stav: Koryto toku je zejména v úseku ř.km 0,000 – 1,170 do značné míry zaneseno štěrkopískovým sedimentem a zhoršuje tak odtokové poměry. Současně také do značné míry ztěžuje sečení a údržbu upravené části toku. Poslední těžení nánosů bylo prováděno v roce 2009. V roce 2022 byla vypracována nová PD na odstranění nánosů z části dna toku a opravu opěrných zdí a opevnění v úseku ř.km 0,000 – 1,600. Na základě výsledků jednání na KÚ Olomouc, Odboru životního prostředí a zemědělství a následných doporučení z biologického posouzení (zcela zamítavý přístup a stanovisko k odstranění sedimentů organizace Unie pro řeku Moravu) byla PD přepracována – těžení nánosů bylo z dokumentace odstraněno – nerealizováno. Během povodňových průtoků v měsíci září 2024 došlo opět vlivem mimořádně vysokých vodních stavů hladiny ve VVT Bystřice ke značné erozi materiálu na horním toku Bystřice a jeho následné další značné sedimentaci, a to zejména v městské trati v Olomouci na ř.km 0,000 – 1,170. |
| 4. | ### Účel stavby |
|  | Zajištění projektované kapacity koryta toku, odtěžení nánosů. Výsledkem akce bude obnovení kapacity koryta a zabránění vzniku škod na přilehlých nemovitostech, ke kterým by mohlo dojít v důsledku vybřežení při zvýšených průtocích v korytě toku. Při zpracování PD je nutno zpracovat geodetické zaměření, ověřit hydrotechnicky vliv nánosů a vycházet z hydrotechnického posouzení průtoků v řece Bystřici a jejich doporučení z dubna 2023, které provedl útvar hydroinformatiky při PM v Brně. |
| 5. | Výchozí podklady |
|  | - Technická karta HM220800, Úprava Bystřice, 0,000 – 7,156, Olomouc-město, Velká Bystřice - Technická karta HM906681, Práh, Bystřice, 1,160, Bělidla - Olomouc - Bystřice, Olomouc – odstranění nánosů (PD z 6/2008) - Bystřice, ústí – Olomouc – Bělidla – nánosy, oprava opevnění (PD z 6/2022) |
| 6. | Návrh technického řešení |
|  | Nánosy budou odstraněny na projektovaný profil toku, těžbou nesmí dojít k poškození opěrných zdí, opevnění toku a stabilizačního prahu. |
| 7. | Další doplňující informace |
|  | Členění stavby na objekty: - Stavba bude provedena jako jeden stavební objekt v jedné etapě. - Nutná úplná srážka na VH uzlu Olomouc pro výústní trať v délce cca 14 dní (žádost na Magistrát města Olomouce, vodoprávní úřad) - Zajištění výjimky z ochranných podmínek u zvlášť chráněných druhů živočichů |
|  | # Seznam cizích objektů stavbou dotčených: - Při realizaci stavby nebudou dotčeny cizí objekty |
|  | Dotčené strany k projednání: # Magistrát města Olomouce – odbor životního prostředí - vodoprávní úřad - Statutární město Olomouc - Krajský úřad Olomouckého kraje - ČRS - majitelé a uživatelé pozemků dotčených příjezdy a manipulačními plochami - případní správci inženýrských sítí - Unie pro řeku Moravu, příp. jiná zájmová sdružení zajímající se o ochranu ŽP |
| 8. | Vliv stavby na životní prostředí Stavba nebude mít vzhledem ke svému rozsahu provedeného díla a k účelu následného využívání negativní vliv na životní prostředí, stavba bude realizována s maximální šetrností na životní prostředí a budou respektovány veškeré požadavky příslušného orgánu ochrany přírody. Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností závažně nepoškodil ekosystémy toku nesprávným prováděním stavby, nesmí připustit únik ropných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci ropnými látkami atp. Veškeré mechanismy pohybující se v blízkosti toku a v korytě musí být opatřeny ekologickými náplněmi, které splňují požadavky práce ve vodních tocích. Je však nutno upozornit na skutečnost, že o daný vodní tok v celé své délce se podrobně zajímají různá zájmová sdružení, zejména Unie pro řeku Moravu a Hnutí duha, která preferují zachování přírodního charakteru toku v co největším rozsahu, a to i v intravilánu města Olomouce (viz dřívější společná jednání). Štěrkové náplavy, dle jejich názoru, přispívají k samočistícím procesům a jejich nadměrné odtěžování zhoršuje stav toku. Bude nutno podrobně a řádně zdůvodnit odstranění nánosů z koryta toku a najít kompromis, se kterým bude souhlasit PM i zájmová sdružení. |
| 9. | Pozemky dotčené stavbou |
|  | - pozemky toku Bystřice p.č. 141 v k.ú. Olomouc-město, p.č. 219/2, 220/1, 220/3, 220/4, 220/5 v k.ú. Bělidla a p.č. 852/1, 852/3, 852/4, 852/5 a 853 v k.ú. Hodolany - příjezdová cesta a nezbytný manipulační prostor |
|  | Předpokládaný trvalý zábor, výkupy pozemků: Stavba bude realizována na pozemcích vodního toku Bystřice, které jsou v majetku státu s právem hospodaření Povodí Moravy, s.p. – stavba si nevyžádá trvalý zábor ani výkupy cizích pozemků. |
| 10. | Předpokládaný finanční náklad |
|  | Na základě provedení propočtu stavby pro ZRS byly náklady na realizaci uvedené stavby odhadnuty v této předpokládané výši: Odhad nákladů na realizaci uvedené stavby činí celkem: 16 100 tis. Kč Skutečné náklady na opravu koryta toku budou známy až na základě zaměření projektantem a zhotovení podrobného rozpočtu v PD. |
| 11. | Přílohy : |
|  | # Situace 1:50.000 # Informace z katastru nemovitostí - Technická karta – HM220800, HM 906681 # Fotodokumentace |
|  | V Olomouci 23. 10. 2024 Zpracovala: Hana Zelená |