# ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY

Třebůvka, hráze Moravičany - opevnění, výtrže, nánosy, Loštice, ř.km 4,470-4,550 - nánosy

##### Kraj: Olomoucký

### Okres: Šumperk

Čís. zakázky:

Říjen 2024                                                         Zpracoval: Povodí Moravy, s.p.

Zlámal Petr

| 1. | ### Základní údaje |  |
| --- | --- | --- |
|  | # Název stavby | : Třebůvka, hráze Moravičany - opevnění, výtrže, nánosy, Loštice, ř.km 4,470-4,550 - nánosy |
|  | Vodní tok | : Třebůvka, IDVT10100070, ř.km 0,182 – 1,675 (k.ú. Moravičany), ř.km 4,470 – 4,550 (k.ú. Loštice) |
|  | Místo stavby | : Moravičany, Loštice |
|  | Kraj | : Olomoucký |
|  | Stupeň dokumentace | : zadání rozsahu stavby |
|  | Číslo hydrologického pořadí | : 4-10-02-118 |
|  | Účel stavby | : odstraňování povodňových škod z 9/2024 |
|  | Číslo HM | : HM 906318 – Rozdělovací objekt na toku Třebůvka, HM – strojnětechnologická část, HM 906314 – Hráze zemní a betonové zídky – Třebůvka, Moravičany |
|  | Investor | : Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno |
| 2. | ### Časový plán výstavby |  |
|  | Projektová dokumentace | : 2025 |
|  | Zahájení výstavby | : 2025 |
|  | Ukončení výstavby | : 2025 |

| 3. | Popis současného stavu a základní charakteristické parametry Původní stav: SO01 - k.ú. Moravičany a k.ú. Loštice (PPO): Třebůvka, hráze zemní Moravičany – opevnění, výtrže, nánosy, oprava dlažeb a betonů Povodí Moravy, s.p. realizovalo v roce 2012 protipovodňovou ochranu obce Moravičany - Třebůvka, Moravičany – hrázování. Součástí této stavby jsou: |
| --- | --- |
|  | Rozdělovací objekt: (ř.km. 1,630) Součástí těchto objektů je jejich strojně - technologická část sestávající se z pohyblivé hradící konstrukce a stavební část (betonové konstrukce, opevnění, schody, atd.). Rozdělovací práh: (ř.km 1,640) – železobetonový práh se skloněnou vzdušní stěnou ve sklonu 1:1,5, koruna prahu na kótě 247,82 m.n.m. (Q1) šířka prahu v koruně 0,6m, délka 9,40m, výška 1,4m. Na práh navazuje opevnění kameny o hmotnosti 250 – 300kg. Ochranná hráz č.2: (ř.km 0,893 – 1,246) – ochranná protipovodňová hráz vedená soubežně s odlehčovacím ramenem od rozdělovacího objektu ke komunikaci III/4441 Moravičany – Doubravice. Hráz je provedena jako pojezdná. Úprava Třebůvky, 2,415 – 3,876, Loštice – bylo provedeno rozšíření koryta Třebůvky od jezu v Lošticích (ř.km 3,870) směrem k dálničnímu mostu ve třech navazujících úsecích: 1. úsek na PB od jezu k dáln.mostu (ř.km 3,069)., 2. úsek na LB kolem dálničního mostu ( ř.km 3,096 – 2,836 ), 3. úsek za dáln.mostem na k.ú. Moravičany opět na PB ( ř.km 2,890 - 2,430 ). Koryto bylo rozšířeno do pravobřežní části lokality. Příčný profil koryta toku v řešeném úseku má tvar složeného lichoběžníku. Dno koryta tvoří berma, ve které se vine kyneta kapacitní pro korytotvorný průtok. Berma byla snížena průměrně o 2,0 m oproti okolnímu stávajícímu terénu. Vyšší průtoky se budou rozlévat do plochy bermy. Stávající opevnění levého břehu bylo zachováno. V nově vytvořeném širokém řečišti byla provedena stabilizace pravého břehu patou z lomového kamene. Cílem úpravy bylo umožnění poklesu vody v intravilánu Loštic. Pata pravého svahu bermy byla stabilizována záhozem lomového kamene hmotnosti 150 - 200 kg. Na PB v úsecích ř.km 3,226 – 3,404 o délce cca 180 m a pod jezem v Lošticích v délce cca 100 m byla pata svahu stabilizována záhozem lomového kamene o hmotnosti 250 kg a svah byl stabilizován až po břehovou hranu kamenným pohozem hmotnosti 100 kg, tloušťky min. 0,3 m. Překryto ornicí. SO02 - k.ú. Loštice: Třebůvka, Loštice, ř.km 4,470 – 4,550 - nánosy V úseku neupraveného koryta Třebůvky v Lošticích v ř.km 4,470 – 4,550 se nachází v místě lávky pro pěší rozšířené koryto toku Třebůvky, ve kterém opakovaně po průchodu povodňových vod dochází ke vzniku nánosů, který zhoršuje odtokové poměry v lokalitě. Tyto nánosy se v rámci řešení povodňových škod pravidelně odstraňují. Stávající stav: SO01 - k.ú. Moravičany: Třebůvka, hráze zemní Moravičany – opevnění, výtrže, nánosy, oprava dlažeb a betonů Po průchodu povodňových průtoků v září roku 2024 došlo ke vzniku povodňových škod na vodním díle PPO „Třebůvka, Moravičany - hrázování”. Povodňové škody vznikly jak v katastru obce Moravičany, tak v katastru obce Loštice. Rozdělovací objekt: (ř.km. 1,630) – došlo k poškození betonových prahů u schodiště limnigrafu a vymletí spár u dlažeb na pilířích rozdělovacího objektu Rozdělovací práh: (ř.km 1,640) – před rozdělovacím prahem došlo ke vzniku štěrkového nánosu (cca 50m3), poškození betonů a poškození a odplavení kamenné rovnaniny pod rozdělovacím prahem na pravém i levém břehu Ochranná hráz č.2: (ř.km 0,893 – 1,246) – na hrázi č.2 pod rozdělovacím prahem došlo ze strany odlehčovacího kanálu k poškození hráze a vzniku výtrže, a to v délce cca 12m. Úprava Třebůvky, (2,415 – 3,876) - na pravém břehu pod jezem došlo ke vzniku štěrkového nánosu na rozšířené bermě toku Třebůvky. SO02 - k.ú. Loštice: Třebůvka, Loštice, ř.km 4,470 – 4,550 – nánosy Neupravené koryto (ř.km 4,470 – 4,550) – u lávky pro pěší (ř.km 4,498) došlo ke vzniku nánosů. Celkové množství těchto nánosů je cca 600m3. |
| 4. | ### Účel stavby |
|  | Uvedení vodního díla po průchodu povodňových průtoků do projektovaného stavu, zajištění projektované kapacity koryta toku, oprava opevnění, hráze, rozdělovacího objektu a odtěžení nánosů. Výsledkem těchto technických opatření bude bezproblémové provedení návrhových průtoků intravilánem obcí Moravičany a Loštice a omezení vzniku dalších škod při záplavě okolních pozemků a nemovitostí. Na neupraveném korytě toku Třebůvky v intravilánu města Loštice dojde ke zlepšení odtokových poměrů v daném úseku toku a tím ke zmenšení rizika zaplavení okolních nemovitostí. |
| 5. | Výchozí podklady |
|  | - PD Třebůvka, Moravičany - hrázování 2009 - Technická karta – HM 906318 – Rozdělovací objekt na toku Třebůvka – strojnětechnologická část - Technická karta – HM906314 – Hráze zemní a betonové zídky – Moravičany - Technická karta: HM 223470 – Práh rozdělovací Moravičany - Technická karta: HM 222776 – Jez Loštice |
| 6. | Návrh technického řešení |
|  | V rámci řešení PD dojde k rozdělení stavby na dva stavební objekty: SO01 - Třebůvka, Moravičany (u RO) - oprava opevnění, nánosy, sanace výtrží, oprava dlažeb a betonů SO02 - Třebůvka, Loštice – nánosy SO01 - k.ú. Moravičany: Třebůvka, hráze zemní Moravičany – opevnění, výtrže, nánosy, oprava dlažeb a betonů Rozdělovací objekt: (ř.km. 1,630) – na základě prověření stavu příčných prahů u schodiště limnigrafu v rámci řešení PD dojde buď k jejich odbourání a jejich novému vybetonování, nebo k odstranění poškozených částí a jejich následnému dobetonování. Poškozené spáry v pilířích rozdělovacího objektu budou vyčištěny, narušené spáry vysekány, očištěny a následně nově vyspárovány. V rámci řešení spárování bude nutno počítat s nutností odvést vodu od pilířů rozdělovacího objektu (pomístní ohrázování a čerpání vody). Rozdělovací práh: (ř.km 1,640) – štěrkový nános před objektem (cca 50m3) bude odtěžen na úroveň projektovaného stavu (1,40m pod úroveň přelivu rozdělovacího prahu) a zlikvidován dle platné legislativy. Poškozené betony rozdělovacího prahu budou vhodným způsobem opraveny. V rámci řešení PD dojde k prověření stavu vývaru rozdělovacího prahu, ze dna vývaru bude odčerpána voda, dno bude očištěno a poškozené části dobetonovány. Poškozené a odplavené opevnění z kamenné rovnaniny pod rozdělovacím prahem na pravém i levém břehu bude doplněno a ukončeno v místě pravobřežního sjezdu do odlehčovacího ramene. Ochranná hráz č.2: (ř.km 0,893 – 1,246) – poškozená hráz v délce 12m bude opravena. Způsob opravy bude odsouhlasen útvarem provozu a TBD při Povodí Moravy, s.p., Brno. Úprava Třebůvky, (2,415 – 3,876) - Nánosy na pravém břehu pod jezem budou v celém rozsahu odtěženy. SO02 - k.ú. Loštice: Třebůvka, Loštice, ř.km 4,470 – 4,550 - nánosy Rozsah a množství odtěženého nánosu u lávky pro pěší ř.km 4,498 bude z důvodu opakovaného vzniku povodňové škody stanoven v PD, a to především s ohledem na zajištění povodňové ochrany města Loštice (zejména výpočtem omezení průtočného profilu koryta toku v dané lokalitě. |
| 7. | Další doplňující informace |
|  | Členění stavby na objekty: - Stavba bude rozdělena na dva stavební objekty. |
|  | # Seznam cizích objektů stavbou dotčených: - Mostní objekty - Kanalizační výustě a odvodnění meliorací - Inženýrské sítě křížící koryto toku |
|  | Dotčené strany k projednání: # Městský úřad Mohelnice – odbor životního prostředí - vodoprávní úřad - Město Loštice - Obec Moravičany - ČRS MO Loštice - majitelé a uživatelé pozemků dotčených příjezdy a manipulačními plochami - případní správci inženýrských sítí - AOPK ČR |
| 8. | Vliv stavby na životní prostředí Stavba nebude mít vzhledem ke svému rozsahu provedeného díla a k účelu následného využívání negativní vliv na životní prostředí, stavba bude realizována s maximální šetrností na životní prostředí a budou respektovány veškeré požadavky příslušného orgánu ochrany přírody. Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností závažně nepoškodil ekosystémy toku nesprávným prováděním stavby, nesmí připustit únik ropných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci ropnými látkami atp. Veškeré mechanismy pohybující se v blízkosti toku a v korytě musí být opatřeny ekologickými náplněmi, které splňují požadavky práce ve vodních tocích. |
| 9. | Pozemky dotčené stavbou - pozemek vodního toku Třebůvky: - parc.č.1229 k.ú. Moravičany – Obec Moravičany - parc.č.1226/6, 1226/1, 1351/4, 1228/1, 1228/2, 954/20 k.ú. Moravičany – Povodí Moravy, s.p. - parc.č. 2259/80, 2259/129, 823/3, 2259/95, 821/2, k.ú. Loštice - Povodí Moravy, s.p. |
| 10. | Předpokládaný finanční náklad |
|  | Na základě provedení propočtu stavby pro ZRS byly náklady na realizaci uvedené stavby odhadnuty v této předpokládané výši: Předpokládané náklady na stavbu: SO01 ………………………………………..……………………….……....2 400 tis. Kč SO02 ………………………………………..……………………………….1 380 tis. Kč Odhad nákladů na realizaci uvedené stavby činí celkem: 3 780tis. Kč Skutečné náklady na opravu VD a koryta toku budou známy až na základě zaměření projektantem a zhotovení podrobného rozpočtu v PD. |
| 11. | Přílohy: |
|  | # Situace 1:50.000 # Přehledná situace - vodohospodářská mapa 1:10.000 - Kopie katastrální mapy - Informace z katastru nemovitostí - Technická karta – HM906317, HM 906318, HM906314 + popis strojních částí u rozdělovacího a omezovacího objektu z PD (str. 16 – 20 TZ) # Fotodokumentace |
|  | V Olomouci 11/2024 Zpracoval: Petr Zlámal |