KARTA SEČENÍ

PROVOZ: BRNO

VODNÍ TOK: RAKOVEC

Lokalita BS 5.1

(první a druhý pokos)

staničení v dg. ř.km: 0,000 – 0,400

Jedná se o pokos obou břehů (včetně ochranných zemních valů) upraveného toku Rakovec, v k.ú. Hrušky u Brna, v úseku od jeho zaústění do toku Litava až do vzdálenosti cca 140 m nad silniční most ev. č. 4194-5, který převádí krajskou komunikaci přes tento tok.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 400 m

orientační výměra – 6 000 m2

Výše uvedený úsek je přístupný z krajské komunikace II/416. Úsek je předurčený převážně pro ruční popřípadě strojní sečení (např. jednoosé žačky, spider aj.). Traktor s žacím ramenem lze v předmětném úseku, z důvodu výsadby ovocných stromů a problematického přístupu, přes okolní zemědělsky intenzivně obhospodařované pozemky, k tomuto toku, využít velmi omezeně. Dosečení k hladině je nutné provést ručně.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletů na pravém a levém břehu toku Rakovec včetně ochranných zemních valů až po patu jejich vzdušních líců, tj. obhospodařované pozemky.

Požadujeme kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na březích a ochranných zemních valech s ručním dosečením k hladině.

Nepoškodit pomístnou výsadbu ovocných stromů a ochranné zemní valy!

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, obcí Křenovice, HZS Jihomoravského kraje a uživateli okolních zemědělsky intenzivně obhospodařovaných pozemků.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

První pokos včetně výhrabu musí být ukončen do 30. 6., druhý pokos do.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: BRNO

VODNÍ TOK: RAKOVEC

Lokalita BS 5.2

(první a druhý pokos)

# staničení v dg. ř.km: 1,534 – 2,815

Jedná se o pomístný pokos obou břehů upraveného toku Rakovec, v k.ú. Křenovice u Slavkova, v úseku od jezu Křenovice po železniční most nad obcí Křenovice, respektive po patu tělesa železnice.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku  – 1 281 m

orientační výměra –  8 500 m2

V úseku od jezu Křenovice po lávku pro pěší u fotbalového hřiště je pravý břeh toku Rakovce pro mechanizaci částečně přístupný z místní asfaltové komunikace. V tomto úseku lze sečení provádět ručně i strojně (např. jednoosé žačky, spider, traktor s žacím ramenem aj.). Levý břeh toku Rakovec je z důvodu omezeného přístupu k toku předurčen pro ruční sečení. Pokud se zhotovitel dohodne s obcí Křenovice na umožnění přístupu k toku Rakovec přes hřiště, tak lze na tomto břehu provádět sečení i strojně (např. jednoosé žačky, spider aj.).

V úseku od lávky pro pěší u fotbalového hřiště po silniční most v intravilánu obce lze sečení provádět, z důvodu nepřístupnosti, pouze ručně. V úseku mezi silničními mosty v intravilánu obce je tok Rakovec pro mechanizaci částečně přístupný pouze z pravého břehu, a to místní asfaltové komunikaci pro pěší šířky cca 1,50 – 2,80 m. Sečení pravého břehu, který je zde pomístně příkrý, lze provádět i strojně (např. spider, traktor s žacím ramenem lze využít, z důvodu omezeného přístupu k toku, velmi omezeně). Levý břeh toku Rakovec je pro mechanizaci (např. jednoosé žačky, popř. spider) přístupný, z důvodu souvislého oplocení na levé břehové hraně toku, omezeně. V tomto úseku je nutné počítat i s ručním sečením.

Od silničního mostu v intravilánu obce ve směru na Holubice k železničnímu mostu je tok Rakovec přístupný pro mechanizaci (např. jednoosé žačky, spider aj.) z pravého břehu, kde je vedena nezpevněná komunikace. Levý břeh toku Rakovec je předurčen pro ruční sečení. Dosečení k hladině je nutné provést ručně.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletů s přesahem k místní asfaltové komunikaci a komunikaci pro pěší nebo k oploceným zahradám.

Požadujeme kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na březích a ochranných zemních valech s ručním dosečením k hladině.

Nepoškodit oplocení a dřeviny rostoucí na březích toku Rakovec (ovocné stromy aj.)!

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, Obcí Křenovice, HZS Jihomoravského kraje a uživateli okolních pozemků.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

První pokos včetně výhrabu musí být ukončen do 30. 6., druhý pokos do 31. 10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: BRNO

VODNÍ TOK: RAKOVEC

Lokalita BS 5.3

(první a druhý pokos)

## staničení v dg.ř. km: 7,450 – 8,250

Jedná se o pokos obou břehů upraveného toku Rakovec v k.ú. Velešovice v úseku od cca oplocených zahrad pod obcí až nad železobetonovou lávku pro pěší nad obcí, u biocentra Velešovice.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku  – 800 m

orientační výměra – 8 000 m2

Od začátku úseku po silniční most je tok Rakovec přístupný pro mechanizaci z levého břehu po místní asfaltové komunikaci. V úseku od silničního mostu po konec úseku je tok Rakovec pro mechanizaci přístupný z pravého břehu po nezpevněné (zatravněné) komunikaci a částečně z levého břehu, a to po nezpevněné přístupové komunikaci k oploceným zahradám za RD. Sečení lze provádět převážně strojně (např. jednoosé žačky, spider aj.) s ručním dosečením k hladině. Z důvodu souvislé výsadby stromů nelze v této lokalitě využít traktor s žacím ramenem. Dosečení k hladině je nutné provést ručně.

Požadovány jsou dva pokosy travního a bylinného porostu, případných jednoletých výmladků a náletů po břehové hrany toku Rakovec (souvislou výsadbu).

Požadujeme kvalitní mulčování s ponecháním travní hmoty na březích a ochranných zemních valech s ručním dosečením k hladině.

Nepoškodit obecní výsadbu stromů na břehových hranách toku Rakovec!

Spalování suché biomasy je podmíněno projednáním mezi zhotovitelem prací, Obcí Velešovice, HZS Jihomoravského kraje a uživateli zemědělsky obhospodařovaných pozemků a oplocených zahrad.

Technologie – dle vybavení dodavatele.

První pokos včetně výhrabu musí být ukončen do 30. 6., druhý pokos do 
31. 10.