KARTA SEČENÍ

PROVOZ:   Blansko

VODNÍ TOK:   Svitava (IDVT 10100024)

K. Ú.:   Letovice, Zboněk

Lokalita BL 7

Popis úseku:

Staničení v km: 59,379 – 60,615 (1 236 m)

Celková délka úseku (levý + pravý břeh): 2 472 m

Orientační výměra:  	13 100 m2

- Začátek úseku je cca 50 m pod hosp. sjezdem ze silnice I/43 nad Zboňkem a konec úseku u silničního mostu na ul. Brněnská v Letovicích.

Požadované práce:

- Pokos travního porostu včetně likvidace jednoletých výmladků (oba břehy s přesahem 1 m za horní břehovou hranu, blíže viz. rozsah požadovaných prací níže). Výhrab celé plochy s odvozem travní hmoty a doložení potvrzení – čestného prohlášení o jejím uložení. Výhrab – jedná se o pokos (ne mulčování), tudíž výhrab bude v daném místě prováděn tak dlouho, dokud bude profil hrábí zachytávat travní hmotu. Nedostatečný výhrab (tzn. pouze povrchně provedený či ponechání shluků travní hmoty) je závažným důvodem pro nepřevzetí prací. Výhrab bude probíhat průběžně tak, aby při dešti nedocházelo ke splachům do koryta toku.

- Mulčování s ponecháním travní hmoty na břehovém svahu je možno využít pouze výjimečně po odsouhlasení úsekovým technikem provozu (s ohledem na kvalitu a vzrůst travního porostu).

Rozsah požadovaných prací:

- mezi silnič. mostem na ul. Brněnská a silnič. mostem I/43: oba břehy s přesahem 1 m za horní břehovou hranu, PB až po stezku pro pěší,

- soutok: břehový svah plochy mezi soutokem Svitavy a Křetínky s přesahem 1m za horní břehovou hranu včetně PB Křetínky k hospodářskému mostu,

- zbylá část: PB s přesahem 1m za horní břehovou hranu, LB svah včetně bermy (rozšíření k silničnímu náspu).

Pokos travního porostu je nutný provádět i z koryta vodního toku.

Doporučená mechanizace:

ad 1)	křovinořez, hrábě, vidle

ad 2)	2x svahová sekačka s minimálním záběrem 1 m mulčovače s Y noži, minimální výkon 18 kW, svahová kola

Není vhodný traktor s příkopovým ramenem.

První pokos bude ukončen do 30. 6., druhý do 31. 10.