Moštěnka, Úprava Říkovice-Turovice-v ř.km. 20,32-21,50

Zadání rozsahu stavby

k.ú. Říkovice

## Vypracoval: Bc. Jan Behúň 7.11. 2024

ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY

## Základní údaje

Název stavby: 		Moštěnka, Úprava Říkovice-Turovice-v ř.km.         20,32-21,50

Místo stavby (katastrální území):		k.ú. Říkovice, Turovice

Okres: 					Přerov

Kraj:					Olomoucký

Číslo hydrologického pořadí: 		4-12-02-0921-0-00

Účel stavby:					Oprava povodňových škod a těžba nánosů

Investor:					Povodí Moravy, s.p.

HM:					221 271

Předpokládaná cena opravy:			1 296 tis.

Časový plán výstavby:

Zahájení:					2025

Ukončení:					2025

## Popis současného stavu:

Předmětem prací je koryto VVT Moštěnka v ř.km. 20,320-21,500. Tento úsek spadá do úpravy VVT Moštěnky Říkovice-Turovice HM 221271.

Koryto je provedeno ve tvaru dvojitého lichoběžníku, šířka ve dně 5 m, svahy ve sklonu 1:2-1:3. Berma 1 m široká ve výšce 1,5 m nade dnem. Svahy opevněny dlažbou z lomového kamene na šířku 1,5 až 2,2 m v tloušťce 25 cm, dlažba opřena o kamennou patku 50/50 cm. Nad dlažbou drnování a osetí.

Stávající břehové opevnění toku je po povodňových průtocích narušeno.

Poškozena je především horní část opevnění.

Účel opravy:

Oprava se týká výše zmíněných povodňových škod po povodňových průtocích. Opravou bude zabráněno dalšímu většímu poškození a budou zachovány všechny funkce opevnění.

## Terénním šetřením byly zjištěny a odhadnuty následující povodňové škody

- výmol za opevněním břehu nebo dna				350 m3

- nánosy, sedimenty v korytě, zdrží, nádrží				1300 m3

- břehové opevnění včetně patky					80 m2

## Výchozí podklady

  - Přehledná situace

  - Fotodokumentace

## Zdůvodnění naléhavosti a priority dané akce:

Průchodem povodně došlo k devastaci koryta a jeho opevnění a dále pak k zanesení průtočného profilu toku sedimenty. Provedení opravy toku je nezbytné pro obnovení funkce (kapacity a stability) koryta a tím zajištění bezpečnosti okolních staveb a obyvatel obce. Opravu je nutno provést v co nejbližším možném termínu pro zajištění ochrany nemovitostí sousedících s destabilizovaným korytem toku a současně i pro ochranu majetku (úpravy toku) v korytě vodního toku před vznikem dalších škod způsobených opakovaným průchodem povodňových průtoků. Prodlevy v odstranění povodňových škod povedou, ke zvýšení nákladů nutných pro odstranění těchto škod. Vzhledem k charakteru toku je oprava důležitá pro bezpečnost a funkčnost staveb v okolí.

Celý uvažovaný úsek toku je v majetku Povodí Moravy s.p. vedeném pod HM č. 221271.

S ohledem na charakter závad a rozsah poškození, požadujeme termín zahájení a ukončení stavby v co nejbližším možném termínu, vzhledem k nárokům na vypracování projektové dokumentace, předpokládáme, že nejbližší reálný termín zahájení stavby bude v roce 2025 a ukončení v roce 2026.

Přehled dotčených pozemků

Záměrem dojde k přímému dotčení pozemků ve vlastnictví státu s právem hospodaření pro Povodí Moravy, s.p. souhlas majitelů sousedních pozemků, bude zajištěn při vyřizování stavebního povolení, příp. ohlášení, stejně tak souhlas majitelů pozemků využívaných pro příjezd na stavbu nebo pro zřízení staveniště.

Účel opravy:

Oprava se týká výše zmíněných povodňových škod po zářijových průtocích, které překročily III. SPA. Účelem je opětovné zlepšení stability a kapacity koryta.

Návrh opatření k odstranění povodňových škod:

- Doplnění chybějícího břehového opevnění včetně patky z lomového kamene o min váze 300 kg/ks, dosypání výmolu a upravení svahu vhodnou zeminou včetně osetí.

- Odstranění štěrkové lavice z průtočného profilu koryta toku v ř.km 20,32 u silničního mostu v k.ú. Čechy

| parcelní číslo | K.Ú. | Číslo LV | Druh pozemku | Vlastnické právo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 700 | Čechy | 164 | Vodní plocha | Česká republika (Povodí Moravy, s.p.) |
| 701 | Čechy | 164 | ostatní plocha | Česká republika (Povodí Moravy, s.p.) |
| 702 | Čechy | 164 | ostatní plocha | Česká republika (Povodí Moravy, s.p.) |
| 776 | Domaželice | 54 | Vodní plocha | Česká republika (Povodí Moravy, s.p.) |
| 782 | Domaželice | 54 | ostatní plocha | Česká republika (Povodí Moravy, s.p.) |
| 783 | Domaželice | 54 | ostatní plocha | Česká republika (Povodí Moravy, s.p.) |

Seznam známých účastníků dotčených stavbou

- Městský úřad Přerov – Stavební úřad

- obec Čechy, Domaželice

- Povodí Moravy, s.p.,

- Český Rybářský Svaz, MO – Přerov

SITUACE

FOTODOKUMENTACE