KARTA SEČENÍ

PROVOZ: NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

VODNÍ TOK:   ROKYTNÁ – MORAVSKÝ KRUMLOV

Lokalita NAM 8 (první a druhý pokos)

- staničení v km: 12,170 – 12,620 a 13,780 – 15,100 a  17,100 – 17,300; 0,220 – 0,440

úsek č. 1, ř. km 12,170 – 12,620:

- Pokos levého břehu vodního toku Rokytná, IDVT10100032. Začátek úseku cca 30 metrů pod ČOV v k.ú. Moravský Krumlov. Konec úseku – nad lávkou v ř. km 12,620.

- úsek č. 2, ř. km 13,780 – 15,100:

- Pokos obou břehů vodního toku Rokytná, IDVT10100032. Začátek úseku u lávky v ř. km 13,780. Konec úseku – cca 50 m nad lávkou u autobusového nádraží, ř. km 15,100.

- úsek č. 3, ř. km 17,100 – 17,300:

- Pokos obou břehů vodního toku Rokytná, IDVT10100032. Začátek úseku cca 200 m pod lávkou v ř. km 17,100. Konec úseku – cca 100 m nad lávkou, ř. km 17,300, místní část Rakšice.

- úsek č. 4, ř. km 0,220 – 0,440

- Pokos obou břehů vodního toku Dobřínský potok, IDVT10203124, k.ú. Moravský Krumlov. Začátek u silničního mostu ř. km 0,220 v městyse Moravský Krumlov. Konec úseku nad silničním mostem ř. km 0,440 v městyse Moravský Krumlov.

- Popis úseku a požadovaných prací:

úsek č. 1:					úsek č. 2:

- celková délka úseku		– 450 m 	celková délka úseku		- 1320 m

- plochy svahů 			– 6500 m2	       plochy svahů			- 12500 m2

- plochy sečení v korytě 	– 0 m2		plochy sečení v korytě	- 0 m2

- orientační výměra celkem 	– 6500 m2	orientační výměra celkem	- 12500 m2

úsek č. 3:					úsek č. 4:

- celková délka úseku		- 200 m	celková délka úseku		- 220 m

- plochy svahů 			–2800 m2	        plochy svahů			- 2200 m2

- plochy sečení v korytě 	– 0 m2		plochy sečení v korytě 	– 0 m2

- orientační výměra celkem 	– 2800 m2	orientační výměra celkem 	– 2450 m2

Výměra celkem za úseky:	24 250 m2

úsek č. 1 levý břeh

Začátek úseku cca 30 metrů pod ČOV v k.ú. Moravský Krumlov. Konec úseku nad lávkou v ř. km 12,620.

-  ruční sečení křovinořezy

Úsek č. 1 pravý břeh

Začátek úseku ř. km 12,500 silniční most k.ú. Moravský Krumlov. Konec úseku nad lávkou v ř. km 12,620.

-  ruční sečení křovinořezy

úsek č. 2 pravý břeh + levý břeh

Začátek úseku u lávky v ř. km 13,780. Konec úseku – cca 50 m nad lávkou u autobusového nádraží, ř. km 15,100.

-  přístupný s traktorem s příkopovým mulčovačem, ruční sečení křovinořezy

úsek č. 3 pravý břeh + levý břeh

Začátek úseku cca 200 m pod lávkou v ř. km 17,100. Konec úseku – cca 100 m nad lávkou, ř. km 17,300, místní část Rakšice.

-  ruční sečení křovinořezy

úsek č. 4 pravý břeh + levý břeh

- Začátek u silničního mostu ř. km 0,220 v městyse Moravský Krumlov. Konec úseku nad silničním mostem ř. km 0,440 v městyse Moravský Krumlov.

-  ruční sečení křovinořezy

Technologie – dle vybavení dodavatele.  První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 15.10.