Morava, oprava hrází Tovačov, Věrovany a oprava hráze Valová, Uhřičice

Zadání rozsahu stavby

Vypracoval: Ing. Martin Jurečka

Datum: 8. 11. 2024

ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY

Základní údaje:

Název stavby:		Morava, oprava hrází Tovačov, Věrovany a oprava hráze Valová, Uhřičice

Vodní toky:		Morava, Valová a Splavská

Místo stavby (katastrální území):	Tovačov, Uhřičice

Okres:	Přerov

Kraj:	Olomoucký

Účel stavby:	Oprava

Dělení stavby:	Stavba se dělí na SO 01, SO 02 a SO 03

Investor:	Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Termín pro zpracování PD:	Rok 2025

Popis současného stavu:

SO 01 PB hráz na Moravě, Tovačov-Věrovany PŠ 241

Popis současného stavu:

Ochranná hráz Moravy Tovačov-Věrovany DHM 221132 byla v důsledku působení průtoku, který dosáhl 315 m3/s, Q10 až Q20 přelévána a docházelo k průsakům, které způsobily poškození tělesa hráze. Trvání závadného stavu ohrožuje protipovodňovou bezpečnost obce Tovačov. K poškození hráze došlo zejm. v km od: 0,120 do: 0,300. Přibližně 150 metrů od silničního mostu přes Moravu (Tovačov-Troubky).

Terénním šetřením byly zjištěny a odhadnuty následující povodňové škody v k.ú. Tovačov:

- ochranná hráz břehová, inundační 1200 m3

SO 02 – Hráz Splavská Tovačov PŠ 238

Ochranná hráz Moravy Splavská DHM 221116 byla v důsledku působení průtoku, který dosáhl přelévána a docházelo k lokálním poškozením tělesa hráze. Trvání závadného stavu ohrožuje protipovodňovou bezpečnost obce Tovačov. K poškození hráze došlo v několika úsecích, zejm. v km od: 0,2 do: 0,225.

Terénním šetřením byly zjištěny a odhadnuty následující povodňové škody v k.ú. Tovačov:

- ochranná hráz břehová, inundační 135 m3

SO 03 – LB Hráz Valová, Uhřičice PŠ 240

Při povodni došlo k naplnění kapacity koryta a přelívání levobřežní ochranné hráze, které způsobilo poškození koruny a vzdušené strany hráze. Trvání závadného stavu ohrožuje protipovodňovou bezpečnost obcí Uhřičice a Lobodice. K poškození hráze došlo v km od: 0,3 do: 0,8.

Terénním šetřením byly zjištěny a odhadnuty následující povodňové škody v k.ú. Uhřičice:

- ochranná hráz břehová, inundační 500 m3

Účel opravy:

Účelem této opravy je sanace poškozených míst, obnovení parametrů hráze, výškové navázání poškozené a snížené koruny hráze a její dosypání na původní niveletu hráze a obnovení protipovodňové funkce hráze.

Návrh technického řešení:

Předmětem projekčních prací a následné opravy bude geodetické zaměření hrází, srovnání s dostupnou PD, sjednocení parametrů, odstranění náletových dřevin a části poškozené rozplavené zemní hráze, doplnění tělesa vhodným (certifikovaným) materiálem a následným požadovaným zhutněním a navázáním do nepoškozené části tělesa a opětovným zpevněním koruny hráze potřebným materiálem s navázáním na současné zpevnění koruny hráze v nepoškozené části hráze na vyhovující niveletě.

Zdůvodnění naléhavosti a priority dané akce:

Při povodni došlo k naplnění kapacity koryta a přelívání a prosakování pravobřežní ochranné hráze, které způsobilo poškození tělesa hráze. Trvání závádného stavu ohrožuje protipovodňovou bezpečnost přilehlých obcí.

Majetkové vztahy investora k pozemkům, kterých se navrhované řešení týká:

Dotčené pozemky u jednotlivých stavebních objektů:

SO 01 PB hráz na Moravě, Tovačov-Věrovany

Dotčené pozemky v lokalitě objektu SO 01 jsou cizích vlastníku. Jedná se o parcely v k.ú. Tovačov. 1279/25, 127/24,1279/23,1279/21 a 1279/28 na kterých je zapsáno vod. dílo, hráz k ochraně nemovitostí před zaplavením při povodni

SO 02 Hráz Splavská Tovačov PŠ 238

Dotčené pozemky v lokalitě objektu SO 02 jsou v majetku státu s právem hospodařit pro PM, s.p. Jedná se o pozemky p.č. st.1739/102 v k.ú. Tovačov.

SO 03 LB Hráz Valová, Uhřičice PŠ 240

Dotčené pozemky v lokalitě objektu SO 03 jsou v majetku státu s právem hospodařit pro PM, s.p. Jedná se o pozemky p.č. 1139/3 v k.ú. Uhřičice

Pozn.: Požadujeme přizvání zástupců provozu Přerov k výrobním výborům souvisejících se stavbami.

Situace:

SO 01 PB hráz na Moravě, Tovačov-Věrovany

SO 02 – Hráz Splavská Tovačov PŠ 238

SO 03 – LB Hráz Valová, Uhřičice PŠ 240

Přílohy:

- Fotodokumentace PŠ 2024

Fotodokumentace PŠ 09/2024

SO 01 PB hráz na Moravě, Tovačov-Věrovany

SO 02 – Hráz Splavská Tovačov PŠ 238

SO 03 – LB Hráz Valová, Uhřičice PŠ 240