V.	ČÁST závěrečná

Obsah

1.	TECHNICKO BEZPEČNOSTNÍ DOHLED (TBD)	4

2.	Dokumentační, technické  a  provozní  pokyny  pro  vodní  díla  	za  krizových  situací	5

2.1.	Úvod	5

2.2.	Přirozená povodeň, II. a III. stupeň povodňové aktivity	5

2.2.1.	Dokumentace	5

2.2.2.	Technické vybavení	5

2.2.3.	Provozní pokyny	5

2.3.	Zvláštní povodeň	6

2.3.1.	Dokumentace	6

2.3.2.	Technické vybavení	6

2.3.3.	Provozní pokyny	6

2.4.	Krize v  dodávce elektrické energie	6

2.4.1.	Dokumentace	6

2.4.2.	Technické vybavení	6

2.4.3.	Provozní pokyny – silová a řídící část	6

2.5.	Opatření při úniku látek vodám závadných (havárii  kvality 	vody v toku nebo ve zdrži)	7

2.5.1.	Dokumentace	7

2.5.2.	Technické vybavení	7

2.5.3.	Provozní pokyny	7

2.6.	Protiteroristická opatření (možnost zneužití vodního  díla)	7

2.6.1.	Dokumentace	7

2.6.2.	Technické vybavení	7

2.6.3.	Provozní pokyny	8

3.	Hlásná a povodňová služba	9

3.1.	související předpisy	9

3.2.	Stupně povodňové aktivity	9

3.2.1.	oficiální STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY pro vodní dílo	9

3.3.	Povinnost a četnost hlášení	10

4.	Spolupráce s jednotlivými uživateli	11

4.1.	Vymezení ochranných pásem vodního díla	11

4.2.	Povolení nakládání s vodami pro povodí labe, státní podnik	11

4.2.1.	výroba elektrické energie	11

4.3.	Povolení nakládání s vodami pro ostatní subjekty	11

4.3.1.	výroba elektrické energie	11

4.3.2.	Jiné nakládání s povrchovými vodami	11

4.3.3.	Odběry povrchové vody	11

4.3.4.	vypouštění	12

4.4.	městský úřad neratovice, krajský úřad středočeského 		kraje	13

4.5.	čez – distribuce, a.s.	13

4.6.	Povodňové orgány	13

4.7.	likvidace odpadů	13

4.8.	Havarijní služba	13

4.8.1.	Ohlašovací povinnost	14

4.9.	Telefonica O2, a.s.	14

4.10.	český telekomunikační úřad	14

4.11.	Právnické a fyzické osoby provozující plavbu plavidel  a 	vodní sporty	15

4.12.	ostatní Spolupráce	15

4.12.1.	Rybolov	15

4.12.2.	Stanování a táboření	16

4.12.3.	Koupání a rekreace	16

4.12.4.	Závěr	16

5.	Povinnosti vedoucího jezného z hlediska boz a po	17

6.	Bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců	18

6.1.	Povinnosti obsluhy	18

6.2.	Je zakázáno	18

6.3.	Bezpečnost provozu	18

6.4.	Místní bezpečnostní předpisy	18

7.	Závěrečné ustanovení	21

8.	seznam příloh	22

# TECHNICKO BEZPEČNOSTNÍ DOHLED (TBD)

Výkon technickobezpečnostního dohledu vodního díla Lobkovice, kategorie III., tok Labe, ř.km. 850,306, číslo hydrologického pořadí 1 – 05  – 04  – 034 je prováděn podle platného Programu TBD a podle organizační směrnice č. OS 6/2011.

Zabezpečení technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly podle vyhlášky MZe ČR č. 471/2001 Sb. (255/2010 Sb.).

# Dokumentační, technické  a  provozní  pokyny  pro 	vodní  díla  za  krizových  situací

## Úvod

Kapitola je určena zejména pro vodní díla I., II. a omezeně III. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu.

Materiál vychází z vyhlášky č. 195/2002 Sb. (216/2011 Sb.) o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl.

Je nedílnou součástí provozních řádů vodních děl, jejichž zpracování uložil buď vodoprávní úřad nebo byl zpracován jako vnitropodniková norma rozhodnutím generálního ředitele příslušného povodí.

Řeší dokumentační a technické vybavení a provozní pokyny pro zvládnutí krizových situací, které mohou nastat na vodním díle z jakýchkoliv důvodů, a to :

- Přirozenou povodeň ;

- Zvláštní povodeň ;

- Krize v  dodávce elektrické energie ;

- Opatření při úniku látek vodám závadných (havárii kvality vody v toku nebo v nádrži) ;

- Protiteroristická opatření (možnost zneužití vodního díla)

## Přirozená povodeň, II. a III. stupeň povodňové aktivity

### Dokumentace

Manipulační řád vodního díla, povodňový plán závodu, v případě, že jsou ohroženy některé objekty vodního díla (sklady, obytné budovy) povodňový plán zázemí vodního díla, záplavové území a povodňový deník.

### Technické vybavení

Je uvedeno v povodňovém plánu vodního díla Lobkovice a uceleně v rámci střediska.

### Provozní pokyny

Pracovní doba na objektu podle pokynů vodohospodářského dispečinku, případně hlavního pracovníka TBD, včetně četností měření, manipulací, kontaktu s vedením atd.

Je nutno pamatovat, že může dojít k posílení vodního díla dalšími pracovníky závodu.

Informace o průběhu povodně s výjimkou první obce pod vodním dílem podává výhradně vodohospodářský dispečink příslušného povodí.

Při odtoku z VD, který přesahuje 2. stupeň povodňové aktivity na nejbližším limnigrafu požádat policii ČR o monitorování zákazu splouvání toku, případně zákazu plavby obecně.

Při dosažení 3 SPA obsluha uzavře přístupové komunikace, které vedou na vodní dílo, zároveň požádá policii ČR o umístění dopravní značky zamezující přístup na objekt. Rovněž pomocí policie ČR zabrání „povodňové turistice“ zamezením přístupu k funkčním objektům vodního díla.

## Zvláštní povodeň

### Dokumentace

Manipulační řád vodního díla, parametry zvláštních povodní, záplavové území zvláštní povodně.

### Technické vybavení

Je uvedeno v povodňovém plánu vodního díla Lobkovice a uceleně v rámci střediska.

### Provozní pokyny

Varování před zvláštní povodní podává vedoucí objektu z evakuačních důvodů obci pod sebou, dále HZS, policii ČR, příslušnému ORP a Krajskému úřadu.

## Krize v  dodávce elektrické energie

### Dokumentace

Provozní řád vodního díla, část elektrotechnická, elektrodokumentace VD (schemata, technická zpráva, revizní zprávy).

### Technické vybavení

Elektrocentrála dimenzovaná pro možnost ovládání alespoň jednoho uzávěru. Přenosné nabíjecí svítilny.

Pro napájení řídících systémů dostatečně dimenzovaný zdroj UPS od renomovaného výrobce včetně signalizace životnosti (nutná spotřeba (Kw) x požadovaná doba chodu (hod) = kapacita UPS (kWh).

### Provozní pokyny – silová a řídící část

Hlavní vypínač jezu je umístěn v patě velínu bez přístupu veřejnosti, vlastní vypínač nemá být uzamčen. Hlavní vypínač objektu je umístěn u distribuční trafostanice, přístup má pouze vedoucí jezný a pracovníci rozvodných závodů.

Maximální omezení spotřeby.

Možnost napájení z elektrocentrály.

Plavební komora je napojena z veřejné sítě, případně ji lze napojit z náhradního zdroje. Jez je napojen na MVE, v případě výpadku jde na vlastní spotřebu MVE, po přepojení je možnost napájení i z náhradního zdroje.

## Opatření při úniku látek vodám závadných (havárii 	kvality vody v toku nebo ve zdrži)

### Dokumentace

Plán opatření pro případy havárie jakosti vody pro vodní dílo zpracovaný v listopadu 2005 a aktualizovaný 02/2011 závodem 4 v Pardubicích. V případě skladů látek závadných vodám, zejména v záplavovém území provozní řády těchto skladů.

### Technické vybavení

Ruční nářadí pro zemní práce, zásoba absorpčních látek (VAPEX), geotextilie uložené v Mlékojedech.

### Provozní pokyny

Ihned informovat havarijního technika závodu, v případě velkého rozsahu havárie, v případě vodárenské nádrže (toku) nebo v případě hraničního toku i havarijního technika generálního ředitelství.

Postupovat podle jejich pokynů.

Pokud se jedná o únik závadných látek z vlastních zdrojů zamezit dalšímu znečištění.

## Protiteroristická opatření (možnost zneužití vodního 	díla)

### Dokumentace

Provozní řád vodního díla, část závěrečná.

PGŘ 06/2005 Zvýšená ostraha vodních děl

PGŘ 6/2012 Zvýšení bezpečnosti vodních děl při bezpečnostní hrozbě

### Technické vybavení

Plavební komora a areál jezu (velín, dílna, sociální zázemí, sklad, služební budovy a obytné budovy s příslušenstvím) jsou proti vniknutí zabezpečeny oplocením a uzamykatelnými vraty. Velín PK je proti neoprávněnému či násilnému vstupu vedle mechanickému zabezpečení zabezpečen elektronickým zabezpečovacím systémem.

Jez je z obou stran zajištěn oplocením s uzamykatelnou bránou a brankou, které jsou součástí přilehlých objektů (areál PK, malá vodní elektrárna).

U dalších funkčních vstupů do objektu (manipulační věže, strojovny, ovládání, hydraulika, atd) jsou zámky.

Prostor areálu plavebních komor je sledován kamerovým systémem, který je možno využít i pro zabezpečení areálu PK. Podrobnosti jsou uvedeny v elektročásti tohoto provozního řádu.

Obytné budovy čp. 82, 82/1 a 232 s příslušenstvím je v samostatném oploceném areálu s uzamykatelnými vraty.

Budova  a sklad MVE se nachází v samostatném oploceném areálu s uzamykatelnými vraty provozovaném vlastníkem MVE.

Možnost zálohování příchozích a odchozích dat.

### Provozní pokyny

Kontrola všech vstupů.

Zvýšení četnosti obchůzek.

Při vyhlášení krizového stavu (Krizový štáb příslušného Krajského úřadu podle zákona č. 240/2001 Sb.) vyžádat u policie ČR zvýšený dohled v prostoru vodního díla.

Po dohodě s krizovým štábem (GŘ, TŘ, ředitel závodu) lze snížit hladinu ve zdrži. Nikdo jiný tuto manipulaci nesmí nařídit, resp. ji obsluha bez ověření u těchto osob, případně u vodohospodářského dispečinku nesmí provést.

# Hlásná a povodňová služba

## související předpisy

- Zákon č. 254/2001Sb. s platností od 1.1.2002 (Vodní zákon) v platném znění;

- Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí č. 9/2011 k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (publikovaný ve Věstníku MŽP částka 11/2011);

- Odvětvová technická norma vodohospodářská (TNV 752931) Povodňové plány ;

- Odborné pokyny Českého hydrometeorologického ústavu pro provádění hlásné a předpovědní povodňové služby, tzv. „Bílá kniha“ ;

- Odborné pokyny pro hlásnou povodňovou službu – www.chmi.cz

Hlásná a povodňová služba se řídí podle pokynů vodohospodářského dispečinku Povodí Labe, státní podnik, dále podle pokynů uvedených v Povodňovém plánu vodního díla Lobkovice a v manipulačním řádu pro toto VD.

Oba citované předpisy jsou uloženy na vodním díle.

## Stupně povodňové aktivity

### oficiální STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY pro vodní dílo

Jez v Lobkovicích je zařazen do povodňového úseku Labe od soutoku s Jizerou po soutok s Vltavou.V tomto úseku se vyhlašují stupně povodňové aktivity podle stavu dosaženého na vodočtu v Brandýse nad Labem, případně podle stavu na limnigrafu Mělník takto:

| limnigraf Brandýs nad Labem – aktualizace březen 2006 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stupeň p.a. | Stav na vodočtu (cm) | Průtok (m3. s-1 ) |
| Io bdělost | 280 | 335 |
| IIo pohotovost | 380 | 550 |
| IIIo ohrožení | 450 | 784 |

| limnigraf mělník – aktualizace březen 2006 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stupeň p.a. | Stav na vodočtu (cm) | Průtok (m3. s-1 ) |
| Io bdělost | 400 | 750 |
| IIo pohotovost | 500 | 1 250 |
| IIIo ohrožení | 550 | 1 550 |

Četnost hlášení o povodňovém stavu na vodním díle (přítok, odtok, provedené manipulace, technický stav a ohrožení objektů aj.) je dána platným povodňovým plánem (uceleného povodí Labe, Závodu 4 – Střední Labe a vodního díla) a ve smyslu předpisů o ochraně před povodněmi.

Prvý stupeň povodňové aktivity je dosažen, ostatní stupně (II.,III.) jsou vyhlašovány vodoprávním úřadem, resp. povodňovým orgánem, tj. příslušnou povodňovou komisí.

Povodňové stupně II. a III. budou vyhlášeny ve smyslu Manipulačního řádu a vyhlásí je povodňová komise města Neratovice na žádost Povodí Labe, státní podnik, případně na žádost Českého hydrometeorologického ústavu. (Stupně může vyhlásit i vyšší povodňová komise města Neratovice – ORP).

Povodňový orgán může vyhlásit stupně povodňové aktivity i za jiných mimořádných situací než je povodňová situace (například chod ledů, vytváření ledových bariér apod.).

Manipulace prováděné při povodních jsou podrobně zpracovány v Manipulačním řádu vodního díla.

Povodňové situace řeší zastupující vlastník vodního díla ve spolupráci s místními povodňovými orgány, tj. Městský úřad Neratovice (povodňová komise města Neratovice.

Předpovědní povodňovou službu zajišťuje ČHMÚ Praha, odbor hydrologických předpovědí a informací, se kterým spolupracuje vodohospodářský dispečink Povodí Labe, státní podnik.

Pro obsluhu vodního díla znamená vyhlášení stupňů povodňové aktivity (2, 3) toto omezení:

- Délka pracovní doby obsluhy VD je odvislá od požadavků vodohospodářského dispečinku Povodí Labe, státní podnik;

- Četnost manipulací, četnost odečtu naměřených hodnot a četnost komunikace s VH dispečinkem stanoví VH dispečink ;

- V případě déletrvající povodňové situace musí být obsluha VD posílena některými pracovníky z provozního střediska Labe 4 nebo přímo ze závodu 4 v Pardubicích ;

- Obecně, pokud je vyhlášena povodňová situace musí být k dispozici i referát TBD Povodí Labe, státní podnik, pokud dojde k vyhlášení stupně za základě některé z podmínek stanovených Programem TBD, pak hlavní pracovník, případně vedoucí TPČ. Pokud by k této situaci došlo na více vodních dílech, pak někdo z jejich podřízených;

## Povinnost a četnost hlášení

Vzhledem k absolutní prioritě vodohospodářského dispečinku při řízení odtoků za povodňových situací, četnost mimořádného hlášení při velké vodě domlouvá oblastní vodohospodářský dispečink s vedoucím, resp. s  obsluhou vodního díla. Obvykle se předpokládá četnost hlášení při :

| Při I. stupni – bdělosti | 3 x denně |
| --- | --- |
| Při II. stupni – pohotovosti | 6 x denně |
| Při III. stupni – ohrožení | 3 hodinová hlášení |
| Příjemce zpráv a způsob předávání určuje povodňový plán vodního díla Lobkovice. |  |

# Spolupráce s jednotlivými uživateli

Vlastníkem vodního díla Lobkovice je Česká republika. Zástupcem vlastníka s právem hospodaření je Povodí Labe, státní podnik se sídlem v Hradci Králové. Provozovatelem je závod Střední Labe (4), Teplého 2014,  530 02 Pardubice.

## Vymezení ochranných pásem vodního díla

Žádná ochranná pásma vodního díla Lobkovice nebyla vodoprávním úřadem stanovena. Výjimku tvoří zákaz chytání ryb u vodních děl z plavidel do vzdálenosti 100 m nad a 100 m pod vodním dílem. Toto pásmo je vyznačeno značkami – zákaz splutí a značka – jez.

## Povolení nakládání s vodami pro povodí labe, státní podnik

Povolení k nakládání s povrchovými vodami spočívající v jejich akumulaci a vzdouvání na vodním díle Lobkovice bylo vydáno na nominální hladinu 161,59 m n.m. Povolené tolerance jsou při průtocích do 120 m3.s-1 0 cm až +30 cm, při průtocích od 150 m3.s-1 do 450 m3.s-1 až  -10 cm až +30 cm, při průtocích nad 450 m3.s-1 -30 cm až +10 cm.

Povolení pro Povodí Labe, státní podnik vydal odbor životního prostředí Městského úřadu Neratovice dne 26.5.2008 pod zn.: 32954/2730/07/OŽP/VH s platností do 31.12.2057.

### výroba elektrické energie

Povolení pro Povodí Labe, státní podnik vydal odbor životního prostředí Městského úřadu Neratovice dne 26.5.2008 pod zn.: 32954/2730/07/OŽP/VH s platností do 31.12.2057.

## Povolení nakládání s vodami pro ostatní subjekty

### výroba elektrické energie

Povolení k nakládání s povrchovými vodami k využívání jejich energetického potencionálu v MVE Mlýn Lobkovice v maximálním množství 4,0 m3.s-1 bylo vydáno odborem životního prostředí MěÚ Neratovice pod č.j. MěÚN/23652/2010 dne 19.5.2010.

### Jiné nakládání s povrchovými vodami

Povolení k jinému užívání povrchové vody spočívající v odběru vody pro trvalý proplach stávající mlýnské strouhy v maximálním množství 4,0 m3.s-1 vydal referát životního prostředí Okresního úřadu Mělník pod zn. 01/RŽP/1334/vod dne 23.2.2001.

### Odběry povrchové vody

Závlaha Kozly – Lobkovice (provozovatel První Labská, s.r.o. Dřísy), ř.km 852,686 (PB)

Povolení k odběru vody v max. odebíraném množství 450 l.s-1, celkem 1 500 000 m3. rok-1 vydal odbor životního prostředí MěÚ Neratovice dne 10.4.2009 pod č.j. 28730/2306/07/OŽP/VH s platností do 30.10.2019.

Minimální hladina pro plný provoz ČS je 161,60 m n.m., minimální hladina pro poloviční provoz ČS je 161,30 m n.m.

Závlaha Mlékojedy, ř.km 849,392 (PB)

Povolení k odběru vody v max. odebíraném množství 610 l.s-1, celkem 1 500 000 m3. rok-1 vydal odbor životního prostředí MěÚ Neratovice dne 10.4.2009 pod č.j. 28730/2306/07/OŽP/VH s platností do 30.10.2019.

Spolana Neratovice, ř.km 848,891 (LB)

Povolení k odběru vody v max. odebíraném množství 3 400 l.s-1, celkem 30 000 000 m3. rok-1 vydal odbor životního prostředí MěÚ Neratovice dne 1.3.2005 pod č.j. 17402/156649/2004/OŽP bez omezení platnosti.

#### Omezení odběrů

Odběry lze zajistit v případě, když přítoky do jezové zdrže jsou větší než průtok Q355=21,5 m3.s-1. Pokud se přítok do zdrže blíží k této hodnotě, oznámí vedoucí jezný nastalou situaci vodohospodářskému dispečinku Povodí Labe, státní podnik a ten dále odboru životního prostředí příslušného vodoprávního úřadu (MěÚ Neratovice – ORP), který rozhodne o pořadí a velikosti omezení jednotlivých odběrů.

### vypouštění

Spolana Neratovice, ř.km 848,741  – NK K6a (LB)

Povolení k vypouštění v maximálním množství 600 l.s-1, celkem 6 000 000 m3. rok-1 vydal odbor životního prostředí MěÚ Neratovice dne 1.3.2004 pod č.j. 17402/156649/2004/OŽP bez omezení platnosti.

Spolana Neratovice, ř.km 848,746 – kanál K 7 (LB)

Povolení k vypouštění v maximálním množství 600 l.s-1, celkem 10 000 000 m3. rok-1 vydal odbor životního prostředí MěÚ Neratovice dne 15.12.2005 pod č.j. 17402/156649/2004/OŽP bez omezení platnosti.

Spolana Neratovice, ř.km 848,746 – ČIV (K 10 (LB)

Povolení k vypouštění v maximálním množství 750 l.s-1, celkem 15 000 000 m3. rok-1 vydal odbor životního prostředí MěÚ Neratovice dne 1.3.2004 pod č.j. 17402/156649/2004/OŽP bez omezení platnosti.

## městský úřad neratovice, krajský úřad středočeského 	kraje

Městský úřad Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, respektive Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov

Vzájemné vztahy mezi těmito institucemi, zastupujícím vlastníkem a provozovatelem vodního díla se řídí správními předpisy, zejména zákonem č. 254/2001, zákonem č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, zákonem č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), zákonem č. 305/2000 Sb. o povodích a vyhláškami č. 470/2001Sb., 471/2001Sb. a 195/2002 Sb.

## čez – distribuce, a.s.

Vinohradská 325/8. Praha 2 120 21. Je dodavatelem elektrické energie pro celé vodní dílo. Vztahy se řídí na základě obecných smluvních  předpisů.

## Povodňové orgány

Spolupráce mezi povodňovými komisemi všech stupňů, zastupujícím vlastníkem a provozovatelem vodního díla je dána smyslem Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. s platností od 1.1.2002.

Zde znovu upozorňujeme, že povodňové komise jakéhokoliv stupně nesmí nařídit manipulaci přímo obsluze vodního díla, respektivě je obsluha

nesmí uposlechnout

bez ověření na vodohospodářském dispečinku Povodí Labe, státní podnik

## likvidace odpadů

Na základě uzavřených smluv mezi firmou 1. Polabská, s.r.o. Neratovice a Povodím Labe, státní podnik provádí tato firma svoz komunálních odpadů z vodního díla.

Vlastník vodního díla, včetně MVE je povinen odstraňovat předměty a hmoty zachycené či ulpělé na vodních dílech a nakládat s nimi podle zákona o odpadech.

## Havarijní služba

V případě havarijního zhoršení jakosti vody je činnost prováděna v souladu s havarijním plánem závodu (Příkaz GŘ č. 16/2006 – plán opatření pro případ havárie). Je předem stanovena pohotovostní služba příslušného technika z celého závodu Střední Labe.

Pracovníci Povodí Labe, státní podnik, ke kterým pronikne informace o vzniku havárie musí tuto skutečnost neprodleně nahlásit na vodohospodářský dispečink Povodí Labe, státní podnik, havarijnímu technikovi závodu nebo podniku (v případě, že tak  nebylo-li již učiněno).

Hlášení o havárii je nutno dle možností ověřit. Havarijní technik (případně jiný pověřený pracovník) v případě potvrzené havárie v souladu s havarijním plánem Povodí Labe a vodoprávním úřadem v optimálním rozsahu aktivizuje havarijní službu Povodí Labe (v případě potřeby útvar vodohospodářských laboratoří – zabezpečení hodnověrného odebrání vzorků a jejich vyhodnocení) a společně s HZS (případně s původcem havárie) zabezpečuje nezbytná opatření do doby převzetí řízení prací vodoprávním úřadem.

Práce spojené s likvidací havárie řídí vodoprávní úřad, který může vyžadovat spolupráci dalších organizací. O havárii je na základě místního šetření vodoprávním úřadem proveden zápis (v rozsahu a obsahu dle příslušných předpisů), který je podkladem pro evidenci vedenou havarijním technikem.

Ve smyslu § 40 zákona č.254/2001 Sb. o vodách je definována havárie následujícím způsobem:

Havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné  ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod.

Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo  mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod  ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě  radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů.

Dále se za havárii považují případy technických poruch a  závad zařízení k zachycování, dopravě a odkládání látek výše  uvedených, pokud takovému vniknutí předcházejí.

### Ohlašovací povinnost

Každý únik závadných látek, který je ve smyslu ustanovení  §40 zákona č.254/2001 Sb. o vodách havárií se hlásí:

Hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo jednotkám  požární ochrany nebo Policii České republiky případně správci  povodí.

S výše uvedenou problematikou úzce souvisí vyhláška ministerstva životního prostředí č.450/2005 Sb. o  náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.

## Telefonica O2, a.s.

Je pronajímatelem pevných telefonních linek, včetně datových a mobilní sítě, kterými je vybaveno vodní dílo. Pronájem se řídí obecnými podmínkami.

## český telekomunikační úřad

Je povolujícím orgánem stanice Z023 U radiové sítě Povodí Labe, státní podnik v pásmech  157,35 (přijímače) a 161,95 (vysílače) (č. povolení 119911/TI z 31.8. 2005), na jehož základě je vodní dílo vybaveno  radiostanicemi. Volací znak je  Lobkovice – komora.

## Právnické a fyzické osoby provozující plavbu plavidel 	a vodní sporty

V zájmu bezpečnosti plavebního provozu musí být dodržována platná ustanovení Řádu plavební bezpečnosti.

Směrodatné vodní stavy pro zastavení plavby :

Dle Řádu plavební bezpečnosti z roku 1992, čl. 9.07 se v úseku Labe Toušeň ř. km. 869,182 až Mělník ř. km. 837,358 zastavuje plavba při vodním stavu na vodočtu v Brandýse nad Labem:

270 cm a vyšším – vlečným soustavám

320 cm a vyšším – nákladním a osobním plavidlům

350 cm a vyšším – všem plavidlům.

- Malá plavidla musí být označena jménem a adresou majitele (provozovatele) malého plavidla, vyznačeného na viditelném místě ;

- Trvalé kotvení na vodní ploše není dovoleno ;

- Provoz motorových člunů  je volně povolen. Proplavování se provádí dle vyhlášky SPS v době 06 – 18,00 hodin. Po této době je možnost proplavení jen na základě povolení VHD v Hradci Králové nebo závodu 4 v Pardubicích, a to pouze v mimořádných případech.

## ostatní Spolupráce

Tato spolupráce se nedotýká žádné konkrétní právnické osoby a vychází pouze se závazných předpisů, zákona o vodách a prováděcích vyhlášek č. 470/2001 Sb.,č. 471/2001 Sb. (255/2010 Sb.) a vyhlášky č. 195/2002 Sb. (216/2011 Sb.).

### Rybolov

Zdrž vodního díla je mimopstruhovým revírem a patří pod správu Českého rybářského svazu, Středočeský územní svaz Praha, K Novým domkům 82, 159 00 Praha – Lahovice, resp. MO Neratovice,      Masarykova 274, 277 11 Neratovice, který také vydává povolenky.

Při výkonu práva se musí každý řídit ustanoveními rybářského řádu a předpisy, které vyplývají se zákona o rybářství a jeho prováděcích vyhlášek.

Rybolov je povolen pouze na platné povolení a jen v úsecích, které jsou k tomuto účelu vyhrazeny. Rybolov je zakázán :

- V uzavřeném prostoru nad a pod jezem vyznačeným značkami z plavidel;

### Stanování a táboření

Na pozemcích ve správě Povodí Labe, státní podnik je stanování v celém území zakázáno.

### Koupání a rekreace

Celá jezová zdrž je otevřenou vodní plochou, jejíž užívání je pouze na vlastní nebezpečí.

### Závěr

Nedodržování výše uvedených pravidel v bodech 5.12.1 – 5.12.3 bude řešeno následovně :

- drobné přestupky budou řešeny pravomocí členů obsluhy vodního díla a jejich nadřízených formou napomenutí;

- větší přestupky budou nahlášeny policii České republiky;

# Povinnosti vedoucího jezného z hlediska boz a po

Z hlediska BOZ při práci je povinen sledovat (spolu s osobou pověřenou) termíny revizí elektrického zařízení a dalších zařízení, které podléhají revizím, případně prohlídkám ve smyslu platných ČSN. Na vodním díle se revidují tato zařízení.

- Přenosné  elektrické nářadí  1 x za 3 – 12 měsíců (dle třídy I – III) viz ČSN 331600;

- Elektromotory  1 x za 2 roky;

- Tlakové nádoby 1 x ročně;

- Prostory s nebezpečím výbuchu a požáru 1 x ročně;

- Zděné budovy a hromosvody 1 x za 5 let (případně po zásahu bleskem);

Prohlídkám rovněž podléhá zdvihací zařízení.

Dále vedoucí jezný

- Je povinen vyhradit prostor pro ubytování cizích pracovníků, umístění maringotek apod.;

- Je povinen vyznačit komunikační spoje, t.j. cesty po kterých budou cizí pracovníci chodit a dopravovat materiál, naopak také vyznačit prostor, který nesmí být použit, aby nedošlo k narušení provozu vodního díla;

- Je povinen vyhradit prostor pro prováděné práce, uložení materiálu, nářadí apod.;

- Je povinen všechny cizí pracovníky poučit o místních bezpečnostních podmínkách, upozornit na rizikové úseky. Toto poučení zapsat do deníku BOZ a nechat poučené osoby podepsat;

Kontrolou dodržování bezpečnostních a požárních předpisů je pověřen požární a bezpečnostní technik Povodí Labe, státní podnik, pověření pracovníci a bezpečnostní technik závodu 4, Pardubice, vedoucí jezný na vodním díle, „Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze“ a Státní požární dozor.

# Bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců

## Povinnosti obsluhy

- Dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy, zejména návody výrobců jednotlivých zařízení;

- Používat předepsané OOPP (osobní ochranné pracovní pomůcky);

- Při práci si počínat tak, aby neohrožoval zdraví a životy své ani svých spolupracovníků;

- Odstraňovat  nebo ihned nahlásit nadřízenému závady na pracovišti, které by mohly být příčinou úrazu nebo by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost zaměstnanců;

- Při práci si počínat tak, aby nebyla zavdána příčina požáru.

## Je zakázáno

- Manipulovat se zařízením jiným než schváleným pracovním postupem bez svolení odpovědného vedoucího;

- Manipulovat se zařízením osobám bez písemného pověření k manipulacím;

- Provádět práce v nebezpečných prostorách bez zvýšeného dozoru a zajištění;

- Zaměstnanec musí být před každou prací v těchto prostorech prokazatelně poučen a musí být učiněna bezpečnostní opatření charakteru práce odpovídající. O těchto musí být proveden zápis v deníku BOZP;

- Provádět práce se zařízením, jejichž obsluha vyžaduje zvláštní kvalifikaci a oprávnění;

- Porušovat zákaz  vstupu  s otevřeným ohněm a kouření v prostorách s nebezpečím výbuchu nebo požáru a při práci s hořlavinami;

- Uvádět zařízení do chodu v případě, že jsou požadovány práce odporující příslušným normám a předpisům nebo je-li na zařízení porucha, která by mohla být příčinou ohrožení zdraví zaměstnanců, případně když stav zařízení odporuje bezpečnému provozu a jeho účinné kontrole.

## Bezpečnost provozu

- Pracoviště musí být vybaveno materiálem pro poskytnutí první pomoci;

- Otáčivé prvky  strojního zařízení musí být chráněny krytem a při jejich revizi či opravě zabezpečeny (zajištěny ochranou)  proti případnému zapnutí elektrické energie;

- Mezní polohy uzávěrů musí být vybaveny koncovými, případně i momentovými vypínači;

- Elektrické zařízení i zdvihací zařízení musí být provedeno podle příslušných platných předpisů a norem, veškerá zařízení musí projít výchozí revizí s příslušnou revizní zprávou a dalšími dílčími (periodickými) revizemi;

- Ruční hasící přístroje podléhají pravidelným periodickým kontrolám a prohlídkám.

## Místní bezpečnostní předpisy

- Za bezpečnost, ochranu zdraví při práci a požární ochranu v provozu, dílnách a provozních objektech odpovídá vedoucí jezný. Všichni pracovníci na vodním díle musí být prokazatelně seznámeni s následujícími platnými předpisy o ochraně a bezpečnosti při práci;

- OS 06/2007 – bezpečnost a ochrana zdraví při práci. (V této OS jsou zapracována všechna opatření týkající se prevence rizik, požadavky na pracoviště, pracovní prostředky a zařízení, organizaci práce a pracovní postupy, bezpečnostní značky a signály, zvláštní odbornou způsobilost zaměstnanců, evidenci a hlášení pracovních úrazů i jejich odškodňování, dále povinnosti vedoucích zaměstnanců, práva a povinnosti všech zaměstnanců atd).

- Zákon č. 133/85 Sb. České národní rady o požární ochraně v platném znění;

- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci;

- ČSN 730769 – Požární předpisy pro instalaci a užívání topidel;

- ČSN 343108 – Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením osobami bez elektrotechnické kvalifikace;

- ČSN 343100 – Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních;

- První pomoc při úrazu elektrickou energií podle Doporučení Českého elektrotechnického svazu číslo ČES 00.02.94.;

- V zimním období musí obsluha dbát, aby byly před mrazem chráněny zařízení, která by mohla být mrazem poškozena;

- Prostředky první pomoci a prostředky protipožárního zařízení i ovládací prvky jednotlivých zařízení musí být volně přístupné za všech provozních podmínek;

- Obsluha musí být velmi podrobně seznámena s jednotlivými předpisy, které se týkají zařízení vodního díla a manipulace s ním, v rozsahu jejich činnosti;

- Při čištění a odstraňování různých naplavenin musí pracovník použít záchrannou plovací vestu, nebo horolezecký postroj s atestem za současného jištění druhým zaměstnancem z prostoru pracoviště. Práce při provizorním hrazení jsou považovány za práce na vodě;

- Vyhláška ČÚBP č. 56/1981 Sb. o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve vnitrozemské plavbě ve znění vyhlášky č. 379/1991 Sb.;

- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů;

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí;

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky;

- Při kontrole ze člunu, pracích na vodě a pod. musí být člun vybaven dle ŘPB, pracovníci vybaveni plovoucími vestami a práce provádět nejméně ve dvojici;

- Při kontrole šachet musí být vždy dva pracovníci;

- Každý pracovník musí dbát pokynů vedoucího jezného, které se týkají práce na strojích a jiných zařízeních na vodním díle;

- Činnost, která nesouvisí s pracovními úkoly nesmí být vykonávána;

- Zaměstnanci nesmí pracovat  u strojů a zařízení na které nebyli zaškoleni, resp. na které nemají platné zkoušky;

- Každý pracovník je  povinen udržovat přidělené pracovní nářadí, nástroje a strojní zařízení v provozuschopném a bezpečném stavu;

- Před započetím práce musí stroj prohlédnout, včetně ochranných krytů a pomocného nářadí. Jsou-li zjištěny nedostatky, smí je pracovník odstranit pouze pokud tyto práce spadají do jeho odborné kvalifikace, případně nahlásí závadu vedoucímu jeznému, který zajistí opravu odborníkem;

- Vadný stroj nesmí být uveden do provozu;

- Nesmí se provádět opravy a mazání za chodu stroje;

- Při práci musí být pracovník vybaven předepsanými ochrannými pomůckami a tyto musí používat a udržovat v náležitém stavu;

- Při práci na strojích točivých se musí používat přiléhavý oděv;

- Není dovoleno opouštět stroj, který je v provozu;

- Přenosné elektrické nářadí může používat pouze pracovník poučený o bezpečnostních předpisech při práci s nimi. Toto nářadí musí být pravidelně 1 x za  3 – 12 měsíců (podle třídy I, II, III ) kontrolováno pověřeným pracovníkem (revizním technikem), který provede o kontrole záznam;

- Poškozené kabely smí opravovat pouze odborník s příslušnou kvalifikací;

- Elektrické nářadí a nástroje se mohou používat ve vlhkém a mokrém  prostředí a ve stísněných prostorách pouze při použití oddělovacího trafa;

- Není dovoleno nastavovat přívodní elektrické šňůry, provádět jiné úpravy elektrické instalace a podobně;

# Závěrečné ustanovení

Provozní řád pro vodní dílo Lobkovice byl zpracován na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi Povodím Labe, státní podnik a firmou Jiří Habermann – Rammy.

Byl zpracován přímo na vodním díle podle ustanovení TNV 75 2920 (Provozní řady hydrotechnických vodních děl), podle dostupné technické dokumentace a s přihlédnutím k dnes platným zákonům, vyhláškám, normám a dalším vnitropodnikovým směrnicím.

Se zástupci objednavatele provozního řádu, zastupujícího vlastníka a provozovatele vodního díla byl koncept projednán v měsíci prosinci 2013.

Čistopis byl upraven podle jejich připomínek.

V Praze dne 20.12.2013

Zpracovatel Jiří Habermann – Rammy, IČ 47146966 děkuje autorům podkladových materiálů nutných pro sestavení provozního řádu, zejména pak jmenovitě uvedeným konzultantům za účinnou spolupráci při konečné podobě provozního řádu.

Odborní konzultanti

vedoucí jezný						p. Petr Bláha

úsekový technik					p. Libor Novák

hlavní pracovník TBD					p. Ing. Pavel Křivka, PhD

strojní technik						p. Ing. Pavel Benčík, Václav Tupec

bezpečnostní technik					p. Jiří Krepindl

energetik  závodu					p. Jaroslav Beznoska

pracovník referátu VD odboru TPČ			pí Ing. Petra Žemličková

vedoucí referátu VD odboru TPČ			pí Ing. Eliška Charvátová

vedoucí odboru TPČ					p. Ing. Pavel Svatoš

# seznam příloh

1.	Seznámení obsluhy s provozním řádem (viz vyhláška č. 216/2011 Sb.)

2.	Důležité kontakty

3.	Provozní dokumentace

4 – 6.	Letecké snímky

7.	Fotodokumentace všeobecná

8.	Fotodokumentace elektro a strojní