Svitava, jez Paulinka a Salm, Blansko – oprava technologie

Závěrečná zpráva

Vypracoval: Ing. Jaroslav Havlík

V Náměšti nad Oslavou dne 9. 6. 2021

HODNOCENÍ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

Realizace dle SoD :				2. 11. 2020 – 31. 3. 2021(Dle Dodatku č.1)

Realizace dle skutečnosti: 	 	           11. 11. 2020 – 31. 3. 2021

Cena:				602 100,- Kč bez DPH

Důvod opravy:

Provozním opotřebováním bočního těsnění a průhyby klapek se projevily průsaky a vymačkávání těsnění. Na pohonech byly vymačkané přítlačné rolny – provozní opotřebení. Ve všech převodovkách byla původní olejová náplň. Byla nutná kontrola stavu prahového těsnění, s očištěním nánosů, dosedacích špalků a posouzení stavu klapek. Očištění a nátěr domku páky klapky ve všech strojovnách. Prodloužení životnosti díla a zjištění jeho stavu pro další plánované opravy.

Předmětem opravy bylo:

Výměna olejů ve všech čtyřech převodovkách. Výměna přítlačných rolen cévových tyčí ve všech strojovnách. Výměna bočních těsnění u všech klapek včetně přítlačných nerez lišt, včetně spojovacího materiálu (nerez). Seřízení poloh klapek.

Na jezu Salm bylo zjištěno, že pravá klapka má boční těsnění přímo našroubováno na klapce. Není tak, jak má být na „L“ profilu, aby mohlo těsnění plnit správně svoji funkci a být dotlačováno tlakem vody. Uvedený „L“ profil při dřívějších opravách někdo odstranil. Na klapkách jezu Salm byla zjištěna plošná povrchová koroze na vnější straně klapek a částečná koroze spodní strany uvnitř klapky. U pravé klapky byla rovnána pravá hrana klapky, která byla zohýbaná.

Na jezu Paulinka je natrhnutá krycí guma na levé klapce a to v délce cca.12cm na levé straně a 5 cm na straně pravé. Toto natržení nemá vliv na funkci krycí gumy. U pravé klapky byla rovnána její pravá hrana. Pravé těsnění bylo vyměněno za širší o 10 mm. Klapky jsou napadeny důlkovou korozí s vnější strany a spodní část klapek z vnitřní strany je rovněž napadena korozí. Krycí guma byla na pravé klapce na nátoku zvednuta, spolu s přítlačnou lištou. Šrouby byly urezlé. Byly odvrtány a nahrazeny nerez šrouby.

U všech klapek bylo provedeno odstranění nánosů a provedena revize prahového těsnění. Byla provedena revize dosedacích špalků a revize uložení. Krycí guma se u všech klapek obou jezů dodělávala později, ke klapce je přišroubována přes čepy přivařené ke klapce z obyčejného materiálu podléhajícího korozi. Guma je přichycena lištou a přitažena maticí v provedení pozink. Před pískováním a nátěry doporučuji uvedené čepy odstranit a nahradit nerezovými.

Závěrečné hodnocení TDS:

Práce byly provedeny v potřebné kvalitě.

Boční těsnění na „L“ profilu - původní stav

Hrazení pomocí potápěčů

Výměna oleje v převodovce

Urezlé šrouby přítlačné lišty krycí gumy

Salm, povrchová koroze klapky

Klapka jezu Salm

Rolny