Požadavky pro jednotlivé části modelu

„VD Slapy - příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ ETE – Povodí Vltavy – Slapy, objezd hráze“

| Verze dokumentu | Datum | Autor |
| --- | --- | --- |
| PVL-BIM-EIR-LOD-SLAPYNJZETE-V1 | 2025-01-29 | Ing. Jan Bušek |

# Účel dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je definovat rozsah modelu, jednotlivé objekty a jejich požadovaný detail v návaznosti na dokumenty pre-BEP a EIR. Dokument slouží jako základní referenční materiál pro všechny účastníky projektu, kteří se při tvorbě a využívání modelu řídí jeho ustanoveními.

Rozsah modelu může být upravován na základě potřeb projektu, například při zjištění nových skutečností, které jej ovlivňují. Veškeré změny musí být předem konzultovány s BIM koordinátorem a schváleny v rámci definovaných procesů řízení změn. Tím je zajištěna kontinuita a kontrola kvality modelu.

Případné aktualizace tohoto dokumentu vycházejí z:

- Změn legislativního a normativního prostředí (např. novely zákonů, nové technické normy).

- Změn projektových cílů a harmonogramu (např. posuny termínů, úpravy rozpočtu, změny v rozsahu prací).

- Nových technických a technologických poznatků (např. inovativní řešení, nově zjištěné kolize).

# Rozsah modelu

Rozsah modelu vychází primárně z projektové dokumentace (DUR), která je přiložena k zadávací dokumentaci. Na jejím základě jsou definovány:

- Stavební objekty zahrnuté v DUR, včetně jejich základních konstrukčních a prostorových parametrů.

- Další relevantní objekty, které nejsou v dokumentaci DUR explicitně popsány, avšak jsou pro BIM model zásadní

S ohledem na cíle projektu a účel využití modelu mohou být do rozsahu modelu zahrnuty také:

- Nadzemní i podzemní části stavby

- Přilehlá území (např. nezbytná okolní zástavba, dopravní napojení) v takové míře detailu, která je nutná pro úspěšnou koordinaci projektu.

Při definování rozsahu modelu je vždy nutné zohlednit účel modelu. Rozsah lze měnit a rozšiřovat v průběhu projektu, a to zejména při:

- Zjištění nových skutečností (např. na základě průzkumu stávajícího stavu, změn v dokumentaci, legislativy či zadávacích podmínek).

- Změně projektových požadavků (např. úprava technického řešení nebo nově zavedené technologie).

Pro celý model platí souřadnicový systém S-JTSK a výškový systém Bpv, pokud není dohodnuto jinak.

Podporované formáty pro výměnu dat jsou definovány v dokumentu EIR. Hlavní formáty jsou:

- 3D modely: IFC, RVT, DWG

- 2D dokumenty: PDF, DWG

Veškeré změny je nutné schválit v rámci definovaného procesu řízení změn a v souladu se zásadami stanovenými v pre-BEP a EIR. Nedílnou součástí rozhodovacího procesu je koordinátor BIM, který dohlíží na to, aby byl model vždy aktuální a odpovídal stanovenému účelu.

Obrázek 1: Ukázka rozsahu modelu na základě Situace stavby

# Objekty

## SO-000

| Název | Objekty přípravy staveniště |
| --- | --- |
| Pozice | Objekt je definován v rámci dokumentace. |
| Poznámka | Není součástí modelu. |

## SO-100

| Název | Objekty pozemních komunikací |
| --- | --- |
| Pozice | Objekt je definován v rámci dokumentace. |
| Poznámka | Součástí modelu nejsou objekty: - SO 109 Opravy vozovek používaných stavbou a na objízdných trasách - SO 111 Provizorní dopravní značení |

## SO-200

| Název | Inženýrské objekty |
| --- | --- |
| Pozice | Objekt je definován v rámci dokumentace. |
| Poznámka | - |

## SO-300

| Název | Vodohospodářské objekty |
| --- | --- |
| Pozice | Objekt je definován v rámci dokumentace. |
| Poznámka | - |

## SO-400

| Název | Elektro a sdělovací objekty |
| --- | --- |
| Pozice | Objekt je definován v rámci dokumentace. |
| Poznámka | - |

## SO-800

| Název | Objekty úpravy území |
| --- | --- |
| Pozice | Objekt je definován v rámci dokumentace. |
| Poznámka | Není součástí modelu. |

## Překladiště horní voda

| Název | Překladiště horní voda |
| --- | --- |
| Pozice |  |
| Poznámka | Základní tvar bez konstrukčních detailů. V průběhu tvorby modelu se předpokládá zpřesnění rozměrů na základě výsledné projektové dokumentace. Součástí modelu bude navazující rampa a sjezd do vody. Detail prvku bude LOD200. |

## Ochranná stání

| Název | Ochranná stání pro lodě |
| --- | --- |
| Pozice |  |
| Poznámka | Ochranná stání jsou vymodelována v základním tvaru. |

## Překladiště dolní voda

| Název | Překladiště dolní voda |
| --- | --- |
| Pozice |  |
| Poznámka | Základní tvar bez konstrukčních detailů. V průběhu tvorby modelu se předpokládá zpřesnění rozměrů na základě výsledné projektové dokumentace. Součástí modelu bude naučná stezka Svatojánské proudy v délce dle situace, navazující rampa a sjezd do vody. Detail prvku bude LOD200. |

## Účelové komunikace

| Název | Účelová komunikace (Třebenice → VD Slapy, VD Slapy) |
| --- | --- |
| Pozice |  |
| Poznámka | Součástí modelu je v podrobnosti LOD 300 také účelová komunikace vedená ze směru od Třebenic do prostor hráze vodního díla slapy, včetně průjezdu konstrukcí vodního díla a včetně zakreslení souběžných opěrných zdí a dalších nezbytných konstrukcí, které jsou součástí komunikace. |

## VD Slapy

| Název | VD Slapy |
| --- | --- |
| Pozice |  |
| Poznámka | Součástí celkového modelu je samostatný model vodního díla VD Slapy, který musí být vytvořen tak, aby bylo možné jej v případě potřeby vyjmout z celkového modelu. Rozsah modelu je stanoven výkresem a odpovídá požadavkům na koordinaci s řešenými konstrukcemi. Model vodního díla musí vystihovat skutečný tvar konstrukcí, přičemž je nutné zachovat správné rozměry a polohu jednotlivých prvků tak, aby nedocházelo ke kolizím s nově řešenými částmi projektu. Modelování by mělo být efektivní, tedy bez nadbytečných detailů, které nejsou nezbytné pro koordinaci a integraci do celkového modelu. |

# Prvky

Prvky nemají jednoznačně definovanou polohu v rámci vymezeného prostoru, a to z důvodu jejich možné neexistence nebo nejistoty, zda budou projektem přímo dotčeny. Jejich umístění a rozsah budou upřesněny na základě dostupných podkladů a projektových požadavků v průběhu zpracování modelu.

Některé prvky mohou být součástí více objektů, přičemž jejich detail je stanoven souhrnně tak, aby byla zajištěna konzistence a jednotná úroveň podrobnosti napříč celým modelem. To znamená, že stejné typy prvků budou mít shodný detail bez ohledu na to, v jakém objektu se nacházejí.

Výčet prvků není konečný a může se v průběhu realizace projektu měnit. Nové prvky mohou být přidávány nebo upravovány v závislosti na vývoji projektu a dostupnosti dalších podkladů. Jakékoli změny podléhají schválení koordinátorem BIM a budou následně zohledněny v aktualizované verzi tohoto dokumentu, aby byla zachována konzistence a správnost modelu.

## Digitální model terénu

| Název | Terén |
| --- | --- |
| Poznámka | Trojúhelníková síť (0,3x0,3 m), povinné hrany. Modelování terénu by mělo být efektivní, tedy bez nadbytečných prostorů, které nejsou nezbytné pro koordinaci a integraci do celkového modelu. |
| LOD | LOD100 |
| Vizualizace LOD |  |

## Komunikace

| Název | Pozemní komunikace (silnice) |
| --- | --- |
| Poznámka | Skladba vozovky po jednotlivých vrstvách, podélný i příčný sklon. |
| LOD | LOD300 |
| Vizualizace LOD |  |

## Opěrné zdi

| Název: | Konstrukce (železobeton) |
| --- | --- |
| Poznámka: | ŽB konstrukce včetně výztuže. |
| LOD: | LOD300 |
| Vizualizace LOD. |  |

| Název | Gabiony |
| --- | --- |
| Poznámka | Základní obrys tvaru gabionu. |
| LOD | LOD100 |
| Vizualizace LOD |  |

## Pozemní stavby

| Název: | Budovy |
| --- | --- |
| Poznámka: | Veškeré budovy budou modelovány v základním detailu (kostka/kvádr), pokud nebude projekt ve výjimečných případech vyžadovat vyšší podrobnost (např. v místě přeložek přípojek a jiných inženýrských sítí). |
| LOD: | LOD100 |
| Vizualizace LOD: |  |

| Název | Ostatní budovy |
| --- | --- |
| Poznámka | Podél trasy komunikace budou podrobně zakresleny konstrukce plotů, garáží, přístřešků a dalších konstrukcí, které definují uliční prostor tak, jak je nutné pro bezpečné rozeznání limitů manipulačního prostoru stavby. |
| LOD | LOD100 |
| Vizualizace LOD |  |

## Porosty a dřeviny

| Název | Stromy |
| --- | --- |
| Poznámka | Stromy budou zakreslovány pouze v případech v ostatních bodech požadovaných detailů nebo v případech, že se jedná o stromy určené ke kácení, či je jejich kácení jednou z variant, jak při pracích postupovat. Terén mimo hlavní konstrukce bude modelovaný bez nutnosti detailního popisu jednotlivých stromů a ostatních obdobných detailů. |
| LOD | LOD100 |

| Název | Keře |
| --- | --- |
| Poznámka | Nebudou součástí modelu. |
| LOD | - |

## Podzemní konstrukce, vrty a sondy

| Název: | Kotvy |
| --- | --- |
| Poznámka: | Popis základních parametrů (předepnutí, tloušťka, délka, životnost, informace o kontrolách předepnutí). |
| LOD: | LOD100 |
| Vizualizace LOD: |  |

| Název: | Vrty a sondy |
| --- | --- |
| Poznámka: | Zakreslení provedených vrtů a sond včetně reálné hloubky a rozsahu vrtu v měřítku stejném jako model. Dbát na správné zakreslení trasy šikmých vrtů, kdy je důležitý přesný směr jejich vedení. Popisný údaj vrtu pro párování s dokumentací. |
| LOD: | LOD100 |
| Vizualizace LOD: |  |

| Název: | Pilotové základy |
| --- | --- |
| Poznámka: | Základní rozměry konstrukce. |
| LOD: | LOD100 |
| Vizualizace LOD: |  |

## Odvodňovací prvky

| Název: | Prostupy drenáže skrz zeď |
| --- | --- |
| Poznámka: | - |
| LOD: | LOD200 |
| Vizualizace LOD: |  |

| Název: | Odvodňovací žlaby |
| --- | --- |
| Poznámka: | - |
| LOD: | LOD200 |
| Vizualizace LOD: |  |

| Název: | Uliční a horské vpusti |
| --- | --- |
| Poznámka: | - |
| LOD: | LOD200 |
| Vizualizace LOD: |  |

## Sítě

| Název: | Vedení (elektro, kanalizace) |
| --- | --- |
| Poznámka: | Součástí projektu jsou přeložky elektrického vedení, kanalizace a vodovodu. Jsou vymodelovány trasy (hloubka, směr a průměr) v rozsahu řešeného objektu. |
| LOD: | LOD100 |
| Vizualizace LOD: |  |

# Přílohy a dokumenty

Seznam příloh a dokumentů:

| Č. | Název dokumentu | Verze dokumentu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pre-BEP | PVL-BIM-PREBEP-SLAPYNJZETE -V1 |