| Verze dokumentu | Datum | Autor |
| --- | --- | --- |
| PVL-BIM-EIR-2025-V1 | 2025-01-29 | Ing. Jan Bušek |

Požadavky investora na výměnu informací (EIR)

Obsah

2	Seznam zkratek	2

3	Identifikační údaje	3

3.1	Zadavatel	3

4	Cíle	3

5	Role a odpovědnosti	3

5.1	Role	3

5.2	Odpovědnosti	3

6	Technická část dokumentu	4

6.1	Software	4

6.2	Formát výměnných dat	4

6.3	Souřadnicový systém	4

6.4	Geodetické zaměření	4

6.5	Tvorba modelu	4

6.5.1	Vstupní data	4

6.5.2	Velikost modelu	5

6.5.3	Úroveň podrobnosti	5

6.6	Standardy DiMS	5

6.7	Datový standard	5

6.7.1	Klasifikační systém CCI	5

6.7.2	Profese	5

6.7.3	Třídící systém	6

6.7.4	Datový standard stavby	6

6.8	Data management	6

6.8.1	Jednotlivé disciplíny	6

6.8.2	Zkratky projektového stupně	6

6.8.3	Kódy výškových úrovní	7

6.8.4	Příslušnost jednotlivých objektů k předdefinovaným vrstvám	7

6.8.5	Kódové značení modelu	7

7	Požadavky na společné datové prostředí (CDE)	7

7.1.1	Komunikační platforma	7

7.1.2	Prostory CDE	8

7.1.3	Požadavky na funkce CDE	8

8	BEP	8

9	Přílohy a dokumenty	9

# Seznam zkratek

| BEP; BIM Execution Plan – dokument Plán realizace BIM. BIM; Building Information Management – informační management staveb. CCI; Construction Classification International – mezinárodní klasifikační systém pro stavebnictví. CDE; Common Data Environment – Společné datové prostředí. ČAS; Česká agentura pro standardizaci. DiMS; Digitální model stavby. DOC(X); Formát textového dokumentu. DSS; Datový standard. EIR; Dokument Požadavky na výměnu informací. HIP; Hlavní inženýr projektu – projektový manažer Dodavatele – vedoucí týmu. HIS; Hlavní inženýr stavby – projektový manažer Objednatele. HW; Hardware (vybavení výpočetní technikou). IFC; Industry Foundation Classes – otevřený výměnný datový formát DiMS. IMS; Informační model stavby. PDF; Formát přenosného dokumentu. PS; Provozní soubor – objekt technologické části dokumentace. sDiMS; Sdružený digitální model stavby. SO; Stavební objekt. SoD; Smlouva o dílo. PVL; Povodí Vltavy, státní podnik. SW; Software (programové vybavení). XLS(X); Formát tabulkového dokumentu. |  |
| --- | --- |

# Identifikační údaje

## Zadavatel

| Údaje o Objednateli: |  |
| --- | --- |
| Název: | Povodí Vltavy, státní podnik |
| Adresa: | Holečkova 3178/8 150 00 Praha 5 - Smíchov |
| Zástupce Objednatele ve věci BIM: | Ing. Jan Bušek (+420 725 966 746) |

Dále jen „Zadavatel“.

# Cíle

EIR (Employer’s Information Requirements) je důležitým dokumentem při realizaci BIM projektu. Stanovuje požadavky kladené na zúčastněné strany (požadavky na obsah a kvalitu modelu). Veškeré požadavky budou součástí dokumentu BEP (BIM Execution Plan) a následně začleněny při spuštění projektu v BIM.

Účelem tohoto dokumentu je definovat jaké prvky bude obsahovat výsledný 3D model, s jakou přesností bude model odpovídat skutečnosti a s jakou mírou detailu budou jednotlivé prvky modelovány. Dále dokument definuje software pro zpracování 3D modelu, formát výměnných dat a souřadnicový systém.

# Role a odpovědnosti

## Role

| Účel | Definice rolí v rámci projektu. |
| --- | --- |
| Popis | V rámci projektu budou definovány jednotlivé role (skupiny) uživatelů a jejich odpovědnosti ve vztahu k informačnímu modelování. Tyto role budou uvedeny nad rámec běžných projektových rolí. |

## Odpovědnosti

| Účel | Definice role BIM koordinátora Zadavatele a Zhotovitele. |
| --- | --- |
| Popis | Ze strany Zadavatele bude uvedena osoba zodpovědná za dodržování BEP ze strany Zadavatele a dále bude tato pověřená osoba neprodleně informovat stranu Zhotovitele o případných nedostatcích plnění BEP. Z tohoto důvodu požaduje Zadavatel uvedení osoby odpovědné za plnění dokumentu BEP ze strany Zhotovitele. |

# Technická část dokumentu

## Software

| Účel | Definice softwarové platformy pro informační modelování a definice dalších použitých softwarových řešení. |
| --- | --- |
| Popis | Všichni účastníci, kteří se podílejí na tvorbě modelu jsou povinni vypracovat 3D model, nebo jeho části, za použití kteréhokoliv certifikovaného modelovacího softwaru pro účely BIM spolupráce a koordinace. Seznam certifikovaných software řešení je uveden na odkazu: https://www.buildingsmart.org/compliance/software-certification/certified/software/ |

## Formát výměnných dat

| Účel | Definice formátu předávaných dat. |
| --- | --- |
| Popis | 3D data: IFC formát, nativní formáty (.rvt, .dwg, apod.) 2D data: PDF, nativní formáty (.dwg, apod.) |

## Souřadnicový systém

| Účel | Definice souřadnicového systému všech podstatných grafických dat. |
| --- | --- |
| Popis | Polohový souřadnicový systém: S-JTSK. V případě použití modelovacího programu, který neumožňuje práci s velkými souřadnicemi, je možné s celým modelem pracovat v redukovaných souřadnicích. Výškový systém: Bpv |

## Geodetické zaměření

| Účel | Způsob geodetického zaměření |
| --- | --- |
| Popis | Měření bude provedeno tak, aby byly dodrženy přesnosti pro jednotlivé prvky 3D modelu. Akceptovatelné způsoby měření jsou: - Měření standardními geodetickými metodami - Měření na povrchu a v podzemí laserovým skenerem (statický i mobilní metoda) s připojením na bodové pole vodního díla pomocí GNSS nebo totální stanice - Měření na povrchu za pomoci UAV technologie Požadavky na přesnost jednotlivých částí objektů jsou uvedeny v příloze: EIR – Požadavky pro jednotlivé části modelu |

## Tvorba modelu

### Vstupní data

| Účel | Definice vstupních dat pro tvorbu modelu |
| --- | --- |
| Popis | V místech přístupných pro měření bude podkladem pro tvorbu 3D modelu: - registrované mračno bodů, - geodetické zaměření objektů V nepřístupných místech a částech skrytých pod vodou budou podkladem pro tvorbu modelu: - výkresy z archivu, - mračno bodů z měřícího plavidla (pokud je k dispozici) |

### Velikost modelu

| Účel | Definice maximální velikosti modelu. |
| --- | --- |
| Popis | Modely musí být kompaktní a tvořeny efektivně v rámci modelovacího nástroje. Jeden model v rámci zpracování projektu nesmí, pokud není uvedeno jinak, přesahovat velikost 200 MB. Případně musí být toto překročení velikosti odsouhlaseno Objednatelem. |

### Úroveň podrobnosti

| Účel | Nastavení kvality |
| --- | --- |
| Popis | LOD (Level of Detail) - úroveň grafické podrobnosti - s ohledem na cíle projektu byla stanovena stupnice LOD-100 – LOD-500 pro jednotlivé prvky 3D modelu - úroveň podrobnosti (LOD) jednotlivých objektů je stanovena v dokumentu EIR – Požadavky pro jednotlivé části modelu LOI (Level of Information) - úroveň podrobnosti negeografických informací - určuje se na základě existujících podkladů investora (příloha Datový standard stavby) - tento ukazatel bude definován v dalších fázích projektu (dokument BEP) |

## Standardy DiMS

| Účel | Definice základních jednotek |
| --- | --- |
| Popis | - geometrické rozměry: metr [m] - nadmořské výšky: metr [m] - rozměry trubek: milimetr [mm] - plochy: metr čtvereční [m2] |

## Datový standard

### Klasifikační systém CCI

| Účel | Definice klasifikačního systému CCI |
| --- | --- |
| Popis | Klasifikační systém CCI je rozdělen do následujících tříd: - Stavební entity - Vybudované prostory - Funkční systémy - Technické systémy - Komponenty |

### Profese

| Účel | Definice profesí datového standardu |
| --- | --- |
| Popis | Profese DSS jsou doplňující datovou strukturou pro případ, že je 3D model vytvářen dle jednotlivých profesí. Vzhledem k tomu, že se jedná o doplňující strukturu, je možné ji využít či upravovat libovolně dle potřeby daného projektu. Pokud v DSS nebyla nalezena vhodná profese, navrhne Dodavatel po vzájemné dohodě s oprávněnými zástupci Zadavatele doplnění datového standardu a dodá seznam navržených profesí. Seznam profesí je k dispozici v dokumentu: DSS – Datový standard stavby – A.2.2. - profese |

### Třídící systém

| Účel | Definice třídícího systému datového standardu |
| --- | --- |
| Popis | První úrovní třídění prvků je Třída stavebního prvku (TSP), která je dělena na Podtřídy stavebního prvku (PSP). Pokud se v rámci zpracování v průběhu projektu objeví prvek, který nemá svoje značení, je potřeba neodkladně upozornit objednatele, který kód do přílohy doplní, případně navrhnout nový a předat ke schválení. Složení kódu třídníku je alfanumerické a má pevně stanovený počet pozic. První dvě místa jsou věnována písmenné zkratce konstrukce či prvku a další dvě místa jsou věnována dalšímu logickému třídění dané skupiny či prvku. Písmena a čísla nejsou oddělena tečkou. Počet znaků v kódu má pevný počet míst. Seznam prvků je k dispozici v dokumentu: DSS – Datový standard stavby – A.2.1a - Třídící systém |

### Datový standard stavby

| Účel | Datový standard stavby |
| --- | --- |
| Popis | Všechny elementy DiMS budou obsahovat skupinu vlastností dle Datového standardu stavby PVL (DSS). Pokud v DSS nebyla nalezena vhodná třída elementu, navrhne Dodavatel po vzájemné dohodě s oprávněnými zástupci Zadavatele doplnění datového standardu a dodá seznam navržených tříd elementů a navržených datových šablon. Seznam elementů DSS je k dispozici v příloze: DSS – Datový standard stavby – A.2.1. – Datový standard |

## Data management

| Účel | Definice kódového označení, popis |
| --- | --- |

### Jednotlivé disciplíny

| Název disciplíny | Kód |
| --- | --- |
| Stavební | STR |
| Digitální model terénu | DMT |

### Zkratky projektového stupně

| Projektový stupeň | Zkratka |
| --- | --- |
| Studie stavby (architektonická studie) | AS |
| Dokumentace pro územní rozhodnutí | DUR |
| Dokumentace pro stavební povolení | DSP |
| Dokumentace pro provedení stavby | DPS |
| Dokumentace skutečného provedení | DSPS |
| Pasport stavby | PAS |

### Kódy výškových úrovní

| Základní výškové úrovně | Kód |
| --- | --- |
| Není definováno |  |

### Příslušnost jednotlivých objektů k předdefinovaným vrstvám

| Název | Kód disciplíny |
| --- | --- |
| Komunikace | STR |
| Hráz | STR |
| Budovy | STR |

### Kódové značení modelu

| Účel | Definice pojmenování jednotlivých modelů. |
| --- | --- |
| Popis | Jednotlivé modely budou pojmenovány na základě charakteru projektu a budou podrobně popsány v dokumentu BEP. Hlavní podmínky tvorby názvů modelů jsou: - Maximální délka názvu souboru je 50 znaků (včetně přípony souboru) - Název nesmí obsahovat diakritiku - V názvu souboru nesmí být obsažena mezera a speciální znaky s výjimkou znaku „_“ (Unicode U+0005F – „podtržítko“) Pokud není uvedeno jinak jsou modely pojmenovány dle Tabulka 1: Metodika názvosloví modelů. |

Tabulka 1: Metodika názvosloví modelů

Příklad: PI18018_DSP_SO_01_ASR_R21.rvt

# Požadavky na společné datové prostředí (CDE)

### Komunikační platforma

| Účel | Definice použitého CDE softwaru. |
| --- | --- |
| Popis | Požadavkem Zadavatele je používat na projektu Společné datové prostředí dle normy ISO 19650. Všichni účastníci projektu musí nastavit míru ochrany datových aktiv tak, aby veškerá rizika byla, pokud možno minimalizována Všechny komunikační kanály a CDE (Sdílené datové prostředí) musí být odsouhlaseny Zadavatelem z hlediska splnění požadavků na bezpečnost dat vzhledem k platné legislativě a vnitřním směrnicím. Pro každá data musí být jasně vydefinovaná role a oprávnění přístupu k informacím: - Právo zobrazení souborů - Právo úprav (editace) souborů - Právo odstraňování souborů Více o rolích v Role a odpovědnosti. |

### Prostory CDE

| Účel | Definice vymezených prostorů v rámci CDE. |
| --- | --- |
| Popis | Prostor CDE musí splňovat kritéria na vymezený prostor: - Rozpracovaný prostor - Prostor v rámci CDE, který obsahuje neschválené informace vytvořené jednotlivými organizacemi v projektovém týmu - Sdílený prostor - Prostor v rámci CDE, který obsahuje informace, které byly ověřeny, zkontrolovány a schváleny pro sdílení s ostatními účastníky projektu - Odsouhlasený prostor - Prostor v rámci CDE, kde zadavatel informace schválil - Archivační prostor - Prostor v rámci CDE, kde se udržuje záznam o zakončené práci, modelech aj. a poskytuje auditorskou stopu v případě sporů |

### Požadavky na funkce CDE

| Účel | Definice minimálních požadavků na CDE. |
| --- | --- |
| Popis | V rámci požadavků na CDE požaduje Zadavatel splnění následujících parametrů: - Možnost zřízení uživatelských rolí - Možnost verzování dokumentů - Možnost prohlížení modelu v otevřeném formátu .IFC - Možnost tvorby schvalovacího procesu dokumentů - Možnost prohlížení dokumentů |

# BEP

V rámci zadávacího řízení vypracuje účastník na základě dokumentu EIR „Přípravný plán realizace BIM (PRE-BEP)“, který bude součástí podané nabídky. Zadavatel pro konkrétní projekt předá šablonu PRE-BEP účastníkovi k jeho vypracování. Po vyhodnocení zadávacího řízení bude vybrán dodavatel. Ten vypracuje v součinnosti se Zadavatelem realizační BEP, na který má 30 pracovních dní od účinnosti SoD. V BEP budou komunikovány případné připomínky obou stran na problematiku zpracování projektu metodou BIM.

Zhotovitel má povinnost udržovat BEP aktuální a v případě potřeby ho neprodleně aktualizovat či vyvolat jednání k diskusi nad jeho změnou.

Je možné měnit technické řešení (ve smyslu využití modernějších přístupů a postupů), ale není možné měnit cíle, kapitoly apod. Tyto změny musí vždy podléhat odsouhlasení odpovědné osoby Zadavatele.

# Přílohy a dokumenty

Seznam příloh a dokumentů:

| Č. | Název dokumentu | Verze dokumentu |
| --- | --- | --- |
| 1 | DSS – Datový standard stavby | PVL-BIM-DSS-2025-V1 |
| 3 | EIR – Požadavky pro jednotlivé části modelu | PVL-BIM-EIR-LOD-SLAPYNJZETE-V1 |