DVT NEMILANKA, NEMILANY TĚŽBA SEDIMENTŮ A OPRAVA TOKU

- HAVARIJNÍ PLÁN

- PRO STAVBU

- VYPRACOVAL :

Ing. František Marcián

Za Sokolovnou 323

664 61 Rajhradice

ČKAIT č. 1004350

Červenec 2023 			                	       paré č. 1

NÁVRH HAVARIJNÍHO PLÁNU MUSÍ BÝT PŘED ZAČÁTKEM STAVBY AKTUALIZOVÁN NA ZÁKLADĚ PROVÁDĚNEHO ÚSEKU TOKU, POUŽITÉ MECHANIZACE A UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. BEZ AKTUALIZACE NENÍ MOŽNO STAVBU ZAČÍT PROVÁDĚT

DVT Nemilanka, Nemilany těžba sedimentů a oprava toku

- HAVARIJNÍ PLÁN

- PRO STAVBU

Stavebník :  Povodí Moravy s.p. Brno, Dřevařská 11

- Vypracoval :  Ing . František Marcián, Za Sokolovnou 323, 664 61 Rajhradice

duben 2019

- Schválil …………………………………………………………………………...

Dne ……………      č.j. ……………….      s platností do ………………………

Havarijní plán bude aktualizován před začátkem stavby a operativně dle aktuálních změn.

| Změnový list |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum | Obsah změny, list č. | Změnu provedl | Podpis |

Pozn.

Při změně v havarijním plánu se provede výměna příslušného listu a do Změnového listu se poznamená, o jakou změnu se jedná a kdo ji provedl. Správnost se potvrdí podpisem.

OBSAH HAVARIJNÍHO PLÁNU

1.0	Základní údaje

2.0	Seznam závadných látek

3.0	Seznam zařízení, ve kterých se zachází se závadnými látkami a jejich popis

4.0	Výčet a popis možných cest havarijního odtoku závadných látek a odtoku vod použitých k hašení a ohrožení objektů

5.0	Výčet a popis stavebních, technologických a konstrukčních preventivních opatření

6.0	Organizační preventivní opatření a technické prostředky pro odstraňování příčin a následků havárie

7.0	Popis postupu po vzniku havárie

8.0	Zásady ochrany a bezpečnosti práce při havárii a její likvidaci

9.0	Personální zajištění činností podle havarijního plánu, schéma řízení při bezprostředním odstraňování příčin havárie

10.0	Adresy a telefonická spojení na správní úřady a subjekty účastnící se zneškodňování havárie

11.0	Postup předávání hlášení o vzniku havárie, obsah hlášení a způsob vedení záznamů o hlášeních

12.0	Zásady odstraňování odpadů, které mohou při zneškodňování havárie vzniknout

13.0	Kvalifikace a postupy, plány účelových školení a výcviku

14.0	Umístění kopií havarijního plánu

15.0	Způsobu vedení záznamů a fotodokumentace o opatřeních prováděných podle havarijního plánu, aktualizace havarijního plánu

Přílohy k havarijnímu plánu:

Příloha č. 1	Identifikační údaje a vlastnosti závadných látek

Příloha č. 2	Bezpečnostní list

Příloha č. 3	Bezpečnostní karta:  - látka

Příloha č. 4	Pokyny pro případ nehody

Příloha č. 5	Výpis z obchodního rejstříku

Příloha č. 6	Mapové podklady – umístění zařízení

Příloha č. 7	Situace – rozmístění závadných látek

Příloha č. 8	Situace – umístění protihavarijních prostředků

Příloha č. 9	Identifikační listy nebezpečných odpadů:

- 15 02 02	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy, znečištěné nebezpečnými látkami sorbent, čistící tkanina, filtrační materiály

1.0	Základní údaje

1.1	Vymezení pojmu havárie (zákon č. 254/2001 Sb., vyhláška č. 450/2006 Sb.)

1) Havárií je mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod.

(2) Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů.

(3) Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, skladování, dopravě a odkládání látek uvedených v odstavci 2, pokud takovému vniknutí předcházejí.

1.2	Vymezení provozního území, pro které je havarijní plán zpracován

Havarijní plán je zpracován pro staveniště stavby DVT Nemilanka Nemilany, těžba sedimentů a oprava toku a příjezdové cesty na staveniště od konce obce Pouzdřany po staveniště.

1.3	Zpracovatel havarijního plánu

Ing . František Marcián, Za Sokolovnou 323, 664 61 Rajhradice

1.4	Personální údaje uživatele závadných látek

..............................................

1.4.1	Statutární zástupce

..............................................

1.4.2	Osoby určené k zajištění plnění úkolů podle tohoto havarijního plánu

.............................................

2.0	Seznam závadných látek

| Látka | Průměrné množství | Nejvyšší množství | Odkaz na přílohu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Příloha č. 1 - |

Identifikační údaje a vlastnosti, které jsou významné ve vztahu k ochraně povrchových a podzemních vod a k nakládání se závadnou látkou jako případným kontaminantem prostředí jsou uvedeny v příloze č. xxx.

(pozn. Požadované údaje jsou uvedeny v příloze č. 25). Bezpečnostní listy látek jsou uvedeny v příloze č. xxx.

3.0	Seznam zařízení, ve kterých se zachází se závadnými látkami a jejich popis

3.1	Seznam zařízení, technické parametry

.............................................................................

3.2	Popis kontrolního systému, jeho funkce a provozu a způsob vyhodnocování a evidence výsledků kontrol

.............................................................................

3.2.1	Plán zkoušek těsnosti, kontrol a prověřování skladu

.................................................................................

3.2.2	Kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek

.................................................................................

3.3	Popis kanalizace zařízení a jejich technická výkresová dokumentace

.................................................................................

3.3.1	Odpadní vody vznikající v zařízení

Nejsou

3.3.3	Srážkové vody

Srážkové vody nebudou nijak odváděny, budou zasakovány na místě. Množství srážkových vod ze střech a zpevněných ploch zařízení staveniště bude minimální a vody budou odváděny plošně sklonem území. Srážkové vody nebudou nijak kontaminovány. Splachy ze zpevněných ploch budou pouze nezávadné (hlína, prach, písek).

4.0	Výčet a popis možných cest havarijního odtoku závadných látek a odtoku vod použitých k hašení a ohrožení objektů

4.1	Výčet a popis možných cest havarijního odtoku

4.1.1	Odtok závadných látek

K úniku závadných látek může dojít třemi způsoby:

1.	při dopravě materiálu po příjezdových komunikacích. Zde je považovat za kritickou cestu po ochranné hrázi a za ochrannou hrází. Rozsáhlejší únik závadných látek lze předpokládat pouze při nehodě dopravního prostředku nebo pracovního stroje. Při rozsáhlejším úniku je možno předpokládat odtok z hráze do řeky Svratky, do střední nádrže VD Nové Mlýny nebo do odvodňovacího koryta za hrází VD Nové Mlýny. Při úniku na příjezdních cestách mimo ochrannou hráz lze předpokládat únik na terén. Vzhledem k rovinatosti území nedojde k transportu látek na větší vzdálenost.

2. 	při práci stavebních mechanismů - bagry, nakladače, jeřáby. Při úniku bude záležet na tom, kde mechanismy pracují. V prostoru koryta je nebezpečí úniku látek do toku Nemilanky.

3.	při parkování. Parkování stavebních strojů a dopravních prostředků musí být zabezpečeno tak, aby se při případném úniku nemohly látky dostat do koryta Nemilanky. Při drobném ani rozsáhlejším úniku látek nedojde k odtoku z místa úniku.

4.	při skladování závadných látek (pohonných hmot pro stroje) musí být skladiště zabezpečeno tak, aby při úniku látek nemohlo dojít k žádnému odtoku do toku ani do půdy.

4.1.2	Odtok vod použitých k hašení

Požár na staveništi může vzniknout na :

- zařízení staveniště – při jeho hašení budou hasící kapaliny zůstávat na místě a vzhledem k rovinatosti území nedojde k jejich odtoku.

- dopravních prostředcích nebo pracovních strojích. Odtok hasících vod se nepředpokládá vzhledem k použitým hasícím prostředkům (prášek, pěna).

4.2	Ohrožení objektů odtokem závadných látek a vod použitých k hašení

4.2.1	Objekty

Žádné objekty nejsou ohroženy.

4.2.2	Horninové prostředí

Celé území je tvořeno jílovitými hlínami ML s nízkou propustností.

4.2.3	Podzemních zařízení

Nejsou

4.2.4	Povrchové vody

Tok Nemilanky

4.2.5	Podzemní vody

Podzemní vody jsou v hloubce 	- 1,5 – 25,5  m pod terénem v závislosti na úseku toku

5.0	Výčet a popis stavebních, technologických a konstrukčních preventivních opatření

5.1	Záchytné objekty

- mobilní norná stěna

5.2	Technologické a konstrukční preventivní opatření

.....................................................................................

6.0	Organizační preventivní opatření a technické prostředky pro odstraňování příčin a následků havárie

6.1	Organizačních preventivních opatření

6.1.1	Organizační opatření

- neprodlené ohlášení havárie a poskytnutí požadovaných údajů hasičskému záchrannému sboru, příp. orgánům státní správy

- hlášení okolností, které by mohly způsobit vznik havárie, popř. únik látek z určených prostor

- proškolení pracovníků v zacházení s havarijními prostředky a jejich uložením

-	kontrola a doplňování havarijních prostředků

-	kontrola a doplňování ochranných pomůcek

-	skladování nebezpečných látek v místech k tomu určených

-	seznámení pracovníků s tímto havarijním plánem

6.1.2	Preventivní opatření při běžném provozu

Všechny použité dopravní prostředky a stavební mechanismy musí být v perfektním technickém stavu, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku pohonných hmot a provozních kapalin. Technický stav musí být ověřen před zahájením prací a průběžně kontrolován. Zjištěné závady musí být okamžitě odstraněny, přičemž údržba a opravy nesmí být prováděny na staveništi, ale v provozních prostorách k tomu vybavených (dílny).

Stroje, u kterých je možný únik pohonných hmot nebo provozních kapalin, musí být vybaveny dostatečně velkými a nepropustnými vanami k zachycení unikajících produktů.

Na stavbě musí být dostatečná zásoba sorbentu (Vapex, experlit, jemné piliny, rašelina, práškový jíl, apod.).

6.2	Technické prostředky využitelné při bezprostředním odstraňování příčin a následků havárie (druh, množství, účel)

...........................................................................

6.3	Situace s vyznačením místa uložení protihavarijních prostředků

..................................................................................................

7.0	Popis postupu po vzniku havárie

7.1.	Bezprostřední odstraňování příčin havárie

Zajistí pracovníci zhotovitele dle příčiny havárie tak, aby bylo zamezeno dalšímu úniku závadných látek, není-li to možné, alespoň minimalizován jejich únik. Současně budou provedena opatření, aby bylo zamezeno odtoku nebo jinému šíření závadných látek do okolí (vytvoření prohlubní v terénu k soustředění uniklých závadných látek, rigolů k odtoku závadných látek do těchto prohlubní). Bezprostředně bude zahájen odchyt a čerpání závadných látek do nepropustných nádob.

7.2.	Hlášení havárie

Havárie bude bezprostředně hlášena:

- Hasičský záchranný sbor – tel. 150

- Policie ČR – tel. 158

- Magistrát města Olomouc, OŽP – tel. 606 705 971

- VH dispečink Povodí Moravy – tel. 541 637 252

7.3	Zneškodňování havárie

Zneškodňování havárie bude započato okamžitě po odstranění příčin a zamezení dalšímu úniku závadných látek a šíření havárie. Na zneškodňování havárie se budou podílet pracovníci a mechanismy stavby dle instrukcí velitele zásahu HZS.

V Případě úniku závadných látek do Nemilanky bude rozvinuta plovoucí norná stěna pod místem úniku. V případě, že se závadné látky dostanou do Moravy, bude provedeno zachycení jejich šíření nornou stěnou.  K rozvinutí bude použit motorový člun. Zachycené závadné látky nornou stěnou budou zasypány sorbentem a odebírány do nepropustných nádob umístěných ve člunu.

V případě úniku závadných látek do půdy bude místo ohraničeno ohrázkováním zeminou. Vytvořená laguna bude průběžně zasypávána sorbentem a závadná látka se sorbentem odčerpávána nebo jinak odebírána do nepropustných nádob.

7.4	Odstraňování následků havárie

Odstraňování následků havárie bude provedeno po likvidaci havárie dle pokynů pracovníků OŽP magistrátu Olomouc. Veškerý zasažený materiál (stavební konstrukce) musí být dokonale očištěny a zbaveny závadných látek. Není-li to možné (zasažená zemina, stavební suť, tráva, větve, listí apod.) musí být likvidován dle zák. o odpadech jako nebezpečný odpad převzetím oprávněným subjektem.

7.5	Vedení dokumentace o postupech použitých při zneškodňování a odstraňování následků havárie

Zaznamenává vedoucí stavby ......................... do stavebního deníku.

8.0	Zásady ochrany a bezpečnosti práce při havárii a její likvidaci

Vychází ze zákona 309/2006 sb. Při likvidaci havárie a odstraňování jejích následků je mimo jiné nutné, aby byli pracovníci podílející se na pracích spojených s havárií vybaveni vhodnými pracovními pomůckami a mechanizací :

- gumové rukavice

- gumová obuv (holínky)

- ochranná maska (v případě úniku zdraví nebezpečných těkavých látek)

- ochranné brýle

- gumový oblek

- gumová zástěra

- přípravky v pohotovostní lékárničce

9.0	Personální zajištění činností podle havarijního plánu, schéma řízení při bezprostředním odstraňování příčin havárie

9.1	Personální zajištění činností

...............................................

9.2	Schéma řízení při bezprostředním odstraňování příčin havárie

..............................................

9.3	Řízení při bezprostředním odstraňování příčin havárie pro doby omezené činnosti uživatele závadných látek, (zejména mimo pracovní dobu nebo v období dovolených)

.............................................

10.0	Adresy a telefonická spojení na správní úřady a subjekty účastnící se zneškodňování havárie

-	Magistrát města Olomouce, OŽP – Hynaisova 10, Olomouc, tel. 606 705 971

-	HZS OLK  Schweitzerova 91, Olomouc, tel.  +420 950 770 097

-	Policie ČR – tel. 158, 112

-	Povodí Moravy, s.p. – Dřevařská 11, 602 00 Brno, tel. 541 637 252

11.0	Postup předávání hlášení o vzniku havárie, obsah hlášení a způsob vedení záznamů o hlášeních

- Místo a doba vzniku havárie

- Příčina havárie

- Průběh havárie a provedená opatření

- Opatření k vyloučení další obdobné havárie

- Datum zápisu a podpis

12.0	Zásady odstraňování odpadů, které mohou při zneškodňování havárie vzniknout

12.1	Všeobecné povinnosti

S odpadem vzniklým při zneškodňování havárie vzniknout je nutno nakládat jako s nebezpečným odpadem a postupovat dle zák. 185/2001 Sb. – zákon o odpadech

12.2	Obecné pokyny pro shromažďování a nakládání s odpady

Shromažďování a nakládání s odpadem je možné pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle zákona (zák. 185/2001 Sb. – zákon o odpadech) určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy.

K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle zák. 185/2001, § 14 odst. 2 nebo provozovatelem zařízení podle § 33b odst. 1 písm. b), nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec. To neplatí pro předávání nezbytného množství vzorků odpadů k rozborům, zkouškám, analýzám pro účely stanovení skutečných vlastností a splnění požadavků pro převzetí odpadů do zařízení, pro účely vědy a výzkumu nebo jiné účely, které nejsou nakládáním s odpady podle § 4 odst. 1 písm. e).

Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán.

Ředění nebo míšení odpadů za účelem splnění kritérií pro jejich přijetí na skládku je zakázáno.

Míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady, látkami nebo materiály je zakázáno. Přípustné je pouze ve výjimečných případech, a to se souhlasem krajského úřadu příslušného podle místa nakládání s odpady. Krajský úřad tento souhlas udělí pouze tehdy, pokud míšením nebezpečných odpadů nedojde k ohrožení zdraví lidí nebo životního prostředí, je v souladu s nejlepšími dostupnými technikami a je prováděno zařízením k využívání nebo odstraňování odpadů provozovaným na základě souhlasu podle § 14 odst. 1 nebo zařízením podle § 14 odst. 2. Pokud již došlo ke smíšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady, látkami nebo materiály, musí být provedeno jejich roztřídění, je-li to technicky a ekonomicky proveditelné a je-li to nezbytné pro zajištění ochrany životního prostředí a zdraví lidu. Tato povinnost se nevztahuje na míšení nebezpečných odpadů, pro které je vydán souhlas krajského úřadu.

Na jednotky požární ochrany a další právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které jsou zvláštními právními předpisy určeny k řešení havárií a zdolávání požárů, se při této činnosti nevztahují povinnosti původců odpadů a oprávněných osob.

12.3	Seznam odpadů, které mohou při havárii vzniknout a způsoby nakládání s nimi

-	přečerpané pohonné hmoty (nafta) a provozní kapaliny (olej, brzdová kapalina, chladící kapalina) s příměsemi zeminy

- 	směs sorbentu s naftou nebo jinými provozní kapalinami a vodou

- 	zemina nasáklá naftou nebo provozními kapalinami, příp. hasícími prostředky

- 	stavební suť nasáklá naftou nebo provozními kapalinami, příp. hasícími prostředky

-	organický materiál (listí, větve, tráva) nasáklý naftou nebo provozními kapalinami, příp. hasícími prostředky

Všechny výše uvedené odpady budou likvidovány na skládce nebezpečného odpadu v závislosti na zařazení odpadu.

13.0	Kvalifikace a postupy, plány účelových školení a výcviku

Každý pracovník manipulující se závadnými látkami (strojníci, řidiči) bude seznámen s tímto Havarijním plánem formou školení před začátkem stavby. O školení bude proveden záznam.

14.0	Umístění kopií havarijního plánu

............................................................

15.0	Způsobu vedení záznamů a fotodokumentace o opatřeních prováděných podle havarijního plánu, aktualizace havarijního plánu

15.1	Způsobu vedení záznamů

Záznamy o havárii budou vedeny na předepsaných formulářích, k záznamům bude přiložená pořízená fotodokumentace.

15.2	Aktualizace havarijního plánu

Aktualizaci a doplnění havarijního plánu provede zhotovitel stavby před započetím prací. Bez aktualizovaného havarijního plánu není možno stavbu zahájit !

Přílohy k havarijnímu plánu:

Příloha č. 1	Identifikační údaje a vlastnosti závadných látek

Příloha č. 2	Bezpečnostní list

Příloha č. 3	Bezpečnostní karta: Motorový olej

Příloha č. 4	Pokyny pro případ nehody

Příloha č. 5	Výpis z obchodního rejstříku

Příloha č. 6	Mapové podklady – umístění zařízení

Příloha č. 7	Situace – rozmístění závadných látek

Příloha č. 8	Situace – umístění protihavarijních prostředků

Příloha č. 9	Situace – dešťová a splašková kanalizace

Příloha č. 10	Identifikační listy nebezpečných odpadů:

- 15 02 02	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy, znečištěné nebezpečnými látkami sorbent, čistící tkanina, filtrační materiály

- 13 07 01	Topný olej

- 15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné