7. 4. 2025

Předmět poptávky

Technicko-provozní evidence (TPE) Vltava (IDVT 10100001)

Předpokládaná délka zaměřovaného toku je cca 76,842 ř. km, neboť v TPE nebude zahrnuta hráz a vzdutí VN Lipno II. Vymezení zájmového úseku vodního toku je tedy:

- od vývaru VD Lipno I po konec vzdutí VN Lipno II

- od vývaru VD Lipno II do nadjezí rozbořeného jezu U Rybů

OBSAH ZADÁNÍ:

Kapitoly:

- Všeobecné podmínky

- OBSAH DOKUMENTACE TPE

- FORMA VÝSTUPŮ

### I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

V rámci zpracování TPE jsou také pořizována geodetická data pro výpočet záplavových území, studií odtokových poměrů atd. Přesnost podrobných bodů určených pozemními geodetickými metodami je dána kódem kvality 3 podle vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, základní střední souřadnicová chyba mxy = 0,14 m a základní střední výšková chyba mH = 0,11 m, souřadnicový systém S-JTSK a výškový systém Bpv. Geodetická data mohou být pro účely dokumentace TPE doplněna dalšími daty pořízenými pomocí letecké fotogrammetrie. Specifikace parametrů 
je doporučena v „Metodickém pokynu k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území“ Ministerstva zemědělství č. j.: 28181/2005-16000, využívá se zejména u vodních toků 
s širokým plochým údolím. V odůvodněných případech lze použít i další geodetické metody (např. laserová 
či radarová altimetrie).

Data poskytovaná Povodím Vltavy, státní podnik:

- vymezení zpracovávaného území - polygon osy toku

- názvy příčných objektů a staveb v korytě toku včetně popisu

Povinně měřené objekty:

- výškové body, které charakterizují lokální deprese a převýšení,

- terénní hrany, jejichž relativní výška je větší než 25 cm, a to horní hrana a dolní hrana, hranice vodních ploch (nádrže, rybníky, koupaliště apod.) o rozloze větší než 100 m2, včetně ostrovů s plochou nad 20 m2,

- hranice vodních ploch toků širších než 3,5 m (v mapě 1 : 10 000 = 0,35 mm;  v mapě 1:2000 = 1,75 mm) jako dvě linie, včetně ostrovů s plochou nad 20 m2,

- vodní toky a odkryté kanály užší než 3,5 m jako liniové objekty s jednou měřenou linií v geometrickém středu vodního toku,

- body měřené sítě bodů s krokem 25 m (pro metody fotogrammetrie a laserové či radarové altimetrie), ve které budou vynechány body, které nereprezentují reliéf (stromy, budovy, apod.);

- objekty v korytě vodního toku, případně jeho inundaci (viz kapitola III. 6. Objekty v korytě vodního toku, případně jeho inundaci).

II.  OBSAH DOKUMENTACE TPE

- Technická zpráva

- Bodové pole

- Říční mapa

- Podrobný podélný profil

- Příčné profily

- Objekty v korytě vodního toku, případně jeho inundaci

- Fotodokumentace

- Ostatní data

1. Technická zpráva

Souhrnná technická zpráva bude zahrnovat údaje o celém toku

Základní údaje:

- název vodního toku

- identifikátor vodního toku IDVT 10100001

- úsek vodního toku (ř.km. od - do)

- ČHP

- správce vodního toku

- kraj

- okres

- ORP

- katastrální území (ř.km. od - do)

- zpracovatel

- datum zpracování

Popis vodního toku a jeho povodí:

- popis trasy toku a pobřežních pozemků, popis podélného profilu vodního toku a popis povodí (plocha, sídla, lesnatost, zemědělské využití)

Geodetické podklady:

- použité mapy

- použité geodetické body

Geodetické práce:

- charakteristiky geodetických prací, použité přístroje, zpracování

Objekty v korytě vodního toku, případně jeho inundaci:

- popis objektu (stavební provedení, vlastník/provozovatel, apod.)

- seznam všech objektů s popisem (ř.km, kód objektu, název, břeh)

Forma předání:

- tištěná 	– A4, oboustranná

- digitální – soubor „technicka_zprava“ ve formátu DOC, PDF

- 2. Bodové pole

- Geodetické údaje

- místopisy pevných bodů podrobného bodového pole polohového (dále jen „PBPP“);

- grafické výkresy doplněné náčrtem případně rastrovou fotografií.

- Forma předání:

- tištěná 	– A4;

- digitální

– soubor „PB_geodet_udaje“ ve formátu DWG, DGN, DXF;

– soubory s názvem dle čísla bodu, např. PB_282 ve formátu PDF.

- Přehledná situace PBPP

- Forma předání:

- tištěná 	– A4;

- digitální – soubor „PB_situace“ ve formátu DWG, DGN, DXF, PDF.

- Seznam PBPP

- vhodně stabilizované pevné body především v blízkosti překážek na vodním toku (mosty, stupně, jezy, hráze, apod.);

- sloupce oddělené tabulátory obsahující číslo bodu, souřadnice YXZ, způsob stabilizace.

- Forma předání:

- tištěná – A4;

- digitální – soubor „PB_seznam“ ve formátu TXT, PDF.

- Seznam všech zaměřených podrobných bodů

- sloupce oddělené tabulátory obsahující číslo bodu, souřadnice YXZ, popis bodu.

- Forma předání:

- digitální – soubor „seznam_podrob_bodu“ ve formátu TXT.

- 3. Říční mapa

Vrstvy říční mapy se označují podle předepsané datové struktury uvedené v Příloze č. 1 Datová struktura říční mapy.

- Přehledná říční mapa

Barevná mapa s podkladem rastrové ZM 10 případně ZM 50 nebo ortofotomapy (fotoplán SM 5) s předem dojednanou intenzitou barvy (průhledností), kde bude vyznačeno:

- osa vodního toku;

- říční kilometráž s popisem zvýrazněnou max. po 1 km (podle měřítka mapy a velikosti toku), případně po 100 m bez popisu v ose toku;

- schematický zákres přítoků, náhonů, odpadních koryt malých vodních elektráren, odbočení z vodního toku (břehová čára);

- umístění příčných profilů a jejich popis;

- umístění příčných profilů v objektu, řezy objektem a jejich popis;

- hranice a názvy katastrálních území;

- názvy zastavěných území a pomístní názvy dle vrstvy Geonames;

- klad listů podrobné říční mapy;

- číslo hydrologického pořadí 4. řádu.

- Dle uvážení je možné doplnit další vrstvy např. katastrální mapu, vrstevnice aj.

- Forma předání:

- tištěná 	– A4 nebo A3;

- digitální

– soubor „RM_prehled“ ve formátu DWG, DGN, DXF, PDF;

– soubory „ortofotomapa“ ve formátu TIFF s georeferenčním umístěním (v případě více souborů se doplní název souboru rozsahem kilometráže vodního toku na mapovém listu).

- Podrobná říční mapa

Barevná účelová mapa velkého měřítka 1 : 1 000 nebo 1 : 2 000 s obsahem a datovou strukturou s předem dojednanou intenzitou barvy (průhledností), kde bude vyznačeno:

- osa vodního toku;

- říční kilometráž s popisem po 100 m v ose vodního toku (v legendě nebo technické zprávě bude uvedeno, o jakou kilometráž se jedná – administrativní atd.);

- skutečná břehová čára vodního toku, včetně hranice vodních nádrží, rybníků, zaústění přítoků, náhonů a odpadních koryt malých vodních elektráren, odbočení z vodního toku tak, aby bylo zřejmé situační umístění na vodním toku. V případě, že v terénu nelze identifikovat břehovou čáru, bude za tuto považována linie břehového porostu. Rozsah zaměření u konkrétních přítoků určí zadavatel (max. 
do vzdálenosti 50 m);

- objekty v korytě vodního toku, případně jeho inundaci, včetně popisu;

- situace podle geodetického zaměření v mapovaném území, včetně jejich popisu - terénní hrany, niveleta přiléhajících liniových staveb (silnice, železnice), případná protipovodňová opatření (hráze, zdi, apod.) podél vodního toku, opevnění koryta vodního toku (dlažba, zdi), zaústění přítoků, náhonů a odpadních koryt malých vodních elektráren, odbočení z vodního toku;

- výškové šrafy;

- umístění příčných profilů a jejich popis;

- umístění příčných profilů v objektu, řezy objektem a jejich popis;

- geodeticky zaměřené podrobné body, včetně popisu;

- stabilizované bodové pole a jeho číslo (pevné body);

- hranice a názvy katastrálních území;

- názvy zastavěných území a pomístní názvy dle vrstvy Geonames;

- katastrální mapa (s parcelami KN; mapu KN je nutno doplnit i v katastrech, kde není DKM);

- zákres inženýrských sítí křížících koryto vodního toku, včetně popisu (sloupy, označníky apod.) dle informací jejich vlastníků/provozovatelů;

- vrstevnice s pomístním okótováním – nepovinné.

Dle potřeby je možné doplnit další vrstvy. Každý list bude mít samostatné pořadové číslo (uvedené v kladu listů), rozsah kilometráže s názvy katastrálních území (vyskytujících se v daném listu). Katastrální území budou také uvedena v samostatné přehledce katastrálních území a kladu listů. 
Listy by měly kopírovat průběh toku s označením severu („severkou“)

- Forma předání:

- tištěná	– A4 nebo A3;

- digitální

– soubor „RM“ ve formátu DWG, DGN, DXF, PDF;

– samostatné soubory (jednotlivé stránky dle rozvržení při tisku s názvem „RM“ (název souboru se doplní rozsahem kilometráže vodního toku na mapovém listu nebo číslem z přehledné mapy) ve formátu PDF.

4. Podrobný podélný profil

Podrobný podélný profil v měřítku minimálně 1 : 5 000/1 : 100, který obsahuje údaje z měřených příčných profilů, profilů v objektech, břehových čar, prvků podrobné říční mapy. Zejména nejhlubší body a zlomy dna vodního toku, kóty břehů, referenční vodní hladinu s uvedením data měření, objekty v korytě vodního toku, včetně popisu, trasu inženýrských sítí, kilometráž po 100 m, hranice a názvy katastrálních území. Staničení a dno vodního toku bude orientováno vzestupně zleva doprava.

- Forma předání:

- tištěná 	– A4 nebo A3 (větší formát skládaný do formátu A4);

- digitální

– samostatné soubory (jednotlivé stránky dle rozvržení při tisku) s názvem „podelny_profil“ (název souboru se doplní rozsahem kilometráže vodního toku na listu podrobného profilu nebo číslem z přehledné mapy) ve formátech DWG, DGN, DXF, PDF – vždy jako jeden soubor, případně u dlouhých vodních toků dle úvahy jako více souborů.

- 5. Příčné profily

Zaměření PF po cca 100 m v šířce koryta plus cca 10 m za břehovou hranu se zachycením všech významných terénních zlomů a hran (ochranné hráze apod.), zachycení změny kultury, zaměření terénu 
za těmito charakteristickými hranami, změření nejhlubšího místa koryta a hladiny s uvedením data měření. Délka příčných profilů je určena břehovými čárami a min 2 body ve vzdálenosti cca 10 m od těchto břehových čar. Minimální počet bodů na profil je 8. Profily budou zaměřeny kolmo k ose toku. V případě meandrujících úseků se uvažuje cca 100 m v délce údolnice a profily budou zaměřeny v místech, kde je směr osy toku shodný se směrem osy údolí.

Příčné profily nad a pod objekty budou zaměřeny ve vzdálenosti do 10 - 50 m v šířce inundace a kolmo 
k ose toku. Objekty by měly být zaměřeny včetně případných souvisejících násypů a objektů pro převádění vody mimo koryto v inundaci toku.

Graficky budou příčné profily vykresleny ve vhodném měřítku, převážně převýšeném, orientovány 
po směru toku. Zakreslena bude i referenční vodní hladina s uvedením data měření. Profily budou číslovány ve vzestupné řadě, počátek číslování je od soutoku, popřípadě od nejnižší kilometráže, pokud 
se zpracovávaná dokumentace týká pouze úseku vodního toku, která nezačíná na ř. km 0,000.

- Forma předání:

- tištěná 	– A4 nebo A3;

- digitální

– samostatné soubory (jednotlivé stránky dle rozvržení při tisku) s názvem souboru totožným jako je číslo profilu ve výkresu např. soubor „P1“ ve formátech DWG, DGN, DXF, PDF;

– soubor „pricne_profily“ ve formátu TXT musí obsahovat pro každý bod profilu na samostatné řádce souřadnice YXZ. Body je nutno seřadit postupně v pořadí od levého krajního bodu profilu (při pohledu po směru toku). Označení (číslování) profilů a přiřazení staničení provede náš útvar inženýrských činností 720 Ing. Pavel Filip (724 049 815, pfilip@pvl.cz). Označení (číslování) profilů a přiřazení staničení bude zpětně poskytnuto zpracovateli.

- 6. Objekty v korytě vodního toku, případně jeho inundaci

Podélná a příčná vodní díla, jiné stavby a zařízení v korytě vodního toku, případně jeho inundaci 
a ve vodních nádržích. Zaměřují se objekty uvedené v Příloze č. 2 Značení objektů, pokud nejsou v době pořizování TPE již dostatečně zaměřeny v jiných dokumentacích, ze kterých lze některé údaje převzít. Konkrétní seznam objektů pro TPE Vltava je uveden v příloze č. 3.

Objekty budou označovány: <říční km objektu><kód objektu>

Příklad:	3,556M – označuje most v ř. km 3,556

Označení objektu bude stejné ve všech výstupech dokumentace.

- Seznam objektů

Zaměřované objekty v korytě vodního toku, případně jeho inundaci – ř. km, kód objektu, název, břeh (sloupce oddělené tabulátory), může být rozšířen o další vlastnosti objektu.

- Forma předání:

- tištěná	– A4, oboustranná, součástí technické zprávy;

- digitální – soubor „objekty_seznam“ ve formátu DOC, XLS.

- Situace, pohledy a řezy objektů

- Situace objektů s okolím, pohledy na objekt a příčné řezy jednotlivými objekty budou vypracovány schematicky tak, aby byl zachycen tvar objektu a koryta vodního toku pod i nad objektem, všechny související objekty a konstrukce, včetně sítí dle informací jejich vlastníka/provozovatele, a to v měřítku 1 : 500, popřípadě 1 : 250, příčný profil koryta s pohledem na objekt proti vodě v měřítku 1 : 100 popřípadě 1 : 250 doplněný o rastrové fotografie s charakteristickými výškami, prostorovými rozměry (u mostů např. kóta horní a spodní hrany mostovky, kóta zábradlí apod.) a případným vyznačením příčných řezů. Rovina pohledu bude rovnoběžná s podélnou osou objektu – může být lomená. Jednotlivé stavební materiály konstrukcí objektů budou rozlišeny vhodnou výplní či šrafováním. 
Říční kilometráž bude vždy vztažena k ose objektu. Volitelně může být proveden zákres vypočtených hladin velkých vod, včetně identifikace původu těchto údajů (zpracovatel, rok zpracování, vyčíslení 
N-letých průtoků). Na každé stránce situace a pohledu objektů bude uvedena hlavička s názvem TPE. Na stránce situace bude jako podklad použita slabě viditelná katastrální mapa. Příčné profily před 
a pod objektem (viz čl. 5. Příčné profily) stačí pouze v *.pdf ve zvláštní složce v adresáři objektů 
na toku.

Výkresová dokumentace bude vypracována u těchto objektů:

- mosty, lávky a propustky - situace a příčný profil koryta vodního toku s pohledem na objekt proti vodě;

- jezy a rybí přechody - situace, příčný profil koryta vodního toku s pohledem na objekt po vodě a proti vodě, všechny typické příčné řezy objektem podle druhu konstrukcí;

- stabilizační objekty v korytě vodního toku - situace, příčný profil koryta vodního toku s pohledem 
na objekt po vodě a proti vodě, příčný řez objektem;

- úpravy koryta vodního toku - situace a řezy objektem;

- soustřeďovací stavby - situace a řezy objektem;

- brody - situace a řezy objektem

- zaústění výtoků, odpadů a odběrná místa budou zakreslena pouze v podrobné říční mapě 
a v podélném profilu

- Konkrétní seznam objektů pro TPE Vltava je uveden v příloze č. 3.

- Forma předání:

- tištěná

– A4 nebo A3 (větší formát skládaný do formátu A4);

– výkresová dokumentace objektů na samostatném listu pro každý objekt, jednotlivé pohledy objektů budou doplněny hlavičkou TPE, fotografiemi a popisem objektu včetně kilometráže a katastrálního území;

- digitální

– soubor „objekty_situace“ ve formátu DWG, DGN, DXF, umístěné výkresy nad osou toku;

– soubor „objekty_pohledy“ ve formátu DWG, DGN, DXF;

– samostatné soubory (výkresová dokumentace objektů, jednotlivé stránky dle rozvržení při tisku) 
s označením objektu (př. 0,126M) ve formátech PDF, DWG, DGN, DXF.

- 7. Fotodokumentace

Pro každý objekt na vodním toku bude pořízeno maximálně 10 ks ostrých barevných snímků vystihující daný objekt s rozlišením 1024 x 768. U fotodokumentace pevného bodového pole se předpokládá 1 ks fotografie/bod.

- Forma předání:

- digitální – soubory ve formátu JPG, název souboru shodně s označením objektu doplněné pořadovým číslem snímku (př. 0,126M_1).

- 8. Ostatní data

- Ortofotomapa

Barevná ortofotomapa (fotoplán) v měřítku 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000 s předem dojednanou intenzitou barvy (průhledností), obsah stejný jako u podrobné říční mapy nebo přehledné říční mapy po dohodě se zadavatelem. Dle uvážení je možné doplnit další vrstvy.

- Forma předání:

- tištěná 	– A4 nebo A3;

- digitální

– soubor „ortofotomapa“ nebo „fotoplán“ ve formátu DWG, DGN, DXF, PDF;

– soubory „ortofotomapa“ ve formátu TIFF s georeferenčním umístěním (v případě více souborů 
se doplní název rozsahem kilometráže toku na mapovém listu);

– v případě, že ortofotomapa vznikne jako vedlejší produkt fotogrammetrie, navíc na samostatném CD/DVD ve formátu podle doporučeného „Metodického pokynu k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území“ Ministerstva zemědělství č. j. 28181/2005-16000.

- Přehled kladů map

- Forma předání:

- tištěná 	– A4 nebo A3;

- digitální – soubor „klad_listu“ ve formátu PDF (jednotlivé stránky dle rozvržení při tisku) s názvem.

II.  FORMA VÝSTUPŮ

Před finálním tiskem bude vytištěna pracovní verze dokumentace TPE k odsouhlasení zadavatelem. Finální tištěný výstup musí být barevný a voděodolný. Formát a barevné provedení jednotlivých prvků bude upřesněn během zpracování.

Technická zpráva, zpráva o provedených geodetických pracích a přílohy (veškeré grafické výstupy popsané v předcházejících odstavcích) budou předány ve 3 vyhotoveních s pevnou vazbou ve formátu A4, vše uloženo do krabic s popisem (s maximálním vyplněním prostoru). 1 paré říční mapy (ve formátu A3) bude vyhotoveno ve voděodolném provedení (laminace).

Elektronické výstupy budou uloženy na CD/DVD ve všech požadovaných formátech, datových strukturách s popisy v běžném CS fontu. MicroStation DGN, AutoCAD DWG min. verze 14 a vyšší a výměnném formátu DXF, fotografie a rastry ve formátu TIFF nebo JPG. Seznamy souřadnic a textové soubory budou v běžných formátech TXT, DOC, PDF. Veškeré geografické (prostorové) výstupy budou transformovány a předány 
v souřadnicovém systému S-JTSK.

Každý list vyndaný z TPE musí být možno identifikovat, tj. na každém listu musí být informace o TPE 
a pokud se jedná o list říční mapy, tak musí být na stránce aspoň jedna kilometráž toku.

- Příloha č. 1 Datová struktura říční mapy

| VRSTVA | NÁZEV VRSTVY | ZKRATKA | FORMÁT | OBSAH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osa vodního toku | OSA | polyline | Spojitá čára, vedená středem vodního toku (cca polovina šířky vodního toku v břehových čárách) s počátkem na dolním okraji řešeného úseku vodního toku. |
| 2 | Říční kilometráž | RKM | kružnice | Označení staničení vodního toku po 100 m, vycházející z délky osy. |
| 3 | Popis říční kilometráže | RKM-P | text | Popis staničení v km na 1 desetinné místo. |
| 4 | Břehová čára | BREH | line, polyline | Břehová čára vodního toku včetně hranice vodních ploch, zaústění přítoků, náhonů a odpadních koryt malých vodních elektráren, odbočení z vodního toku. |
| 5 | Objekty | OBJEKT | line, polyline | Objekty v korytě vodního toku, případně jeho inundaci. |
| 6 | Popis objektů | OBJEKT-POPIS | text | Popis objektu v korytě vodního toku, případně jeho inundaci. |
| 7 | Situace | SITUACE | line, polyline | Situace podle geodetického zaměření. Terénní hrany, hranice kultur, silnice, opevnění koryta apod. |
| 8 | Popis situace | SITUACE-POPIS | text | Popis zaměřené situace. |
| 9 | Výškové šrafy | SITUACE-SVAHY | line | Výškové šrafy svahů. |
| 10 | Příčné profily | PF | polyline | Trasa vykresleného příčného profilu. |
| 11 | Popis příčných profilů | PF-POPIS | text | Označení vykresleného příčného profilu. |
| 12 | Příčné profily v objektu | PFO | polyline | Trasa vykresleného příčného profilu v objektu, řez objektem. |
| 13 | Popis příčných profilů v objektu | PFO-POPIS | text | Označení vykresleného příčného profilu v objektu, řezu objektem. |
| 14 | Měřené body | BOD | bod | Geodeticky zaměřený bod. |
| 15 | Výšky měřených bodů | BOD-VYSKA | text | Výška bodu. |
| 16 | Popis měřených bodů | BOD-POPIS | text | Číselný popis podrobného měřeného bodu. |
| 17 | Pevné bodové pole | PB | bod, text | Stabilizovaný výškový nebo polohopisný bod s popisem. |
| 18 | Hranice katastrálního území | KN-KU | polyline | Hranice katastrálního území podle katastru nemovitostí. |
| 19 | Popis katastrálního území | KN-KUP | text | Popis katastrálního území podle katastru nemovitostí - název, číslo. |
| 20 | Katastrální mapa | KN-PH | polyline | Hranice parcel podle katastru nemovitostí. |
| 21 | Popis katastrální mapy | KN-PC | text | Čísla parcel podle katastru nemovitostí. |
|  |  | IS-xxx | line, polyline, text | Zákres inženýrských sítí v samostatných vrstvách podle jejich vlastníka/provozovatele s popisem. |
|  |  | XXX |  | Další vrstvy dle potřeby (např. ortofoto, ZM 10, Geonames, klad listů). |

- Příloha č. 2 Značení objektů

| KÓD OBJEKTU | OBJEKT | ZKRATKA JEVU PODLE ISYPO/TE | JEVY VKLÁDANÉ DO DB ISYPO/TE |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Brod | BROD | ano |
| E | Vodní elektrárna | ELNA | ano |
| LG | Limnigraf, vodočet | HYDRO_STA | ano |
| H | Hráz vodní nádrže, rybníku, poldru | HRAZ | ano |
| J | Jez | JEZ | ano |
| K | Křížení vodního toku | KRIZ_TOK | ano |
| - | Místo odběru vody z povrchové/podzemní vody | MODB_POV/MODB_PZV | ne, pouze zaměření |
| - | Místo vypouštění vody do povrchové/podzemní vody | MVYP_POV/MVYP_PZV | ne, pouze zaměření |
| M, L, P | Most, lávka, propustek | MOST | ano |
| N | Nádrž | NADRZ | ano |
| S, R | Stabilizační objekt v korytě – stupeň, práh, skluz, rozdělovací objekt | OBJ_KOR | ano |
| OH | Ochranná hráz, protipovodňová ochrana | OCHR_HRA | ano |
| - | Pramen vodního toku, přítok, odbočení vodního toku | PRAMEN, SOUTOK, ODBOCENI | ne, pouze zaměření (strukturální jev) |
| PK | Plavební komora | PLA_KOM | ano |
|  | Přístaviště, překladiště, obratiště, čekací stání | PRISTAV | ano |
|  | Přívoz | PRIVOZ | ano |
| RP | Rybí přechod | RYBP | ano |
|  | Shybka | SHYBKA | ano |
|  | Soustřeďovací stavby ve vodním toku – koncentrační hráz, výhony | SST_KOR | ano |
| U, Z | Úprava koryta vodního toku, zatrubnění | UPRAVA_PTU | ano |

- Příloha č. 3 Přehled objektů