T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

OBJEKT SO 04 UMÝVÁRNA

Název stavby	 : 	HARMONIZACE PROVOZU II. PAVILONU

Místo stavby 	: 	Hudcova 70, Brno

Investor		:             Výzkumný ústav veterinárního lékařství

Hudcova 70, Brno

Stupeň PD	:	Projekt pro provedení stavby

Projekt 		:             Ing.arch. Dagmar Velehradská

Ing.arch. Miroslav Velehradský

Jakub Tichý

Libušino údolí 76, 623 00 Brno

ZTI, plyn	:	Ing. Drahomír Skalník, 602 710 334

ÚT		:	Ing. Bohumír Konečný, 602 710 581

Elektro.		:	Miloslav Voříšek, 603 720 573

VZT, chlazení	:	Ing. Simona Piskláková, 602 536 980

Technologie	:	Jitka Šebková, 533 332 311

SO 04 - UMÝVÁRNA

1. )	BOURÁNÍ

bourány budou jak nenosné, tak i nosné konstrukce. Nenosné konstrukce jsou z plných pálených cihel, nosné taktéž. Podpůrné konstrukce nahrazující bourané jsou detailně popsány ve stavebních úpravách na příslušných výkresech. Obecně se jedná o konstrukce z ocelových válcovaných profilů doplněné o roznášecí ocelové profily a o pásovou ocel.

V upravovaných místnostech, tak jak je vyznačeno v legendě místností, budou kompletně odstraněny omítky i s obklady, a to do výše zárubní.

V chodbě bude demontován stávající skloocelový podhled zasklený drátosklem.

Pro nové rozvody kanalizace pod podlahou bude nutné vyhloubit rýhy o max. hloubce 1100mm a šířce 600mm.

Pro zhotovení VZT potrubí bude nutné vybourat i ve vyšších podlažích zdivo jedné instalační šachty, jedná se o cihelné příčky tl. 70mm, dále bude nutné provést prostup střechou z vlnitého eternitu a ŽB stropní deskou.

- ÚPRAVY POVRCHŮ - VNITŘNÍ

Nově budou provedeny omítky a keramické obklady, obklady i omítky budou nově provedeny do výše zárubní. Jednotlivé úpravy jsou patrné z tabulek místností, kde jsou barevně vyznačeny. Pro omítání bude použito štukových omítek, keramické obklady budou vybrány přímo na stavbě investorem a architektem.

- STROPY, PODHLEDY

Stávající stropní konstrukce budou z části repasovány doplněním štukových omítek, částí budou ponechány a bude pod nimi zhotoven nový SDK podhled krytý impregnovanými deskami. Podhled bude zhotoven co nejtěsněji  pod stávajícími konstrukcemi. Doplnění podhledů v místnostech stávajících výtahů bude provedeno dvojitě opláštěnou SDK konstrukcí.

- PODLAHY

Nově budou provedeny podlahové krytiny z PVC, keramických dlažeb a antistatických podlahových stěrek BCC,antistatické stěrky budou napojeny na systém zemění obsažený v projektu elektro. Dále budou doplněny teracové podlahy v chodbě, doplnění bude provedeno ve stejné barvě jako je stávající. Nové povrchy z PVC a stěrek budou provedeny na stávající teracové podlahy, které budou důkladně očištěny. Veškeré nově prováděné podlahy budou zhotoveny včetně soklíku 100mm vysokého.

Po provedení nových rozvodů kanalizace a zasypání a zadusání výkopů budou doplněny podlahové konstrukce v dimenzích stávajících konstrukcí. Bude se jednat o podkladní betonovou vrstvu, doplnění hydroizolace z asfaltových pásů a cementový potěr. Finální úprava betonu bude zatažení hladítkem, horní líc musí mít přesně stejnou výšku jako stávající podlahy, zejména v místnostech kde bude konečná úprava pouze tenkovrstvá, jako stěrka a PVC.

- STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

Při zhotovování VZT potrubí bude nutné doplnění střešní konstrukce. Vzhledem ke stávající střešní krytině z eternitových vlnitých desek bude doplnění provedeno jako oplechování komínu z titanzinkového plechu.

- VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ A PLASTOVÉ

Truhlářské výrobky budou dílem repasovány opálením barvy, tmelením, broušením a novým nátěrem, dílem budou zhotoveny nové. Plastové výrobky budou zhotoveny nové kompletně. Jednotlivé výrobky plastové i truhlářské jsou detailně popsány ve výpisech výrobků. Systém klíčů a přístupnosti jednotlivých prostor je částečně zachycen ve výpisech výrobků, částečně bude doplněn ze strany investora.

- ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

Zdravotní technika je předmětem samostatné části D. tohoto projektu, který řeší výměnu značné části zdravotně – technického zařízení.

- ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Ústřední vytápění je předmětem samostatné části E. tohoto projektu, který řeší kompletní výměnu otopného systému.

- VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ

Předmětem řešení samostatné části  tohoto projektu, projektu  vzduchotechniky,  je odvod par z prostoru umýváren nad autoklávem a nad umyvadly.

- ELEKTROROZVODY

Jsou předmětem samostatného části F. tohoto projektu, který řeší kompletní nové rozvody elektro, které jsou navrhnuty dle plánované technologie.

- VÝTAHY

Při provádění plánovaných úprav dojde i k úpravám stávajících prokládacích výtahů. Dojde ke svislému zkrácení pojezdů výtahů ubouráním výtahových šachet v 1.PP. Demontáž a znovuuvedení do provozu provede odborná firma vybraná investorem. Po ubourání zdiva výtahových šachet bude doplněna konstrukce stropu, která bude tvořit nové dno šachet. Doplnění bude provedeno dvojitě opláštěnou SDK konstrukcí, viz stavební úpravy na výkrese.

V Brně 4.4.2005

vypracoval:

Ing.arch. Dagmar Velehradská

Ing.arch. Miroslav Velehradský

ateliér:

Libušino údolí 76,

623 00 Brno