T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

OBJEKT SO 02 – SBÍRKA MIKROORGANISMŮ

Název stavby	 : 	HARMONIZACE PROVOZU II. PAVILONU

Místo stavby 	: 	Hudcova 70, Brno

Investor		:             Výzkumný ústav veterinárního lékařství

Hudcova 70, Brno

Stupeň PD	:	Projekt pro provedení stavby

Projekt 		:             Ing.arch. Dagmar Velehradská

Ing.arch. Miroslav Velehradský

Jakub Tichý

Libušino údolí 76, 623 00 Brno

ZTI, plyn	:	Ing. Drahomír Skalník, 602 710 334

ÚT		:	Ing. Bohumír Konečný, 602 710 581

Elektro.		:	Miloslav Voříšek, 603 720 573

VZT, chlazení	:	Ing. Simona Piskláková, 602 536 980

Technologie	:	Jitka Šebková, 533 332 311

SO 02 - 	SBÍRKA MIKROORGANISMŮ

1. )	BOURÁNÍ

bourány budou jak nenosné tak i nosné konstrukce. Nenosné konstrukce jsou z plných pálených cihel, nosné taktéž. Podpůrné konstrukce nahrazující bourané jsou detailně popsány ve stavebních úpravách na příslušných výkresech. Obecně se jedná o konstrukce z ocelových válcovaných profilů doplněné o roznášecí ocelové profily a o pásovou ocel.

V upravovaných místnostech, tak jak je vyznačeno v legendě místností, budou kompletně odstraněny omítky i s obklady, a to do výše zárubní.

U obvodových stěn bude demontována železobetonová konstrukce podhledu tl. 100 mm, a to v pásu 1150mm. Konstrukce musí být demontována s vysokou opatrností, okolní konstrukce, kterými jsou železobetonový pozední věnec a železobetonový stropní trám nesmí být jakkoliv narušeny.

Pro nové rozvody kanalizace pod podlahou bude nutné vyhloubit rýhy o max. hloubce 1100mm a šířce 600mm.

- ÚPRAVY POVRCHŮ - VNITŘNÍ

Nově budou provedeny omítky a keramické obklady, obklady i omítky budou nově provedeny do výše zárubní. Jednotlivé úpravy jsou patrné z tabulek místností, kde jsou barevně vyznačeny. Pro omítání bude použito štukových omítek, keramické obklady budou vybrány přímo na stavbě investorem a architektem.

- STROPY, PODHLEDY

Stávající stropní konstrukce budou z části repasovány doplněním štukových omítek, částí budou ponechány a bude pod nimi zhotoven nový SDK podhled krytý impregnovanými deskami. Podhled bude zhotoven co nejtěsněji  pod stávajícími konstrukcemi. U obvodové stěny v místech odbouraného ŽB podhledu a u středové stěny v místě vedení kabelového žlabu elektro bude nový SDK podhled výškově uskočen z důvodů vedení rozvodů plynu. Doplnění podhledů v místnostech stávajících výtahů bude provedeno dvojitě opláštěnou SDK konstrukcí.

- PODLAHY

Nově budou provedeny podlahové krytiny z PVC, keramických dlažeb a antistatických podlahových stěrek BCC, antistatické stěrky budou napojeny na systém zemění obsažený v projektu elektro. Nové povrchy z PVC a stěrek budou provedeny na stávající teracové podlahy, které budou důkladně očištěny. Veškeré nově prováděné podlahy budou zhotoveny včetně soklíku 100mm vysokého.

Po provedení nových rozvodů kanalizace a zasypání a zadusání výkopů budou doplněny podlahové konstrukce v dimenzích stávajících konstrukcí. Bude se jednat o podkladní betonovou vrstvu, doplnění hydroizolace z asfaltových pásů a cementový potěr. Finální úprava betonu bude zatažení hladítkem, horní líc musí mít přesně stejnou výšku jako stávající podlahy, zejména v místnostech kde bude konečná úprava pouze tenkovrstvá, jako stěrka na PVC.

- VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ A PLASTOVÉ

Truhlářské výrobky budou dílem repasovány opálením barvy, tmelením , broušením a novým nátěrem, dílem budou zhotoveny nové. Plastové výrobky budou zhotoveny nové kompletně. Jednotlivé výrobky plastové i truhlářské jsou detailně popsány ve výpisech výrobků. Systém klíčů a přístupnosti jednotlivých prostor je částečně zachycen ve výpisech výrobků, částečně bude doplněn ze strany investora.

- ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

Zdravotní technika je předmětem samostatné části D. tohoto projektu, který řeší výměnu značné části zdravotně – technického zařízení.

- ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Ústřední vytápění je předmětem samostatné části E. tohoto projektu, který řeší kompletní výměnu otopného systému.

- VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ

Předmětem řešení samostatné části G. tohoto projektu je vzduchotechnika a chlazení. Úkolem těchto zařízení je zajištění stálého teplotního prostředí v depozitáři sbírky mikroorganismů a odtahy ze sociálního zařízení.

- ELEKTROROZVODY

Jsou předmětem samostatného části F. tohoto projektu, který řeší kompletní nové rozvody elektro, které jsou navrhnuty dle plánované technologie.

V Brně 4.4.2005

vypracoval:

Ing.arch. Dagmar Velehradská

Ing.arch. Miroslav Velehradský

ateliér:

Libušino údolí 76,

623 00 Brno