Skladby podlah a střešních konstrukcí

## skladby podlah 1.NP

## Podlaha na terénu -  přízemí 1.NP

P1-  keramická dlažba protiskluzná

| Keramic. dlažba do tmelu protiskluzná - Taurus tl. cca Betonová mazanina C 25/30 tl. cca ( se sítí Kari 4/4 mm oka 150 x 150 mm) a topnými hady –dodávka UT | 12 78 | mm mm |
| --- | --- | --- |
| Systémové desky – dodávka UT tl. Tepelná izolace – polystyren EPS 100 (alt. styrodur 3035 CS) Izolace proti zemní Np+1x sklobit 40 Rn Mineral –např. Podkladní beton C16/20 se sítí kari 5/5,oka 100x100 mm geotextilie zhutněný stěrkopískovývý polštář | 30 80 5 150 cca100 | mm mm mm mm mm |

P2-  keramická dlažba protiskluzná

| Keramic. dlažba do tmelu protiskluzná - tl. cca Betonová mazanina C 25/30 tl. cca ( se sítí Kari 4/4 mm oka 150 x 150 mm) folie PE | 12 87 | mm mm |
| --- | --- | --- |
| Tepelná izolace – polystyren EPS 100 (alt. styrodur 3035 CS) Izolace proti zemní Np+1x sklobit 40 Rn Mineral –např. Podkladní beton C16/20 se sítí kari 5/5,oka 100x100 mm geotextilie zhutněný stěrkopískovývý polštář | 80 5 150 cca100 | mm mm Mm mm |

## Podlaha na stropě -  přízemí 1.NP

P3-  keramická dlažba protiskluzná (chodba,umývárna,část manipulační místnosti)

| Keramic. dlažba do tmelu protiskluzná - tl. cca Betonová mazanina C 25/30 tl. cca ( se sítí Kari 4/4 mm oka 150 x 150 mm) folie PE polystyren EPS | 12 58 30 | mm mm mm |
| --- | --- | --- |
| Stávající stropní desky PZD – strop suterénu zespodu zateplen tepel. izolací - polystren | 150 100 | mm mm |

P3a-  keramická dlažba protiskluzná (chodba,část WC)

| Keramic. dlažba do tmelu protiskluzná - tl. cca Betonová mazanina C 25/30 tl. cca ( se sítí Kari 4/4 mm oka 150 x 150 mm) folie PE polystyren EPS | 12 58 30 | mm mm mm |
| --- | --- | --- |
| Betonová mazanina C 25/30 vybetonovaná do trapez.plechů plechy Vikam TR 40S/160 ocel. nosník I 120 | 20+40 | mm mm |

## Podlaha na stropě -  podkroví -2.NP

P4-  keramická dlažba protiskluzná - chodba

| Keramic. dlažba do tmelu protiskluzná - tl. cca Betonová mazanina C 25/30 tl. cca | 12 38 | mm mm |
| --- | --- | --- |
| Stávající stropní desky PZD – strop nad 1.NP omítka | 150 | mm |

P4a-  keramická dlažba protiskluzná - chodba

| Keramic. dlažba do tmelu protiskluzná - tl. cca Betonová mazanina C 25/30 tl. cca | 12 38 | mm mm |
| --- | --- | --- |
| Beton. mazanina se sítí Kari 6/6 oka 100x100 vybetonovaná mezi ocelové nosníky I 120 omítka | 150 | mm |

P5-  stěrka  - strojovna VZT

| Stěrka – nivelační dle skutečnosti cca stávající cementový potěr –zálivka vložek | 2 | mm mm |
| --- | --- | --- |
| Stávající Prefa stropní vložky a Prefa stropní nosníky PZT 1-510– strop nad 1.NP omítka | cca 300 | mm |

P6-  stěrka  - sklad

| Stěrka – nivelační dle skutečnosti cca stávající cementový potěr – | 2 | mm mm |
| --- | --- | --- |
| Stávající stropní desky PZD– strop nad částí 1.NP omítka | 150 | mm |

P6a-  stěrka  - sklad ( nad manipulační místností)

| Stěrka – nivelační dle skutečnosti cca cementový potěr – | 2 50 | mm mm |
| --- | --- | --- |
| Beton. mazanina C 25/30 se sítí Kari 6/6 – oka 100 x 100 mm Vybetonování prostoru mezi strop. Nosníky I 120 – strop nad 1.NP-manipulační místnost omítka | 150 | mm |

P6b-  stěrka  - sklad ( nad skladem steliva a krmiva)

| Stěrka – nivelační dle skutečnosti cca cementový potěr – | 2 cca50 | mm mm |
| --- | --- | --- |
| Stávající stropní desky PZD2-150- nově vyskládány– strop nad 1.NP-sklad steliva a krmiva omítka | 100 | mm |

P6c-  stěrka  - sklad ( dobetonování)

| Stěrka – nivelační dle skutečnosti cca cementový potěr – | 2 30 | mm mm |
| --- | --- | --- |
| Beton. mazanina C 25/30 se sítí Kari 6/6 – oka 100 x 100 mm Vybetonování prostoru mezi strop. Nosníky I 120 a I 140-rám– strop nad 1.NP-sklad steliva a krmiva omítka | 120 | mm |

P7-  PVC  - kancelář

| PVC + obvodová lišta PVC Cementový potěr ( beton. mazanina) Tepel. Izolace – polystyren EPS ( alt. Etafon) | 38 10 | mm mm mm |
| --- | --- | --- |
| Stávající stropní desky PZD– strop nad 1.NP omítka | 150 | mm |

P8- stávající teraso – schody a chodba

| povrchová úprava teraso - stávající Železobetonová deska tl. 150 mmm s beton. stupni(alt. Desky PZD) | 12 150 | mm mm |
| --- | --- | --- |

Střecha

### S1  - střecha pultová

| Trapézový plech - Vikam TR 40S/160 tl. 0,75 mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vazničky 70/70 á 1000 mm | 70 | mm |
| Kontralatě 60/40 mm | 40 | mm |
| Difuzní folie – kontaktní |  |  |
| Konstrukce krovu – krokve 80/180,80/200 mm á 900 mm + kleštiny 80/160 | 180 | mm |
| Tepelná izolace – minerální rohož mezi krokvemi ( např. orsik) + tepelná izolace v roštu podhledu | 180+40 | mm |
| Podhled Knauf s parotěsnou folií na kovovém roštu D 112+ tepelná izolace 30 mm |  |  |

### S1a  - střecha pultová

| Trapézový plech - Vikam TR 40S/160 tl. 0,75 mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vazničky 70/70 á 1000 mm | 70 | mm |
| Kontralatě 60/40 mm | 40 | mm |
| Difuzní folie – kontaktní |  |  |
| Konstrukce krovu – krokve 80/180 mm á 900 mm + kleštiny 80/160 | 180 | mm |
| Tepelná izolace – minerální rohož mezi krokvemi ( např. orsik) Upevněná latěmi | 180 | mm |

### S2  - střecha pultová - nezateplená

| Trapézový plech - Vikam TR 40S/160 tl. 0,75 mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vazničky 70/70 á 1000 mm | 70 | mm |
| Kontralatě 60/40 mm | 40 | mm |
| Difuzní folie – kontaktní |  |  |
| Konstrukce krovu – krokve 80/180,80/200 mm á 900 mm | 180 | mm |
| + kleštiny 80/160 |  |  |

### S3  - strop pod kleštinami ( kancelář a chodba – 2.NP)

| Kleštiny80/160 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zavěšený podhled Knauf s parotěsnou zábranou na kovovém roštu + tepelná izolace 40 mm |  |  |

### Zateplení obvodových stěn

### F 1 – zateplovací systém- fasáda zateplená s omítkou

| Vrchní akrylátová hlazená omítka +penetrační nátěr |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vrstva lepidla + tmelu se skelnou tkaninou(perlinka) |  |  |
| tepelná izolace (polystyren fasádní EPS)lepená+ kotvená talíř. hmoždinkami | 100 | mm |
| Vrstva lepidla a stěrkovací hmoty |  |  |
| Cihelná stěna stávající – Porotherm ( alt. Stávající cihel. Zdivo) | 300 | mm |
| Vápenná omítka štuková + obklad keramický |  |  |

### F 2 – zateplovací systém- sokl         tl. 50 mm

| Mozaiková omítka – marmolit |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vrstva lepidla + tmelu se skelnou tkaninou(perlinka) |  |  |
| tepelná izolace (fasádní polystyren extrudovaný XPS)lepený+ kotvený talíř. hmoždinkami do zdiva | 50 | mm |
| Cihelné zdivo , beton. základ |  |  |

### F 3 – dřevěný obklad fasády         tl. cca 150 mm

| Obklad z mořených dřevěných prken- na pero a drážku tl. 20 mm |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rošt – z latí 50/30 vodorovně- kotven přes tepel. izolaci do zdiva |  |  |
| tepelná izolace z polystyrenu EPS tl. 100 mm kotvená talíř. hmoždinkami do zdiva | 100 | mm |
| Cihelné zdivo | 300 | mm |