Skladby podlah a střešních konstrukcí

## skladby podlah 1.NP

## Podlaha na terénu -  přízemí 1.NP

P1-  keramická dlažba protiskluzná ( podlahové vytápění)

| Keramic. dlažba do tmelu protiskluzná - Taurus tl. cca Betonová mazanina C 25/30 tl. cca ( se sítí Kari 4/4 mm oka 150 x 150 mm) a topnými hady –dodávka UT | 12 78 | mm mm |
| --- | --- | --- |
| Systémové desky – dodávka UT tl. Tepelná izolace – polystyren EPS 100-podlahový (alt. styrodur 3035 CS) Izolace proti zemní Np+1x sklobit 40 Rn Mineral –např. Podkladní beton C16/20 se sítí kari 5/5,oka 100x100 mm geotextilie zhutněný stěrkopískovývý polštář | 30 80 5 150 cca100 | mm mm mm mm mm |

P2-  keramická dlažba protiskluzná

| Keramic. dlažba do tmelu protiskluzná - tl. cca Betonová mazanina C 25/30 tl. cca ( se sítí Kari 4/4 mm oka 150 x 150 mm) folie PE | 12 87 | mm mm |
| --- | --- | --- |
| Tepelná izolace – polystyren EPS 100-podlahový (alt. styrodur 3035 CS) Izolace proti zemní Np+1x sklobit 40 Rn Mineral –např. Podkladní beton C16/20 se sítí kari 5/5,oka 100x100 mm geotextilie zhutněný stěrkopískovývý polštář | 100 5 150 cca100 | mm mm Mm mm |

## Podlaha na stropě -  podkroví -2.NP

P3-  stěrka  - strojovna VZT

| Stěrka – nivelační dle skutečnosti cca stávající cementový potěr –zálivka vložek | 2 | mm mm |
| --- | --- | --- |
| Stávající Prefa stropní vložky a Prefa stropní nosníky PZT 1-510– strop nad 1.NP omítka | cca 300 | mm |

P3a-  stěrka  - výměna stropu – část -strojovna VZT

| Stěrka – nivelační dle skutečnosti cca | 2 | mm |
| --- | --- | --- |
| Betonová výplň z betonu C 20/25 XC1 mezi vložené výměny – ocel. nosníky I PE 180,trapezový plech tr. 40/160 tl. 63 mm a sít kari 5/5 oka 100x100 mm | cca 250 | mm |

Nad špinavou chodbou otevřeného chovu ( v místech výměny)– strop bude  zarovnán připevněným polystyren + omítka s výztužnou síťkou.

P4-  stěrka  - na stávajícím stropě

| Stěrka – nivelační dle skutečnosti cca stávající cementový potěr – | 2 50 | mm mm |
| --- | --- | --- |
| Stávající stropní desky PZD– strop nad částí 1.NP omítka | 150 | mm |

P4a-  stěrka  - podlaha na deskách PZD – přístavba provedená v 1. etapě

| Stěrka – nivelační dle skutečnosti cca cementový potěr – | 2 50 | mm mm |
| --- | --- | --- |
| Stávající stropní desky PZD– strop nad částí 1.NP- přístavba- pouze zatřené spáry omítka | 100 | mm |

P4b-  stěrka  - dobetonování  kolem otvorů pro vzt ( nad manipulační místností)

| Stěrka – nivelační dle skutečnosti cca | 2 | mm |
| --- | --- | --- |
| Dobetonovávka kolem otvorů pro potrubí VZT- Beton. C 20/25 XC1 s výztuží R 12 a podkladky E6 a 200 mm omítka | 200 | mm |

P4c-  stěrka  - dobetonování  kolem otvorů pro vzt ( nad skladem)

| Stěrka – nivelační dle skutečnosti cca | 2 | mm |
| --- | --- | --- |
| Dobetonovávka kolem otvorů pro potrubí VZT- Beton. C 20/25 XC1 se sítí Kari 6/6 – oka 100 x 100 mm Vybetonování prostoru mezi strop. Nosníky I 120 – strop nad 1.NP-sklady omítka | 150 | mm |

Střecha

### Z1  - zateplení a obklad pohledu střechy pultové

| Stávající střecha - skladba Trapézový plech - Vikam TR 40S/160 tl. 0,75 mm Vazničky 70/70 á 1000 mm Kontralatě 60/40 mm Difuzní folie – kontaktní Konstrukce krovu – krokve 80/180,80/200 mm á 900 mm + kleštiny 80/160 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zateplení podhledu Tepelná izolace – minerální rohož mezi krokvemi ( např. orsik) + tepelná izolace v roštu podhledu | 180+40 | mm |
| Podhled Knauf s parotěsnou folií na kovovém roštu D 112 |  |  |