# REKONSTRUKCE stáje č.1 ### ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM – 1.ETAPA

## A. Souhrnné řešení

BRNO - MEDLÁNKY, ULICE HUDCOVA 70, PARCELA 736,750/1

### projekt pro provedení stavby

Investor: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Hudcova 70, 621 00 Brno

Zpracovatel projektu: INTAR a.s., Bezručova 17a, 656 73 Brno

Hlavní projektant: ing. Vlastislav REMEŠ

Odpovědný projektant: ing. Vlastislav REMEŠ

Zakázkové číslo: 2 000 6012-4

Datum: září 2009

Číslo výtisku:

INTAR a. s., Bezručova 17a, 656 73 Brno, tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173, E-mail: info@intar.cz

- Úvod

Tato změna projektové dokumentace řeší okolnosti, které nastaly po odevzdání realizační dokumentace v roce 2008. Změna je vyvolaná investorem na základě nedostatku investičních prostředků potřebných k realizaci původně navrženého rozsahu rekonstrukce stáje č.1.

Upravený rozsah rekonstrukce je  specifikován v zadávacích podmínkách a ve smlouvě o dílo.Návrh byl u investora několikrát konzultován s příslušnými pracovníky jednotlivých sekcí, variantně  upravován a následně investorem odsouhlasen.

  - Územní řízení

Na rekonstrukci (novostavbu) stáje č. 1 byla v červnu 2008 zpracována dokumentace pro územní řízení (DUR), ke které vydaly svá stanoviska i dotčené orgány státní správy:

- HZS Jmk formou souhlasného stanoviska č.j.HSBM-73-1-1437/1-OPST-2008 ze dne 27.6.2008

- KVS pro Jmk  formou souhlasného závazného stanoviska č.j. 2783/2008/BM ze dne 26.6.2008

- KHS Jmk souhlasného závazného stanoviska č.j. 6171/2008/BM/HOK/Pe ze dne 7.7.2008

- IBP pro Jmk formou souhlasného vyjádření k PD ev.č.  DST-9.00/4340/08/15.7/č.j. 3962 ze dne 25.6.2008

- OÚPR MMB formou koordinovaného stanoviska č.j. MMB/0123374/2008 ze dne 14.7.2008

Následně bylo potom dne 21.8.2008 vydáno  územní rozhodnutí č.j. ÚVŽPZ-772/08, které nabylo právní moci dne 6.9.2008.

  - Stavební řízení

Na rekonstrukci (novostavbu) stáje č. 1 byla v srpnu 2008 zpracována dokumentace pro stavební povolení (DSP), ke které opět vydaly svá stanoviska i dotčené orgány státní správy:

- HZS Jmk formou souhlasného stanoviska s podmínkou 		         č.j.HSBM-73-1-1950/1-OPST-2008 ze dne 19.9.2008

- KVS pro Jmk  formou souhlasného závazného posudku č.j. 3654/2008/BM ze dne 27.8.2008

- KHS Jmk souhlasného závazného stanoviska s podmínkou                                č.j. BM/46474/2008/HP ze dne 15.9.2008

- IBP pro Jmk formou souhlasného vyjádření k  PD 				      ev.č.  DST-9.00/4340/08/15.7/č.j. 5292 ze dne 8.9.2008

- OÚPR MMB formou koordinovaného stanoviska č.j. MMB/0165184/2008 ze dne 19.9.2008

Následně bylo potom dne 30.10.2008 vydáno stavební povolení  č.j. ÚVŽPZ-1551/08, které nabylo právní moci dne 3.11.2008.

Na základě celého komplexu těchto podkladů byl zpracován v listopadu 2008 realizační projekt, který je touto změnou revidován. Tato změna dokumentace bude zároveň sloužit jako základní podklad pro vyřízení změny stavebního povolení - změny stavby před dokončením včetně zajištění všech potřebných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a organizací.

- Identifikační údaje

  - Investor

Název:			Výzkumný ústav veterinárního lékařství v.v.i.

Hudcova 70, 621 00 Brno

založen zřizovací listinou Ministerstva zemědělství,

Těšnov 17, Praha 1 ze dne 23.6.2006, čj. 22970/2006-11000

IČO:				000 27 162

  - Stavba

Název stavby:		Rekonstrukce stáje č. 1

Místo stavby:			Areál VÚVEL, Hudcova 70, 621 00 Brno

Kraj:				Jihomoravský

Katastrální území:		611743 Medlánky, Brno-město

Parcely:			736, 750/1 - zastavěná plocha a nádvoří

Druh stavby:			Rekonstrukce

  - Uživatel a provozovatel objektů

Název:			Výzkumný ústav veterinárního lékařství v.v.i.

Hudcova 70, 621 00 Brno

  - Zpracovatel projektu

Název:			INTAR  a.s.

Adresa:                 	    	Bezručova 17/a , 656 73 Brno

IČO:				255 94 443

Telefon:			543 422 220

- Základní údaje charakterizující stavbu a provoz

  - Základní požadavky a podklady

Stáj č. 1 je určena pro chov laboratorních zvířat (např.myši, potkani, křečci, morčata, králíci apod.) Stáří stavby cca 35 let již neumožňuje v objektu provádět kvalitní výzkum a je třeba jej zrekonstruovat.

V rámci původně navržené „rekonstrukce“ objektu  byl zvětšen jeho půdorys a to přístavbou po obou podélných stranách. Celý objekt  se měl zbourat se zachováním pouze suterénu  a části základů a postavit znovu, čímž by se vyřešili dispoziční souvislosti i stavební stav.

Nyní je požadavkem investora konstrukce objektu v maximální míře zachovat a rekonstruovat v rámci 1. etapy pouze jeho část (větší polovinu)  pro umístění pouze 3.chovných místností (otevřený chov) a obslužných provozů a prostor. Zbývající část objektu (1. NP) bude odpojena od všech médií a bude rekonstruována v blíže nespecifikované  budoucnosti v rámci 2. etapy. Kolaudací pro dokončení tedy projde pouze 1. etapa jako samostatný provozní celek bez jakýchkoli provozních a stavebních souvislostí na zbývající část objektu, která nebude prozatím nijak využívána.  Zároveň je požadováno  zachování stávajícího architektonického rázu objektu ve vazbě na již zrekonstruované sousední objekty stáje č. 2 a 3 v nedávné době.

Na základě těchto základních požadavků byla navržena nová dispozice předmětné části 1. NP (minimalizace dispozičních úprav)  a bylo dohodnuto odstranění celé střechy a krovu včetně všech dalších  konstrukcí nacházejících se nad stropem 1. NP, a  jejich nahrazení novou nadezdívkou, jednoduchým krovem a novou střechou, zároveň panovala shoda v otázce výměny výplní v obvodových konstrukcí nerekonstruované části a opatření celého objektu zateplovacím systémem a novou fasádou.

V rekonstruované  části 1..NP, které  je určeno pro chov zvířat budou umístěny jednotlivé stáje, a jejich přidružené prostory. 2.NP (podkroví) je určeno pro technické zázemí (sklady), kancelář vedoucího, prostor pro vzduchotechniku a umístění zdroje tepla , kotelna. Obdobná dispozice se předběžně uvažuje i v rámci 2. etapy a to jak v původních prostorách 1. NP, tak v nových prostorách 2. NP, které budou prozatím půdou.

  - Údaje o provozu

Stavba je určena pro chov laboratorních zvířat (např.myši, potkani, křečci, morčata, králíci apod.). Zvířata budou chována ve třech oddělených chovných místnostech  Jedná se o otevřený systém chovu, kde budou chováni králíci pro účely výzkumu ve stojanových klecích o půdorysném rozměru 740 x 640 mm a  výšce 1840 mm (předpokládaná kapacita 72 králíků).

  - Charakteristika území

Jedná se o území v intravilánu obce Brno-Medlánky. Stavba bude prováděna  na parcelách  č .736 - zastavěná plocha a nádvoří a 750/1 - ostatní plocha (zeleň), stavba je uvnitř areálu investora. Rekonstrukce nezasahuje do ochranných pásem, chráněných území, stavba není kulturní památkou. Stavba nevyžaduje zásahy kácením vzrostlé zeleně.

  - Navrhované kapacity

1 vedoucí stájí (kancelář), 1 chovatelka,2 odborní pracovníci. Pracoviště nejsou stálými pracovišti na 8 hodin. Jako sociální zařízení je navržena pouze 1 kabina WC s předsíňkou.  Dle vyhl. č. 361/2007 Sb. mohou na pracovišti do 5ti zaměstnanců využívat společné WC muži a ženy. Šatna a další prostory soc. zařízení (denní místnost) jsou k dispozici v jiném objektu areálu s vyhovující docházkovou vzdáleností.

- Členění stavby

Stavba nebude členěna na objekty, ale pouze na jednotlivé profese. Součástí tohoto projetu není vzduchotechnika, měření a regulace a technologie (jsou součástí samostatné akce). Stavební úpravy pro vzduchotechniku jsou do projektu zahrnuty.

Profese:  	D.1. - stavební část

D.2. - konstrukčně statická část

D.3. - ústřední vytápění

D.4. - zdravotně technické instalace

D.4a.-plynoinstalace

D.6. - silnoproudá elektroinstalace a hromosvod

D.7. - slaboproudé rozvody

- Vazby stavby na okolí a související investice

Rekonstrukce budovy stáje č. 1 nemá zásadní  vazby na své okolí. V rámci stavby je řešena pouze vlastní budova a úprava stávajících inženýrských v návaznosti na stávající přípojky.

Tento projekt dále řeší pouze minimální  úpravy okolí objektu související s úpravou fasád a napojení vstupů na stávající zpevněné  plochy a areálové komunikace.

  - Urbanistické a architektonické požadavky

Z urbanistického pohledu rozvoje města se objekt nachází ve stabilizovaném území se smíšeným charakterem - bydlení, administrativa, občanská vybavenost, drobná výroba a služby. Okolní zástavba nemá jednotný charakter - rodinné domy, bytové domy, nákupní centrum. občanská vybavenost. Objevují se zde střechy ploché, sedlové a mansardové.

Stáje č. 1,2 a 3  mají  střechu sedlovou dvoj úrovňovou a  budou ji  mít i nadále. Rekonstrukcí stáje č.1 nebude zásadně  ovlivněn stávající vnější vzhled objektu, střecha zůstane nadále stejného sklonu a tvaru bez podstatného  zvýšení hřebene. V obvodovém plášti budou osazena nová plastová okna obdobného členění jako stávající celý objekt a bude opatřen novou fasádou se zateplovacím systémem.

  - Územně plánovací dokumentace

Areál VÚVEL se nachází ve smíšené zóně a stáj č. 1 nedozná podstatných změn a bude  shodného charakteru jako dosud, což je v plném souladu s územním plánem Města Brna a  není  v rozporu s charakterem využití tohoto území.

- Provádění stavby  a lhůty výstavby

  - Způsob provádění stavby

Stavba bude prováděna dodavatelsky. Generální dodavatel bude vybrán investorem v rámci výběrového řízení na základě tohoto  projektu pro výběr zhotovitele s  neoceněným výkazem výměr (specifikaci) jednotlivých funkčních dílů a profesí.

Podmínky provádění stavebních prací jsou uvedeny ve stavebním povolení a příslušných výše specifikovaných  vyjádřeních dotčených orgánů .

  - Etapizace

Stavba nebude prováděna za provozu a bude realizována pouze výše popsaná 1. etapa rekonstrukce.

  - Předpokládaná doba výstavby

Předpokládaný termín zahájení stavby:		X. 2009

Předpokládaný termín dokončení:		V. 2010

Předpokládaná doba výstavby:			8 měsíců

- Uvedení stavby do provozu

Rekonstruovaná část objektu stáje č. 1 bude uvedena do provozu po její kolaudaci a akreditaci Ústřední komisí pro ochranu zvířat v čase, kdy rozhodnutí o akreditaci nabude právní moci. S postupným uváděním částí  objektu do provozu se nepočítá. Rovněž se neuvažuje se zkušebním provozem.

- Celkové náklady stavby

Celková výše investičních  nákladů všech objektů vyplynou z výběrového řízení a jsou předběžně odhadovány na cca  6 mil. korun (bez DPH) bez vnitřního vybavení a technologického zařízení

- Řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu

Objekt není určen k užívání veřejností a vzhledem k jeho charakteru se neuvažuje se zaměstnáním občanů se zdravotním handicapem. Stavba tedy není řešena jako bezbarierová dle vyhl. č. 369/2001 Sb.

- Vliv stavby na životní prostředí

Z hlediska ochrany životního prostředí se navrhovaný provoz neprojeví negativně jak z hlediska ochrany ovzduší, spodních vod, tak ohrožení odpady.

Vzhledem k provozu stavby (chov malých zvířat pro laboratorní použití) lze předpokládat, že stavba nemá vliv na ŽP. Jedinou záležitostí je likvidace stávající střechy, která je z azbestocementových vlnitých desek a musí být zlikvidována odpovídajícím způsobem.(Při nakládání  s azbestem dodržovat podmínky  zákona 185/2001 Sb. ,V 383/2001 Sb.,V 294/2005 Sb.,NV . 361/2007 Sb.)

Objekt je a bude  vytápěn včetně ohřevu TUV  plynovými kotly umístěnými ve 2. NP. s celkovým instalovaným výkonem do 120 kW. Dle zákona č. 86/02 Sb. o ochraně ovzduší  se jedná o malý  zdroj znečišťování ovzduší.

Provoz automobilů v okolí objektu je v intencích, se kterými počítá územní plán.

Odpadní splaškové  a dešťové vody z objektu jsou svedené v podstatě stávajícím způsobem stávajícími přípojkami do oddílné  kanalizace v areálu s odvodem na ČOV resp. do řeky.

V rámci stavebních prací a při následném vlastním provozu je nutno dbát zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., s případnými dalšími podrobnostmi uvedenými i v místních vyhláškách. S odpady vzniklými realizací díla bude nakládáno dle § 10,11,12 a 16 výše uvedeného zákona takto:

- recyklovatelné odpady budou nabídnuty k recyklaci na recyklačním zařízení

- spalitelné odpady budou nabídnuty ke spálení do spalovny  komunálních odpadů

- nespalitelný odpad bude uložen na povolené skládce

Odpady budou tříděny a likvidovány dle zákona č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek především 383/2001 Sb. a vyhl. 381/2001 Sb a vyhl. 294/2005 Sb.

Odpady je nutno roztřídit dle Katalogu odpadů ( V č. 381/2001Sb) a to včetně odpadu a nakládání s geneticky modifikovaným  organismy (skupiny odpadů 18.02.02 a 18.02.03 dle katalogu). Likvidaci všech odpadů bude provádět odborně způsobilá osoba.

Odpad z demolice a stavební šuť z výstavby nové stáje bude vesměs inertního charakterů (cca 100 tun) a bude odvezena na skládku. Dále je nutno počítat s cca 10 tunami dřeva a jiného spalitelného odpadu (odvoz do spalovny) a také cca 7 tun střešní krytiny s obsahem azbestu, kterou je nutno likvidovat výše uvedeným způsobem dle zákona 185/2001 Sb. ,vyhl 383/2001 Sb., 294/2005 Sb. a NV . 361/2007 Sb.

Odpad z vlastního provozu pokud bude podobný komunálnímu odpadu bude ukládán v nádobách k tomu určeným a pravidelně odvážen organizovaným svozem.

- Dopravní napojení

Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající. Objekt navazuje na stávající síť areálových komunikací Před objektem je stávající parkoviště pro osobní automobily, které bude nadále plnit svoji funkci..

  - Doprava v klidu

Charakter provozu objektu se nemění a tudíž neklade další požadavky na počet parkovacích stání v areálu VÚVEL.

- Napojení na inženýrské sítě

Objekt je v současné době přímo  napojen na oddílnou kanalizaci, vodovod, plynovod, telefon   a distribuční areálovou síť NN.

- Požadavky bezpečnosti práce

Rekonstrukce budovy nebude prováděna za provozu v objektu.

Z hlediska bezpečnosti práce jak při vlastních stavebních úpravách, tak při budoucím užívání rekonstruovaného objektu musí být dodržovány předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,zákonná ustanovení (vyhlášky) a příslušné ČSN. Za jejich dodržování odpovídá prováděcí firma resp. uživatel (provozovatel).

Jedná se především o tyto předpisy:

- ustanovení o bezpečnosti práce obsažené v zákoníku práce (zákon č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

- vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.48/ 1982 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. ve znění vyhl.  324/1990 Sb. a vyhl.  207/1991 Sb.

Zejména je nutno dbát na to aby :

- na pracoviště byl zamezen přístup nepovolaným osobám (staveniště provizorně oplotit)

- práci musí provádět pracovníci příslušné kvalifikace a musí být vybaveni (i hosté) předepsanými ochrannými pomůckami

- byly dodržovány platné předpisy pro manipulaci s materiálem,s dopravními prostředky a stavebními stroji

- před zahájením prací musí být vytýčena a viditelně označena všechna podzemní vedení a učiněna opatření k ochraně nadzemních vedení

- skladovaný materiál musí být zajištěn proti uvolnění

- výkopy musí být řádně zabezpečeny proti pádu osob,ohrazení prostoru proti pádu osob musí být řádně označeno a osvětleno

- musí být zabezpečena stabilita výkopu proti zavalení

- Stavební a konstrukční řešení – stávající stav

Původní stavba byla realizována  v 60. letech minulého století, z důvodu nevyhovujících podmínek pro chov laboratorních zvířat vzhledem ke stávající legislativě a požadavkům na akreditované stáje je nutno provést celkovou rekonstrukci stáje.

Stávající objekt o zastavěné ploše cca 23,3 x 9,4 je zděný,částečně podsklepený. V přízemní části (1.NP) byly umístěny stáje pro chov zvířat  a v podkroví (2.NP) byly rovněž umístěny malé chovné koje a navazující půdní prostory sloužily jako sklad krmiva a steliva.Přízemní část je zděná dle předpokladu z plných cihel,půdní prostory jsou částečně zděné a částečně tvořené dřevěnou konstrukcí s opláštěním.Střecha je sedlová s vlnitými azbestocementovými vlnovkami.

- Charakteristika rekonstrukce

  - Dispoziční řešení

Stáj č.1 je určena pro chov laboratorních zvířat.

Otevřený systém chovu stáje č. 1

Vstupní dveře pro oprávněné osoby vedou ze vstupní rampy přes bývalý výtah do vstupní chodby, ze které je  manipulační místnost řešen vstup do 3 chovných místností třemi samostatnými vchodovými dveřmi, a do místností skladů krmiva a steliva umístěných v dozděném „podloubí“. Ze vstupní chodby je přístup na WC a do umývárny, přes níž se dostaneme do „špinavé obslužné chodby na odvrácené straně chovných místností. Tato chodba slouží především pro naskladňování zvířat a vyvážení odpadů (hnoje). Využití umývárny je pro umývání   chovných klecí a dalších pomůcek .

Stávající suterén bude zachován, ale nebude využíván (pouze provětráván).

Podkroví objektu stáje bude přístupno stávajícím schodištěm.V podkroví budou umístěny v jednotlivých místnostech doplňující technologie – technologie vzduchotechniky včetně měření a regulace a zdroj tepla (kotelna),kancelář a sklad.

Původní stavba o rozměru 23,3 x 9,40 m bude v 1. NP zachována a ve 2. NP provedena znovu.  Venkovní architektonický vzhled bude  proveden ve obdobném stylu jako jsou stáje č.2 a č.3.  Toto se týká především střech a fasád.

  - Stavební provedení

Jedná se přestavbu budovy pro Výzkumný ústav veterinárního lékařství na ulici Hudcova 70 v Brně. Nově rekonstruovaný objekt  má nadále 2 nadzemní podlaží s částečným nevyužívaným  podsklepením. Půdorys domu se nemění. Staticky se jedná o trojtrakt rovnoběžný s delším rozměrem půdorysu, do něhož je kolmo v rohu domu vnořen trakt schodišťový. Dům je projektován z klasických materiálů, nosné obvodové a vnitřní stěny jsou z cihel a  keramických bloků, strop nad 1.NP je stávající  železobetonový prefabrikovaný.

Krov domu je sedlový bez vaznic (kladení krokví ze zdi na zeď.

Detailní řešení jednotlivých profesí je popsáno  v jejich technických zprávách

V Brně, září 2009             	 	    Vypracoval: 	Ing. Vlastislav REMEŠ