Rekonstrukce stáje č.3  - areál VÚV  BRNO

Konstrukční řešení

PP

# TECHNICKÁ   ZPRÁVA

## Základy

Jako nové budou provedeny základy pod konstrukcí nových dělících příček.Dále bude provedeno založení pod konstrukcí autoklávu.

Konstrukce bývalého angl. dvorku bude zasypána hutněnou vrstvou štěrkodrtě.Po dokonalém hutnění na předpokládanou Rdt = 0,2Mpa (po vrstvách), bude přes výše uvedenou konstrukci provedena betonová deska se sítí KARI (viz stavební řešení).

Jako nové pak budou provedeny základové patky pod dřevěnými sloupky podloubí.Patky budou provedeny do hloubky 1.2m pod terénem z prostého betonu.Před betonáží patek bude do kalichu patky uložena výztuž a ocelová kotevní botka .(viz konstrukční řešení)

## Strop nad suterénem

Stávající strop nad suterénem je proveden jako strop z desek PZD.V místě bouraného výtahu bude proveden nový strop – betonová deska se sítí KARI , betonovaná do plechu VSŽ.Plech VSŽ bude na straně desky PZD uložen do nového lemovacího nosníku Uč.140mm.

Pro nově navržený komín bude nutno provést otvor ve stropu nad suterénem (vybouráním jedné desky PZD).

Zbylý otvor po stropní desce bude zabetonován stejným způsobem – viz výše.

## Strop nad 1.NP

Stávající strop je navržen buď jako strop z desek z PZD nebo (nad větším rozponem) strop z železobetonových nosníků  a keramických tvárnic (dovolené nahodilé zatížení bylo stanoveno z původních podkladů na hodnotu 3,5kN/m2). Pro nově navržený komín bude nutno provést otvor ve stropu nad 1.NP (vybouráním jedné desky PZD) – betonová deska se sítí KARI bude  betonovaná do plechu VSŽ.Plech VSŽ bude na straně desky PZD uložen do nového lemovacího nosníku Uč.140mm.

Průvlaky nad nově bouraným obvodovým zdivem jsou navrženy jako 3 x Ič.160mm.Ocelové nosníky budou vloženy do zdiva ještě před samotným bouráním otvorů.Překlady nad novými dveřními otvory jsou navrženy z profilů Uč.140 a 120mm.

V příčkovém zdivu tl. 100mm budou nad všemi otvory uloženy překlady 2 x L 50/50/5 mm.

V úrovni stropu nad 1.NP – po obvodovým věncem – bude uložena ocelová konstrukce krakorce pod jednotkou VZT.

Konstrukce je navržena jako zavěšený podélný nosník Uč.120 ,na který budou uchyceny (přivařeny) dva příčníky Uč. 120mm.Na takto vytvořený ocelový rošt pak bude uložena jednotka VZT.Závěsy profilu E14mm budou uchyceny pomocí ocelových třmenů do nově navržených konzol nad podloubím.Kotevní šrouby M16mm.

## Krakorce (konzoly) prodloužení stávající střechy

Prodloužení – přesah – stávající střechy je řešen jako dřevěná příhrada – krakorec, který je kotven ke stávající plné vazbě krovu a do stávajícího svislého zdiva (profil „U“ naležato) .Na spodní pás příhradové konzoly bude uložena vodorovná vaznice podporovaná ve třech místech dřevěnými sloupky s pásky.

Použité materiály :  	BETON TŘ B20

Ocelový materiál  11 373

Betonářská ocel  E – 10 216,síť KARI

V Brně dne  29/07/2000                                                                                         ing.Ladislav KURUC

Rekonstrukce stáje č.3  - areál VÚV  BRNO

Konstrukční řešení

PP

SEZNAM  PŘÍLOH

ST -  01  Technická zpráva

ST -  02  Půdorys suterénu - základy

ST -  03  Půdorys 1.NP -  vstupní

ST -  04  Půdorys  2.NP – podkroví

Rekonstrukce stáje č.3  - areál VÚV  BRNO

Konstrukční řešení

PP

SEZNAM  PŘÍLOH

ST -  01  Technická zpráva

ST -  02  Půdorys suterénu - základy

ST -  03  Půdorys 1.NP -  vstupní

ST -  04  Půdorys  2.NP - podkroví

Rekonstrukce stáje č.3  - areál VÚV  BRNO

Konstrukční řešení

PP

SEZNAM  PŘÍLOH

ST -  01  Technická zpráva

ST -  02  Půdorys suterénu - základy

ST -  03  Půdorys 1.NP -  vstupní

ST -  04  Půdorys  2.NP - podkroví