## Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, BRNO

## INVESTIČNÍ ZÁMĚR

Dyje, pod VDNM, navýšení hrází

## Kraj	:	Jihomoravský

## Číslo akce	:	313379 PDC

Zpracoval	:	Jarmila Koubková, úsekový technik, provoz D. Věstonice

Datum	:	21.2.2025

## TECHNICKÁ  ZPRÁVA

- Základní údaje:

Název stavby 	: Dyje, pod VDNM, navýšení hrází

Vodní tok 	: VDNM

Obec:	: Milovice u Mikulova

Obec s rozšířenou působností	:	Mikulov

Kraj	:	Jihomoravský

Okres	: Břeclav

Stupeň dokumentace	: Investiční záměr

Účel stavby	:	Navýšení hrází pod MVE N. Mlýny

Číslo stavby	:

Název DHM a Číslo DHM	: 218 136

Investor	:	Povodí Moravy, s.p.,

Správce vodního díla	: 	Povodí Moravy, s.p., provoz Dolní Věstonice

- Popis objektu:

Jedná se o ohrázování koryta Dyje v km 41,936-42,100. Hráze na obou březích jsou homogenní a jsou navrženy s převýšením 1,0 m nad Q 100 transformovaná = 760 m³.  Šířka LB hráze v koruně je 5 m a vede po ní příjezdná komunikace k MVE a PO. Šířka PB hráze v koruně je 4 m a vede po ní příjezdná komunikace na hlavní hráz dolní nádrže VDNM. Svahy hráze jsou opevněny různým druhem opevnění od kamenné dlažby do betonu přes kamennou rovnaninu, kamenný zához až po ohumusování s osetím.

Předmětem zakázky je navýšení hrází na Q 100 nebo projektovanou úroveň.

- Výchozí podklady:

Projektová dokumentace díla:

Dokumentace je uložena ve spisovně u provozovatele díla (PM, provoz Dolní Věstonice).

- Návrh technického řešení stavby:

        Výbudování ochranné zdi na Q 100 s převýšením o 30 cm v délce o cca 190 m na LB hrázi a 160 m na PB hrázi.

        Na pravém břehu bude zeď zavázaná do 4. pílíře přelivného objektu a na levém břehu zavázaná do budovy MVE.

         Bude provedena oprava povrchu obou hrází a v prostoru nádvoří u MVE.

         Budou odstraněna svodidla na levém břehu, která budou nahrazena ochrannou zdí

         Bude nahrazeno oplocení u MVE a zábradlí na obou březích.



# Postup prací navrhované akce:

Při opravě nesmí být narušen provoz MVE.

# Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce:

Opravu je nutné provést z důvodu bezpečnosti hráze a plnění protipovodňové ochrany. Nutnost opravy je doporučena i v zápisu z TBP. Průměrné snížení PB činí 0,19 m a maximální snížení 0,29 m LB činí průměrné snížení 0,22 m a maximální snížení 0,41 m.

# Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká:

p. č. 555/186, 555/189, 555/177, k. ú. Milovice u Mikulova

p.č. 58/25, k.ú. Nové Mlýny

# Všechny pozemky, které budou dotčeny opravou jsou majetkem Povodí Moravy, s.p.

Dolní Věstonice 21. 2. 2025

Vypracoval: Jarmila Koubková (úsekový technik)

Přílohy:

- foto

- mapa