POVODÍ LABE, státní podnik

ZÁMĚR OPRAVY

VD Roudnice nad Labem, oprava ovládacích uzávěrů na levém a středním jezovém poli

| Zpracoval: | Bc. Tomáš Waldhauser, strojní technik závodu Roudnice n.L. Ing. Pavel Benčík, strojní technik ŘSP dne: 5.3. 2025 |  |
| --- | --- | --- |
| Schválil: | Ing. Jan Zajíc, ředitel závodu Roudnice n.L. dne: 13.3. 2025 |  |
| Vyhlášeno Dokumentační komisí: | dne: číslo zápisu: | Tajemník Dokumentační komise |

- identifikační údaje o plánované opravě v členění:

| název stavby – tok, název | VD Roudnice nad Labem, oprava ovládacích uzávěrů na levém a středním jezovém poli |
| --- | --- |
| místo, případně ř. km, k.ú. | VD Roudnice nad Labem |
| Inventární číslo DM | 9051004117 |
| identifikátor ISYPO | 400041616, 400041618 |

- Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, které bude zejména obsahovat:

- Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny (důvod, proč je akce připravována)

V zápise z prohlídky TBD (viz. příloha č. 10)  konané dne 3.10.2024, je uveden v kapitole 2.3 „Problémy provozu vodního díla, jež mohou ovlivnit jeho bezpečnost a provozuschopnost“ problém: „Zvýšená poruchovost trojcestných ventilů a ovládacích mechanismů určených pro manipulaci se sektorovými uzávěry“. Námětem je provést postupnou revizi a případnou opravu. Odpovědnost za provedení postupných revizí a oprav má závod Roudnice n.L.

Z důvodu provozního opotřebení je nutné ovládací mechanismy jezu kompletně repasovat, aby se prodloužila bezporuchovost a ovladatelnost jednotlivých jezových uzávěrů.

- Popis předmětu veřejné zakázky (stávající stav, cíl)

Stávající stav:

Jedná se o uzávěry jezu, které jsou v provozu cca 50 let a k nim navazující potrubí na levém a středním jezovém poli. Trojcestný ventily č. 100, 200, které byly v minulosti opravovány z důvodu prokorodování a spodních přírub. Příruby jsou součástí stavební části jezu.

Dále je nutná oprava potrubních uzávěrů č. 101, 201, 102 a 202. Uzávěry vykazují  zvýšenou netěsnost a jejich funkčnost je nespolehlivá.

Jednotlivé konstrukční díly zpětných vazeb jsou provozně opotřebené a nespolehlivé.

Cíl:

Provedení postupné opravy ovládacích mechanismů u levého a středního jezového pole.

- Demontáž, oprava a zpětná montáž mechanických zpětných vazeb v tlačných komorách (čep na sektoru přichycující táhlo, táhlo, páka, hřídel prostupující zdí z tlačné komory do pilíře, hřídel, spojovací materiál)

- Demontáž, oprava a zpětná montáž mechanických zpětných vazeb uvnitř jezových pilířů (čelní převodovka včetně rámu a odpružení, kardanový hřídel mezi čelní a diferenciální převodovkou, diferenciální převodovka, kardanové hřídele mezi diferenciální převodovkou a pohonem trojcestného ventilu, revize pohonu)

- Demontáž, oprava a zpětná montáž trojcestných ventilů č. 100 a 200 (očištění vnitřních prostor ventilu, oprava ovládací hřídele s pístem, výměna ložisek, oprava těsnících ploch, případná oprava prokorodovaných částí pláště ventilu, obnova nátěrů, výměna spojovacího a těsnícího materiálu).

- Demontáž, oprava a zpětná montáž uzávěrů (č. 101 a 201) před trojcestným ventilem (napojení na horní vodu) a uzávěrů (č. 102 a 202) za trojcestným ventilem (napojení na dolní vodu). Oprava souvisejících potrubních dílů a konstrukcí.

- Celkové seřízení zpětné vazby a trojcestného ventilu, elektrické připojení servopohonů a zapojení do stávajícího ASŘ jezu.

Před zahájením prací bude zpracován a objednatelem schválen technologický postup opravy !

Specifikace prací a dodávek pro jednotlivá jezová pole je uvedena v příloze č. 8 a 9.

- Pro zadávací řízení veřejné zakázky bude zadavatelem určená vyhrazená změna závazku. V případě, kdy se v průběhu opravy zjistí, že za účelem zprovoznění levého a středního jezového pole je nutné provedení jiných, než v rozpočtu uvedených prací či pořízení jiných, než v rozpočtu předpokládaných materiálů, bude o této skutečnosti zhotovitel neprodleně objednatele informovat současně s výčtem nutných dodatečných prací, případných nutných dodávek materiálů a jejich celkovým naceněním. Po odsouhlasení objednatelem pak může zhotovitel toto dodatečné plnění realizovat.

- Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele - popis do jaké míry přispěje realizace veřejné zakázky k naplnění potřeb zadavatele

Opravou ovládacích mechanismů levého a středního sektoru jezu dojde k  eliminaci zhoršení stavu technologických zařízení a tím k zajištění bezpečného provozu VD Roudnice nad Labem během realizace celkové obnovy technologické části sektorového jezu.

- Rizika nerealizace veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních  nákladů.

Nerealizací veřejné zakázky by došlo k výraznému zhoršení stavu technologických zařízení sloužících k ovládání sektorových uzávěrů a zvýšení rizika vzniku havarijních situací, spojených s neovladatelností sektorů, s důsledkem vypuštění nebo výrazného snížení hladiny v jezové zdrži, čímž může dojít ke škodám třetím osobám a zvýšení finančních nákladů na odstranění závad většího rozsahu.

- Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky (odůvodnění, proč není možné dosáhnout cíle vlastními silami)

Jedinou variantou je provedení opravy dodavatelsky. Vzhledem k obtížnosti opravy, nutné odbornosti zhotovitele a nezbytnému technickému vybavení zhotovitele, není možné práce zajistit vlastními silami.

- Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:

  - Předpokládaný termín zahájení je: 8-9/2025

  - Termín dokončení díla je: nejpozději do 31. 05. 2026

- Výsledek hodnocení VH majetku dle OS 14/2018 v platném znění,  který se provádí vždy v rámci přípravy vlastního záměru veškerých stavebních akcí oprav nebo rekonstrukcí liniového majetku (úpravy toků)

Netýká se tohoto záměru

- požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby a požadavky na stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory apod.,

Navržená oprava nevyžaduje urbanistické a architektonické řešení stavby a není potřeba posuzovat tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí ani odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany.

- územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního půdního fondu apod.,

Navržená oprava nevyžaduje provizorní zahrazení jezových polí. Opravovaný sektorový uzávěr bude odstaven z provozu na horní aretaci. Z důvodu bezpečnosti bude obsluha VD a zhotovitel v neustálém kontaktu. V případě potřeby napojení na el. energii si zhotovitel zajistí podružné měření.

Vzhledem k tomu, že práce budou probíhat na vodním toku, zpracuje zhotovitel havarijní plán a povodňový plán. Veškeré zařízení a pracoviště bude zajištěno tak, aby nedošlo k znečištění vody v řece ropnými produkty a jinými škodlivými látkami. Pře zahájením prací bude zpracován plán BOZP.

Napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci – není třeba.

Rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí – není třeba.

Napojení na dopravní infrastrukturu – veřejná a účelová komunikace, vodní tok.

Vliv stavby na životní prostředí – životní prostředí nebude stavbou dotčeno.

Stavbou nedojde k poškození významného krajinného prvku.

Zábor zemědělského a půdního fondu – není třeba.

Zařízení staveniště (v případě potřeby) bude na pozemku PLa.

- údaje o výskytu chráněných území (CHKO, NP, NPP, PP, PR, Natura, EVL apod.) event. o chráněných druzích rostlin a živočichů a o jiných způsobech ochrany (kulturní památka, technická památka apod.),

Netýká se tohoto záměru

- v relevantních případech vyjádření, že zamýšlená oprava není v rozporu se závazným Plánem dílčích povodí,

Akce není v rozporu s plánem dílčího povodí.

- majetkoprávní vztahy:

Práce budou prováděny na pozemcích p.p.č 4306/3 (vodní dílo jez) v k.ú. Roudnice nad Labem, které jsou ve vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik. Proto v souvislosti s opravou nebude nutno řešit majetkoprávní vztahy.

- požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky apod. a předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak i reprodukce pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu.

Provoz a údržba bude zajištěna vlastními pracovníky v běžném rozsahu, bez požadavku 
na zvýšení jejich počtu. Finanční náklady na provoz budou hrazeny z vlastních zdrojů bez nároku na dotace.

- v relevantních případech upozornění na nutnost zajištění povolení mimořádné manipulace pro realizaci stavby,

Bez nutnosti zajištění povolení mimořádné manipulace pro realizaci opravy.

- výkresy a schémata určená správcem programu (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů),

Akce nebude hrazena z dotačních programů.

- rozdělení opravy na stavební objekty a provozní soubory:

Akce není členěna na stavební objekty a provozní soubory.

- rozhodující projektované parametry ve tvaru (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů) :

Akce nebude hrazena z dotačních programů.

Přílohy:

- Katastrální situace

- Informace o pozemku

- Technologické schéma jezu

- Foto – levý říční pilíř, trojcestný ventil středního pole

- Foto – levý břehový pilíř, trojcestný ventil levého pole

- Foto – zpětná vazba v tlačné komoře

- Informativní výkresová dokumentace – zpětná vazba v tlačné komoře – rozměry nutno ověřit na VD

- Specifikace prací a dodávek

- Soupis prací a dodávek

Příloha 1 – Katastrální situace

Příloha 2 – Informace o pozemku

Příloha 3 – technologické schéma jezu

Příloha 4 – Foto – levý říční pilíř, trojcestný ventil středního pole

Příloha 5 – Foto – levý břehový pilíř, trojcestný ventil levého pole

Příloha 6 – Foto – zpětná vazba v tlačné komoře

Příloha 7 – Informativní výkresová dokumentace – zpětná vazba v tlačné komoře – rozměry nutno ověřit na VD

Příloha 8 – specifikace prací a dodávek

Viz. samostatná příloha

Příloha č. 9 - Soupis prací a dodávek - rozpočet

Viz. samostatná příloha