STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM

VALCHOVKA, LMG VRATÍKOV, Ř.KM 2,081 – 2,141

VRATÍKOV, OPRAVA PROFILU

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:							   DATUM:

Dokumentace pro provedení stavby			      		              11/2024

POVODÍ MORAVY, S.P. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Ing. Vít Pučálek

TRPÍN 151, 569 74 TRPÍN

TEL.: +420 737 367 558, EMAIL: VIT.PUCALEK@EMAIL.CZ

Obsah

1.	identifikační údaje	3

1.1.	Údaje o stavbě	3

1.1.1.	Název stavby	3

1.1.2.	Místo stavby	3

1.1.3.	Předmět průzkumu	3

1.2.	Údaje o vlastníkovi	3

1.2.1.	Vlastník díla	3

1.2.2.	Identifikační údaje vlastníka díla	4

1.3.	Údaje o zpracovateli stavebně technického průzkumu	4

2.	úsek u1 ř.km 2,086 – 2,103 (HM 112180 Limigraf Vratíkov VD boskovice)	5

2.1.	Stávající stav	5

2.2.	Posouzení stávajícího stavu	5

2.3.	Fotodokumentace	6

3.	úsek u2 ř.km 2,103 – 2,117 (HM 112180 Limigraf Vratíkov VD boskovice)	8

3.1.	Stávající stav	8

3.2.	Posouzení stávajícího stavu	8

3.3.	Fotodokumentace	9

4.	úsek u3 ř.km 2,117 – 2,129 (HM 112180 Limigraf Vratíkov VD boskovice)	11

4.1.	Stávající stav	11

4.2.	Posouzení stávajícího stavu	11

4.3.	Fotodokumentace	12

5.	úsek u4 ř.km 2,129 – 2,139 (HM 112180 Limigraf Vratíkov VD boskovice)	14

5.1.	Stávající stav	14

5.2.	Posouzení stávajícího stavu	14

5.3.	Fotodokumentace	15

6.	úsek u5 ř.km 2,139 – 2,142 (HM 112180 Limigraf Vratíkov VD boskovice)	16

6.1.	Stávající stav	16

6.2.	Posouzení stávajícího stavu	16

6.3.	Fotodokumentace	17

# identifikační údaje

## Údaje o stavbě

### Název stavby

VALCHOVKA, LMG VRATÍKOV, Ř.KM 2,081 – 2,141, VRATÍKOV, OPRAVA PROFILU

### Místo stavby

Katastrální území:			KN Vratíkov (785598)

Parcely:                                                          viz. seznam v příloze E.2. Majetkoprávní vztahy

Obec:					Vratíkov

Obec s rozšířenou působností:		Boskovice

Okres:					Blansko

Kraj:					Jihomoravský kraj

Vodní tok:				Valchovka

Číslo hydrologického pořadí:		4 – 15 – 02 – 0520 – 0 – 00

IDVT:

Správce vodního toku:			Povodí Moravy, s.p., provoz Blansko

Správce povodí:				Povodí Moravy, s.p.

### Předmět průzkumu

Průzkum byl proveden v rámci projektové přípravy v listopadu 2024 a lednu 2025.

Jedná se o opevnění koryta DVT Valchovka v úseku pod silničním propustkem v místech LMG stanice v úseku cca 55 m.

Oboustranné opevnění úpravy koryta nad a pod LMG stanicí z r. 1999 bylo při povodni v září 2024 na několika místech zcela rozebráno. Průtočný profil koryta byl pozměněn břehovými nátržemi, výmolem  a nánosy ve dně.

## Údaje o vlastníkovi

### Vlastník díla

Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 932/11

602 00 Brno

### Identifikační údaje vlastníka díla

Povodí Moravy, s.p.

Statutární zástupce:			MVDr. Václav Gargulák, generální ředitel

IČO:					70890013

DIČ:					CZ70890013

Zástupce ve věcech technických:		Ing. Denisa Komendová, projektový manažer

Telefon:					+420 602 593 806

Email:					komendova@pmo.cz

## Údaje o zpracovateli stavebně technického průzkumu

Jméno:					Ing. Vít Pučálek

Sídlo:					Trpín 151

569 74 Trpín

IČO:					04373863

Hlavní inženýr projektu:			Ing. Vít Pučálek

Kontaktní osoba:				Ing. Vít Pučálek

Telefon:					+420 737 367 558

Email:					vit.pucalek@email.cz

Hlavní projektant:				Ing. Vít Pučálek

Osvědčení o autorizaci:			1005966

# úsek u1 ř.km 2,081 – 2,103 (HM 112180 Limigraf Vratíkov VD boskovice)

## Stávající stav

V současném stavu je ve dně koryta toku naplavený štěrk a jsou patrny zbytky rozplaveného opevnění z břehových hran. Na březích bylo původně opevnění z lomového kamene. Toto opevnění je porušené a rozplavené.

## Posouzení stávajícího stavu

Hlavní závady stávající konstrukce:

- Rozplavené opevnění na obou březích. Patrné porušení stability v patě břehů

- Ve dně množství sedimentů tvořeného štěrkem a kameny z rozplaveného opevnění

Návrh opravy:

- Odstranění nánosů v průtočném profilu

- Třídění lomového kamene z původního opevnění a znovu použití do opevnění obou břehů

- Provedení zajišťovací zapuštěné patky z lomového kamene

- Provedení opevnění obou břehů koryta toku od paty po korunu břehové hrany z lomového kamene

## Fotodokumentace

foto č.1 Začátek opevněného úseku – pohled na porušený pravý břeh a nánosy ve dně

foto č.2 Pohled na konec tohoto úseku s návazností na další opevnění

foto č. 3 Štěrkové nánosy ve dně a porušené opevnění na levém břehu

# úsek u2 ř.km 2,103 – 2,117 (HM 112180 Limigraf Vratíkov VD boskovice)

## Stávající stav

V současném stavu je ve dně koryta toku naplavený štěrk a jsou patrny zbytky rozplaveného opevnění z břehových hran. Na březích bylo původně opevnění z lomového kamene do betonu. Toto opevnění je porušené a rozplavené, jsou zde vzniklé nátrže a kaverny z průchodu povodňových průtoků.

## Posouzení stávajícího stavu

Hlavní závady stávající konstrukce:

- Rozplavené opevnění na obou březích. Patrné porušení stability v patě břehů a vzniklé nátrže a kaverny

- Ve dně množství sedimentů tvořeného štěrkem a kameny z rozplaveného opevnění

Návrh opravy:

- Odstranění nánosů v průtočném profilu

- Třídění lomového kamene z původního opevnění a znovu použití do opevnění obou břehů

- Provedení zajišťovací zapuštěné patky z lomového kamene

- Vytvarování koryta toku do lichoběžníkového tvaru, zasypání nátrží a kaveren těženým materiálem

- Provedení opevnění obou břehů koryta toku od paty po korunu břehové hrany z lomového kamene do betonu

## Fotodokumentace

foto č.04 Pohled na celý úsek U2

foto č.05 Pohled na nátrže na levém břehu a rozplavené původní opevnění

foto č.06 Pohled na rozplavené opevnění na pravém břehu

# úsek u3 ř.km 2,117 – 2,129 (HM 112180 Limigraf Vratíkov VD boskovice)

## Stávající stav

Jedná se o opevnění měrného profilu LMG stanice z kamenné dlažby do betonu na březích a betonové desky ve dně, stabilizované na začátku úseku příčným betonovým prahem s přelivnou hranou z I-profilu č.12.

Praskliny na betonovém prahu - vlivem průchodu povodňového průtoku a splavenin mohlo dojít k porušení stability objektu. Poruchy opevnění na obou březích v patě kamenné dlažby do betonu (provedena řádkově) – chybí spárování, pomístně i kameny.

## Posouzení stávajícího stavu

Hlavní závady stávající konstrukce:

- Ukončovací práh na začátku profilu s přelivnou hranou z profilu I12 je porušený, vzniklé trhliny místy velikosti 4 mm

- Dlažba z lomového kamene tvořena řádkovým zdivem je porušena, do výšky cca 0,5 m jsou pomístně vypadené kameny, v celé ploše degradace spárování

- Na konci úseku opevnění absence ukončovacího betonového prahu

Návrh opravy:

- Na začátku a na konci opevnění provedení ukončovacího prahu ze ŽB konstrukce

- Oprava břehového opevnění, do výšky cca 0,5 m provedení nové dlažby z lomového kamene do MC

- Oprava břehového opevnění, kompletní přespárování dlažby na obou březích

- Osazení vodočetné latě LMG

## Fotodokumentace

foto č.07 Pohled na opevnění na pravém břehu

foto č.08 Pohled na opevnění na levém břehu

foto č.09 Pohled na příčný profil koryta v daném úseku

foto č.10 Detail umístění vodočetné latě LMG

# úsek u4 ř.km 2,129 – 2,139 (HM 112180 Limigraf Vratíkov VD boskovice)

## Stávající stav

V současném stavu je ve dně koryta toku naplavený štěrk a jsou patrny zbytky rozplaveného opevnění z břehových hran. Na březích bylo původně opevnění z lomového kamene do betonu. Toto opevnění je porušené a rozplavené, jsou zde patrny poruchy především v patě břehů a porušeno je i spárování rovnaniny z lomového kamene do betonu.

## Posouzení stávajícího stavu

Hlavní závady stávající konstrukce:

- Rozplavené opevnění na obou březích. Patrné porušení stability v patě břehů

- Ve dně množství sedimentů tvořeného štěrkem a kameny z rozplaveného opevnění

Návrh opravy:

- Odstranění nánosů v průtočném profilu

- Třídění lomového kamene z původního opevnění a znovu použití do opevnění obou břehů

- Provedení zajišťovací zapuštěné patky z lomového kamene

- Vytvarování koryta toku do lichoběžníkového tvaru, zasypání nátrží a kaveren těženým materiálem

- Provedení opevnění obou břehů koryta toku od paty po korunu břehové hrany z lomového kamene do betonu

## Fotodokumentace

foto č.11 – Pohled na porušený pravý břeh

foto č.12 Pohled na porušený levý břeh

# úsek u5 ř.km 2,139 – 2,142 (HM 112180 Limigraf Vratíkov VD boskovice)

## Stávající stav

Stabilizace koryta na výtoku ze silničního propustku příčným betonovým stupněm a opevněním dna a břehů kamennou dlažbou do betonu.

Betonový stupeň s viditelnými poruchami – díry na povodní straně stupně, značný obrus přelivné plochy způsobený chodem splavenin. V patě na PB došlo k rozebrání opevnění břehu i dna, v celé ploše porušeno spárování.

## Posouzení stávajícího stavu

Hlavní závady stávající konstrukce:

- Stabilizační práh na začátku úseku ze ŽB praskliny a trhliny, odplavený povrch ve dně prahu, trhliny mezi vodorovnou částí ve dně a svislými částmi v březích

- Rozplavené opevnění na obou březích. Patrné porušení stability v patě břehů

Návrh opravy:

- Třídění lomového kamene z původního opevnění a znovu použití do opevnění obou břehů

- Provedení zajišťovací zapuštěné patky z lomového kamene

- Vytvarování koryta toku do lichoběžníkového tvaru, zasypání nátrží a kaveren těženým materiálem

- Provedení opevnění obou břehů koryta toku od paty po korunu břehové hrany z lomového kamene do betonu

- Na začátku opevnění provedení ukončovacího prahu ze ŽB konstrukce

## Fotodokumentace

foto č.13 Pohled na daný úsek s vyústěním ze silničního propustku

foto č.14 Pohled na porušený práh a opevnění na pravém břehu

foto č.15 Pohled na porušení ŽB prahu – vyplavené dno prahu

foto č.16 Pohled na porušený práh