## Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, 602 00 BRNO

ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY

Rybí přechod jezu Hranice,

Stavidlový uzávěr v podjezí

222181 TEC

Vypracoval:

Tomáš Bezděk

16. 5. 2025

- Základní údaje:

Název stavby                          :	Rybí přechod jezu Hranice

Místo stavby			:     	Rybí přechod, stavidlový uzávěr v podjezí

Kraj				:	Olomoucký

Příslušný vodoprávní úřad 	:	KÚ Olomouckého kraje, odbor ŽP a zemědělství

Investor			:     	Povodí Moravy, s.p.

Předpokládané termíny plnění	:	06 – 11/2025

Přípravné práce			:	ihned po nabytí účinnosti SoD

Kontaktní osoba: Tomáš Bezděk, e-mail: bezdek@pmo.cz , tel. + 420 725 502 860

Zhotovitel zajistí provedení nezbytných opatření, aby nedošlo ke znečištění okolních ploch, vodních zdrojů.

- Popis současného stavu:

Rybí přechod je součástí rekonstrukce jezu Hranice realizované v roce 2020. Při povodních v 09/2024 byl vlivem nárazu cizích předmětů poškozen stavidlový uzávěr v podjezí rybochodu. Rozsah poškození vč. návrhu řešení opravy stavidlového uzávěru je uveden v Nálezové zprávě z 04/2025, která tvoří přílohu tohoto ZRS.

- Účel stavby:

Účelem akce je uvedení technologického zařízení stavidlového uzávěru do provozuschopného a bezpečného stavu, ve kterém byl před povodněmi v 09/2024.

- Požadovaný rozsah prací:

4. 1. dodávka nového táhla

4. 2. dodávka nových cévových tyčí

4. 3. dodávka nových fixačních konzol

4. 4. dodávka nových ložiskových těles s novými ložisky a těsnícími prvky ( manžety, O kroužky atd.)

4. 5. provedení kompletní opravy uchycení

4. 6. provedení kontroly a výměna těsnění celé převodové skříně. Na dílně bude provedena kontrola

hladkého chodu

4. 7. oprava vyhnutého pravé vedení provizorního hrazení

4. 8. kompletní demontážní a montážní práce, režijní náklady, doprava atd.

4. 9. zpracování Závěrečné zprávy a úklid staveniště

Nové díly budou v materiálovém provedení uvedeném na sestavném výkrese stavidlového uzávěru č. 1 – JHP JSU – 00, který je nedílnou součástí tohoto ZRS.

Původní poškozené díly budou uloženy u objednatele.

Termín případné osobní prohlídky dohodněte se strojním technikem závodu Horní Morava, p. Tomášem Bezděkem na tel: 725 502 860 nebo na e-mailové adrese bezdek@pmo.cz

Součástí předmětu plnění bude také zhotovitelem zpracovaná Závěrečná zpráva zhotovitele,

kde bude přehledně zdokumentován postup při provádění prací a dodávek: stav před – provádění – stav po.

Závěrečná zpráva zhotovitele s doložením potřebných dokladů (doklady k použitým výrobkům a

materiálům, prohlášení o shodě, fotodokumentace, atd.) Závěrečná zpráva bude dodána při předání a

převzetí kompletně dokončeného díla a to 2x v tištěné podobě, 1x na CD –R.

Poznámka:

Zřízení a odstranění staveniště, jakož i potřebné lešení, plošiny pro montáž, montážní přípravky, podpěry a jiné zařízení potřebné k provedení opravy, zhotovení stavby a k přípravě staveniště si zajistí zhotovitel sám za své prostředky – musí být zahrnuto v nabídkové ceně uchazeče.

Za jakékoliv škody způsobené v průběhu provádění díla zodpovídá zhotovitel.

Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby budou odstraněny, dle platných zákonů o odpadech, zhotovitelem na jeho náklady.

Příloha:	Nálezová zpráva

Sestavný výkres stavidlového uzávěru č. 1 – JHP JSU – 00

Rozpočet