## Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, 602 00 BRNO

Zadání rozsahu díla

VD Bystřička, administrativní budova - oprava, 223540PDC

Zpracování projektové dokumentace

Vypracoval:

Tomáš Bezděk

12. 3. 2025

- Základní údaje:

Název stavby:	VD Bystřička, administrativní budova – oprava, 223540PDC

kulturní památka rejst. č. ÚSKP 100560, stav ochrany: památkově chráněno

Areál přehrady, vybudovaný v letech 1908 – 1912 v údolí nad obcí.

Areál sestává z hráze, spodní a boční výpusti, manipulační věže a domku hrázného s hospodářským objektem.

Místo stavby:	k. ú. Bystřička I [617156]

ORP:	Vsetín

Stupeň dokumentace: 	PD pro realizaci

Účel stavby:		rekonstrukce kulturní památky

Číslo HM:	HM 221618

Investor:	Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11,602 00 Brno

Předpokládané náklady na zpracování PD:	400 – 600 tis. Kč

Předpokládané náklady na rekonstrukci díla:	6 – 8 mil. Kč

Předpokládané termíny plnění:	kompletní PD do 04/2026

Kontaktní osoba: Tomáš Bezděk, e-mail: bezdek@pmo.cz , tel. + 420 725 502 860

Opravou nedojde ke vlivu na stabilitu vodního díla, na nakládání s vodami, na životní prostředí.

Při všech situacích, kdy by mohla být jakýmkoliv způsobem omezena manipulovatelnost vodního díla, je zhotovitel povinen tyto konzultovat s dispečinkem PMO.

- Popis současného stavu:

Vodní dílo je situováno na toku Bystřička v km 5,480 u obce Bystřička. Jedná se o zděnou hráz v kruhovém oblouku o výšce 36,5m nad základovou spárou, s délkou v koruně hráze 180m.

V levé části vodního díla u nehrazeného bezpečnostního přelivu je umístěna stará strojovna a za ní správní budova – dům hrázného, postaven před výstavbou přehrady, cca. r 1908. V průběhu dalších let byly provedeny částečné úpravy střechy a vnitřních prostor. Tyto ale zřejmě nebyly zásadního rozsahu.

V současné době vykazuje budova známky celkového opotřebení v rozsahu – viz níže.

Hlavními účely vodního díla jsou protipovodňová ochrana, intervenční nalepšení odtoku pro vodárenský odběr, zajištění minimálního průtoku pod VD, využití vodní energie apod.

- Účel stavby:

Účelem stavby je celková oprava souboru budov – kulturní památky pro její zachování dalším generacím, dále pak také zajištění vyhovujícího technického stavu pro další užívání objektu.

- Požadovaný rozsah díla:

Předmět a rozsah díla jsou uvedeny ve smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace.

Při zpracování projektové dokumentace bude nutná velmi úzká spolupráce s pracovníky státní správy, zejména však s pracovníky Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Kroměříži (dále NPÚ).

Ve spolupráci s pracovníky NPÚ se budou vyhodnocovat jednotlivé položky, zda se jedná o uměleckořemeslný prvek či nikoliv, jelikož pokud bude vyhodnoceno, že se jedná o umělecký nebo uměleckořemeslný prvek, může se objevit podmínka o nutnosti realizace restaurátorem s licencí apod.

Předpokládaný rozsah prací opravy domu hrázného VD Bystřička

Požadavky na projektanta

SO 01 – exteriér, obálka domu hrázného, vnější práce

- Likvidace stávající plechové krytiny střechy, okapů a svodů vč. hromosvodu

- Posouzení stavu dřevěných prvků, krovů, podbití atd., případně jejich vyspravení či výměna

- Vyspravení komínu, repase – restaurování poškozených pískovcových prvků, jejichž pozdější repase by mohla poničit nový plech

- Střecha domu, nová krytina, okapy, svody, hromosvody

- Kompletní oprava – restaurování cihlové fasády, parapetů, šambrán, likvidace nepoužívaných kovových konstrukcí (nefunkční držáky VN, antén aj.)

- Oprava balkonů – obnažené armování, opadané pískovce

- Oprava jižního a severního venkovního schodiště, vč. repase zábradlí a dveří

- Oprava hlavního vchodu do budovy

- Výměna oken suterénních prostor

- Vyřešit dilatační spáru mezi budovou a komunikací, v současné době stojí dešťová voda u zdí domu

SO 02 – interiér budovy

- Oprava rotundy, poškozené dřevěné prvky, původní ocelové okna s drátosklem s minimální ochranou před vnějšími klimatickými vlivy

- Oprava schodiště a zábradlí, posouzení podlahové krytiny

- Výměna vnitřních zárubní a dveří vč. obložení stěn

- Kompletní oprava rozvodů elektro (mimo 1. podlaží)

- Kompletní oprava topného systému, velkoobjemové topné registry,

velkoobjemové expanzní nádoby

- Kompletní oprava odpadů

SO 03 – exteriér, obálka šaten a garáží, vnější práce

- Likvidace stávající plechové krytiny střechy, okapů a svodů vč. hromosvodu

- Posouzení stavu dřevěných prvků, krovů, podbití atd., případně jejich vyspravení či výměna

- Vyspravení komínu, repase – restaurování poškozených pískovcových prvků, jejichž pozdější repase by mohla poničit nový plech

- Střecha domu, nová krytina, okapy, svody, hromosvody

- Kompletní oprava – restaurování cihlové fasády, parapetů,

- Výměna oken a dveří

- Vyřešit dilatační spáru mezi budovou a komunikací, v současné době stojí dešťová voda u zdí domu

SO 04 – venkovní úpravy

- Rekonstrukce betonové zídky plotu, v současné době se vyvrací do veřejné komunikace.

- Posouzení stavu manipulační plochy v okolí domu, (někde beton, někde živičný povrch s velkými nerovnostmi) včetně nového návrhu materiálového sjednocení a přespádování zpevněných ploch v areálu.

- Odvedení dešťových vod z areálu souboru budov VD Bystřička

Požadovaný rozsah Projektové dokumentace pro provádění stavby:

- vše v souladu se zněním Vyhlášky či nařízení, které budou v době vydání projektové dokumentace platné