P O V O D Í L A B E, státní podnik

ZÁMĚR OPRAVY

Labe, Liběchov, oprava břehového opevnění, ř. km 830,4

| Zpracoval: | Martin Rosa Úsekový technik PS Roudnice n.L - dne: 22.10.2024 |  |
| --- | --- | --- |
| Předložil: | Ing. Lukáš Landa vedoucí PS Roudnice n.L. dne: 28.4.2025 |  |
| Projednal: | - Dokumentační komise PTU Roudnice n. L. - dne: 28.4. 2025 |  |
| Vyhlásil: | Ing. Jan Zajíc ředitel závodu Roudnice nad Labem dne: |  |

- identifikační údaje o plánované stavbě v členění:

| název stavby – tok, název | Labe, Liběchov, oprava břehového opevnění, ř. km 830,4 |
| --- | --- |
| místo, případně ř. km, k.ú. | Liběchov, ř. km 830,4 |
| číslo DM | 9051004125 |
| identifikátor ISYPO | 400110357 |

- Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky:

Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:

Akce řeší opravu břehového opevnění řeky Labe na pravém břehu řeky Labe, v katastrálním území Dolní Beřkovice, ř. km. 830,4. Jedná se o břehový pozemek v podjezí vodního díla Dolní Beřkovice. Na šikmý břeh přímo navazuje zpevněná příjezdová komunikace k MVE. Pro zpevnění a zamezení rozšiřování poškození břehu a břehových pozemků je nutná oprava poškozené dlažby a doplnění těžkého stabilizačního záhozu.

Dlažba je zborcená, odplavená a to nad úrovní hladiny i pod ní. Délka úseku poškození je cca 5,7 m, šířka od 3,4 m do 7,5 m. Dále došlo k odplavení cca 25 m3 štěrkopískového poddlažebního lože a podemletí příjezdové komunikace k MVE.

Popis předmětu veřejné zakázky:

V rámci akce bude opravena dlažba v rozsahu cca 32 m2, z lomového kamene tl. 30 cm, uložená do štěrkopískového lože s vyklínováním spár kamennými klíny a vyspárováním travním drnem. Tato dlažba bočně navazuje na výustní objekt, který slouží jako odvodňovací kanál pro obec Liběchov, tento výustní objekt je tvořen betonovými monolity. Ve spodní části svahu je částečně zachován původní těžký stabilizační zához.

V rámci opravy proběhne plošné vybetonování kaverny vymleté pod komunikací. Kaverna je nepravidelného tvaru a má objem cca 5 m3. Předtím je nutné provést opravu opevnění šikmého břehu.

Ve spodní a podvodní části břehového opevnění, proběhne stabilizace záhozovým těžkým nenasákavým kamenem záhozem o délce cca 10 m (10 m3). Tento zához vytvoří opěru, která bude sloužit jako základ pro odláždění svahu. Dále, proběhne doplnění odplaveného štěrkopískového lože o objemu cca 25 m3, která bude ve vrstvách hutněna (výška potřebného doplnění je od 16 do 96 cm).

Do připraveného lože se položí dlažba z lomového kamene, spáry se uklínují kamennými úlomky a vyplní travním drnem. Dlažba, bude navazovat na výustní objekt, kde bude z důvodu velké svažitosti použito spárování betonem. Spárování travním drnem je třeba ošetřit zaléváním alespoň 14 dnů, podle počasí. Dlažba nesmí být pouze seta. Při opravě, bude použit nový kámen. Předpokládá se doplnění cca 95% nového kamene z celkového objemu akce.

Po zadláždění šikmého svahu se ve stávající betonové komunikaci provedou injektážní otvory (min. 2 o rozměru 30 x 30 cm), které budou sloužit pro vyplnění kaverny pod komunikací pomocí betonové směsi.

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:

Správce řeky Labe, jímž je Povodí Labe, státní podnik, musí dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) pečovat o koryta vodních toků a zajistit plnou funkci vodního toku.  Opravou dojde k zamezení další destrukce, tím k prodloužení životnosti majetku Povodí Labe, státní podnik a zároveň k úspoře finančních prostředků vynakládaných na opravu břehového opevnění většího rozsahu. Dále hrozí poškození navazující příjezdové komunikace k MVE Liběchov.

Rizika nerealizace veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů.

Rizikem nerealizace opravy poškozeného břehového opevnění je zvětšení poškození břehu, narušení jeho stability a následné poškození komunikace.

Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky

Oprava je jedinou variantou. Vzhledem k charakteru opravy, nezbytnému technickému vybavení a nutné odbornosti zhotovitele lze opravu provést pouze externím zhotovitelem.

Předpokládaný termín veřejné zakázky

10 – 12/2025

Výsledek hodnocení VH majetku dle OS 14/2018 v platném znění,  který se provádí vždy v

rámci přípravy vlastního záměru veškerých stavebních akcí oprav nebo rekonstrukcí liniového majetku (úpravy toků)

V rámci plánované opravy břehového opevnění, které bylo poškozeno povodní, není potřeba hodnotit VH majetek dle OS 14/2018.

- požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby a požadavky na stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory apod.,

V rámci akce není třeba navrhovat urbanistické a architektonické řešení stavby a není potřeba posuzovat tepelně technické vlastnosti konstrukci ani odolnost a zabezpečení z hlediska požární ochrany.

V rámci zabezpečení civilní ochrany, dojde zhotovitelem akce k instalaci mobilního zátarasu, který zabrání vstupu osob na staveniště a tím i zabránění pádu do volného prostoru.

- územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního půdního fondu apod.,

Navržená oprava nevyžaduje územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního půdního fondu apod. V případě potřeby napojení na el. energii si zhotovitel zajistí podružné měření. Vzhledem k tomu, že práce budou probíhat u vodního toku, zajistí zhotovitel veškeré zařízení a pracoviště tak, aby nedošlo k znečištění vody v řece ropnými produkty a jinými škodlivými látkami.

- údaje o výskytu chráněných území (CHKO, NP, NPP, PP, PR, Natura, EVL apod.) event. o chráněných druzích rostlin a živočichů a o jiných způsobech ochrany (kulturní památka, technická památka apod.),

Lokalita se nachází v EVL Natura 2000 Labe – Liběchov.

- v relevantních případech vyjádření, že zamýšlená investice nebo oprava není v rozporu se závazným Plánem dílčích povodí

Zamýšlená oprava není v rozporu se závazným plánem dílčích povodí.

- majetkoprávní vztahy

Samotná oprava bude prováděna na pravém břehu řeky Labe, na pozemku p.č. 858/1 v k.ú. Dolní Beřkovice. Uvedený pozemek je zapsán v katastru nemovitostí na LV číslo 728, s vlastnickým právem ČR a právem hospodaření s majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik.  V souvislosti s plánovanou opravou není třeba řešit majetkoprávní vztahy (viz. přiložená katastrální mapa a informace o pozemku).

- požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky apod. a předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak i reprodukce pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu

Stavba, ani budoucí provoz si nevyžádá zabezpečení stavby energií, vodou a pracovníky a náklady budou nulové.

- V relevantních případech upozornění na nutnost zajištění povolení mimořádné manipulace pro realizaci stavby

Pro realizaci opravy není třeba povolení pro mimořádné manipulace. Práce budou probíhat do průtoku 150 m3/s na řídícím vodočtu Mělník

- výkresy a schémata určená správcem programu (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů),

Oprava bude hrazena z vlastních zdrojů, bez požadavku na dotaci.

- rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory s určením u každého z nich jednotlivě zda jde o opravu či investici (včetně uvedení DHM v relevantních případech). Současně musí rozdělení na stavební objekty a provozní soubory korespondovat s rozdělením ve stávající evidenci DHM (v případě investic s předpokládaným vznikem nových DHM pak musí záměr obsahovat i návrh rozdělení stavebních objektů a provozních souborů pro budoucí zařazení do DHM)

Oprava není rozdělena na stavební objekty a provozní soubory.

- rozhodující projektované parametry ve tvaru (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů) :

Oprava bude hrazena z vlastních zdrojů, bez požadavku na dotaci.

Přílohy:

- situace z KN

- informace o pozemku

- vzorový řez opevněním břehu

- fotodokumentace