PŘÍLOHA Č. 6.1 – PODROBNÉ TECHNICKÉ PARAMETRY A VÝBAVA

TECHNICKÁ SPECIFIKACE Kamionu pro přepravu koní a osob včetně přívěsného přepravníku

Technické údaje:

Vozidlo s nesenými nástavbami musí být v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích se všemi pozdějšími změnami a doplňky a odpovídat technickým požadavkům stanoveným ve vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích se všemi změnami a doplňky.

Hmotnost technicky přípustná: celková maximální  24,00 t

Nový, nepoužitý – za nový nepoužitý kamion je považováno vozidlo s nájezdem do 2 000 km

Certifikace ISO 9001

Průvodní COC dokumenty k nástavbě přepravníku (kamionu)

Dodání včetně zajištění registrace a schválení Dekra

Technické zadání:

KAMION:

Rozměry vozidla:

délka min: 11990 mm

šířka max: 2530 mm

výška max: 3980 mm

barva kabiny bílá

Typ podvozku (nákladního automobilu):

- Pohon a uspořádání náprav – 6x2

- Plně automatická převodovka

- Vzduchové odpružení podvozku

- 3. natáčecí a zdvihací náprava

- Emisní norma min. EURO 6, vznětový motor o výkonu alespoň 310 kW

- Závěsné zařízení na 3,5 tuny A/B50X a závěs 18t typu Rockinger

- Uzávěrka diferenciálu poháněné nápravy

Popis nástavby a výbavy:

Nástavba:

- z hliníkových izolovaných panelů

- barva nástavby bílá

- Hliníková nebo polyesterová vnější vrstva

- Boční elektricky ovládaný POP-OUT výsuv do levé strany pro rozšíření obytného prostoru

- Zadní a boční rampy jsou vyrobeny z hliníkové konstrukce, pokryté speciální protiskluzovou gumovou rohoží, s mechanickým ručním ovládáním se systémem odlehčovacích pružin, nebo hydraulickým ovládáním (s ručně ovládaným bezpečnostním systémem), plastové boční zábrany rampy.

- Venkovní hadice na vodu se samonavíjecím mechanizmem (koňská sprcha)

- Podsklepený, vyhřívaný prostor pod obytnou částí s úložným prostorem a dvoukřídlými dveřmi vpředu na pravé straně se sníženou podlahou a otevřený prostor až na levou stranu-pod prostorem POP-OUT výsuvu

- Elektrický systém odpovídající aktuálním normám ČSN/EN/DIN

- AC připojovací zásuvka na vnější stěně v prostoru pod boční klapkou-ochrana proti dešťové vodě

- Baterie a napájecí systém o výkonu min. 3000 VA

- Snadno přístupný motor pro servisní úkony (snadno sklopná kabina s mechanickým odjištěním)

- Vstupní dveře do obytné části a druhé vstupní dveře do prostoru pro koně v zadní části obytného prostoru – vstupní dveře s elektricky kódovaným zámkem

Obytný prostor:

- Dveře mezi prostorem pro koně a obytnou částí zamykatelné

- Hlavní vstup s integrovaným elektrickým kódovým zámkem

- Výklopné schody

- Vyhřívaný úložný prostor pod obytnou částí

- Stěny pokryté potahem ze snadno udržovatelné umělé kůže

- Podlahová krytina z vinylu a umělá kůže na stropě

- Okna se systémem ochrany proti slunci a hmyzu

- Horní úložné skříňky nad sedadly a kuchyní

- Sedací souprava se stolkem v POP-OUT výsuvu. Sedadla potažená pravou kůží. Snadná přestavba na postel s místem až pro dvě osoby zasunutím teleskopického stolku, úložné šuplíky pod sedáky.

- Až šest míst na spaní: dvě v horní části kabiny, dvě na pohovce, dvě nad koupelnou se vstupem z obytné i koňské části.

- Šest míst pro cestující vybavené bezpečnostními pásy, oficiálně zapsané do TP vozidla

- Sedadla kabiny čalouněná pravou kůží

- Nádrž na čerstvou vodu o objemu min. 500 litrů, izolovaná a vyhřívaná

- Nádrže na odpadní vodu (min. 250 litrů) a WC (min. 150 litrů), izolované a vyhřívané, otvírané elektricky z kabiny řidiče.

- Potrubí na vodu elektricky vyhřívané s protimrazovou ochranou

- Centrální rozvod teplé a studené tlakové vody

- Splitová klimatizace na stěně kuchyně (oddělená vnitřní a venkovní jednotka)

- Teplovzdušné topení o výkonu alespoň 5,5 kW

- Nezávislý elektrický agregát

- Integrovaný dřez z nerezové oceli s krycí deskou pro zvětšení kuchyňského prostoru

- Elektrický indukční keramický sporák – dvě plotýnky

- 140 l (+/- 10 %) lednice včetně mrazáku.

- Mikrovlnná trouba

- TV 43“+ 4G router pro internetový přístup

- Kompletní LED osvětlení vnitřní části

Koupelna:

- Plně vodotěsná

- Posuvné okno s matným sklem

- Sprchový kout se skleněnými dveřmi

- Hydroelektrická splachovací toaleta s odpadní nádrží

- Zrcadlo

- Topný žebřík na ručníky

- Umyvadlo

- Skříňka pod umyvadlem

- Skříň na garderobu vedle umyvadla

Prostor pro koně:

- Místo pro 7 koní, stojících úhlopříčně ke směru jízdy

- Celočalouněné přepážky z nerezové oceli s barevně laděnými zástěrami (v barvě vozidla) za koňmi

- Dvě v polovině dělitelné přepážky u boční rampy

- Podlaha pokrytá vodotěsnou překližkou a min.10 mm protiskluzovou gumou

- Spodní polovina stěn pokrytá min. 10 mm gumou

- Bezpečnostní zajišťovací mechanizmus pro vázání koní

- Min. 6 elektrických ventilátorů, dálkově ovládaných z kabiny – odsávání/foukání

- Min. 3 střešní okna s možností vyklopení do dvou stran nebo celkového zdvižení okna

- LED osvětlení – svítí bíle a modře pro noční osvětlení

- Hliníkový rošt pro uložení dek a lehkého nákladu nad zády koní

- Vodorovně posuvná okna za koňmi

- Svisle posuvná okna před koňmi s mřížemi z nerezové oceli

- Kamerový systém s LCD monitorem pro sledování koní a couvací kamera, včetně kamery pro vlek

- Kontrola teploty s displejem v kabině

- Zásuvka pro naviják a zástrčka pro kabel dálkového ovládání

- Naviják na odnímatelné konstrukci

Přívěsný přepravník (vozík):

- Podvozek: Hmotnost technicky přípustná: celková maximální v rozmezí 7,5 t – 12 t (dle volby dodavatele)

- Celková výška vozíku: totožná s výškou kamionu

- Vnitřní výška vozíku: min. 2,8 m

- maximální délka jízdní soupravy: kamion + přívěsný vozík je 18,75 m

- 4 sklopná lůžka v nákladovém prostoru v přední části

- Příprava pro zavěšení háků na postroje v zadní části na levé straně nástavby

- AC připojovací zásuvka na vnější stěně

- Osvětlení LED po celém prostoru

- Split klimatizace s venkovní jednotkou s možností chlazení i topení

- Nakládací rampa manuálně sklopná se systémem odlehčovacích pružin

- Boční klapka ca 2,5 – 3 m široká v přední části vozidla (možnost skládání kočárů jednotlivě)

- Boční dveře v zadní části

- Koleje pro kotvení nákladu po obvodu stěn i v podlaze

- Dvě okna s ochranou proti slunci a hmyzu

- Podlaha snadno omyvatelná

- Konstrukce tepelně izolovaná

- Naviják s možností natahovat kočáry zezadu i z boku

- 12V baterie s nabíječkou pro nezávislé osvětlení

- Klimatizace funkční jen při připojení na 240V, baterie se nabíjí ze zásuvky 240V

- Držák(y) na 3 jízdní kola