P O V O D Í L A B E, státní podnik

- ZÁMĚR NA SLUŽBU

Labe, Hřensko – Ústí n. L., údržba a obnova břehového porostu, ř. km 729,42 - 767,00

| Zpracoval: | - Ing. Věra Šumová TS Roudnice n. L. dne: 15. 4. 2025 |  |
| --- | --- | --- |
| Předložil: | Ing. Lukáš Drahozal vedoucí technické skupiny Roudnice n. L. dne: 28. 4. 2025 |  |
| Projednal: | - Dokumentační komise PTU Roudnice n. L. - dne: 28. 4. 2025 |  |
| Vyhlásil: | Ing. Jan Zajíc ředitel závodu Roudnice nad Labem dne: |  |

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky služby:

1.  Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky služby naplněny (důvod, proč je služba připravována)

Povinnost nahrazení redukovaného porostu podél řeky Labe byla uložena OPVZ a  příslušnými orgány ochrany přírody v jednotlivých rozhodnutích ke kácení břehového porostu, a to v souladu s ust. § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny), včetně uložené následné péče o vysazené dřeviny v délce pěti let.

2.  Popis předmětu veřejné zakázky služby (stávající stav, cíl)

Cílem veřejné zakázky je zajištění dodržení podmínek vydaných rozhodnutí ke kácení dřevin, jejichž součástí byla i uložená náhradní výsadba za současného zajištění dalšího perspektivního prospívání břehových a jiných porostů na pozemcích státu ČR, s nimiž má právo hospodařit Povodí Labe, státní podnik.

Cílem záměru je výsadba 241 kusů dřevin, včetně pěti leté následné péče podél řeky Labe v úseku ř. km 729,42 – 767,00. Specifikace vysazovaných dřevin je přílohou tohoto záměru – příloha č. 2 – detailní informace o výsadbě.

3.  Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele (popis do jaké míry přispěje realizace veřejné zakázky k naplnění potřeb zadavatele)

Povodí Labe, státní podnik, jako správce významného vodního toku řeky Labe dle ust. § 47 vodního zákona v souladu s vyhláškou č. 178/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů má povinnost udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích s nimi sousedících tak, aby se podílely na plnění funkcí vodního toku. K tomu provádí včasné pěstební zásahy, obnovu porostů, popřípadě odstraňování dřevin, které brání průtoku vody. Při obnově břehových porostů přihlíží k tomu, aby jejich druhová skladba odpovídala daným stanovištním podmínkám, při kterých by břehové porosty téže druhové skladby vznikaly přirozeným vývojem.

- Tato veřejná zakázka zajistí vhodné doplnění břehových a jiných porostů podél řeky Labe, tam kde bylo přistoupeno k odstranění nebezpečných dřevin, a to plně v souladu s povinnostmi stanovenými orgány ochrany přírody v jednotlivých rozhodnutích o kácení nebezpečných dřevin a dále v souladu s povinnostmi stanovenými zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 178/2012 Sb. Zároveň bude zachována funkční a společenská hodnota daného prostoru.

4. Rizika nerealizace veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů

Nerealizací veřejné zakázky se Povodí Labe, státní podnik vystavuje riziku sankčního postihu dle ust. § 88 zákona o ochraně přírody a krajiny a dle ust. § 125i vodního zákona.

5. Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky (odůvodnění, proč není   možné dosáhnout cíle vlastními silami).

Z kapacitních důvodů není možné práce zajistit vlastními pracovníky státního podniku Povodí Labe.

V letním období, kdy je péče o vysazené dřeviny nejvyšší (nutnost zalévání několikrát měsíčně v závislosti na počasí) se pracovníci Povodí Labe přednostně věnují sečení pozemků PLa, dále sečení před hektometry v celém úseku, čištění a natíraní schodů, úklidu a údržbě břehových pozemků, likvidaci nepovolených skládek a likvidaci invazivních rostlin.  Jedná se o jedinou možnou variantu.

6.  Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky

- časová etapa

Výsadba dřevin

zahájení – 10/2025

ukončení – 11/2025

Následná pětiletá péče

11/2025 – 11/2030

- časová etapa

Výsadba dřevin

zahájení – 3/2026

ukončení – 4/2026

Následná pětiletá péče

4/2026 – 4/2031

Délka následné péče dřevin byla stanovena dle metodického pokynu PLa č. OP/2/MP/PVZ/2023/19 a  na základě příslušných rozhodnutí OOP, kterými bylo povoleno kácení dřevin a nařízena náhradní výsadba.

Podrobný popis předmětu služby

Místo určení:

| Nákladové středisko | PÚ Děčín 933 490 |
| --- | --- |
| Místo akce katastrální území, případně ř. km | Vodní tok Labe (IDVT10100002), ř. km 729,42 – 767,00, levý a pravý břeh ORP Děčín k. ú. Hřensko – p. p. č. 365/4 ORP Ústí nad Labem k. ú. Mojžíř – p. p. č. 478 k. ú. Svádov – p. p. č. 1127/1, 1132/1 k. ú. Střekov – p. p. č. 2960/1, 2960/6 |
| Identifikátor ISYPO, ID JEVU | 400066631 - Labe |
| Číslo DM | 9051004122 – řeka Labe |

Podrobný popis předmětu služby:

- Dodání zapěstovaných sazenic v kategorii Výpěstky okrasných dřevin dle ČSN 46 4902

Budou dodány balované sazenice dřevin. Sazenice keřů musí mít alespoň dva vyzrálé výhony bez známek poškození a úměrně vyvinutý kořenový systém či bal.  Sazenice musí být zdravé, nezaschlé, bez známek poškození výhonů, kmene a kosterních větví. Výhony a kosterní větve musí být vyzrálé, bez chorob a škůdců. Sazenice musí mít dobře vyvinutý a pevný kořenový systém, nebo dobře prokořeněný bal, úměrný velikosti rostliny. Dřeviny se závažnými závadami, které nelze odstranit vhodným zásahem a způsobují vážné/nevratné poškození hlavních částí sazenice, které nelze opravit a mohou způsobit i úhyn sazenice, nelze vysazovat nebo přebírat od dodavatele/zhotovitele. Závažné závady jsou důvodem k reklamaci či odstoupení od smlouvy.

Mezi závažné závady patří napadení sazenice chorobami a škůdci, nedostatečně vyvinutý nebo příliš zkrácený kořenový systém, nedostatečný objem kořenového systému, rozštípnutý kořen, báze kmene nebo kmen, nedostatečně prokořeněný bal u dřevin se zemním balem, poškozená báze listnatých stromů (např. vyžínáním), odumřelá nadzemní část dřeviny – 1/3 a více, uschlý kořenový systém či celá sazenice, poškození kmene odřením, zlomem nebo řezem.

Přesné umístění výsadby v terénu bude předem dohodnuto se zástupcem Povodí Labe, státní podnik, a to v rámci předání výsadbové plochy zhotoviteli, o čemž bude pořízen protokol, viz příloha č. 5.

- časová etapa

Lokalita Střekov, ř. km 764,9 – 767,00

- hloh obecný (Crataegus laevigata) o obvodu kmene 12 – 14 cm – 10 ks

- olše lepkavá (Alnus glutinosa) o obvodu kmene 12 – 14 cm – 10 ks

- topol černý (Populus nigra) o obvodu kmene 12 – 14 cm – 10 ks

- vrba bílá (Salix alba) o obvodu kmene 12 – 14 cm – 10 ks

- lípa srdčitá (Tilia cordata) o obvodu kmene 12 – 14 cm – 5 ks

- třešeň ptačí (Prunus avium) o obvodu kmene 12 – 14 cm – 5 ks

- střemcha obecná (Prunus padus), keř – výška min. 100 cm – 13 ks

- růže šípková (Rosa canina) keř – výška min. 100 cm – 22 ks

- bez černý (Sambucus nigra) keř - výška min. 100 cm – 27 ks

- brslen evropský (Euonymus europaeus) keř - výška min. 100 cm – 27 ks

- ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) keř - výška min. 100 cm – 62 ks

Výsadba 201 ks dřevin bude provedena na p. p. č. 2960/1 v k. ú. Střekov, tak aby byly vhodně doplněny stávající dřeviny.

Keře budou vysazeny v dílčích rozvolněných segmentech, tak aby bylo dodrženo prostorové uspořádání – střemcha obecná 75 m2, růže šípková 90 m2, bez černý 140 m2, brslen evropský 145 m2 a ptačí zob obecný 350 m2. Růže šípková bude tvořit samostatný segment, ostatní křoviny je vhodné v segmentu kombinovat.

- časová etapa

Lokalita Hřensko, ř. km 729,42 – 729,58

- svída krvavá (Cornus sanguinea) o výšce keře 60 - 100 cm - 14 ks

- kalina obecná (Viburnum opulus) o výšce keře 60 - 100 cm - 14 ks

Výsadba 28 ks dřevin bude provedena na p. p. č. 365/4 v k. ú. Hřensko v řadě o sponu 1,5 m o celkové délce řady cca 35 m. Plocha pro výsadbu keřů bude obdélníkového tvaru o rozměru cca 1,2 x 39 m (47 m2), bude odplevelená, nakypřená a zbavená veškerých rostlinných zbytků a jiných nevhodných materiálů a bude zaborkovaná organickým mulčem.

Lokalita Mojžíř, ř. km 759,30 – 759,40

- vrba bílá (Salix alba) o obvodu kmene 10 – 12 cm – 2 ks

Výsadba 2 ks dřevin bude provedena na p. p. č. 478 v dostatečné vzdálenosti od břehových znaků a potahové stezky, tak aby byl vhodně doplněn stávající porost.

Lokalita Svádov, ř. km 761,50 – 762,00

- olše lepkavá (Alnus glutinosa) o obvodu kmene 10 – 12 cm – 2 ks

- třešeň ptačí (Prunus avium) o obvodu kmene 10 – 12 cm – 2 ks

- jilm habrolistý (Ulmus minor) o obvodu kmene 10 – 12 cm – 2 ks

Výsadba 6 ks dřevin bude provedena na p. p. č. 1127/1 – 3 ks a na p. p. č. 1132/1 – 3 ks v k. ú. Svádov, tak aby byl vhodně doplněn stávající porost.

Lokalita Střekov, ř. km 763,00 – 763,10

- vrba bílá (Salix alba) o obvodu kmene 10 – 12 cm – 2 ks

- třešeň ptačí (Prunus avium) o obvodu kmene 10 – 12 cm – 2 ks

Výsadba 4 ks dřevin bude provedena na p. p. č. 2960/6 v k. ú. Střekov, tak aby byl vhodně doplněn stávající porost.

- Provedení výsadby v určeném  terénu

Před výsadbou informuje pověřený zaměstnanec PLa zhotovitele o limitujících faktorech na výsadbové ploše. Bude jasně definován pozemek určený pro výsadbu.

V místech budoucího prokořenitelného prostoru dřeviny  bude odstraněn travní drn a vytrvalé plevele včetně jejich vegetačních částí schopných regenerace. Vzhledem k tomu, že v plánových lokalitách jsou vhodné půdní podmínky, není nutné ve výsadbové jamce vyměňovat nebo vylepšovat půdu. Výsadba bude provedena v dostatečné vzdálenosti od rostoucích stromů či pařezů a jejich kořenového systému, dále od ochranných pásem inženýrských sítí, plavebních znaků, znaků říční kilometráže, oplocení apod. Velikost výsadbové jamky bude uzpůsobena průměru kořenového balu jednotlivých dřevin – šíře min. 1,5 násobek průměru kořenového balu, hloubka nepřesáhne velikost balu nebo kořenového systému dřeviny, dno bude upraveno tak, aby nedošlo k poklesu kořenového krčku dřeviny, stěny jamky nesmí působit jako nepropustné překážky pro kořeny. Sazenice stromů budou zakůlovány 3-mi kůly o průměru 9 cm a délce min. 2,5 m, ve výsadbových jamkách  (zamulčované), bude instalována ochrana proti okusu zvěří o min. výšce 1,6 m u sazenic velikosti, úvazky o min. délce 50 cm, hydrogel v množství 0,3 kg/strom,  mulčovací kůra ve vrstvě min. 10 cm. U každé stromové dřeviny bude vytvořena závlahová mísa v šíři  90 cm. Ochrana proti okusu zvěří nesmí poškozovat dřeviny a musí být instalována s dostatečnou rezervou umožňující tloustnutí kmene. Jednotlivé segmenty keřů budou opatřeny oplocenkou o min. výšce 1,2 m zabraňující okusu a min. 1 kůl bude označen signální barvou. Odstupová vzdálenost oplocenky od keře bude min. 30 cm. Výsadbová plocha bude v celé šířce a délce zamlučována organickým materiálem (kůrovu nebo dřevní štěpkou) o min. vrstvě 10 cm. Keře budou pravidelně ošetřovány repelentním nátěrem či postřikem. U dřevin bude zajištěna povýsadbová zálivka, alespoň 50 l/ strom a 10 l/keř a hnojení pomalu rozpustným hnojivem 3 ks tablet/keř a 5 ks tablet/strom.  Součástí výsadby je komparativní řez, který bude proveden dle arboristického standardu, a to při výsadbě s opakováním ve třetím a pátém roce u stromů a v pátém roce u keřů.

Veškerá výsadba bude realizována na pozemcích, které jsou majetkem státu ČR, k němuž má právo hospodaření  Povodí Labe,  státní podnik.   Proto v souvislosti  s  plánovanou službou není třeba řešit žádné majetkoprávní vztahy. Podrobný seznam pozemků je uveden v příloze č. 2  u každé jednotlivé lokality a v příloze č. 4.  V případě nutnosti vstupu na pozemky, které nejsou ve vlastnictví Povodí Labe, státní podnik, si zajistí souhlas vlastníka dotčených pozemků zhotovitel akce sám.

Při převzetí výsadeb a výsadeb po ukončené následné péči bude provedena společně se zhotovitelem jejich kontrola, která bude  ukončena předávacím protokolem nebo zápisem zjištěných závad s uvedeným termínem odstranění závady (s ohledem na roční období). Po odstranění případných závad následuje předávací protokol. Pro každou lokalitu bude pořízen samostatný protokol. Zadávací, předávací a evidenční protokol je uveden v příloze č. 5.

- Následná pětiletá péče o vysazené dřeviny

Standardní následná péče v podmínkách PLa probíhá po dobu 5 let od výsadby. Jedná se o kvalitní a pravidelné ošetřování vysazených dřevin. Následná péče realizovaná v souladu se standardem péče o přírodu SPPK A02 001:2021 (dostupné na internetové adrese http://standardy.nature.cz/seznam-standardu/) bude spočívat  v ošetřování vysazených dřevin, pravidelném zalévání včetně dovozu vody 6 x prvním roce po výsadbě, ochraně proti chorobám, škůdcům a mechanickému poškození, odplevelování 1. a 2. rok po výsadbě, vyžínám 3. až 5 rok výsadbě, hnojení, výchovném řezu, mulčování, odstranění kotvících prvků. Zálivka v množství alespoň 10 l/keř a 50 l/strom musí proniknout do hloubky kořenového prostoru a nesmí probíhat pod tlakem. V období přísušků tj. v době 3 a více po sobě jdoucích dnů s teplotou nad 30 °C s půdou nenasycenou vodou a vlhkostí (půdní / zemědělské sucho) se zálivka zvyšuje na četnost 1x za 3 dny. Data o půdním / zemědělském suchu jsou dostupná na stránkách ČHMÚ. Před realizací zvýšené zálivky nad stanovený limit zhotovitel informuje objednatele písemnou formou (např. e-mailem).

Zvýšení zálivky může být požadováno objednatelem po zhotoviteli, který zvýšené zálivky provede neprodleně po výzvě objednatele. V případě výrazného růstu vegetace v závlahové míse a bezprostředním okolí dřeviny, může objednatel po zhotoviteli požadovat  také vyžínání nebo pletí nad stanovený rámec.  Zvýšené zálivky, pletí nebo vyžínání budou řešeny v rámci Vyhrazené změny.

V případě úhynu vysazené dřeviny je třeba provést náhradní výsadbu shodnými taxony v nejbližším vhodném termínu. Standardně se předpokládá 10 % úhyn sazenic v průběhu celé následné péče. U keřů je navíc v prvním roce po výsadbě přípustná max. 10 % ztráta bez nutnosti doplňování (dosadby) dřeviny – 10 % platí pro  každý jednotlivý segment nikoliv 10% z celku v jednom segmentu (např. segment růže šípkové max. úhyn 2 keřů v roce po výsadbě bez nutnosti doplnění). Pokud dojde k úhynu sazenice, je nutné posoudit příčinu a zhotovitel musí prokázat objektivní příčinu úhynu.

V případě objektivních příčin úhynu (např. vandalismus, povodně, choroba, hraboši), včetně uschlých sazenic, kde prokazatelně došlo k zálivce v době přísušků, budou náklady na dosadbu hrazeny PLa v rámci Vyhrazené změny.

Úhyny vzniklé v důsledku zanedbané péče jsou hrazeny zhotovitelem.

Požadované parametry (specifikace služby) a jejich zdůvodnění:

Výsadba dřevin musí být provedena v souladu se standardem péče o přírodu  SPPK A02 003:2025, SPPK A02 002:2025 a SPPK A02 001:2021 (dostupné na internetové adrese http://standardy.nature.cz/seznam-standardu/).

V případě, že dojde ke vzniku přestupkové odpovědnosti objednatele v souvislosti s neodborným zásahem (nevhodně provedené výchovné řezy, včasné neodstranění podpěr apod.), zavazuje se zhotovitel převzít plnou odpovědnost, případně uhradit objednateli veškeré vzniklé škody, tedy zejména uhradit objednateli případnou škodu ve výši udělené pokuty.

Vzhledem k tomu, že práce budou probíhat u vodního toku, bude veškeré zařízení pracoviště zajištěno tak, aby nedošlo ke  znečištění vody v řece ropnými produkty a jinými škodlivými látkami. Zhotovitel je povinen užívat stanoviště a prostory pro akci a deponie materiálu tak, aby nevznikly škody na sousedících pozemcích.

Požadavky na předání, převzetí, atd.:

Objednatel provede protokolární předání (protokol dle přílohy č. 5) dotčených pozemků nebo jejich částí, s konkrétním určením místa výsadby jednotlivých dřevin.

Po dobu realizace zakázky objednatel požaduje z důvodu bezpečnosti zajistit:

- dočasné omezení pohybu lidí na cyklostezkách, potahových cestách apod. (páskou, cedulí, osobou) v obou směrech,

- dát pozor na el. vedení, pokud se nachází v blízkosti,

- zajistit nepoškození cyklostezek a potahových stezek těžkou technikou, úklid cyklostezek,

- nesmí dojít k poškození zařízení Povodí Labe, státní podnik (břehové znaky, břehová kilometráž, dlažba apod.)

Realizace akce nebude mít negativní vliv na životní prostředí při dodržování následujících opatření:

- zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znečištěním dalšími látkami (ropné deriváty, chemikálie, tuky atd.),

- všechny stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu, prosté úkapů olejů a pohonných hmot,

- zhotovitel je povinen během prací zajišťovat pořádek na pracovišti a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň,

- zhotovitel zajistí odvoz odpadu vzniklého při realizaci veřejné zakázky a jeho předání oprávněné osobě dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění.

Zhotovitel je povinen vést, ode dne převzetí místa až do dne ukončení práce, deník se všemi obsahovými náležitostmi (dle vyhlášky č. 131/20024 Sb.) Po ukončení prací bude originál deníku předán zhotoviteli.

Zhotovitel, po provedení akce v požadovaném rozsahu, uvede výsadbou nedotčené části  pozemku do původního stavu a pozemky předá protokolárně zpět objednavateli, a to včetně lokalizace jednotlivých dřevin (souřadnice X/Y dle S-JTSK) a fotodokumentace  jednotlivých lokalit před zahájením a po ukončení prací.

Následná péče bude prováděna dle předem zaslaného a schváleného harmonogramu. Zhotovitel bude min. 7 dní předem prokazatelně informovat zástupce pro věci technické (dle SOD) objednatele o provedení následné péče pro případnou účast a zápis do deníku nebo kontrolu po provedení.

Veškeré práce v rámci Vyhrazené změny (dosadba sazenic, které uhynuly z objektivních příčin, zálivka v době přísušků a vyžínání nebo pletí nad stanovený rozsah) budou zhotovitelem objednateli předem oznámeny. Práce v rámci vyhrazené změny budou provedeny pouze po jejich odsouhlasení objednatelem či na základě požadavku objednatele. Ceny za tyto služby budou placeny dle skutečně provedených úkonů.

Vysázené dřeviny budou kontrolovány objednatelem s četností min. 1x ročně do doby ukončení následné péče. Optimální dobou kontroly výsadeb je červen až srpen (vegetační doba). O kontrole bude proveden každoročně zápis. Při kontrole bude sledována pravost deklarovaného taxonu, odpovídající velikost sazenic, celkový počet deklarovaného taxonu na stanovišti, životaschopnost dřevin a jejich dobrý zdravotní stav bez viditelného napadení patogeny a poškození, poškození dřevin vyžínáním (kořenový krček) nebo nestabilními kotvícími prvky, typy zapěstování koruny pokud byl definován v návrhu, úprava kořenové mísy a prokořenitelného prostoru (zamulčování/vyžnutí), instalace kotvících a ochranných prvků. Výsledek kontroly bude zaznamenán do protokolu, viz příloha č. 5.

Zhotovitel této veřejné zakázky je povinen na svůj náklad a odpovědnost označit a zabezpečit místo provádění prací takovým způsobem, aby zabránil vniknutí nepovolaným osobám do prostoru provádění prací tak, aby nedošlo činností zhotovitele k ohrožení života, zdraví či majetku třetích osob (oplocení či označení pracoviště, poučené osoby, dodržení podmínek BOZP apod.).

Po ukončení následné péče v rozsahu pěti let budou zapěstované dřeviny protokolárně předány objednateli.

Požadavky na záruku:

V případě, že dřeviny vysazené v rámci náhradní výsadby v době trvání následné pětileté péče uhynou, budou zhotovitelem odumřelé dřeviny nahrazeny v nejbližším možném vhodném termínu. Výjimku tvoří keře, u nichž je v roce po výsadbě přípustná 10 % ztráta, a to u každého druhu keře (tzn. pouze 2 ks růže šípkové,  1 ks svídy krvavé … a nikoliv např. 15 ks růže šípkové). Nahrazované dřeviny budou stejného taxonu a velikosti (druh a obvod kmínku) -  budou odpovídat velikosti původních vysázených sazenic. V případě zanedbaní péče o dřeviny budou náklady na dosadbu hrazeny zhotovitelem.

V případě objektivních příčin úhynu sazenic budou náklady hrazeny PLa.

Oznámení o odstranění vady (vysazení nové dřeviny), zhotovitel bezodkladně předá písemně, včetně fotodokumentace, objednateli.

Vyhodnocení efektivity a účelnosti požadované služby:

Realizací daného záměru bude zajištěno splnění povinnosti výsadby dřevin, včetně nařízené následné péče, jež byla uložena orgánem ochrany přírody dle ust. § 9 zákona o ochraně přírody a krajiny, přičemž sankce za porušení uložené povinnosti může souhrnně dosáhnout až 3 000 000 Kč.  Realizací záměru bude podpořeno a zajištěno plnění veškerých funkcí současného břehového a jiného porostu na předmětné lokalitě.

Přílohy:

1.	Výkaz výměr

2.	Detailní informace o výsadbě

3.	Mapy s vyznačením výsadby

4. 	Informace o pozemcích

5.          Protokol