Příloha č. 6 výzvy

Seznam požadovaných změn projektové dokumentace objednatelem

SO.03 Letní stáje

- bez úprav

SO.02 Stáje

- Navržená vazná stání (1.16 až 1.31) změnit na boxová stání. Ze dvou sousedních vazných stání bude zhotoveno 1 boxové stání dle navrženého vzoru (1.37 až 1.48).

- V objektu bude obnoveny nad rozsah stávajícího projektu okenní výplně. V m.č. 1.37 až 1.48 bude obnoven historický systém ovládání pomocí lankového systému, který bude replikou dobového řešení. V objektu jsou dochovány některé komponenty podle nichž bude navržena replika tohoto dobového systému. V ostatních částech stavebních objektů se tento systém nepožaduje.

- Nad rámec projektové dokumentace bude navržena obnova dřevěných okenic vně objektu.

- V m.č. 1.12 bude zřízena sedlovna, ostatní místnosti (1.08 a 1.14) budou složit k uskladnění sena/slámy

- V m.č. 1.08 a 1.14 budou mírně rozšířeny otvory pro možnost uskladnění celého balíku slámy/sena

SO.04 Kočárovna

- V m.č. 1.01 bude zrušena vestavba koňských stírek, v prostoru bude umístěna jedna koňská stírka doplněná o vyjímatelné hrazení (sloupek a vodorovný přepažník)

- Ponechat jako otevřený prostor, případně prostor mycího boxu rozdělit vyjímatelným sloupkem s přepažníkem.

- V m.č. 1.01 bude zřízeno stanoviště pro průmyslovou pračku (AC 380V, odpad DN 100)

SO.01 Stáje

- m.č. 1.28 - původní historická stírka bude opravena a zprovozněna

- Účel místnosti 1.26 a 1.29 bude změněn ze „stáj“ na provozní přípravnu, tj. uskladnění provozní zásoby sena a slámy.

- V m.č. 1.26 a 1.29 budou mírně rozšířeny otvory pro možnost uskladnění celého balíku slámy/sena

- m.č. 1.25 (kancelář) bude nově navržena jako postrojovna/sedlovna

- Nad rámec projektové dokumentace bude navržena obnova dřevěných výplní oken a dřevěných okenic vně objektu. V tomto objektu se neuvažuje obnova historického „lankového“ systému, uvažuje se pouze obnova dle vzoru dochovaných druhotných výplní

- V m.č. 1.33 až 1.37 navrhnout nově zázemí zaměstnanců v konfiguraci oddělených šaten a hygienického zázemí pro muže a ženy, zřízení společné denní místnosti pro cca 20 osob.

SO.05 Stáje hřebců

- Místo stávající postrojovny m.č.  1.23 navrhnout další box (dle 1.19 až 1.22)

- V centrální chodbě (m.č. 1.09) vybourat nepůvodní úpravy a chodbu navrhnout v původním profilu v celé délce.

Úpravou projdou i m.č. 1.32 a 1.33 (nyní bez stavebních úprav). V m.č. 1.33 bude zřízena postrojovna/sedlovna

- V místnostech 1.08 (Předsíň) a 1.25 (Sklad kočárů)budou za stávající vrata doplněny vnitřní lehká vrata umožňující samostatné uzavření a zároveň větrání prostor.

- Nad rámec projektové dokumentace bude navržena obnova dřevěných výplní oken a dřevěných okenic vně objektu. V tomto objektu se neuvažuje obnova historického „lankového“ systému, uvažuje se pouze obnova dle vzoru dochovaných druhotných výplní