## MORAVA, HANUŠOVICE – rekonstrukce koryta toku v

## ř. km 309,329 – 313,651

## Investiční záměr a zadání rozsahu projekčních prací

## Katastrální území: Hanušovice, Hynčice nad Moravou

## Okres: Šumperk

Kraj: Olomoucký

Vypracoval: 	Ing. Libor Holán

Schválil:	     	Ing. Radek Krupica – vedoucí investičního útvaru

Datum: 		05/2025

- Základní údaje:

## Název stavby:	Morava, Hanušovice – rekonstrukce koryta toku v ř. km 309,329 – 313,651

Vodní tok:                                       	Morava IDVT 10100003

Místo stavby (k. ú.):                        	Hanušovice, Hynčice nad Moravou

Okres:                                              	Šumperk

Kraj:                                                	Olomoucký

Číslo hydrologického pořadí:         	4-10-01-0720, 4-10-01-0430

Číslo HM:                                         223 390, 222 135, 223 090, 905 168

Účel stavby:                                     	Investice, oprava

Investor:                                           	Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

- Časový plán stavby

Termín pro zpracování PD - do 06/2027

- Popis současného stavu

V předmětném úseku se nachází vodní díla evidovaná investorem jako HM 222 135. Jedná se o protipovodňová opatření sestávající se z ochranných hrází, protipovodňových zdí, úprav koryta a kamenných záhozů. Ochrana intravilánu je, dle tehdejší PD navržena na Q = 214,0 m3/s, což odpovídá přibližně tehdejší úrovni Q100.

Při povodni ze dne 14. 9. 2024 byl výrazně překročen III. SPA (340 m3/s, což odpovídá více než 500leté povodni) i návrhové parametry protipovodňových opatření.

Nejen na majetku Povodí Moravy, s.p., došlo ke značným škodám.

Na katastru obce Hanušovice a Hynčice nad Moravou došlo k rozsáhlým škodám na korytě řeky Moravy a souvisejících vodních dílech, které je možné rozdělit na 3 části/úseky:

- Jižní část I

- Prostřední část II

- Severní část III

Jižní část I:

Začíná na hospodářském mostě k Zetoru (ř.km 309,329) po silniční most Hanušovice – Kopřivná II/446 (ř. km 310,794).

K nejrozsáhlejším škodám došlo v lokalitě Na Holbě, kde byly katastrofálně rozebrány břehy a veškeré jejich opevnění a došlo k bezprostřednímu ohrožení bytových domů, které byly v některých případech podemlety téměř až k základům, a k dalšímu ohrožení a zátopě přilehlé zástavby. Zároveň byly poškozeny chodníky a ostatní místní komunikace, včetně další infrastruktury. Poškozeno bylo vedení inženýrských sítí.

Prostřední část II:

Prostřední část II je vymezena silničním mostem Hanušovice – Kopřivná II/446 (ř. km 310,794) po silniční most na Moravě nad soutokem s Brannou II/369 (ř.km 312,012).

Další zásadní škody vznikly v místě pod soutokem Moravy a Branné v lokalitě u fotbalového hřiště. Došlo k přelití pravobřežní hráze včetně poškození jejího návodního a vzdušného svahu. Poškozena byla samozřejmě i koruna hráze, na které je položen asfaltový kryt.

V místech pod soutokem, kde se střetly kulminační průtoky Moravy a Branné, došlo k vytvoření dalšího koryta řeky Moravy, která měla v době povodně proudnici v původním průlehu (součást řešení PPO po povodni z r. 1997) podél levobřežního svahu.

Dále byl v rámci tohoto úseku fatálně poškozen areál sportoviště (fotbalové hřiště vč. dalšího zázemí). V místě soutoku paralelního koryta s řekou Moravou docházelo k zásadnímu poškození OH a k negativnímu ovlivnění hladiny v řece Moravě.

Severní část III:

Severní část III navazuje od silničního mostu na Moravě nad soutokem s Brannou II/369 (ř.km 312,012) po jez pro MVE Hanušovice v ř.km 313,651.

Nemalé škody vznikly i v horní části úseku, kde byla v místě vtoku Moravy do Hanušovic rozplavena část levobřežní hráze a došlo k zaplavení levostranné zástavby a ohrožení statiky celého silničního mostu na Pražské ulici.

Ostatní škody jsou charakteru břehových nátrží, poškozeného kamenného opevnění či poškozených zdí a břehových porostů.

- Účel akce

Účelem akce je odstranění povodňových škod na státním vodohospodářském majetku. Cílem je vypracování projektové dokumentace pro povolení stavebního záměru rekonstrukce technické a protipovodňové úpravy koryta řeky Moravy v Hanušovicích.

Návrh rekonstrukce se bude opírat o hydrotechnické posouzení původního technického řešení. Budou ověřeny jeho návrhové parametry a technický způsob řešení, s cílem eliminovat problematická místa celé původní koncepce.

Na základě prvotního vyhodnocení povodní lze konstatovat, že nemalá část povodňových škod nebude odstraňována prostou opravou do původního stavu, ale bude zvažována realizace investic. Specifikem toků odvodňujících pohoří Jeseníky je jejich bystřinný charakter. Dno koryt těchto toků je skalnaté a balvanité, což má za následek, v kombinaci s extrémně vysokými rychlostmi proudění, ničivé dopady povodní, které se svým charakterem odlišují od nížinných toků. Již nyní je zřejmé, že bude nutné volit taková technická řešení, která odolají ničivé síle vodních toků bystřinného charakteru za povodní, a to zejména v intravilánech.

Dále bude tato původní koncepce posouzena na aktuální hydrologická data a bude po dohodě s investorem rozhodnuto o úrovni návrhové ochrany v jednotlivých úsecích. Na tyto návrhové parametry budou následně zpracována technická řešení jednotlivých objektů.

Upozorňujeme na specifickou lokalitu stávajícího fotbalového hřiště (část II). Do tohoto úseku vstupuje zaústění řeky Branné. Úsek byl opakovaně zdevastován povodní. Jeho součástí bylo i technické řešení přijaté po povodni z r. 1997, jehož součástí bylo ponechání paralelního koryta podél svahu lesa za hřištěm. Po povodni bylo s městem Hanušovice jednáno o možných variantách řešení tohoto úseku, kdy bylo zvažováno vytvoření nového koryta podél lesa, či rozdělení průtoků do dvou technicky upravených koryt, či jiné varianty. V tomto úseku se tedy předpokládá posouzení a příprava několika variantních řešení. V úseku byl proveden předběžný IGP, který je podkladem IZ. Město aktuálně zvažuje přesun sportoviště do jiné lokality, proto bude záměr navázán i na možný nový způsob využití plochy sportoviště např. pro rozliv.

Samotné technické řešení musí obsahovat soubor navazujících opatření, které zajistí ochranu majetku a obyvatel před návrhovým průtokem, které zajistí stabilitu koryta toku, zabezpečí hráze  pro případ překročení jejich kapacity, ochranné železobetonové zdi proti podemletí a hydraulicky i staticky vyhoví, a dále zohlední požadavky na možnosti využití rozvoje přilehlého území.

Toto řešení musí minimalizovat negativní dopady povodňových stavů na okolí toku, zejména s cílem na bezpečné řešení v intravilánu města.

V intravilánu zajistí rekonstrukce či oprava protipovodňových opatření v mezích návrhových parametrů minimalizaci vlivu povodňových průtoků na okolní objekty, eliminuje významné škody na infrastruktuře a nemovitostech a v maximálně efektivní míře ochrání zastavěné území před zaplavením. Navrhované řešení musí zajistit, že úroveň protipovodňové ochrany bude zachována nebo zvýšena.

V extravilánu je ambicí projektu zamezit ohrožení dopravní a technické infrastruktury, vyřešit otázku problematických porostů a zachovat přirozený charakter nivy.

Metodika návrhu spočívá v individuálním posouzení každého úseku toku s ohledem na koncepční řešení celého řešeného území. Bude provedeno komplexní posouzení celého úseku s cílem na zajištění odpovídajícího řešení pro stabilitu koryta, návrh technických opatření proti zahloubení toku a tím i stabilitu nových, či opravovaných staveb. Na základě provedené analýzy bude zvážena možnost zachování, či opravy původního opevnění, realizace nových stabilizačních prvků.

Projektová dokumentace bude komplexně popisovat vodohospodářské řešení území při zachování ekologické stability vodního prostředí.

Soubor navržených opatření musí dále řešit zaústění levostranného přítoku Branné, kde se počítá s návrhem technického řešení po lokalitu silničního mostu přes tok Branná v ř.km 0,202.  Zde budou navržena opatření na stejný návrhový průtok, který bude dohodnut pro řešený úsek. Dále je nutné technické řešení provázat s připravovaným záměrem odstranění PŠ na řece Branné, úsek Hanušovice – Jindřichov.

Dále bude navrženo řešení zaústění levostranného přítoku Kopřivná a zabránění rozlivům z důvodu zpětného vzdutí.

- Výchozí podklady

- Protokol PŠ 2024/208 – Morava, Hanušovice – soutok s Krupou, km 309,363 – 313,700

- Geodetické zaměření koryta Moravy z roku 2000

- Lidarový nálet z 22. 9. 2024 (těsně po průchodu povodně)

- Lidarový nálet z 04/2025

- Kalibrační data zaměřených maximálních povodňových hladin

- Aktualizace záplavových území - část B – Morava - Olomoucký a Pardubický kraj, zpracovatel VRV, a.s., numerický model řeky Moravy pro výpočet záplavového území

- Obnova vybraných vodních toků odvodňujících Jeseníky ve správě Povodí Moravy, s.p. po povodni v září 2024 (dále jen „studie“)

- PD – Morava, Hanušovice, pomístní opravy toku;

- PD – Morava, Hanušovice Pod lesem;

- PD – Hráz na Moravě Hanušovice (opěrné zdi a hrázování km 326,6 – 328,1; Holba 325,750 – 326,600 hrázování, opěrné zdi

- Katastrální situace

- Fotodokumentace

- Návrh řešení

Technické řešení musí komplexně zohledňovat koncepční řešení celého toku řeky Moravy s respektováním vstupních podkladů z dokumentu "Aktualizace záplavových území - část B – Morava - Olomoucký a Pardubický kraj", přičemž bude vycházet z numerického modelu řeky Moravy pro výpočet záplavových území. Návrhové parametry PPO musí být posouzeny hydrotechnickým výpočtem na numerickém 2D modelu. Posouzení bude pro aktuální N-leté povodňové průtoky dle ČHMÚ se zahrnutím předpokládané změny N-letých průtoků po povodni v září 2024. Posouzeny budou N leté průtoky 1, 5, 10, 20, 50, 100 a 500. Hydrologická data N-letých průtoků ČHMÚ zajistí zpracovatel.

Nezbytná bude úzká koordinace se zpracovateli projektových dokumentací v navazujících úsecích, zajištění návaznosti hydrologických dat a zamezení negativních vlivů technického řešení na území výše proti toku, i níže po toku.

Metodika vyhodnocení a návrhu technických prvků spočívá v detailním posouzení a vyhodnocení účinnosti stávajícího vodohospodářského řešení, jeho jednotlivých součástí/objektů, které budou posouzeny i z pohledu vhodnosti technického řešení původní konstrukce, u kterých bude ověřeno, jestli jsou v daném místě technicky vhodné, příp. musí být doplněny (např. vetknutím larsenové stěny), či nahrazeny jiným prvkem. Tímto způsobem požadujeme zhodnotit všechny prvky PPO a dále toto posouzení promítnout do nově navrhovaných řešení.

Návrhy jednotlivých konstrukcí se budou opírat o výše uvedené posouzení, jehož součástí bude i návrh frakce lomového kameniva, apod.

Souběžně je připravována studie „Obnova vybraných vodních toků odvodňujících Jeseníky ve správě Povodí Moravy, s.p. po povodni v září 2024“ (dále jen „studie“), která je zaměřena převážně na extravilány. Doporučujeme tedy koordinovat zejména návrh řešení v úseku mimo intravilán Hanušovic. Studie je zadávána ve spolupráci s Povodím Moravy, s.p. a jejím investorem je AOPK ČR.

Rozdělení úseků

V rámci návrhu řešení se předpokládá základní členění na 3 stavební objekty s následnými podobjekty – dle dohody s investorem akce.

- Jižní část I

- Prostřední část II

- Severní část III

Jižní část I

- Podúsek ř.km 309,329 – cca ř. km 310,250 - od hospodářského mostu k Zetoru se jedná o jednoduché lichoběžníkové koryto, na jehož pravém břehu se nachází násyp silničního tělesa, které je v přímém souběhu, a další inženýrské sítě. V pravobřežní části je dále  umístěna ČOV Hanušovice (Pivovar Holba), jejíž jižní část je ohrožena Q100. V levobřežní části dochází ke krátkému souběhu cca 200 m s násypem železničního tělesa. Tento podúsek končí přibližně pod bytovou zástavbou na levém břehu.

- Podúsek ř.km 310,250 – ř. km 310,794 - problematická oblast „Na Holbě“, kde došlo k výrazným škodám a ohrožení životů obyvatel a jejich majetků (bytové domy). Při nezbytných zabezpečovacích pracích bylo provedeno provizorní zajištění břehů proti dalšímu vymílání. Avšak zde je nutné v souladu s výše uvedeným požadavkem posoudit a navrhnout způsob technického řešení ochrany okolní zástavby a infrastruktury. Lokalita byla obdobně zasažena při povodni v r. 1997.

Prostřední část II

Celý úsek ř. km 310,794 – cca ř. km 312,012 - od silničního mostu Hanušovice – Kopřivná II/446  – po silniční most nad soutokem s Brannou II/369.

V celém úseku se nachází pravobřežní ochranná hráz, která dále přechází do ochranných zdí. Hráz byla výrazně namáhána a na mnoha místech přelita, čímž došlo k poškození jejího návodního líce, koruny a vzdušného líce. Levý břeh je tvořen hrází, zdí a pod hřištěm je část břehu v přirozeném stavu.

Pod soutokem s Brannou došlo k masivnímu rozlivu. Areál sportoviště byl zcela zdevastován průchodem povodňového průtoku Moravy a Branné.

V lokalitě hřiště se nachází i původní levobřežní odlehčení (obtokové rameno po povodních z r. 1997) podél svahu.

Severní část III

- Podúsek ř. km 312,012 – ř. km 312,810 – v tomto úseku se nachází zemní hráz a  ochranné zdi. U mostu na ulici Pražská došlo k rozebrání a odplavení jeho části, do které byla původně zavázána LB OH. Nyní se předpokládá nové řešení.

- Podúsek ř. km 312,810 - ř. km 313,651 – jedná se o horní část úseku Moravy nad Městem Hanušovice – jedná se o úsek bez prvků PPO. V daném úseku probíhá silniční komunikace a roztroušená zástavba. Úsek byl provizorně zabezpečen v rámci popovodňových prací. V úseku se nachází nestabilní břehové porosty.

Postup a požadavky na zpracování PD:

- V úvodní fázi zpracování projektové dokumentace bude provedena terénní prohlídka celého řešeného úseku za účasti zástupce provozu Šumperk.

- Geodetické zaměření stávajícího stavu celého úseku a zmapování přesného rozsahu škod, objektů a nánosů v korytě.

- V extravilánu bude součástí geodetických a výkresových prací i zákres úseků provedených zabezpečovacích prací bezprostředně po povodni, včetně jejich posouzení a vyhodnocení potřeby jejich příp. doplnění, úpravy apod.

- Na základě geodetického zaměření bude provedeno hydrotechnické posouzení původního technického řešení. Budou ověřeny jeho návrhové parametry a technický způsob řešení, s cílem eliminovat problematická místa celé původní koncepce. Dále bude tato původní koncepce posouzena na aktuální hydrologická data a bude po dohodě s investorem rozhodnuto o úrovni návrhové ochrany v jednotlivých úsecích. Na tyto návrhové parametry budou následně zpracována technická řešení jednotlivých objektů. Upozorňujeme na specifickou lokalitu stávajícího fotbalového hřiště (střední část), která bude posouzena variantně.

- Bude zpracován posudek/analýza pro vyhodnocení účinnosti stávajícího vodohospodářského řešení, jeho jednotlivých součástí/objektů, které budou posouzeny i z pohledu vhodnosti technického řešení původní konstrukce, u kterých bude ověřeno, jestli jsou v daném místě technicky vhodné, příp. musí být doplněny (např. vetknutím LS), či nahrazeny jiným prvkem. Tímto způsobem požadujeme zhodnotit všechny prvky PPO a dále toto posouzení promítnout do nově navrhovaných řešení.

- Na podkladě výše uvedeného a na základě odsouhlasené varianty řešení střední části (variantně posuzována) budou provedeny technické návrhy rekonstrukce a technického řešení jednotlivých objektů.

- Pro návrh zvoleného technického řešení a pro založení konstrukcí bude proveden IGP v nezbytném pro zpracování projektové dokumentace. Dále je nutno počítat s prováděním statických posouzení, či jiných potřebných analýz pro dopracování technického řešení. IGP se pak zamření zejména na podrobné vyhodnocení požadavků na zakládání železobetonových zdí, které může mít značný vliv na náklady stavby.

- Vypracování projektové dokumentace do fáze DSP/jiný ekvivalent řízení dle potřeb úřadu a DPS vč. komplexního projednání se všemi dotčenými subjekty s dotčenými orgány, majiteli pozemků, správci sítí a zajištění potřebných dokumentů (AOPK, SŽDC, SÚS, ČHMÚ, aj.). Dokumentace bude obsahovat dokladovou část vč. stanovisek jednotlivých orgánů a správců sítí, potřebná povolení (ohlášení udržovacích prací nebo stavebního záměru), zakreslení přístupových tras k toku. Kompletní dokumentace bude předána Povodí Moravy, s.p. v souladu se smlouvou o dílo.

- U odtěžování nánosů bude zajištěn rozbor sedimentů a vytipování vhodného místa uložení s cílem optimalizovat náklady na uložení (skládka nebo vhodný pozemek pro uložení).

- Zajištění povolení ke kácení dřevin, tzn. řešení komplexní probírky porostů, se zřetelem na kritická místa, která budou v přímé kolizi s navrženými úpravami nebo jejichž stav ohrožuje bezpečnou funkci vodního toku. Předpokládá se pochůzka za účasti provozu a ekologa závodu. Je nutno zohlednit potřebu příp. posudků pro kladné projednání akce s OOP.

- Ověření existence ZCHD živočichů v databázi AOPK ČR, zpracování biologických průzkumů, případně biologické hodnocení dle § 67 ZOPK, vč. zajištění dalších potřebných posudků či odborných podkladů pro kladné posouzení záměru ze strany dotčených úřadů.

- Administrativní vyřízení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

- Členění zpracované projektové dokumentace na stavební objekty bude dle dohody s investorem.

- Zpracování výkazu výměr a položkového rozpočtu na jednotlivé stavební objekty v aktuální cenové hladině URS.

- Zpracování vizualizace v lokalitách určených PMO např. lokalita soutoku s Brannou a řešení v místě sportovního areálu u fotbalového hřiště pod soutokem, lokalita u bytových domů Na Holbě. Vizualizace bude zpracována v celkovém počtu nejméně 10 pohledů.

- Zpracování plánu BOZP dle příslušných právních předpisů,

- Zpracování návrhu povodňového a havarijního plánu při realizaci stavby. Cena za zpracování těchto dokumentů bude kalkulována v ceně za zpracování DSP.

- Postup zpracování projektové dokumentace bude průběžně projednáván s městem Hanušovice.

- Další požadavky jsou dány smlouvou o dílo, právními předpisy a technickými normami.

Kontakty na úřady:

- MěÚ Šumperk, Jesenická 31, 787 01 Šumperk – odbor ŽP oddělení vodoprávní

– tel. 583 388 227; ochrana přírody – tel. 583 388 326

- ČRS, MO Šumperk, Kozinova 11, 787 01 Šumperk – tel. 583 212 071

- Správa CHKO Jeseníky, Šumperská 93, 790 01 Jeseník – tel. 584 458 659

- Vliv stavby na životní prostředí

Během provádění opravy nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí. Blízké okolí bude zatíženo krátkodobě hlukem a jinými doprovodnými jevy spojenými s opravou. Jinými vlivy oprava na životní prostředí nebude působit a navíc, výše uvedené nepříznivé vlivy budou jen dočasné a nebudou mít v budoucnu následky na celkové a trvalé zhoršení prostředí.

Veškerá mechanizace, pohybující se v korytě toku a jeho okolí, musí být vybavena ekologicky nezávadnými náplněmi a mazivy, které splňují požadavky práce ve vodních tocích a dále musí být zajištěna proti úkapům ropných látek. Na stavbě musí být k dispozici vhodný sorbent a norná stěna ke zneškodnění havárie v případě úniku ropných látek do vodního toku a jeho okolí;

Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č.254/2001 Sb.). Schválené plány budou po jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s. p. a provoz Šumperk

- Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká

Stavba bude realizována v korytě vodního toku Moravy, který se nachází z velké části na pozemcích státu s právem hospodaření Povodím Moravy s. p. a částečně i na pozemcích jiných vlastníků. Upřednostněno je řešení na pozemcích Povodí Moravy, s.p., případně Města Hanušovice.

Dle návrhu technického řešení a přístupových tras bude rozpracováno, stanoveno a projednáno dotčení příslušných pozemků včetně dostupnosti těchto tras pro těžkou techniku zhotovitele.

Přílohy:

Situace

Úpravy HM

Situace povodňových škod

Fotodokumentace

Protokol PŠ č. 208/2024 – Morava, Hanušovice – soutok s Krupou, km 309,363 – 313,700

Vyhodnocení inženýrsko-geologického průzkumu pod levobřežním svahem

- Situace:

- Úpravy HM:

Situace č. 2.1 – HM 223 390

Situace č. 2.2 – HM 222 135

Situace č. 2.3 – HM 223 090

Situace č. 2.4 – HM 905 168

Fotodokumentace: