Obsah

Síťová Infrastruktura	2

Definice požadovaných parametrů na jednotlivé prvky	2

Síťové prvky	2

Bezdrátové prvky	6

Správa a management	9

Serverová infrastruktura	13

Fyzické servery	13

Datové úložiště	16

Bezpečnostní perimetr	17

# Síťová Infrastruktura

V rámci této části zadávací dokumentace budou poptávány následující produkty a služby:

- Síťové prvky

  - Centrální přepínač

  - Přístupový přepínač

- Bezdrátové prvky

  - Bezdrátové prvky, Access point

  - Bezdrátový řadič

- Správa a management

  - Systém na ověřování uživatelů

  - Systém na centrální správu

  - Management s analytickou a bezpečností funkcionalitou

  - Ostatní požadavky na síťovou infrastrukturu

## Definice požadovaných parametrů na jednotlivé prvky

V dalších kapitolách jsou popsány požadované parametry jednotlivých prvků. Uchazeč / výrobce musí splnit všechny dále uvedené parametry.

### Síťové prvky

V této části jsou uvedeny parametry pro hardware a management s analytickou a bezpečnostní funkcionalitou.

#### Přepínače - Požadavky a počty kusů:

Celkově je poptáváno následující množství a typů aktivních prvků:

Přepínače - Požadavky a počty kusů:

| Typ prvku | Počet kusů |
| --- | --- |
| Centrální přepínače | 4ks |
| Přístupový přepínač typ A | 1ks |
| Přístupový přepínač typ B | 3ks |
| Přístupový přepínač typ C | 2ks |

Požadavky a počty kusů příslušenství k uvedeným přepínačům:

Pro potřeby bližší specifikace může uchazeč popsat jednotlivé nabídnuté prvky příslušenství.

| Specifikace | Množství |
| --- | --- |
| GBIC - 1Gbit GBIC to RJ45 SFP | 2 |
| Kabel - 1m QSFP28 DAC | 4 |
| GBIC - SR EA, 10G SFP+, 850nm, 300m, LC, MM switch | 20 |
| Kabel - SFP+ RJ45 DAC 3m | 2 |
| GBIC - SR EA, 10G SFP+, 850nm, 300m, LC, MM firewall | 8 |
| Kabel - LC-LC 3m | 28 |
| Kabel - SFP+ DAC 3m pro servery | 16 |

##### Centrální přepínače

Pokyny pro vyplnění:

- Do kolonky „splňuje (ANO/NE)“ uchazeč uvede, zda splňuje příslušný požadavek

- Do kolonky „hodnota“ uchazeč uvede příslušný parametr pro požadavky, kde dává smysl hodnotu uvést.

- Viz tabulka: ZD-TS-01.xlsx

##### Přístupové přepínače typ A

Pokyny pro vyplnění:

- Do kolonky „splňuje (ANO/NE)“ uchazeč uvede, zda splňuje příslušný požadavek

- Do kolonky „hodnota“ uchazeč uvede příslušný parametr pro požadavky, kde dává smysl hodnotu uvést.

- Viz tabulka ZD-TS-02.xlsx

##### Přístupové přepínače typ B

Pokyny pro vyplnění:

- Do kolonky „splňuje (ANO/NE)“ uchazeč uvede, zda splňuje příslušný požadavek

- Do kolonky „hodnota“ uchazeč uvede příslušný parametr pro požadavky, kde dává smysl hodnotu uvést.

- Viz tabulka ZD-TS-03.xlsx

##### Přístupové přepínače typ C

Pokyny pro vyplnění:

- Do kolonky „splňuje (ANO/NE)“ uchazeč uvede, zda splňuje příslušný požadavek

- Do kolonky „hodnota“ uchazeč uvede příslušný parametr pro požadavky, kde dává smysl hodnotu uvést.

- Viz tabulka ZD-TS-04.xlsx

Kromě výše uvedených parametrů musí jednotlivé nabídnuté typy přístupových přepínačů splnit následující požadavky:

Přepínač typ A

- 48 portů 10/100/1000BASE-T (RJ45) Non PoE+, 4x SFP+ 1/10Gbit

- Velikost IPv4 routovací tabulky minimálně 11000

- Velikost IPv6 routovací tabulky minimálně 5000

- Propustnost minimálně 256 Gbps

- Výkon minimálně 190 Mpps

- Redundantní napájení: 2x samostatný zdroj připojitelné k UPS

Přepínač typ B

- 24x 10/100/1000 Base-T porty s podporou PoE+ dle 802.3at, 4x SFP+ 1/10Gbit

- Schopnost napájet pomocí PoE minimálně 370W

- Minimálně 24x RJ45 s rychlostí 1000 Base-T s podporou PoE dle IEEE 802.3at třídy 4 (30W)

- Přepínací výkon minimálně 150 Mpps

- Propustnost minimálně 208 Gbps

- Redundantní napájení: 2x samostatný zdroj připojitelné k UPS

Přepínač typ C

- 24x 10/100/1000 Base-T porty Non PoE+, 4x SFP+ 1/10Gbit

- Přepínací výkon minimálně 150 Mpps

- Propustnost minimálně 208 Gbps

- Redundantní napájení: 2x samostatný zdroj připojitelné k UPS

### Bezdrátové prvky

#### Bezdrátové prvky - Požadavky a počty kusů:

Bezdrátové prvky - Požadavky a počty kusů:

| Typ prvku | Počet kusů |
| --- | --- |
| Bezdrátový řadič | 1ks |
| Interní přístupový bod 6x6 multi-user MIMO | 7ks |

Požadavky a počty kusů příslušenství k uvedeným bezdrátovým prvkům:

Pro potřeby bližší specifikace může uchazeč popsat jednotlivé nabídnuté prvky příslušenství.

| Specifikace | Počet kusů |
| --- | --- |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------ |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------ |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------ |

##### Popis - Bezdrátové prvky, Access point

Společné požadavky na bezdrátové prvky (Access Point, dále v textu pouze AP):

- souběžná podpora klientů v 2,4 Ghz a 5 Ghz pásmu

- Možnost volby rádiového módu v rámci SSR - 2.4GHz/5GHz, dual 5GHz

- podpora standardu IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax

- Podpora standardu Wi-Fi6

- Certifikace Wi-FI CERTIFIED 6 od Wi-Fi aliance

- Podpora WIPS

- Podpora 802.1ax s modulací 1024-QAM

- Podpora automatické správy kanálů a vysílacích výkonů

- Podpora WPA3

- BLE rádio v souladu s IEEE 802.15.4

- podpora 8 SSID

- podpora technologie MuMIMO

- podpora souběžného připojení 500 uživatelů

- podpora standardu IEEE802.11e včetně WMM, TSPEC a U-APSD

- musí obsahovat IEEE802.1x supplicant, aby mohly být začleněny do konceptu bezpečnosti LAN infrastruktury (ověřování všech zařízení, které se připojují k přepínačům)

- podpora šifrování a ověřování uživatelů pomocí standardů WPA2 (AES), 802.1i a 802.1x bez závislosti na řadiči

- podpora RADIUS autentizace a accounting bez závislosti na řadiči

- podpora tvorby blacklistů zařízení, filtrování provozu (ACL) a nastavování QoS přímo na přístupovém bodu bez závislosti na řadiči

- podpora přiřazení ACL a QoS jednotlivým uživatelům dle jejich role pro omezení přístupu bez nutnosti segmentovat bezdrátovou síť na malá SSID

- podpora automatického řízení bezdrátových kanálů a řízení síly signálu bez závislosti na řadiči

- schopnost pokrýt výpadek jednoho bezdrátového bodu zvýšením výkonu okolních bez závislosti na řadiči

- podpora QoS standardů DiffServ a IP ToS i IEEE802.1p přímo přístupovým bodem

- schopnost rozkládání zátěže připojených klientů mezi frekvenčními pásmy

- podpora standardu pro automatický výběr kanálu IEEE802.11h

- podpora standardu pro rychlý roaming uživatelů IEEE802.11r, včetně technologie Opportunistic Key Caching

- podpora wireless IDS a IPS.

Kromě výše uvedených parametrů musí jednotlivé typy AP splnit následující požadavky:

Interní přístupový bod 4x4 multi-user MIMO:

- podpora 4x4:4 MuMIMO

- rychlost minimálně 570 Mbps pro 2,4 Ghz, 4,8 Gbps pro 5 Ghz

- interní anténa se ziskem 4dBi pro 2,4 Ghz, 4,5dBi pro 5 Ghz

- montážní sada pro přidělání na zeď i kazetový podhled

- podpora napájení 802.3af i 802.3at

- doživotní záruka.

##### Bezdrátový řadič

Základní požadavky:

- provedení ve variantě hardware appliance je požadováno v HA režimu vysoké dostupnosti a rozkládání zátěže active-active nebo ve variantě virtual image (redundance na úrovni virtualizační platformy – hypervizoru) anebo ve variantě Cloud hosted/prvivátní bez nutnosti vlastní infrastruktury s garantovanou dostupností a bezpečností.

Pro variantu virtual image platí:

- možnost spuštění na virtualizačních platformách WMware i Hyper-V

Pro variantu v hardware platí:

- montáž do 19“ rozvaděče, velikost 1U

- disky v RAID 1

- redundantní napájecí zdroje vyměnitelné za provozu

Pro variantu v Cloudu platí:

- Umožňuje správu zařízení odkudkoli přes webové rozhraní.

Funkční požadavky na bezdrátový řadič:

- schopnost obsloužit 500 přístupových bodů s možností rozšíření na 1000

- schopnost provozovat wireless IPS na 500 přístupových bodech s možností rozšíření na 1000

- maximální počet současně připojených klientů 4050 s možností rozšíření na 8150

- sada funkcí zajišťující, že není potřeba se připojovat na jednotlivá AP, vše se konfiguruje centrálně

- SNMPv3

- Proxy APR

- QoS

- Reporty

- možnost topologie Bridge@AP nebo Bridge@Controller

- rozdělení topologii do VLAN

- možnost směrovat bezdrátový provoz z přístupového bodu k řadiči v IPSec tunelu a na řadiči jej nasměrovat na UTM/NG firewall k inspekci

- automatické objevení nových přístupových bodů v síti

- CDR/RADIUS accounting

- podpora VLAN, IEEE802.1Q, možnost směrování uživatelského provozu z různých SSID do oddělených VLAN

- možnost omezení vysílání konkrétního SSID pouze na vybrané přístupové body. Podpora minimálně 10 těchto skupin

- možnost lokalizace uživatele. Zobrazení podrobnosti o jeho kvalitě bezdrátového připojení

- schopnost konfigurovat WiFi i bez dostupného centrálního managementu

- přístup na aktualizace SW přímo u výrobce. Přístup k novým funkcionalitám. Přístup na technickou podporu výrobce

- musí podporovat bezpečnostní profily; bezpečnostním profilem se rozumí všechny kombinace:

  - L2-L4 pravidla pro filtraci na provoz IPv4 a IPv6

  - L2-L4 pravidla pro kvalitu služby na provoz IPv4 a IPv6

  - L2-L4 pravidla pro zrcadlení provozu na provoz IPv4 a IPv6

  - L2-L4 pravidla pro omezení rychlosti na provoz IPv4 a IPv6.

### Správa a management

#### Správa a management - Požadavky a počty kusů

| Typ prvku | Počet kusů |
| --- | --- |
| Systém na ověřování uživatelů | Min. 4x VM, respektive 2ks v případě HW provedení |
| Systém na centrální správu | Min. 2x VM, respektive 2ks v případě HW provedení anebo 1 v případě Cloud verze |
| Management s analytickou a bezpečnostní funkcionalitou | Min. 2x VM, respektive 2ks v případě HW provedení anebo 1 v případě Cloud verze |

#### Systém na ověřování uživatelů

Základní požadavky:

- provedení ve variantě hardware appliance je požadováno v HA režimu vysoké dostupnosti a rozkládání zátěže active-active anebo ve variantě virtual image (redundance na úrovni virtuálního stroje)

  - tj. Min. 2x v provedení VM nebo 2ks v provedení HW

Pro variantu hardware platí:

- montáž do 19“ rozvaděče, velikost 1U

- disky v RAID 1

- redundantní napájecí zdroje vyměnitelné za provozu

Pro variantu virtual image platí:

- možnost spuštění na virtualizačních platformách WMware i Hyper-V

- min. 8vCPU a 16GB vRAM

Funkční požadavky:

- podpora zpracovávání klientských požadavků zaslaných protokolem RADIUS.

- podpora ověřování uživatelů pomocí IEEE802.1x, MAC adres a Captive portal

  - IEEE 802.1X minimálně EAP-TLS, EAP-TEAP, EAP-TTLS, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-LEAP, EAP-RSA a EAP-SIM

  - MAC - PAP, CHAP, EAP-MD5

  - Captive portal – HTTP, HTTPS

- možnost monitorovacího režimu – uživateli je vždy umožněn přístup do sítě.

- možnost volby dle pravidel, zda má být ověřovací požadavek ukončen PEAP, MS-CHAPv2 a dalším ověřením přes LDAP, přeposlán na další radius server, ověřen lokálně, ověřen pomocí LDAP (Microsoft Active Directory) nebo zamítnut.

- řízení přístupu (povolení/zamítnutí) včetně přiřazení pravidel přístupu dle:

  - způsobu ověření

  - skupiny v LDAP

  - uživatelského jména, části jména nebo regulárního výrazu

  - RADIUS atributu

  - času

  - zdroje ověřovacího požadavku (přepínač a skupina přepínačů a jejich port, zóna dle aktuálního umístění bezdrátového klienta – dle triangulace)

  - SSID

- dle výsledku autentizace a autorizace

  - přiřadit do VLAN – RFC 3580

  - vypnutí portu přepínače – RFC 3576

  - RADIUS Change of Authorization

- přihlašování hostů (Captive portal)

  - portál v češtině i angličtině

  - různé portály dle lokace

- identifikace operačního systému klientského zařízení

- správa pomocí webového rozhraní. Možnost zobrazení přehledu, historie zařízení

- uchování historie zařízení po dobu šesti měsíců

- možnost ověřit minimálně 500 identit během jednoho dne

- možnost rozšíření o sken koncového zařízení

  - bezagentový sken

  - agentový sken

- Musí podporovat bezpečnostní profily; bezpečnostním profilem se rozumí všechny kombinace:

  - definice VLANy

  - pravidla pro filtraci dle MAC

  - L2-L4 pravidla pro filtraci na provoz IPv4 a IPv6

  - L2-L4 pravidla pro kvalitu služby na provoz IPv4 a IPv6

  - L2-L4 pravidla pro zrcadlení provozu na provoz IPv4 a IPv6

  - L2-L4 pravidla pro omezení rychlosti na provoz IPv4 a IPv6

- Musí podporovat minimálně 64 unikátních bezpečnostních profilů

- Musí podporovat schopnost aplikace bezpečnostního profilu jak staticky na port, tak dynamicky dle radius autentizace.

#### Systém na centrální správu

Základní požadavky:

- provedení ve variantě hardware appliance je požadováno v HA režimu vysoké dostupnosti a rozkládání zátěže active-active nebo ve variantě virtual image (redundance na úrovni virtuálního stroje)

  - tj. Min. 2x v provedení VM nebo 2ks v provedení HW

Pro variantu hardware platí:

- montáž do 19“ rozvaděče, velikost 1U

- disky v RAID 1

- redundantní napájecí zdroje vyměnitelné za provozu

Pro variantu virtual image platí:

- možnost spuštění na virtualizačních platformách WMware i Hyper-V

- min. 4vCPU a 16GB vRAM

Pro variantu v Cloudu platí:

- Umožňuje správu zařízení odkudkoli přes webové rozhraní.

- provozovaný přímo Extreme Networks – dostupný globálně.

- Redundantní infrastruktura s vysokou dostupností (HA) na úrovni datových center.

- Active-active provoz pro zajištění kontinuity služeb.

- Automatické zálohování a disaster recovery.

- Role-based access control (RBAC) a víceúrovňová autentizace.

- Šifrování dat v klidu i při přenosu (TLS, AES).

- Splňuje standardy jako ISO/IEC 27001, SOC 2, GDPR.

Funkční požadavky:

- možnost monitoringu stavu 25 současných zařízení (IP adres)

- monitoring pomocí SNMP

  - statistiky STP

  - stav a vytížení portů

  - VLAN

- detekce topologie sítě pomocí STP, MSTP, CDP a LLDP

- vyhledávání uživatelů a zařízení v síti dle IP, MAC nebo uživatelského jména

- server pro přijímání SNMP trap a Syslog zpráv s možností jejich analýzy a vykonání automatizovaného skriptu a zaslání emailu

- TFTP, FTP a BootP server

- webový přístup

- možnost vytvoření mapy lokality a trasování uživatele bezdrátové sítě v rámci lokality

- možnost aplikační analýzy bezdrátového provozu na L7 – určení skutečného použitého protokolu dle přenášených dat, nikoliv pouze dle TCP/UDP portů. Včetně podrobnosti o objemu přenesených dat, času přenosu, zdroje a cíle přenosu (ve spojení s ověřením uživatele i zobrazení uživatelského jména) a rychlosti síťové odezvy.

- musí poskytovat otevřené REST-API pomocí kterého bude možné minimálně:

  - Zjistit kde je daná MAC adresa připojena a v jakém je stavu

  - Zjistit kde je daný uživatel připojen a v jakém je stavu

  - Zjistit kde je daná IP adresa připojena a v jakém je stavu

  - Odpojit danou MAC adresu ze sítě

  - Vytvořit uživatelský účet = jméno a heslo

- musí umožnit automaticky, bez zásahu operátora, odpojit zařízení ze sítě, na základě informace ze systému Varonis Datalert, který zadavatel plánuje používat jako systém chránící před zneužitím dat a útoky typu Ransomware.

#### Záruka, servis a podpora na síťovou infrastrukturu

Zadavatel požaduje servisní podporu na HW i SW komponenty po dobu nejméně 60 měsíců, přičemž vybrané komponenty musí být dodány v režimu doživotní záruky.

Servisní podpora dodavatele a podpora (maintenance) výrobce:

V rámci technické podpory budou požadovány následující činnosti s uvedenými parametry:

- Přístup 365/24/7 (telefonický, emailový) pro zadávání požadavků na poskytování technické podpory.

- Oprava vadného zařízení v režimu „Doba zásahu následující pracovní den“, tj. DzNPD 5x8 = servisní služba musí být poskytována 5 pracovních dnů v týdnu, 8 hodin denně v době od 8:00 do 16:00, s povinností zahájit činnosti spojené s řešením závady nejpozději do konce následujícího pracovního dne po zadání požadavku na servisní zásah.

- Náklady na cestovné a čas strávený na cestě musí být zahrnuty v ceně servisní služby.

- Nutnou podmínkou pro poskytování služby s uvedenými parametry je platná podpora výrobce, tzv. maintenance, v rámci níž má uživatel právo na výměnu vadného zařízení v režimu DzNPD, přístup k upgrade/update, hot fixům a bezpečnostním balíčkům po celou dobu požadované záruky. Požadujeme potvrzení od lokálního zástupce daného výrobce o nastavení a platnosti maintanance služby vztahující se na veškeré dodané komponenty včetně potvrzení o zařazení sériových čísel do programu maintanance služby výrobce.

- Doživotní záruka výrobce je požadována v režimu do 5 let od časového bodu ukončení výroby daného typu zařízení u výrobce. Tento typ záruky musí obsahovat reakci dodavatele na ohlášenou servisní událost v režimu DzNPD 5x8 a musí garantovat výměnu vadného HW. Dále požadujeme v rámci doživotní záruky službu firmware upgrade/update ve smyslu přístupu k novým verzím OS (new release). Pokud výrobce v rámci doživotní záruky službu firmware upgrade/update na novou verzi OS nenabízí, požadujeme, aby tuto službu výrobce/uchazeč zahrnul do své nabídky. Požadujeme potvrzení o platnosti doživotní záruky od lokálního zástupce daného výrobce.

# Serverová infrastruktura

V rámci této části zadávací dokumentace budou poptávány následující produkty a služby:

- Fyzické servery

  - Servery

- Datové úložiště

  - Diskové pole

- Bezpečnostní perimetr

  - UTM Firewall

  - Aktualizace licencí

### Fyzické servery

#### Servery - Požadavky a počty kusů

| Typ prvku | Počet kusů |
| --- | --- |
| Server 1 | 2ks |

Požadavky a počty kusů příslušenství k uvedeným serverům:

Pro potřeby bližší specifikace může uchazeč popsat jednotlivé nabídnuté prvky příslušenství.

| Specifikace | Množství |
| --- | --- |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------ |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------ |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------ |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------ |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------ |

#### Server 1:

Specifikace a funkční požadavky na server:

- Dvousoketrový server o velikosti maximálně 2U včetně rackmount kitu

- Osazený 2x CPU, každé CPU 12 jader / CPU, velikost cache min 30 MB / CPU, nominální frekvence min. 3,2 GHz

- Min 32x dostupných DIMM slotů s možností osazeni až 3TB

- Velikost osazené RAM minimálně 1024 GB pomoci registered DDR5 5600 MT/s DIMM modulů, minimálně 16 volných slotů pro pozdější rozšíření

- Podpora osazení min. 1024 GB NVDIMM

- Dva za chodu vyměnitelné napájecí zdroje s příkonem maximálně 550W a účinností min. 94 %

- Minimálně 2x interní USB 3.0 konektory

- Minimálně 3x externí USB 3.0 konektory

- Interní micro SD slot pro hypervisor

- Prediktivní analýza poruch min. pro RAM, CPU, napájecí zdroje a ventilátor

- Minimálně 3 PCI-e sloty s možností rozšiření na 6 PCI-e slotu

- Minimálně 2 volné PCI-e sloty

- Volitelná podpora pro osazení až 150W PCI-e karet

- 4-portová 1Gb síťová karta typu LOM (tj. nezabírající místo v PCI-e slotech) s podporou Large Send and Receive offload capability, VLAN tagging, MSI-X, jumbo frames, IEEE 1588, VMware NetQueue a Microsoft VMQ

- 2x dvouportová síťová karta typu OCP 3.0 s podporou 10/25GbE přes SFP28, určená pro vysokorychlostní připojení v moderních datových centrech

- Možnost osazení až 10 SFF NVMe disky

  - Disky musí mít rámečky vybaveny indikátorem proti vytažení disku na které by znamenalo nedostupnost nebo musí být takový disk proti případnému vytažení blokován

- síťový adaptér určený pro servery, který nabízí vysokorychlostní připojení přes rozhraní SFP28. Podpora OCP NIC 3.0 (Open Compute Project form factor – mezzanine karta, nikoli PCIe), 2× SFP28 (kompatibilní s 10GbE i 25GbE) rychlost přenosu dat až 25 Gb/s na port a s podporou protokolů Ethernet 10Gb/25Gb, podpora SR-IOV, iSCSI, RoCE v2

- RAID řadič musí umožnit současný provoz v RAID i HBA módu, podpora Microsoft Storage Spaces, podpora VMware vSAN

- RAID řadič musí umožnit rozšíření o šifrování dat s SSD cache

- 2ks za chodu vyměnitelných SDD o kapacitě 400GB, s rozhraním 12Gb SAS a DWPD min. 3

- Integrovaný nezávislý procesor pro vzdálenou správu umožňující: vzdálené vypínání a zapínání serveru , plně integrovanou grafickou konzoli s možností sdílení více uživateli současně, připojení virtuálních médií (FDD, DVD, ISO i jejich image, USB klíče, adresáře pro čtení) , možnost záznamu a následného přehrání videozáznamu chybové obrazovky a následného restartu , podpora standardů SNMP/SSL/SSH/IPMI , integrovaný nastroj pro instalaci operačního systému s možností automatické aktualizace od výrobce HW , integrovaný nástroj pro upgrade firmware s možnosti automatické aktualizace od výrobce HW , nastroj pro plnohodnotnou konfiguraci RAID řadiče v grafickém prostředí , integrované logovaní stavu serveru včetně konfiguračních změn pro případné rychlé vyřešení chybových stavů, možnost skupinového upgrade firmware

- Součástí musí být rackmout kit pro montáž do 19” racku včetně ramena pro kabeláž

- Čelní panel serveru musí být uzamykatelný

- Podporované operační systémy, podpora musí být uvedená na oficiálních stránkách výrobce:

  - Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

  - VMware ESXi 6.0, VMware ESXi 6.5

  - CentOS

  - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9 a 7.3

  - SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 a 12

  - Canonical Ubuntu

  - ClearOS

- 5-letá servisní podpora na hardware s odezvou do druhého pracovního dne.

#### Záruka, servis a podpora na dodané servery

Zadavatel požaduje servisní podporu na HW po dobu nejméně 36 měsíců s odezvou do druhého dne

- Přístup 365/24/7 (telefonický, emailový) pro zadávání požadavků na poskytování technické podpory.

- Oprava vadného zařízení v režimu „Doba zásahu následující pracovní den“, tj. DzNPD 5x8 = servisní služba musí být poskytována 5 pracovních dnů v týdnu, 8 hodin denně v době od 8:00 do 16:00, s povinností zahájit činnosti spojené s řešením závady nejpozději do konce následujícího pracovního dne po zadání požadavku na servisní zásah.

- Služba vzdáleného dohledu (call home) ze strany výrobce serveru ideálně s možností sledovaní stavu servisních incidentů na portálu výrobce.

### Datové úložiště

#### Diskové pole - Požadavky a počty kusů

| Typ prvku | Počet kusů |
| --- | --- |
| Diskové pole 1 | 1ks |

Požadavky a počty kusů příslušenství pro uvedené diskové pole:

Pro potřeby bližší specifikace může uchazeč popsat jednotlivé nabídnuté prvky příslušenství.

| Specifikace | Množství |
| --- | --- |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------ |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------ |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------ |

#### Diskové pole 1:

Specifikace a funkční požadavky na diskové pole.

Pokyny pro vyplnění:

- Do kolonky „splňuje (ANO/NE)“ uchazeč uvede, zda splňuje příslušný požadavek

- Do kolonky „hodnota“ uchazeč uvede příslušný parametr pro požadavky, kde dává smysl hodnotu uvést.

- Viz tabulka: ZD-TS-05.xlsx

#### Záruka, servis a podpora na dodané servery

Zadavatel požaduje servisní podporu na HW po dobu nejméně 60 měsíců s odezvou do druhého dne

- Součástí dodávky bude fyzická instalace a základní konfigurace diskového pole.

- Přístup 365/24/7 (telefonický, emailový) pro zadávání požadavků na poskytování technické podpory.

- Oprava vadného zařízení v režimu „Doba zásahu následující pracovní den“, tj. DzNPD 5x8 = servisní služba musí být poskytována 5 pracovních dnů v týdnu, 8 hodin denně v době od 8:00 do 16:00, s povinností zahájit činnosti spojené s řešením závady nejpozději do konce následujícího pracovního dne po zadání požadavku na servisní zásah.

### Bezpečnostní perimetr

#### UTM firewall - Požadavky a počty kusů

| Typ prvku | Počet kusů |
| --- | --- |
| UTM Firewall | 2ks |

Požadavky a počty kusů příslušenství k uvedeným Firewallům:

Pro potřeby bližší specifikace může uchazeč popsat jednotlivé nabídnuté prvky příslušenství.

| Specifikace | Množství |
| --- | --- |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------ |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------ |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------ |

Požadavky a počty kusů prodloužení sávajících licencí:

| Specifikace | Množství |
| --- | --- |
| FortiClient EPP/ATP Subscription for 150 endpoints, Includes VPN/ZTNA Agent, EPP/ATP on-prem EMS with FortiCare Premium, coterm (FCTEMS0000100645 od 6. 1. 2026 do 6. 1. 2031) | 1 |
| FortiAnalyzer VM, RNW, FortiCare Premium (for 1-11 GB/Day of Logs) RNW coterm (FAZ-VMTM19003039 od 29. 5. 2025 do 7. 2. 2031) | 1 |
| FortiAnalyzer VM, RNW, FortiGuard IOC and Outbreak Detection Service Upgrade from (1-6 GB) to (1-11GB) RNW coterm (FAZ-VMTM19003039 od 29. 5. 2025 do 7. 2. 2026) | 1 |
| FortiAnalyzer VM, RNW, FortiGuard IOC and Outbreak Detection Service Upgrade from (1-6 GB) to (1-11GB) RNW coterm (FAZ-VMTM19003039 od 7. 2. 2026 do 7. 2. 2031) | 1 |
| FortiMail Cloud Server, RNW, FortiMail Cloud - Gateway Premium with Office365 FortiMail Cloud - Gateway Premium w. Office365 API support (101-1000 mailboxes) RNW coterm (FEVMCLM000238985 od 5. 1. 2026 do 5. 1. 2031) | 1 |
| FortiGate 60F, HW podpora, Premium FortiCare 5YR (FGT60FTK2209G6N3,FGT60FTK2209GBH5 od 1. 6. 2026 do 1. 6. 2031) | 2 |
| FortiAnalyzer VM, Licence, 5 GB Logs/Day Add-on | 1 |

#### UTM Firewall:

##### HW parametry

- Počet síťových rozhraní copper (RJ45 10/100/1000): 18x GE RJ45 portů

- Počet SFP portů: 8x GE SFP + 4x 10GE SFP+ porty

##### Výkonové parametry

- Propustnost firewallu (UDP pakety, stavové filtrování):

  - 1518 B: až 18 000 Mbps

  - 512 B: až 18 000 Mbps

  - 64 B: až 8 000 Mbps

- Latence firewallu (64 B UDP paket): max. 5 mikrosekund

- Výkon firewallu: až 13 milionů paketů za sekundu

- Počet současně otevřených spojení: min. 1,8 milionu

- Nové spojení za sekundu: min. 130 000

- Propustnost IPsec VPN (512 B paket): min. 8 000 Mbps

- Propustnost SSL VPN: min. 780 Mbps

- Propustnost IPS (HTTP / Traffic mix): min. 5 500 / 2 000 Mbps

- Propustnost antiviru (AV): min. 1 000 Mbps

- Podpora virtualizace: min. 10 virtuálních kontextů

- Podpora bezdrátového kontroléru: až 64 AP

- Integrovaná podpora OTP (One-Time Password)

##### Funkční požadavky

Pokyny pro vyplnění:

- Do kolonky „splňuje (ANO/NE)“ uchazeč uvede, zda splňuje příslušný požadavek

- Do kolonky „hodnota“ uchazeč uvede příslušný parametr pro požadavky, kde dává smysl hodnotu uvést.

- Viz tabulka: ZD-TS-06.xlsx

##### Záruka, servis a podpora na dodané servery

Zadavatel požaduje servisní podporu na HW po dobu nejméně 60 měsíců s odezvou do druhého dne

- Přístup 365/24/7 (telefonický, emailový) pro zadávání požadavků na poskytování technické podpory.

- Oprava vadného zařízení v režimu „Doba zásahu následující pracovní den“, tj. DzNPD 5x8 = servisní služba musí být poskytována 5 pracovních dnů v týdnu, 8 hodin denně v době od 8:00 do 16:00, s povinností zahájit činnosti spojené s řešením závady nejpozději do konce následujícího pracovního dne po zadání požadavku na servisní zásah.