KARTA SEČENÍ

PROVOZ:	Znojmo

VODNÍ TOK:	Trstěnický potok (IDVT 10197267)

Lokalita ZN 10 - Trstěnice

Staničení v km: 1,450 – 2,700

Pokos koryta včetně dna obou břehů 1m za břehovou čáru drobného vodního toku Trstěnický potok v intravilánu a extravilánu obce Trstěnice v k.ú. Trstěnice u Moravského Krumlova. Začátek úseku je 50m nad silničním mostem Trstěnicě/Horní Kounice, konec úseku je 10m pod vyústěním ČOV pod obcí.

Popis úseku:

celková délka úseku:	1250 m

orientační výměra:	9300 m2

Požadované práce:

- Sečení travního porostu mulčováním včetně likvidace jednoletých výmladků bude proveden v celém korytě toku, včetně dna a po obou březích 1,0 m za horní břehovou hranu, pokud není v popise pracovních úseků uvedeno jinak. V místech křížení vodního toku s lávkami bude pokos proveden i pod jejich konstrukcí.

Použití mechanizace: 30% mulčovač na příkopovém rameni, 70% křovinořez

Technologie – dle vybavení dodavatele. Pokos bude ukončen do 31.10.

Situace: