Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky

Technické požadavky analyzátoru aminokyselin:

| Požadavek zadavatele | Doplní účastník (ANO, NE, hodnotu) |
| --- | --- |
| - přístroj pro stanovení volných a vázaných aminokyselin s použitím ionexové chromatografie s postkolonovou derivatizací ninhydrinem a fotometrickou detekcí v kompaktní formě, |  |
| - dvoukanálový VIS spektrofotometrický detektor, zdroj světla led dioda, objem kyvety 5µl, |  |
| - hexální gradient na jedné pumpě, |  |
| - 8 kanálový degasser-odvzdušnění systému v každé cestě, |  |
| - volitelně chlazený zásobník vzorků, |  |
| - temperovaný termostat kolon, |  |
| - proměnné dávkování, |  |
| - PC Win 11 prof.a ovládací sw pro zpracování a tisk výsledků, |  |
| - plněná skleněná kolona (možnost vlastního plnění ionexem, možnost jeho recyklace), |  |
| - termostat kolony s ohřevem a chlazením, |  |
| - automatický dávkovač s chlazením vzorků o minim. kapacitě 40 vialek o obsahu 1,5 ml, |  |
| - dvoukanálový detektor 440 a 570 nm, |  |
| - reaktor 40 až 150 °C, |  |
| - chlazení ninhydrinu, |  |
| - ventily pro přepínání NHD, vody a reagentu |  |

Nabídka účastníka musí v každém technickém parametru vyhovět stanovené požadované úrovni.