Technické podmínky dodávky:

|  | 1 ks - Kolový svahový nosič nářadí pro VHP Vodní díla – VD Šance | Požadavek zadavatele | Doplní účastník ANO/NE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | 1ks - nový univerzální pracovní stroj samojízdný s dostatečně tuhou konstrukcí, použitelný i v náročném svahovitém terénu | ano |  |
| 1.02 | Maximální přepravní rychlost na pozemních komunikacích | min. 35 km/hod. |  |
| 1.03 | Možnost dovybavení pracovními adaptéry pro ošetřování, údržbu krajiny a komunální práce (např. sněhový pluh, sněžná fréza, zametač atp.) | ano |  |
| 1.04 | Svahová dostupnost | min. 40° |  |
| 1.05 | Motor vznětový, 4-válcový, emisní norma min. stage V, zdvihový objem min. 2500 cm3 | ano |  |
| 1.06 | Výkon motoru | min. 55 kW |  |
| 1.07 | Kroutící moment | min. 300 Nm |  |
| 1.08 | Objem palivové nádrže | min. 90 l |  |
| 1.09 | Převodovka hydrostatická, ovládání hydropojezdu automaticky pomocí plynového pedálu nebo manuálně prostřednictvím multifunkční páky | ano |  |
| 1.10 | Řízení hydrostatické, elektrohydraulické ovládání všech kol. Možnosti řízení: všechna 4 kola, přední náprava, zadní náprava, krabí chod. Přední náprava výkyvná. | ano |  |
| 1.11 | Uzávěry diferenciálu – předvolitelné, elektrohydraulicky ovládané, v přední i zadní nápravě | ano |  |
| 1.12 | Vývodová hřídel vpředu i vzadu pro pohon přídavných zařízení | ano |  |
| 1.13 | Otáčky vývodových hřídelí vpředu a vzadu v rozsahu 540 – 590 ot./min. | ano |  |
| 1.14 | Čelní zvedací tříbodové zařízení s hydraulickým odlehčením přídavných zařízení a hydraulickým odpružením ramen. Integrovaný stranový posun (rozsah min. 400 mm) pro práci v blízkosti překážek, rychlovýměnný systém pracovních nástaveb | ano |  |
| 1.15 | Zvedací síla čelního zvedacího zařízení | min. 1500 kg |  |
| 1.16 | Zadní zvedací zařízení o zvedací síle min. 1500 kg, rychlovýměnný systém pracovních nástaveb, elektrické vnější ovládání, hydraulické tlumení kmitů | ano |  |
| 1.17 | Přípustné zatížení přední nápravy | min. 2000 kg |  |
| 1.18 | Přípustné zatížení zadní nápravy | min. 2500 kg |  |
| 1.19 | Hydraulický třetí bod pro dokonalejší kopírování terénu | ano |  |
| 1.20 | Uzavřená kabina s topením, klimatizace, výškově a sklonově nastavitelné (v příčném směru ve vztahu ke směru jízdy) sedadlo řidiče s prodlouženou zádovou opěrkou a opěrkami rukou, sedadlo řidiče min. s pneumatickým odpružením, autorádio, přední pracovní reflektory, odnímatelný maják, přídavné čelní střešní reflektory | ano |  |
| 1.21 | Víceokruhová pracovní hydraulika: minimálně 3 univerzální dvojčinné hydraulické okruhy (6 rychlospojek) vpředu a 3 univerzální dvojčinné hydraulické okruhy (6 rychlospojek) vzadu pro ovládání přídavných zařízení, ovládání hydraulických okruhů z místa řidiče | ano |  |
| 1.22 | Zadní tažné zařízení s čepem a koulí | ano |  |
| 1.23 | Nízkotlaké pneumatiky vhodné do svahovitých terénů | ano |  |
| 1.24 | Přípustná celková hmotnost (včetně přídavných zařízení) | max. 4500 kg |  |
| 1.25 | Přídavný pracovní adaptér – mulčovač: čelní cepový nástroj včetně upínacího zařízení k nosiči nářadí; pracovní záběr – min. 2000 mm; min. 92 Y-nožů; reverzní chod žacího válce; nastavení výšky sekání (strniště) z kabiny (z místa řidiče); plazy se spodní kluznou plochou min. 5 cm; nová kloubová hřídel; náhradní sada nožů. | ano |  |
| 1.26 | Agregace elektrického navijáku k vyproštění stroje v případě zapadnutí: agregace v zadní části stroje; tažná síla min. 4000 kg; délka lana min. 30 m kabelové ovládání délky min. 4 m; | ano |  |
| 1.27 | Přídavný pracovní adaptér – sněhová fréza: agregace v přední části stroje | ano |  |
| 1.28 | Přídavný pracovní adaptér – přední nakladač: agregace v přední části stroje | ano |  |
| 1.29 | Povinná výbava pro provoz na pozemních komunikacích v souladu s vyhláškou 153/2023 Sb. v platném znění | ano |  |
| 1.30 | Doklady o schválení pro provoz na pozemních komunikacích v České republice dle platných právních předpisů pro svahový nosič nářadí (technický průkaz) | ano, nejpozději u předání stroje |  |

Legenda:

* Účastník vyplní pouze žlutě podbarvené pole

* Uvedené parametry a výbava jsou minimálními požadavky zadavatele, jejich nesplnění (nižší hodnota nebo odpověď NE) je nesplněním zadávacích podmínek.