Příloha č. 1

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADAVATEL:	Povodí Labe, státní podnik

Sídlem:		Víta Nejedlého 951, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČ: 		70890005

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ, GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM:

Černilovský potok, Skalice, výstavba suché retenční nádrže - IGP

Číslo akce: 219110026

Povodí Labe, státní podnik, oddělení projekce připravuje projektovou dokumentaci na stavbu Černilovský potok, Skalice, výstavba suché retenční nádrže.

Jedná se o záměr na výstavbu nové protipovodňové nádrže bez stálé zátopy o ploše cca 17 ha. Nádrž bude mít čelní zemní hráz vybudovanou z místního materiálu, s předpokládaným sklonem návodního líce 1:3,7 a sklonem vzdušného líce 1:2,2.

Stavba se nachází v k.ú. Skalice u Smiřic, k.ú. Bukovina u Hradce Králové, k.ú. Újezd u Hradce Králové a k.ú. Černilov, v údolí Černilovského potoka. Území má tvar širokého údolí s mírnými svahy, jedná se především o inundační území Černilovského potoka.

Navržená kóta koruny hráze je na úrovni 246,00 m n. m., výška hráze nad terénem cca 3,50 m. Délka tělesa hráze cca 200 m. Bude vybudován sdružený objekt spodní výpusti. Součástí stavby bude účelová komunikace pro přístup a obsluhu sedimentačního prostoru a česlic. Maximální provozní hladina je uvažována na kótě 244,80 m n. m., při max. transformovaném odtoku 0,30 m3/s-1. Max. zatopená plocha cca 17 ha.

Stavbou budou dotčeny pozemky p.č.: 1424, 1425, 1275, 1276, 1277, 1296, 1297, 1298, 1299, 1294, 1295, 1556, 1521, 1535, 1283, 1232, 1515, 1345, 1571, 1423, 1555, 1520, 1328, 1266, 1329, 1267, 1381, 1380, 1493, 1234, 1529, 1355, 1516, 1346, 1474, 1475, 1473, 1466, 1478 v k. ú. Skalice u Smířic,

dále: 1008, 1058, 990/1, 956, 986, 1006, 1007, 1031, 1033, 1042, 1035, 1037, 1010, 1085, 1038, 1043, 991, 1013, 980, 993, 965, 999, 1018, 987, 1022, 1059, 982, 994, 1046, 1045, 1040, 1044, 1041, 1047, 1029, 966, 981, 1004, 968, 649/2, 737, 1029, 990/2, 734, 736, 738, 739, 740, 741/2, 741/3,  735, v k. ú. Újezd u Hradce Králové,

dále: 1055/2, 1053 v k. ú. Bukovina u Hradce Králové,

Pro informativní účely je součástí původní projektová dokumentace (průvodní zpráva, profily, řezy).

Předmětem veřejné zakázky je podrobný inženýrsko-geologický průzkum (ve smyslu ČSN 75 2310, ČSN 752410). IGP bude podrobností odpovídat zjištěné geotechnické kategorii. IGP bude rozšířen o geotechnickou část za účelem zjištění geotechnických parametrů zemin a hornin viz dále.

I. etapa

Terénní práce

- jádrové širokoprofilové vrty (min. pr. 150 mm) – dokumentace, odběr porušených a neporušených vzorků zemin dle zjištěných geotechnických typů (pro každý geotechnický typ min. 2 ks vzorků, zeminy v podloží hráze, sonda u mostku, Újezd), odběr vzorků podz. vody 2x

Bude vrtáno až na pevné skalní podloží (předpoklad slínovec).

Měření naražené a ustálené HPV v každém vrtu.

Zaměření vrtů v souřadnicích JTSK, BpV.

Fotodokumentace vrtných jader s měřítkem.

Veškeré vrtné práce budou zásadně ukončeny až po dosažení úrovně souvislé neporušené horniny (předpoklad - slínovce).

Tabulka 1. čelní hráz

| označení | metráž [m] | poznámka |
| --- | --- | --- |
| V1 | < 8 | osa hráze |
| V2 | < 8 | osa hráze |
| V3 | < 8 | osa hráze |
| V4 | < 8 | osa hráze |
| V5 | < 8 | vývar |
| V6 | < 8 | předprsí hráze |
| V7 | < 8 | komunikace |
| V8 | <10 | u mostku |
| V9 | <10 | v blízkosti Újezdu |
| CELKEM | 76 | m |

- vyhledávací zarážené maloprofilové sondy k vyhledání zemníku – dokumentace, odběr porušených vzorků zemin vhodných pro hráz (pro každý geotechnický typ 1 porušený vzorek).

Zaměření vyhledávacích sond v souřadnicích JTSK, BpV

Tabulka 2. vyhledávací sondy

| označení | metráž [m] | poznámka |
| --- | --- | --- |
| M1 | 3 |  |
| M2 | 3 |  |
| M3 | 3 |  |
| M4 | 3 |  |
| M5 | 3 |  |
| M6 | 3 |  |
| M7 | 3 |  |
| M8 | 3 |  |
| M9 | 3 |  |
| M10 | 3 |  |
| CELKEM | 30 | m |

- kopané sondy v plánovaném zemníku – dokumentace, odběr neporušených vzorků zemin (pro každou kopanou sondu 1 neporušený vzorek)

Zaměření kopaných sond v souřadnicích JTSK, BpV

Fotodokumentace kopaných sond

Tabulka 3. kopané sondy s odběrem neporušeného vzorku

|  | metráž [m] | poznámka |
| --- | --- | --- |
| K1 | 3 | zemník A |
| K2 | 3 | zemník A |
| K3 | 3 | zemník B |
| K4 | 3 | pro případ nového zemníku |
| CELKEM | 12 | m |

- dynamická penetrační zkouška – pro doplnění informací o průběhu jednotl. vrstev, pro potřeby vykreslení geologických profilů, pro stanovení beranitelnosti, lokalizace dle předchozích prací po odsouhlasení se zást. objednatele

předpoklad 10 ks hl. 4 m = 40 m metráž

- Koeficient propustnosti pro každý geotechnický typ vrstvy (nálevnou nebo čerpací zkouškou v terénu na dočasně vystrojeném vrtu)

- Klasifikace skalních a poloskalních hornin dle ČSN 731001, vrtatelnost, těžitelnost

Laboratorní analýzy

- neporušené vzorky zemin kat. 1 (soudržné zeminy podloží hráze) předpoklad: 9 x 2 = 18 ks (2 x pro každý geotechnický typ)

rozsah analýz:

- objemová hmotnost a pórovitost v přirozeném stavu

- vlhkost v přirozeném stavu

- zrnitost

- náchylnost k prosedání (určení stlačitelnosti a průběhu konsolidace)

- úhel vnitřního tření – efektivní (krabicová a triaxiální smyková zkouška)

- soudržnost efektivní

- poissonovo číslo

- modul přetvárnosti Edef2

- určení únosnosti – zejména v prostoru základové spáry uvažovaného sdruženého objektu (ČSN EN ISO 17 892)

- pórový tlak

- neporušené vzorky hornin v podloží hráze, předpoklad: 2 x 2 = 4 ks

rozsah analýz:

- pevnost v tlaku

- porušené vzorky zemin (podloží hráze nesoudržné, zemník) předpoklad: 9 x 2 = 18 ks (2 x pro každý geotechnický typ, potenciálně vhodná zemina do tělesa hráze – bude vybráno během vrtných prací za účasti zástupce zadavatele).

rozsah analýz:

- objemová hmotnost zeminy, objemová hmotnost nasycené zeminy

- pórovitost přirozená/po zhutnění

- indexové zk. soudržných zemin - základní vlastnosti zemin vč. zatřídění zemin dle ČSN EN 1997-1, ČSN 752310, resp. ČSN 752410 tab. 3., konzistenční meze, ws, wp, wL, vlhkost v přiroz. stavu, zdánlivá hustota pevných částic

- ulehlost pro písky a štěrky ID

- zrnitostní rozbor

- stanovení zhutnitelnosti Proctor-Standard

- modul přetvárnosti Edef2 - po předpokládané technologické úpravě pro použití do tělesa hráze

- úhel vnitřního tření – efektivní (krabicová a triaxiální smyková zkouška po zhutnění)

- soudržnost po zhutnění (efektivní)

- poissonovo číslo po zhutnění

- obsah organické hmoty

- vzorky podzemní vody v místě sdružených objektů vč. stanovení chemické agresivity prostředí na beton podle ČSN EN 206+A2 a dle ČSN 03 8375 na ocel 	2 ks

Zpracování závěrečné zprávy IGP

Rešerše dřívějších podkladů (GEOFOND ČGS). Vyhodnocení provedených prací, určení geotechnické kategorie, závěry analýz, geotech. doporučení pro další projekční práce uvedeného záměru. Doporučený způsob založení hráze a objektů do podloží (vč. úrovně založení). Určení vhodnosti zemin do budovaných konstrukcí (TNV 752415 tab.1, kap. 7.7.), určení vhodných zemníků, vč. odhadu množství zemin k těžení a tř. těžitelnosti. Návrh případné nezbytné technologie úpravy zemin pro využití v tělese hráze. Doporučené sklony pro trvalé svahy a pro dočasné výkopy. Popis hydrogeologických poměrů v podloží hráze (propustnost zemin, filtrační stabilita, úroveň HPV). Popis  hydrogeologických poměrů a jejich vlivu na okolní území (zatopení sklepů, suterénů, vliv na studny). Vykreslení geologických profilů (podélný profil hráze + 1x příčný profil údolnicí v zátopě). Zhodnocení vlivu stavební činnosti a budoucích vodních nádrží na okolí – ohrožení hladiny ve stávajících vodních zdrojích nebo jejich znečištění. Návrh součinnosti geotechnika během výstavby (vč. odhadu časové náročnosti). Návrh zkušebního plánu pro zemní konstrukce v závislosti na postupu výstavby. Posouzení stability svahů údolí při předpokládaném zatopení, příp. identifikace potenciálních sesuvných území.

Vyhodnocení celkových nejistot průzkumu vč. Komentáře.

Součástí technické zprávy bude dokumentace sond a jejich mapový zákres (cca 1:1000) vč. geodeticky zaměřených souřadnic JTSK a výšek zhlaví vrtů v BpV.

Předání výsledků IGP do archivu ČGS Geofond na základě zákona č. 62/1988 Sb.

Cílem IGP, geotechnického průzkumu je zjištění základových poměrů v místě uvažované nové hráze i uvažovaných funkčních objektů (sdružené objekty, vývar, nouzové přelivy) a přístupových komunikací. Klíčovým výstupem IGP bude identifikace míst vhodných zemníků v zátopě nádrže pro těžení zemin vhodných pro tělesa hrází dle TNV 752415 tab.1, kap. 7.7. (vysoce plastické jíly se nepovažují za zeminy vhodné do hráze SN!). Geotechnický průzkum musí zajistit na základě lab. rozborů číselné vstupní podklady pro sestavení numerického modelu pro řešení stability hráze a podloží ČSN 731000 (stabilita svahů, deformace podloží, vliv na proudění podzemní vody, filtrační stabilita).

II. etapa

Posouzení stability hráze na mezní stavy

- Součástí bude posouzení stability svahů hlavní hráze pro navržené sklony, a to na základě laboratorně zjištěných parametrů zemin z uvažovaných zemníků. Patří sem i posouzení rovnováhy v důsledku vztlaků, popř. s následným prolomením podloží. (Zatěžovací stavy dle TNV 752415 kap. 7.9, ČSN 752310 kap.12)

- Posouzení filtrační stability hráze a podloží (výpočtem v případě propustných vrstev, odborným posouzením v případě nepropustných zemin).

- Výpočet deformace hráze a podloží, návrh převýšení hráze v důsledku sedání.

- Únosnost na základové spáře

- Vypracování závěrečné zprávy

Přístup k čelní hrázi je po místní komunikaci z obce Skalice a přístup k boční hrázi z obce Újezd. Navrhované vrty pro zpracování IGP se nacházejí na pozemcích ZPF – IGP je tedy nutno provádět mimo období růstu polních plodin a vyhnout se příp. škodám na zemědělské produkci.

Zhotovitel v rámci průzkumu zajistí souhlasy vlastníků dotčených pozemků (pro provedení průzkumných prací), bude postupovat v souladu s platnou legislativou.

Zhotovitel průzkumu bude postupovat v souladu s platnou legislativou a normativními předpisy a to zejména:

- Zák. 62/1988 Sb. Zákon o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu

- ČSN P 731005 Inženýrskogeologický průzkum

- ČSN EN 1997-2 Navrhování geotechnických konstrukcí

- TNV 75 2415 Suché nádrže

- ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže

- ČSN 75 2310 Sypané hráze

- ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

V ploše zadání IGP se nacházejí následující podzemní sítě tech. infrastruktury:

- CETIN a.s.

- ČEZ Distribuce, a. s.

- GASNET

- Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

- Drenážní systém

Zhotovitel je povinen zajistit před zahájením prací obnovení platnosti vyjádření správců sítí a souhlasů správců sítí pro činnost v OP sítí, včetně dodržování veškerých požadavků správců sítí.

V průběhu provádění prací zhotovitel odpovídá za zajištění bezpečnosti pracovníků i lokality, zejména za řádné zabezpečení vrtů a pracovního prostoru. Po ukončení vrtných prací budou všechny průzkumné vrty bezpečně zlikvidovány. Zhotovitel zajistí jejich vyplnění po celé délce vrtu vhodným nepropustným materiálem (jílovitá zemina, bentonitová nebo jílocementová směs) tak, aby bylo zamezeno průsakům. Zhotovitel dále zajistí uvedení lokality do původního stavu, zahlazení terénu a zajištění bezpečnosti lokality.

Požadujeme přizvání našeho zástupce ve věcech technických k prováděným terénním pracím.

Přílohy zadání: IGP 2006, soupis hlavních činností k ocenění IG průzkumu Skalice, část původní projektové dokumentace

V Hradci Králové dne 15. 10. 2025

Zpracoval:

Ing. Tomáš Křenek

oddělení projekce