## Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO

# INVESTIČNÍ   ZÁMĚR

„Morava, Úprava Moravy Uherské Hradiště-Napajedla, ř. km 152,900-149,080, oprava nátrží“

Kraj:			Zlínský

Okres:			Uherské Hradiště

ISPROFIN:

Číslo zakázky:	PDC

Zpracoval:  		Povodí Moravy, s. p.

Technická zpráva

1. Základní údaje:

Název stavby:	Morava, Úprava Moravy Uherské Hradiště-Napajedla, ř. km 152,900-149,080, oprava nátrží

Vodní tok: 	Morava

Obec: 				Uherské Hradiště, Staré Město, Jarošov, Kněžpole

Okres:				Uherské Hradiště

Kraj: 				Zlínský

Stupeň dokumentace:		Investiční záměr

Číslo hydrologického pořadí:	4-13-01-0760, 4-13-01-0640

Účel stavby: 		Oprava břehových nátrží

Číslo stavby:

Název DHM: 			Úprava Moravy Uherské Hradiště - Napajedla

Číslo DHM: 			HM 230135

Ř. km: 				152,900 – 149,080

Investor: 				Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno

Správce vodního díla: 		Povodí Moravy, s.p., provoz Uherské Hradiště

2. Časový plán výstavby:

Zahájení				 2026

Ukončení:				 2026

3. Popis současného stavu:

Koryto řeky Moravy v úseku Kněžpole – Uherské Hradiště bylo upraveno v příčném profilu do tvaru složeného lichoběžníku se sklony svahů 1:1,5 – 1:3, se šířkou bermy min. 3,0 m, břehy byly stabilizovány těžkým kamenným záhozem.

V důsledku povodňové události na podzim roku 2024, která na vodoměrné stanici Spytihněv kulminovala dne 15. 9. 2024 v čase 15:00 při průtoku 721 m3/s došlo k pomístnímu narušení a rozplavení tohoto břehového opevnění koryta řeky Moravy. Berma nad opevněním se stala nestabilní a nátrže se rozšířily směrem k návodní patě OH. Nyní hrozí narušení OH. Údržba koryta VT, zejména bermy a BH, se stala velmi obtížná, nebezpečná a místy i nemožná.

V současnosti hrozí zvětšování nátrží což povede k dalšímu omezování údržby z důvodu neprůjezdnosti techniky.

Z důvodu možnosti pokračující břehové eroze vedoucí ke vzniku i rozsáhlejších škod v případě dalších povodní je nezbytné sanovat a zabezpečit břehovou hranu jejím opevněním.

4. Účel stavby:

Účelem stavby je oprava vodního díla spočívající v opravě břehových nátrží a obnově břehového opevnění.

5. Výchozí podklady:

Projektová dokumentace díla (uložená v technické spisovně provozu Uh. Hradiště).

Prohlídka místa.

6. Návrh technického řešení:

Pomístní úprava břehu koryta toku do kolaudovaného stavu (stabilizace nátrží, vyplnění kaveren, příp. odtěžení nánosu), obnova opevnění břehu záhozem z lomového kamene o hm. 200 – 500 kg, s urovnáním líce, nad hladinou kamennou rovnaninou s vyklínováním. V závěru prací budou dotčené plochy osety travním semenem. Niveleta horního líce kamenného opevnění bude upřesněna na výrobních výborech. Případné náletové dřeviny budou kompletně odstraněny, vč. vytržení pařezů.

7. Další doplňující informace:

Projekt bude zpracován v rozsahu realizační dokumentace včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu. Pro zpracování PD je nezbytné geodeticky zaměřit současný stav břehů koryta vodního toku a zjistit skutečný rozsah břehových nátrží. V rámci PD bude nezbytné projednat příjezdy na staveniště, nutno domluvit používání přilehlých komunikací, či pole s jejím majitelem, resp. nájemcem. Bude nutné provedení pasportů komunikací.

Konkrétní způsob provedení bude konzultován na výrobních výborech.

8. Vliv stavby na ŽP:

Stavba nebude mít žádný vliv na změnu životního prostředí.

9. Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká:

Stavba bude prováděna na parcelách p. č. 4557/3, 4557/2, 4557/2 v k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště,  p. č.  1682/1 v k. ú. Jarošov u Uh. Hradiště a p. č.  2773/1 v k. ú. Kněžpole u Uh. Hradiště. Uvedené pozemky jsou ve vlastnictví státu ČR s právem hospodaření pro Povodí Moravy, s.p.

10. Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce:

Obnova bezpečnosti a provozuschopnosti vodního díla. Nestabilní břeh a břehové nátrže mohou ohrozit stabilitu a bezpečnost protipovodňových ochranných hrází řeky Moravy.

11. Předpokládané finanční náklady:

24 300 000,- Kč

12. Zdůvodnění očekávaných nákladů na akci a posouzení jejího přínosu:

Zvýšení provozuschopnosti vodního díla a spolehlivosti protipovodňové ochrany částí města Uh. Hradiště.

Přílohy:

1. Situace širších vztahů

2. Podrobná situace

Datum: 2. 12. 2025					Vypracoval: Mgr. Martin Knot

Příloha č. 1.: Situace širších vztahů

Příloha č. 2.: Podrobná situace