## Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 BRNO

# INVESTIČNÍ   ZÁMĚR

„Morava, Úprava Moravy Nedakonice-Uherské Hradiště, ř. km 147,900-138,900, oprava nátrží“

Kraj:			Zlínský

Okres:			Uherské Hradiště

ISPROFIN:

Číslo zakázky:	PDC

Zpracoval:  		Povodí Moravy, s. p.

Technická zpráva

1. Základní údaje:

Název stavby:	IZ Morava, Úprava Moravy Nedakonice-Uherské Hradiště, ř. km 147,900-138,900, oprava nátrží

Vodní tok: 	Morava

Obec: 				Uherské Hradiště, Kostelany nad Moravou, Nedakonice

Okres:				Uherské Hradiště

Kraj: 				Zlínský

Stupeň dokumentace:		Investiční záměr

Číslo hydrologického pořadí:	4-13-01-0760, 4-13-01-0790, 4-13-02-0010

Účel stavby: 		Oprava břehových nátrží

Číslo stavby:

Název DHM: 			Úprava Moravy Nedakonice - Uherské Hradiště

Číslo DHM: 			HM 230670

Ř. km: 				147,900 – 138,900

Investor: 				Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno

Správce vodního díla: 		Povodí Moravy, s.p., provoz Uherské Hradiště

2. Časový plán výstavby:

Zahájení				 2026

Ukončení:				 2026

3. Popis současného stavu:

Koryto řeky Moravy v úseku Nedakonice – Uherské Hradiště bylo upraveno v příčném profilu do tvaru složeného lichoběžníku se sklony svahů 1:1,5 – 1:2, břehy kynety byly stabilizovány betonovou dlažbou či těžkým kamenným záhozem, pomístně opraveným roku 2018.

V důsledku povodňové události na podzim roku 2024, která na vodoměrné stanici Spytihněv kulminovala dne 15. 9. 2024 v čase 15:00 při průtoku 721 m3/s došlo v uvedeném úseku k pomístnímu narušení a rozplavení stávajícího břehového opevnění koryta řeky Moravy. Berma nad opevněním se stala nestabilní a nátrže se rozšířily směrem k návodní patě OH. Nyní hrozí narušení OH. Údržba koryta VT, zejména bermy a BH, se stala velmi obtížná, nebezpečná a místy i nemožná.

V současnosti hrozí zvětšování nátrží což povede k dalšímu omezování údržby z důvodu neprůjezdnosti techniky.

Z důvodu možnosti pokračující břehové eroze vedoucí ke vzniku i rozsáhlejších škod v případě dalších povodní je nezbytné sanovat a zabezpečit břehovou hranu jejím opevněním.

4. Účel stavby:

Účelem stavby je oprava vodního díla spočívající v opravě břehových nátrží a obnově břehového opevnění

5. Výchozí podklady:

Projektová dokumentace díla (uložená v technické spisovně provozu Uh. Hradiště). Prohlídka místa (nejlépe v zimním období při zimní hladině ve zdrži jezu Nedakonice).

6. Návrh technického řešení:

Pomístní úprava břehu koryta toku do kolaudovaného stavu (stabilizace nátrží, vyplnění kaveren, příp. odtěžení nánosu), obnova opevnění břehu záhozem z lomového kamene o hm. 200 – 500 kg, s urovnáním líce, nad hladinou kamennou rovnaninou s vyklínováním. V závěru prací budou dotčené plochy osety travním semenem. Úprava bude plynule navazovat na již opravené úseky. Případné náletové dřeviny budou kompletně odstraněny, vč. vytržení pařezů.

7. Další doplňující informace:

Projekt bude zpracován v rozsahu realizační dokumentace včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu. Pro zpracování PD je nezbytné geodeticky zaměřit současný stav břehů koryta vodního toku a zjistit skutečný rozsah břehových nátrží. Zaměření požadujeme provést v zimním období při snížené hladině ve zdrži jezu Nedakonice.

V rámci PD bude nezbytné projednat příjezdy na staveniště, nutno domluvit používání přilehlých komunikací, či pole s jejím majitelem, resp. nájemcem. Upozorňujeme, že příjezd po částečně zpevněné lesní komunikaci v extravilánu obce Nedakonice je zpoplatněn, a je nutno zajistit povolení vjezdu od LČR.

Bude nutné provedení pasportů komunikací.

S ohledem na manipulační řád jezu Nedakonice doporučujeme stavbu provádět v zimním období, kdy je tento jez vyhrazen.

Konkrétní způsob provedení bude konzultován na výrobních výborech.

8. Vliv stavby na ŽP:

Stavba nebude mít žádný vliv na změnu životního prostředí.

9. Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká:

Stavba bude prováděna na parcele p. č. 900 v k. ú. Uherské Hradiště, na parcelách p. č. 794, 905, 690/2, 907/1 v k. ú. Kostelany nad Moravou a na p. č.  2983/1, 2984/3, 2983/2 v k. ú. Nedakonice. Uvedené pozemky jsou ve vlastnictví státu ČR s právem hospodaření pro Povodí Moravy, s.p.

10. Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce:

Obnova bezpečnosti a provozuschopnosti vodního díla. Nestabilní břeh a břehové nátrže mohou ohrozit stabilitu a bezpečnost protipovodňových ochranných hrází řeky Moravy.

11. Předpokládané finanční náklady:

42 100 000,- Kč

12. Zdůvodnění očekávaných nákladů na akci a posouzení jejího přínosu:

Zvýšení provozuschopnosti vodního díla a spolehlivosti protipovodňové ochrany.

Přílohy:

1. Situace širších vztahů

2. Podrobná situace Kostelany, Nedakonice

3. Podrobná situace Uh. Hradiště

Datum: 3. 12. 2025					Vypracoval: Mgr. Martin Knot

Příloha č. 1.: Situace širších vztahů

Příloha č. 2.: Podrobná situace Kostelany, Nedakonice

Příloha č. 3.: Podrobná situace Uh. Hradiště